Погоджено

Рішення виконавчого комітету

Калуської міської ради_______

(орган місцевого самоврядування)

__________________№_________

РІЧНИЙ ПЛАН
надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

комунального підприємства «Калуська енергетична Компанія» Калуської міської ради
на 12 місяців з 01.01.2027

| № з/п | Показники | Код рядка | Значення, тис. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактично |  |  |  |  |  |  | передбачено чинним тарифом | плановий період 2027 рік |
|  |  |  | 2021 рік |  | 2022 рік | 2023 рік | попередній до базового 2024 рік |  | базовий період 2025 |  |  |
| А | Б | В | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обсяг I підйому води, усього, зокрема: | 1 | 723,49 |  | 3 912,20 | 3 370,87 | 3 109,54 |  | 3 105,84 | 2 585,01 | 2 549,96 |
| 1.1 | поверхневий водозабір | 2 | 611,80 |  | 3 309,14 | 2 839,96 | 2 622,98 |  | 2 621,87 | 2 165,80 | 2 135,33 |
| 1.2 | підземний водозабір | 3 | 111,55 |  | 602,38 | 530,24 | 485,97 |  | 483,41 | 418,62 | 414,07 |
| 1.3 | покупна вода | 4 | 0,14 |  | 0,68 | 0,67 | 0,59 |  | 0,56 | 0,59 | 0,56 |
| 1.4 | покупна вода в природному стані | 5 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Витрати води технологічні до II підйому | 6 | 1,16 |  | 6,26 | 5,39 | 4,98 |  | 4,97 | 4,01 | 14,13 |
| 3 | Втрати води технологічні до II підйому | 7 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Обсяг реалізації води до II підйому | 8 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Подано води в мережу (II підйом), усього | 9 | 722,33 |  | 3 905,94 | 3 365,48 | 3 104,56 |  | 3 100,87 | 2 581,00 | 2 535,83 |
| 5.1 | зокрема: покупна питна вода | 10 | 0,14 |  | 0,68 | 0,67 | 0,59 |  | 0,56 | 0,59 | 0,56 |
| 6 | Витрати питної води після II підйому, усього, зокрема: на потреби: | 11 | 34,88 |  | 162,25 | 133,70 | 123,72 |  | 123,86 | 99,29 | 152,62 |
| 6.1 | водопровідного господарства | 12 | 26,97 |  | 145,85 | 125,67 | 115,92 |  | 115,78 | 96,37 | 148,20 |
| 6.2 | каналізаційного господарства | 13 | 0,82 |  | 4,42 | 3,81 | 3,51 |  | 3,51 | 2,92 | 4,41 |
| 7 | Втрати та необліковані витрати питної води після II підйому | 14 | 384,13 |  | 1 886,75 | 1 511,16 | 1 274,58 |  | 1 358,78 | 775,45 | 764,99 |
| 8 | Обсяг реалізації послуг централізованого водопостачання, зокрема: | 15 | 303,32 |  | 1 856,94 | 1720,62 | 1 706,26 |  | 1 618,23 | 1 706,26 | 1 618,23 |
| 8.1 | населенню | 16 | 251,33 |  | 1 580,65 | 1 462,10 | 1 433,77 |  | 1 334,98 | 1 433,77 | 1 334,98 |
| 8.2 | іншим ВКГ | 17 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3 | іншим споживачам | 18 | 51,99 |  | 276,29 | 258,52 | 272,49 |  | 283,25 | 272,49 | 283,25 |
| 9 | Обсяг пропуску стічних вод через очисні споруди, усього | 19 | 734,21 |  | 4 186,12 | 4 945,06 | 4 074,75 |  | 3 581,95 | 4 401,98 | 4 196,97 |
| 9.1 | зокрема: біологічна очистка стоків | 20 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Обсяг реалізації послуг з централізованого водовідведення, усього, зокрема: | 21 | 270,93 |  | 1 639,36 | 1 512,97 | 1 487,13 |  | 1 404,29 | 1 487,13 | 1 404,29 |
| 10.1 | населенню | 22 | 222,81 |  | 1 377,61 | 1 257,85 | 1 233,04 |  | 1 144,15 | 1 233,04 | 1 144,15 |
| 10.2 | іншим ВКГ | 23 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | іншим споживачам | 24 | 48,12 |  | 261,75 | 255,12 | 254,09 |  | 260,14 | 254,09 | 260,14 |
| В.о.директора КП «Калуська енергетична Компанія» |  |  |  | ______________ (підпис) |  |  |  | Василь ЩЕРБІЙ |  |  |  |