До відома та ознайомлення мешканців Калуської міської територіальної громади звіт Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу на тему: «Запровадження екологічного моніторингу стану довкілля, контролю засоленості поверхневих і підземних вод, зон просідань та гірничих розробок на території гірничо-хімічних підприємств міста Калуш та сіл Сівка-Калуська і Кропивник»

Як уже повідомлялось раніше у засобах масової інформації, відповідно до запиту про виділення коштів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища Калуській міській раді було виділено 420,0 тис. грн. За результатами переговорної процедури на закупівлю послуги управлінням з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради було укладено договір № 06 від 14.06.2021 року з Івано-Франківським національним університетом нафти і газу.

17.06.2021 року працівники Івано-Франківського національного університету нафти і газу розпочали вишукувальні польові роботи.

Протягом 6 місяців 2021 року проводились топогеодезичні роботи, геофізичні дослідження методом природного імпульсного електромагнітного поля Землі по реперних профілях рудників «Ново-Голинь», «Калуш», здійснено відбір проб води із спостережних свердловин та об’єктів Калуського гірничопромислового району та проведено лабораторні дослідження.

Метою робіт було проведення екологічного моніторингу впливу гірничих виробіток та засолення на територію населених пунктів та водоносний горизонт, розробка рекомендацій щодо запобігання виникнення надзвичайної ситуації та надання висновків щодо загрози для житлових будинків, які розташовані у небезпечній зоні. Оцінка стану спостережних гідрогеологічних свердловин, відбір проб води, лабораторні гідрогеохімічні аналізи в межах території Калуського гірничопромислового району. Побудовано карти просідань земної поверхні та їх динаміки, карти засолення Калуського гірничопромислового району та карти динаміки засолення водоносного горизонту в часі. Надано рекомендації щодо прийняття управлінських рішень з метою попередження надзвичайних ситуацій техногенного характеру на підставі проведених топогеодезичних, геофізичних та гідрогеохімічних досліджень.

Спостереження за комплексом топогеодезичних та геофізичних методів щодо просідання земної поверхні проводились в селах Кропивник, Сівка-Калуська та на вул. Європейська м. Калуша.

Додатково було проведено обстеження житлових будинків в с. Кропивник вул. І.Франка,144, 202 відповідно до звернень громадян для прогнозування процесів просідання в майбутньому. Було проведено першу серію спостережень, але для того щоб надати рекомендації з відселення, потрібно провести ще мінімум дві серії спостережень. Тільки це дозволить вирахувати , і то прогнозні, значення кривизни і радіуса кривизни, нахилу фундаменту та порівнявши їх з допустимими дати обґрунтовані рекомендації для комісії.

Подібна ситуація і з прогнозом осідань шахтного поля рудника «Ново-Голинь», де систематичні спостереження закінчились в 2001 році. Проведення ще хоча б двох з інтервалом пів року дозволить спрогнозувати швидкості осідань. Напрямок руху мульд і відповідно оцінити небезпечність процесів просідання поверхні.

Всі житлові будинки на досліджуваній території сіл Сівка-Калуська та Кропивник, які розташовані всередині гірничих відводів рудника «Ново-Голинь», навіть поза виявленою інструментальними спостереженнями мульдою осідання, знаходяться в небезпечних зонах.

Згідно з Постановою КМУ від 17.01.1995 №33 «Про затвердження Положення про порядок забудови площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення» будівництво в межах гірничого відводу об’єктів не пов’язаних з гірничими роботами, не допускається.

Таким чином, щоб не порушувати законодавство, можливі два варіанти.

Перший – відселити населення з будинків, розміщених в зоні впливу гірничих робіт. Першочергово, в границях виявлення і інструментально підтверджених мульд осідання, На території шахтного поля рудника «Ново-Голинь», тільки там, де вже виявлені осідання до 200 мм з початку підроблення території, це 70 будівель.

Другий – систематично (мінімум раз в рік) вести спостереження за просіданням поверхні за методикою, яка регламентується «Інструкцією» до повної стабілізації процесів і приймати рішення про відселення за об’єктивними даними спостережень. Для цього потрібне постійне фінансування геодезичної групи, мінімум з трьох співробітників один з яких висококваліфікований фахівець – геодезист або маркшейдер.

Висновки щодо проведених геофізичних досліджень:

1.Дослідження виконано на руднику «Ново-Голинь» (c. Кропивник, с. Сівка-Калуська) та «Калуш» (м. Калуш, вул. Європейська) методом природного імпульсного електромагнітного поля Землі. Загальна кількість спостережень склала 980 замірів: м. Калуш, вул. Європейська - 88 ф.т; рудник «Нова-Голинь»,  с. Кропивник – 589 ф.т; рудник «Нова-Голинь», с. Сівка-Калуська – 303 ф.т.

2. За результатами досліджень закартовано зони ослаблення гірничого масиву, які відображені в полі ПІЕМПЗ пониженими значеннями. Встановлено, що ці зони корелюють із осіданнями земної поверхні, які зафіксовані геодезичними спостереженнями.

3. За геофізичними спостереженнями встановлено, що на руднику Ново-Голинь с. Кропивник проходить активна стадія осідання, а в с. Сівка-Калуська відпрацьований гірничий масив знаходиться у початковій стадії осідання земної поверхні.

4. Побудовано прогнозні моделі зон осідання на час спостережень по ділянках досліджень.

5. Слід зазначити, що різниця в останніх вимірах складає 2021-2013 рік, тобто 8 років. Коли сталась активізація, визначити неможливо. Необхідно виконати принаймні одну серію спостережень у 2022 або 2023 році для отримання відповіді на поставлене питання.

Гідрогеологічні дослідження території Калуського гірничопромислового району

Стан спостережних гідрогеологічних свердловин

Солевий склад відібраних проб води

Елементний склад відібраних проб води на метали

Зміна мінералізації підземних вод території дослідження за впливом об’єктів – джерел засолення (на протязі 2020 - 2021 років)

ВИСНОВКИ
1. Аналіз проб, відібраних в спостережних гідрогеологічних свердловинах, підтвердив підвищення мінералізації порівняно з вимогами до питного водопостачання.
2. Слід відмітити, що 2020-й рік був аномальним щодо засолення. Показники 2021-го року практично повторюють показники 2019 року.
3. Встановлено значні перевищення щодо вмісту металів у пробах  води з Домбровського кар’єру та хвостосховища №2. У пробі зі шламонакопичувача у зв’язку із високим вмістом хлоридних та сульфатних солей вимірювання металів не проводилось.

Відповідно до викладеного вище купання у зазначених водоймах не є безпечним. 
Разом з тим слід вважати необхідним:
- виконання щорічних режимних спостережень в свердловинах;
- приведення сітки спостережних гідрогеологічних свердловин до сучасних вимог;
- оцінка площинної ураженості забруднення для Домбровського кар’єру, хвостосховищ, шламонакопичувачів, акумулюючих ємностей;
- побудова фізико-математичної гідрогеологічної моделі гідрогеохімічного забруднення території Калуського ГПР;
- визначення небезпеки забруднення басейну рік Лімниці та р. Дністра.

Схема розташування геофізичних профілів рудник «Ново-Голинь», с. Кропивник

Схема розташування геофізичних профілів рудник «Ново-Голинь», с. Сівка-Калуська

Схема розташування геофізичних профілів рудник «Калуш», вул. Європейська

Прогнозні зони осідання с. Кропивник за  геофізичними та геодезичними спостереженням

Прогнозні зони осідання с. Сівка-Калуська за  геофізичними та геодезичними спостереженнями

Прогнозні зони осідання м. Калуш, вул. Європейська за  геофізичними та геодезичними спостереженнями

Схема розташування спостережних гідрогеологічних свердловин та їх мінералізація на 2021 рік

Схема розташування ореолу засолення станом на 2021 рік