ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Калуської міської ради

від  27.01.2016      № 99

Міський голова

Ігор Матвійчук

ПЛАН-СТРАТЕГІЯ

ВИРІШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ м.КАЛУША

- Довідка про основні екологічні проблеми м.Калуш

  - Вступ

Указом Президента України від 10.02.2010 №145 та Законом України від 12.02.2010 №1885-VI року територію міста Калуша та сіл Кропивник і Сівка-Калуська Калуського району Івано-Франківської області оголошено зоною надзвичайної екологічної ситуації. На їх виконання було прийнято Розпорядження Кабінету Міністрів України № 381-р від 02.03.2010 року «Про деякі заходи, пов’язані з ліквідацією наслідків надзвичайної екологічної ситуації » та затверджено «Програму - перелік невідкладних (першочергових)  робіт з ліквідації наслідків та заходів, пов’язаних із запобіганням транскордонному розповсюдженню надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру в зоні надзвичайної екологічної ситуації».

Однак, екологічна ситуація на даних територіях продовжує погіршуватися та має усі передумови до переростання у техногенно-екологічну катастрофу транскордонного характеру. Матимемо численні ознаки порушення не лише національного законодавства, але й положень міжнародних природоохоронних конвенцій, стороною яких є Україна. Неповне виконання природоохоронних заходів у зоні діяльності ДП «Калійний завод», крім екологічних проблем, створює передумови до виникнення небезпеки проживання населення. Це на сьогодні має стати основним фактором своєчасного виконання всього комплексу природоохоронних робіт, а також здійснення превентивних заходів із захисту житлового фонду та промислових споруд розташованих в зоні техногенно-екологічного впливу підприємств.

За час виробничої діяльності підприємств в межах Калуського промислового вузла тут сформувалася складна геотехногенна система. В Калуші було створено та певний період активно розвивалася значна кількість підприємств різного профілю. Зокрема діяло три підземні солевидобувні рудники, один кар'єр з відкритою розробкою покладів полімінеральних солей та супутніми йому відвалами розкривних порід. Існував переробний комплекс з хвостовим господарством. На базі цієї ж місцевої сировини працював магнієвий завод. Крім цього існував хімзавод з комплексом різнопрофільних виробництв, розвивалися промислові об'єкти нафтохімічного профілю та енергетики. На даний час переважна більшість із цих підприємств припинила свою діяльність і знаходиться в стані руйнації з відповідними супутніми наслідками, перш за все втратою тисяч робочих місць та втратою можливості підтримувати у безпечному стані крупні гірничо-технологічні об'єкти. Надзвичайно гострою для Калуша також є проблема типова для переважної більшості міських агломерацій повязана із накопиченням та відсутністю можливості ефективної утилізації побутового сміття, промислових відходів та токсичних речовин, що можуть утворюватися в процесі діяльності  хімічних підприємств.

Реальна об'єктивна оцінка існуючого техногенно-екологічного стану району є завданням надзвичайно актуальним. Важливо встановити всі загрозливі тенденції та розробити комплекс обґрунтованих природоохоронних заходів для недопущення катастрофічних наслідків і гарантування безпечних умов проживання місцевого населення. Отже, існуючі для території Калуша та прилеглих сіл проблеми мають комплексний екологічно-соціальний характер.

  - Домбровський кар’єр

У середині 60-тих років розпочато промислову розробку однієї з дільниць Калуш-Голинського родовища кар’єрним способом. Таке рішення було прийняте у зв’язку із близьким до поверхні розташуванням потужних пластів калійно-магнієвих солей, і воно було правильним. Видобування руди відкритим способом забезпечувало ефективне використання покладів, низьку собівартість руди, високу продуктивність і значно вищу безпеку праці у порівнянні із шахтним видобуванням аналогічних покладів на суміжних дільницях.

Об’єм виробленого простору кар’єру на даний час становить 52 млн. м³. Після закінчення відробки основної частини запасів південної дільниці кар'єру на початку 80-их років приступили до видобування руди на північній. Під час активної експлуатації кар'єру тут діяла достатньо ефективна система захисту видобувної дільниці від впливу грунтових вод та оперативного відведення атмосферних опадів. Ця система складалася із кільцевої дренажної траншеї пройденої по периметру видобувної дільниці на глибину від 9 до 18 метрів. Крім цього у внутрішній частині кар'єру було споруджено систему канав для оперативного збору і відведення за межі кар'єрного поля атмосферних опадів загальною протяжністю понад 20 км. Таким чином у порівняно складних гідрогеологічних та кліматичних умовах Прикарпаття впродовж десятків років вдавалося здійснювати успішне видобування цінної сировини не допускаючи утворення карсту та підтримуючи борти у стійкому та безпечному стані.

Починаючи з кінця 80-их років система захисту кар'єру перестали підтримувати у робочому стані. Кількість мінералізованої рідкої фази, яка різними шляхами потрапляла у кар'єр постійно прогресивно зростала, що почало створювати значні перешкоди для нормального проведення видобувних робіт.

Станом на 1 липня 2015 року рівень розсолів в кар’єрі становить 275,2 м. Площа дзеркала розсолів становить перевищує 70га. Щорічно, в залежності від інтенсивності атмосферних опадів, рівень дзеркала розсолу може підніматися на 2-3 метри, а об’єм розсолу збільшується на величину до 2-3 млн. м³. Шар розсолів у Південній дільниці Домбровського кар'єру сягає максимальної потужності близько 100 м, у північній до 40 м. Розчин Домбровського кар’єру поблизу дна має загальну насиченість до 32% або до 410 г/ л. На поверхні дзеркала соляного озера Домбровського кар’єру мінералізація впродовж тривалого періоду коливалася в межах 180-220 г/л, але в останні роки почала знижуватися і станом на 2013 рік становила близько 90 г/л, а у 2015 році мінералізація знизилася до величини менше 50 г/л. Розбавлення відбувається за рахунок значного притоку як з водоносного горизонту та гідравлічно пов'язаного з ним русла річки Сівки, так і за рахунок атмосферних опадів, що випадають на внурікар'єрне поле та прилеглу до нього територію. Об'єм мінералізованих розчинів у Домбровському карєрі перевищує 20 млн. м3.

Загальний об’єм розчинів у рудниках і хвостосховищах калійного виробництва в Калуші понад 30 млн. м³ і щорічно збільшується. Розчини із шахт у результаті просідання земної поверхні поступово витіснятимуться у водоносний горизонт і засолюватимуть гідросферу.

Частина розсолів, які потрапляють у гравійно-галькові відклади, рухаються в напрямку міста Калуша і річки Лімниця. В результаті водозбірна площа, з якої вода дренує в кар’єр, розширилась і становить від 360 до 380 га, в той час як площа внутрішнього кар’єрного  поля біля 200 га. В кар’єр  також потрапляє частина розсолів із відвалів розкривних порід №1 і №4.

В  результаті збільшення рівня розсолів активізувалолося розвантаження мінералізованих розчинів розсолів (60-90 г/л) у питний водоносний горизонт і прискорення руху контура забруднення у бік діючого водозабору м.Калуш (долина р.Лімниця).

Північний борт кар’єру інтенсивно зсувається і зона карстоутворення переміщається до штучного русла річки Сівка, яке пролягає на відстані близько 200 м вздовж північного борту Домбровського кар’єру. Вода з руслового та підруслового потоку річки Сівка вже тривалий час активно підживлює на цій ділянці водоносний горизонт, з якого у свою чергу розвантажується у вироблений простір кар’єру. Відбувається проникнення води у нижчі - підстеляючі водоносний горизонт солевміщуючі шари, що спричиняє розчинення соляних компонетів та винесення глинистих компонентів. Зростає проникність поруйнованого такими процесами гірничого масиву, що призводить до утворення каналів інтенсивної фільтрації між річкою і чашею кар’єру і формує підвищений ризик аварійного прориву річкових вод у вироблений простір кар’єру. В результаті, ареал засолення на південь від кар’єру буде швидко розповсюджуватись. Без запобіжних протифільтраційних заходів на бортах кар’єру і запобігання розвитку карсту між ним та річкою Сівкою екологічної катастрофи не уникнути.

Хімічний аналіз розсолів із південної та північної дільниць Домбровського кар’єру, виконаний у 2012 році, показав, що вони забруднені вище ГДК для вод рибогосподарського призначення неорганічними сполуками ртуті, кадмію, свинцю, цинку, міді, фторидів. Із органічних сполук виявлені феноли і нафтопродукти. Проби грунту з кар’єру та солевідвалів містять у концентраціях, вищих за ГДК для грунту, сполуки хрому, ртуті, миш’яку, кадмію, свинцю, цинку, міді, стронцію, фторидів, а також органічні речовини: феноли, неполярні вуглеводні, гексахлорбензол.

Крім того, результати аналізів свідчать про значне забруднення грунтових вод на південь і південний схід від Домбровського кар’єру та солевідвалів сполуками ртуті, хрому, кадмію, свинцю, міді, а також нафтопродуктами і фенолами.

Можна передбачати, що після підняття рівня розсолів до середнього рівня шару гравійно-галькових відкладів значно інтенсифікується засолонення прилеглої з півдня та сходу території за рахунок збільшення напору та зростання швидкості переміщення солей сконцентрованих у водоносному горизонті під відвалами розкривних порід.

  - Хвостосховища, шламонакопичувач, солевідвали

Основним джерелом засолення є солевідвали, акумулюючі ємності та хвостосховища. Площа засолення зростає, при цьому південний кордон ареалу засолення зміщується в бік річки Лімниця. Відстань від кордону засолення до водозабору питного водопостачання на р.Лімниця складає станом на липень 2015 року від 200-400 метрів. У складі калійно-магнієвого виробництва, що розвивалось на базі Калуш-Голинського родовища, були три хвостосховища, які знаходяться у різному стані. Фактично у районі хвостосховищ іде формування складного протяжного ареалу забруднення природніх підземних і поверхневих вод. Особливо помітним є вплив на р.Кропивник, яка є лівою притокою р.Сівки. У русловому потоці р.Кропивник сформувалася гідрохімічна аномалія з вмістом солей, що періодично перевищує 60 г/л.

Хвостосховище №1 - площа поверхні 54,3 га, об'єм - 15 млн. м3.  Експлуатувалось з 1967 року по 1987 рік. Дане хвостосховище заповнено до проектного рівня.

На початковому етапі експлуатації хвостосховище складалося з двох басейнів (відстійників), відокремлених земляною дамбою. Один з них призначався для зберігання галітів (галіт і основна частина глинистих шламів після флотації), інший – для зберігання мулів - глинистих шламів після головного (сульфатного) циклу виробництва. Крім того на поверхні хвостосховища містяться рідкі відходи з очисних споруд ЗАТ “Лукор”. Площа першого басейну на початку становила 345000 м2 , площа другого – 267000 м2 (по верхній дамбі); загальний об’єм відстійників на першому етапі експлуатації дорівнював 6 млн. 700 тис. м3 , після нарощування греблі він ще збільшився. Відмітки рівнів розсолів стали швидко зростати в обох відстійниках. Постійно зростала і мінералізація розсолів в обох частинах хвостосховища. Уже за три роки експлуатації хвостосховище № 1 виявилося переповненим – рівень розсолів на 0,2 – 0,3 м перевищував проектну відмітку. Після цього було відібрано проби рідкої фази ,,галітового” і ,,мулового” басейнів. Аналіз їх у різних точках вказаних басейнів засвідчив таке: мінералізація розсолів у ,,муловому” змінювалася від 238,21 до 253,29 г/л, в ,,галітовому” – від 248,43 до 296,17 г/л, гу- стина розчинів відповідно коливалася від 1,174 до 1,180 і від 1,177 до 1,196 кг/л; кількість завислої фази становила у ,,муловому” – 400 – 1180 мг/л, в ,,галітовому” – 660 – 1820 мг/л.

В 1993 році виконано часткову рекультивацію шляхом покриття поверхні шаром суглинку   та гіпсо-глинистої породи, товщиною 1,5 м. В 1996-1997 рр. виконувались роботи по ліквідації карстових воронок, засипці  вимоїн та очищенню укосів дамб від відкладів мірабіліту. На даний час у зв'язку з припинення виробничої діяльності немає можливості здійснювати з підтримування його у безпечному стані. Відбувається активний розвиток карстових процесів на його поверхні та в товщі техногенних солевміщуючих відкладів. Очевидно, що застосований спосіб складування та наступної рекультивації цього об'єкта не забезпечує надійного збереження заскладованої маси відходів. Триває постійне винесення соляних компонентів як через дамбу обваловування по всьому її периметру, так і крізь донну частину хвостосховища. Соляні компоненти та інші елементи і сполуки постійно впродовж майже 50 років розсіюються з даного об'єкта у довкіллі постійно створюючи техногенне навантаження на екосистему, і в першу чергу на гідросферу території. Мінералізація розчинів що у сотнях місць просочуються з хвостосховища № 1 за даними опробування змінюється від десятків до понад 420 г/л. Мінералізація води у спостережній свердловині розташованій на південь від хвостосховища становила понад 150 г/л. Обсяг винесених у довкілля солей складно підрахувати, за деякими оцінками він може сягати мільйонів тонн.

Хвостосховище № 2 почало споруджуватися із 1984 року. Площа 48 га, загальна ємність 9,7 млн.м³, заповнено відходами: кількість твердої фази на момент завершення експлуатації становила - 8 млн. м3, рідкої - 1,7 млн. м3.

З метою уник нення фільтрування розсолів його дном і внутрішніми відкосами греблі на них укладено екран із стабілізованої поліетиленової плівки, захищеної шаром суглинку. Використання такої плівки передбачалося також і при нарощуванні хвостосховища, однак цей захід не було здійснено. Останнім часом спостерігається активне проникнення розсолів крізь товщу дамби, що сприяє її поступовому руйнуванню, а отже, зростанню техногенно-екологічних ризиків. Порівнюючи стан хвостосховища № 2 і ситуацію навколо нього зі станом хвостосховища № 1, необхідно зазначити, що на даний час друге є значно безпечнішим у екологічному відношенні. Пояснюється це низкою причин. По-перше, при розробленні проектних рішень для будівництва другого хвостосховища був проаналізований і в значній мірі врахований той негативний досвід, котрий було отримано при будівництві і експлуатації першого. По-друге, дно і, частково, внутрішні борти хвостосховища № 2 були екрановані поліетиленовою плівкою. Значно ретельніше виконувалося вкладення глинистих порід в тіло дамби, їх трамбування, а також здійснювався постійний контроль за відповідністю фізичних властивостей глин і суглинків проектним вимогам. Та, незважаючи на згадані позитивні чинники, які мали місце при спорудженні другого хвостосховища, в тілі обвалування дамби цієї гідротехнічної споруди вже проявляються слабкі місця. Без виконання заходів, спрямованих на підтримування споруди у нормальному стані, забезпечити надійність збереження заскладованих там солей та недопущення потрапляння сольових розчинів з хвостосховища у навколишнє середовище та варіанти утилізації відкладів не вдасться. Можна передбачати, що з часом захисна функція встановленої плівки ослабне. Про це свідчать проведені свого часу дослідження, в результаті яких доведено, що від тривалого контактування плівки з розсолами різко знижуються характеристики її міцності. Тому необхідно розробляти способи запобіжних заходів для недопущення потрапляння сольових розчинів з хвостосховища у навколишнє середовище та варіанти утилізації відкладів.

Як і на першому хвостосховищі тут триває постійне винесення солей за межі об'єкта та їх розсіювання у довкіллі. Мінералізація розчину в приповерхневому шарі залежить від кількості опадів і коливається в межах від 60 до понад 100 г/л. З глибиною концентрація солей різко наростає і на рівні 3 м від поверхні перевищує 250 г/л, а у найбільш понижених частинах дна (в інтервалі 8-11 м) досягає 400 г/л. Проби відібрані у 2014 році з витоку у східному куті хвостосховища № 2 засвідчили мінералізацію на рівні 405 г/л. Вільні обсяги в даному хвостосховищі відсутні, воно заповнене, але не рекультивоване. Основні проблеми і загрози об’єкту:

- винесення солей, засолення прилеглої території та водотоків;

- втрата потенційної техногенної сировини;

- руйнування споруди внаслідок природно-антропогенних ерозійних процесів;

Хвостосховище № 3. Хвостосховище № 3 почали споруджувати між хвостосховищами № 1 та № 2 на місці шламонакопичувача, котрий діяв з грудня 1974 року. Останній був розміщений у природній долині р. Кропивник, русло якої відвели у штучно створений канал. Під час будівництва об’єкта виникли значні труднощі через притік великих об’ємів вод, які проявлялися у вигляді джерел в зачищеному від торфу дні споруджуваного об’єкта. Інженерно-геологічні і гідрогеологічні умови на місці запланованого будівництва були вивчені недостатньо. Вони виявилися складними, що обумовлено особливістю геологічної будови цієї ділянки. Таким чином, можна зробити висновок, що на проміжку між згаданими ділян-ками проходить зона розривного порушення насувного типу, по якому свого часу відбулося переміщення древніших соленосних відкладів на більш молоді. Імовірно, що саме це розривне порушення і контролювало виникнення русла р. Кропивник. Звідси цілком зрозуміло, що така зона не є сприятливою для спорудження будь якої інженерної споруди.

Шламонакопичувач. Шламонакопичувач уже тривалий час є переповненим. Зростання об’єму розміщених тут мінералізованих вод викликається як безпосереднім потраплянням атмосферних опадів на “дзеркало” його поверхні, так і розсоли, які стікають з північного борту першого хвостосховища. Вони перетікають крізь промоїни у кількох місцях греблі шламонакопичувача і потрапляють у прилеглу до нього чашу незавершеної першої черги третього хвостосховища. За час проведення досліджень спостерігається зменшення величини мінералізації рідкої фази. Якщо в попередні роки концентрація солей у розчині сягала 170 чи навіть 200 г/л, то за останніми даними ці значення становили близько 90 г/л.

Відвали розкривних порід. Породи від проведення розкривних робіт на кар’єрі розміщали на відвалах №1 і №4. Складування розпочато у 1967 р., спочатку у відвал №1. Площадку під складування вибрали на схід від дільниці кар’єру. Екранування основи солевідвалу №1 не здійснювали. По периферії бортів облаштували розсолозбірні канави з нахилом до розсолозбірників, з яких води відводилися в акумулюючі ємності. В середині 1979 р. складування у відвал №1 припинили, оскільки в експлуатацію було здано солевідвал №4. Два солевідвали охоплюють площу біля 90 га, в них заскладовано 26 млн. м3 розкривних порід. Відкоси солевідвалів круті, у деяких місцях відбувається значна ерозія, відбулося також часткове природне відновлення рослинного покриву. На відкосах ерозія спричинила розповсюдження відкладень, які заповнили прилеглі дренажні канави. На східному уступі ерозійні процеси призвели до розповсюдження розсолів, мулу та глини до прилеглого дренажного каналу. Виявлено десятки виходів джерел в підошві першого уступу відвалу. В посушливу пору року джерела зникають, а з появою атмосферних опадів вони знову проявляються. Мінералізація цих розсолів змінюється від 260 до понад 400 г/л. На солевідвали завозили також будівельні і промислові відходи, зокрема з магнієвого заводу, відходи хімічних виробництв калуської промислової зони, а також побутове сміття міста Калуша.

Після проведення у 2011 році робіт із рекультивації поверхня солевідвалу №1 була вирівняна, але це не захистило соляні породи від розмивання атмосферними водами. Засоленість грунтових вод нижче по нахилу земної поверхні та водоносного горизонту збільшилась.

Відвал №4. Площа основи відвалу №4 складає 39 га, заскладовано 7,4 млн. м3 соленосних порід і, крім цього, промислове та побутове сміття. В середині дев’яностих років тут було виконано більшу частину технічної рекультивації, яка полягала у перекриванні тіла солевідвалу гравійно-гальковими матеріалами. Ці породи не захистили солевміщуючі відклади від проникнення вод, тому солі активно вилуговувалися з його масиву. Тут також утворюються карсти. Вилуговування солей з товщі четвертого відвалу відбувається інтенсивніше, ніж на першому. Для збору розсолів навколо відвалів раніше були зроблені водоуловлюючі канави до збірників, звідки насосами розсоли перекачували в акумулюючі ємності. Згідно з проектом передбачалося також виконання біологічної рекультивації

На даний час комплекс цих споруд не діє. Розсолозбірні канави замулені, перегороджені зсувами. Насосні установки і розсолопровід не працюють. Тому розсоли вільно розтікаються по прилеглій території і просочуються у водоносний горизонт. Мінералізація проб, відібраних у різних точках відвалу № 4 і прилеглої площі, знаходилася у межах 120-410 г/л.

Сьогодні є очевидним, що місця для розташування відвалів вибрано невдало. Не було забезпечено надійної ізоляції основ відвалів від проникнення засолених розчинів у нижчезалягаючий водоносний горизонт. Очевидним є також і те, що передбачений у проектах спосіб рекультивації відвалів не забезпечує захисту заскладованої маси солевміщуючих порід разом із розміщеними тут промисловими та побутовими відходами від проникнення вод атмосферного походження. Виконані тут роботи, із завезення значної кількості грунту, жодним чином не вирішили проблему промивання заскладованої маси та утворення мінералізованих розчинів, що імовірно містять у собі не лище соляні компоненти, але й більш токсичні речовини. Ці розчини вільно витікають по периметру відвалів потрапляючи як безпосередньо в річкову систему, так і просочуючись у водоносний горизонт. Тому заходи із рекультивації що здійснювалися на відвалах розкривних порід лише маскували перебіг негативного процесу, були своєрідною бутафорією та даремним вирачанням значних коштів та матеріальних ресурсів.

Для різкого зменшення тривалого негативного впливу відвалів на довкілля, необхідно здійснити гідроізоляцію їх поверхні та ізолювати територію відвалів по східному і південно-східному периметру від подальшого комплексного забруднення водоносного горизонту шляхом створення протифільтраційної завіси. Це дозволить різко зменшити вимивання солей у довкілля та запобігти подальшому збільшенню ареалу засолонення який має стійку тенденцію до пиширення в напрямку міста Калуша та річки Лімниці.

  - Просідання земної поверхні

У 1957 році гірничий масив в межах Північного сильвінітового поля почав різко руйнуватися, а земна поверхня прогинатися з формуванням обширної мульди та утворенням в її центральній частині озера і заболочення території по периферії. Розробку дільниці через аварійний стан довелося припинити і значну кількість запланованих до відробки запасів сировини списати з балансу через неможливість їх видобування. Це був перший прояв       руйнування гірничого масиву та різкого порушення стійкості земної поверхні в межах калійних рудників Прикарпаття. Мульда що виникла поступово розширювалася та поглиблювалася. Після утворення озера спостережна маркшейдерська мережа реперів в межах даного шахтного поля була втрачена і не відновлювалася. На даний час площа озера сягає до 30 га та ймовірно з часом розширюватиметься.

Проведений відразу після цього (у 1960 році) аналіз причин засвідчив, що виникненню аварійної ситуації сприяли два основні фактори: А) недостатня міцність значної частини ціликів, та Б) вкрай недостатні обсяги  твердої закладки виробленого простору, натомість здійснення значного об'єму  "мокрої" закладки, що спровокувало процес руйнування гірничого масиву. Було звернуто увагу на те, що виникнення аварійної ситуації можна очікувати в майбутньому й на Північному каїнітовому полі, у випадку якщо не будуть вжиті заходи спрямовані на зміну параметрів системи розробки і збільшення коефіцієнту міцності ціликів та виконання сухої закладки відпрацьованих камер.

Саме таке явище й відбулося 07.06.1987 р. 06 год.50 хв. над однією із дільниць розташування групи камер на Північному каїнітовому полі рудника "Калуш". Зона раптового осідання земної поверхні охопила площу 0,6 га, центр мульди осідання опустився на глибину 8,5 м. Із мульди осідання негайно були відселені жителі ще із 17 житлових будинків, крім 43 будинків, мешканці із яких були відселені раніше. Після цього провали земної поверхні не припинилися і періодично активізуються до цього часу.

Про потенційну небезпеку попереджали ще за 27 років до виникнення аварійної ситуації. Однак ці застереження та рекомендації були проігноровані. Більше того саме на цю ділянку перенаправляли розсоли які проникали у ряді місць та утворювалися в шахті в процесі конденсування вентиляційного повітря. Тому можна стверджувати, що створення аварійної ситуації на Північному каїнітовому було спровоковано внаслідок зволоження та розмивання без цього слабких міжкамерних ціликів.

Післяданоговипадку було розроблено та реалізовано проект ліквідації рудника "Калуш" шляхом заповнення порожнин Північного сильвінітового, Північного каїнітового та Центрального полів насиченими розсолами та пульпою (глинисто-соляною суспензією). Через незадовільний стан ціликів на Хотінському полі було прийнято рішення відокремити його від Центрального поля перемичкою та не виконувати затоплення. Очікувалося що заповнення насиченими соляними розчинами трьох шахтних полів  дозволить стабілізувати гірничий масив зменшити інтенсивність деформації земної поверхні та запобігти  утворенню провалів.Як свідчить розвиток подій реальні процеси суттєво відрізняються від очікуваних. Деформація поверхні й гірничого масиву продовжується, крім цього, періодично виникають провали з фонтануванням розсолів на поверхню та постійне витискання високомінералізованих розчинів у водоносний горизонт і їх переміщення в напрямку підруслового потоку річки Сівки - притоки Дністра. Подібні явища з пов'язані просіданням земної поверхні та заболочення території відбуватиметься не тільки над частиною площі рудника "Калуш", але й над територією рудника "Голинь" та "Ново-Голинь". Такі процеси, крім погіршення умов проживання внаслідок підняття рівня грунтових вод, загрожують також пошкодженням та руйнуванням житлових будівель, промислових споруд та інженерних комунікацій, зокрема газопроводів.

У зону просідання потрапляють житлові будинки міст Калуша та сіл Кропивник та Сівка-Калуська. Загальна кількість людей, що потенційно можуть підлягати відселенню становить 4238 чоловік, які проживають у 1009 індивідуальних житлових будинках (дані станом на 2010 рік і потребують уточнення).

Характер процесів, що тривають в межах колишніх гірничо-видобувних об'єктів та об'єктів технологічного комплексу є складним і багатофакторним. Попри порушення стійкості земної поверхні над шахтними полями триває активне забруднення такого ключового елемента екологічного середовища як ґрунтові води. Зважаючи на багатопрофільність виробництва що розвивалося у попередні роки в Калуському промисловому вузлі, можна констатувати, що й забруднення природних вод має складний комплексний характер. Ареали засолонення що сформувалися внаслідок активного вимивання солей із хвостосховищ, відвалів, витискання розсолів  із затоплених виробок рудника "Калуш" та будуть витискатися із рудника "Ново-Голинь" розширюватимуться. Розвиток таких процесів призвів до того, що уже назавжди втрачена можливість використовувати водоносний горизонт для питного та побутового користування на частині територій міста. Надзвичайна загроза існує також для  міського водозабору, в напрямку якого розвивається ареал засолонення. У грунових водах в підвищених кількостях виявлені важкі метали та ряд інших небезпечних органічних сполук. Системний контроль за перебігом зазначених складних процесів не здійснюється, тому відсутня можливість вчасно відслідковувати загрозливі тенденції, об'єктивно прогнозувати розвиток небезпечних явищ та розробляти обґрунтовані дієві заходи для запобігання катастрофічних наслідків.

17 листопада  2015 р. управління з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області повідомило про те, що "близько 15.30 в м. Калуш неподалік перехрестя вул. Вітовського, вул. Глібова та вул. Мостиської на північному каїнітовому полі рудника «Калуш» ДП «Калійний завод» ВАТ Оріана» відбулося повторне утворення провалля між старим проваллям (воронка №14, яка утворилась у 2008 р.) та проваллям, яке утворилося 16.11.2015 р., що призвело до об’єднання двох проваль". Орієнтовні загальні розміри новоутвореного провалля становлять 80х30 м.

  - Полігон токсичних відходів гексахлорбензолу

У 70-х роках 20 століття в Калуші було започатковано виробництво тетрахлориду вуглецю (ТХВ) та перхлоретилену (ПХЕ), в процесі якого  утворювалось 540 тонн твердих відходів за рік, що містили  понад 90%  гексахлорбензолу (ГХБ), який  є стійким  органічним забруднювачем. Це  означає, що така речовина повільно розкладається і здатна накопичуватися  в харчовому ланцюгу. ГХБ вважають ймовірним канцерогеном для людини, визнаним канцерогеном для тварини  і високотоксичним для водних організмів.

Утворені високотоксичні відходи (ГХБ) через декілька років після їх накопичення було вирішено захоронити в межах спеціального полігону. Не важко уявити, як змінилися металічна тара з токсичною речовиною за понад 20 років після того як вона була засипана шаром ґрунту і територію вирівняли. Цілком очевидно, що ці й так не герметичні бочки, з токсичною речовиною за понад 20 років, будучи зануреними у болото та перебуваючи стільки часу в зоні впливу ґрунтових вод, зазнали корозії з усіма її наслідками.

Громадськість міста була стурбована імовірним негативним впливом на довкілля і здоров'я людей. Тому виступала з ініціативою встановлення постійного об'єктивного моніторингу за станом цього об'єкту. Нажаль цю законну вимогу   до цього часу не виконано.

Натомість було прийняте рішення про вивезення заскладованої речовини. Зважаючи на спосіб захоронення та враховуючи процеси корозії, яких зазнавала з часом тара було цілком очевидно, що вилучити існуючу згідно документації кількість ГХБ (близько 11 тис. т) було неможливо. Така процедура була б реальною, якщо б ця речовина в герметичній тарі зберігалася на стелажах у сухому складі. В даному випадку зазначену кількість відходів ГХБ одразу потрібно було збільшувати, імовірно,  у 5-10 разів з врахуванням значних обсягів грунтів із якими відбулося перемішування отруйної речовини.

Існують відомості, що дана токсична речовина - гексахлорбензол, виявлена у водоносному горизонті в межах села Копанки, яке розташоване на віддалі 4,5 км від полігону. Це може свідчити про те, що отруйна хімічна сполука вимивається із полігону і переноситься у водоносному горизонті на значну відстань від місця захоронення. Для недопущення розвитку небезпечного процесу необхідно було терміново ізолювати площадку захоронення ГХБ від промивання атмосферними опадами та ізолювати водоносний горизонт по периметру шляхом створення водонепроникної завіси на основі бентонітових сумішей. Необхідно також створити мережу спостережних свердловин для відбору аналізів та контролю за станом забруднення водоносного горизонту в районі полігону та в напрямку руху ґрунтового потоку.

- Основні проблеми невирішення екологічних питань м.Калуш

1.Основні природоохоронні заходи, що були передбачені Указом Президента України № 145/2010 «Про оголошення територій міста Калуш та сіл Кропивник і Сівка-Калуська Калуського району Івано-Франківської області зоною надзвичайної екологічної ситуації» та заходів програми «Проведення комплексного еколого-геологічного моніторингу на території Калуського гірничопромислового району (ГПР) на 2013-2014 рр.» щодо стабілізації і покращення еколого-техногенної ситуації на зазначеній території, до цього часу не реалізовані.

2.Через недостатнє фінансування природоохоронних і технологічних заходів, їх незадовільну науково-технічну координацію, відсутність ефективної системи моніторингу за елементами геологічного середовища - водоносного горизонту, річкової системи, станом гірничого масиву - відсутня можливість передбачати розвиток загрозливих процесів та обгрунтовано розробляти ефективні заходи спрямовані на запобігання катастрофічних наслідків. Тому рівень безпеки життєдіяльності на території Калуського гірничо-промислового району має стійку тенденцію до погіршення та переходу на некерований стан з ризиком формування надзвичайної ситуації транскордонного рівня.

3.Різке затоплення Домбровського кар’єру у найближчі  роки може призвести до надходження солоних вод у водоносний горизонт, який є єдиним джерелом питно-господарського водопостачання Калуської промислово-міської агломерації, а також до аномального забруднення стоку р. Лімниця та р. Сівка, що є притоками транскордонної р. Дністер, з подальшими негативними наслідками для населення та навколишнього середовища.

4. Проникнення води до підземних порожнин на дільниці Хотінь може перетворитися на фактор раптової катастрофічної активізації деформацій поверхні з утворенням провалів в межах територій проживання мешканців даного мікрорайону міста Калуша.

5.Відсутність ефективної мережі гідрогеологічних спостережних свердловин в районі полігону захоронення відходів  гексахлорбензолу, який знаходиться в межах території Калуського ГПР, не дозволяє оцінити  інтенсивність забруднення довкілля та ефект від наслідків виконання робіт в межах полігону. Така ситуація створює додаткову серйозну загрозу з можливими негативними наслідками для здоровя населення та стану навколишнього середовища.

6.Ситуація в Калуському гірничопромисловому районі суттєво ускладнюється через недостатньо скоординовану дію центральних органів державної влади у природоохоронній сфері та сфері надзвичайних ситуацій і регіональної та місцевої влади зі стабілізації та подальшої нормалізації еколого-техногенної ситуації, відсутності можливості у держави фінансування багатомільоннних проектів в зв’язку з загальним кризовим станом економіки держави та подіями на сході України.

7. Недостатнє врахування та використання Урядом, Міністерством екології та природних ресурсів України, Державною службою України з надзвичайних ситуацій, світового досвіду і рекомендації з вирішення даних проблем провідних вітчизняних експертів, ООН та Європейської комісії, ресурсних можливостей  та допомоги міжнародних організацій для стабілізації потенційно транскордонної екологічної ситуації на території Калуського гірничопромислового районуі.

8. В цілому негативні зміни стану навколишнього природного середовища м. Калуш, с. Кропивник і с. Сівка-Калуська вже призвели до значного перевищення гранично допустимих концентрацій хімічного забруднення ґрунтів і водних джерел, що суттєво обмежує можливість безпечної життєдіяльності населення, ускладнює подальшу господарську діяльність в цих умовах та знижує інвестиційну привабливість регіону. Це зумовлює необхідність прискореної реалізації заходів з інженерно-гідрогеологічних, геофізичних і картографічних досліджень ділянок просідання земної поверхні та небезпечних карстопровальних процесів, переміщення контурів поширення засолених вод у бік долини р. Лімниця, застосування адекватних заходів з боку держави для забезпечення захисту життя і здоров’я людей на території Калуського ГПР.

9. Крім значних матеріальних втрат, у випадку реалізації транскордонного сценарію розвитку еколого-техногенної ситуації у Калуському ГПР Україною, будуть порушені положення щонайменше чотирьох міжнародних природоохоронних конвенцій, стороною яких є наша держава. Очевидно, що реакція європейської та світової спільноти на цю можливу надзвичайну ситуацію буде досить жорсткою, оскільки на запрошення України у м. Калуш в 2010 р. працювала спільна місія ООН та Європейського Союзу з наданням відповідних технічних і політичних рекомендацій, більшість з яких не було реалізовано.

- Пропоновані шляхи вирішення екологічних проблем м.Калуш

I. Розробка комплексного проекту вирішення екологічних проблем на території Калуського гірничопромислового району, яким передбачити:

- Терміновий захист ослабленої карстовими та зсувними процесами ділянки Північного борту Домбровського кар’єру від активної фільтрації з водоносного горизонту та прориву вод річки Сівка.

- Спорудження першої черги протифільтраційної завіси на Північному борті Домбровського кар’єру довжиною близько 1500 м.

- Захист хвостосховища №1 як найбільшого засолювача підземних вод способом гідроізоляції поверхні та спорудження кільцевої протифільтраційної завіси навколо нього.

- Захист поверхонь відвалів розкривних порід №1 та №4 сучасними гідроізоляційними матеріалами.

- Провести обстеження стану земної поверхні на «Хотіньському полі» рудника «Калуш» та розробити заходи для уникнення виникнення аварійної ситуації в зоні проходження газопроводу високого тиску Богородчани-Угерсько.

- Розробити заходи для запобігання засолення та безпечного функціонування основного водозабору міста в с. Добровляни.

II. Розглянути всі можливі пропозиції щодо залучення інвесторів (міжнародних організацій, донорів) для вирішення екологічних проблем регіону та створення виробництва із перероблення високомінералізованих розчинів нижніх шарів Домбровського кар’єру, а також рідкої і твердої фази хвостосховища №2, впровадження мембранної технології розділення слабомінералізованих вод Калуського гірничо-промислового району на прісну воду і концентровані розчини, придатні для промислового перероблення.

III. Враховуючи складну екологічну ситуацію на території Калуського гірничо-промислового району, забезпечити створення та функціонування в місті Калуші і районі екологічного підрозділу (відділу), з залученням маркшейдерської групи, для ведення постійного контролю, забезпечення проведення робіт  з питань ліквідації екологічних проблем м.Калуш, постійного моніторингу та прогнозування зсувів земної поверхні над шахтними полями Калуш-Голинського родовища, інформування населення про екологічну ситуацію в регіоні.

- Створення і забезпечення функціонування системи моніторингових спостережень на території Калуського гірничопромислового району

- Напрацювати пропозиції щодо ізоляції (зменшення негативного впливу) полігону ГХБ на довкілля.

- Розробити  заходи та забезпечити фінансування робіт з ліквідації провальних  і карстових воронок  в межах житлової забудови.

- Розробити  заходи та забезпечити фінансування робіт з відселення мешканців у зонах можливого просідання земної поверхні над шахтними виробітками  та у зонах впливу промислових гірничих і хімічних підприємств. Розробка (коригування) генеральних планів населених пунктів, проектів їх централізованого водопостачання та водовідведення (мікрорайони м. Калуш, села С.-Калуська, Кропивник, Копанки, Верхня, Мостище).

- Розвязанню проблем повязаних із організацією виробництва з переробки розсолів перешкоджає затягування процесу санації ВАТ «ВАТ «Оріана» - (передача об’єктів  інфраструктури для переробки розсолів).

- Перелік проектних ідей регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів секторальної бюджетної підтримки ЄС у 2016 році в Івано-Франківській області.

місто Калуш

| Назва проектної ідеї | Ініціатор проекту | Короткий зміст та заходи, що реалізовуватимуться в рамках проекту | Оціночна вартість проекту, млн. євро | Очікуваний термін реалізації проекту | Очікуваний результат від реалізації проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розроблення технології перероблення розсолів Домбровського кар'єру та хвостосховищ калійного заводу | ДП «НДІ Галургія» | Створення технології перероблення високо мінералізованих розчинів з отриманням промислової продукції | 0,2 | 6 місяців | - Ефективна технологія для вилучення корисних компонентів у продукцію з метою недопущення їх безповоротної втрати та забруднення довкілля |
| Перероблення розсолів Домбровського кар'єру з отриманням технічної солі і калійно-магнієвого добрива Перероблення заскладованих у хвостосховищах солей та розсолів з отриманням технічної солі і калійно-магнієвого добрива | Калуська міська рада, ДП «НДІ Галургія» | Забір кондиційних для переробки з розсолів мінералізацією 300 г/л і більше; Підготовка розсолів; Переробка шляхом стадійного відділення у процесі випаровування з отриманням технічної солі та калійно-магнієвого добрива | В залежності від потужності виробництва від 20 до 50 | Реконструкція виробництва і монтаж обладнання в залежності від потужності від 6 місяців до 2 років | - Отримання товарних продуктів з втраченої для розробки традиційним способом сировини; - Отримання товарних продуктів з відходів колишнього виробництва; - Створення робочих місць; - Зменшення втрати та раціональне використання природних ресурсів; - Запобігання подальшому погіршенню техногенно-екологічної ситуації в Калуському районі - Зменшення техногенно-екологічного навантаження на природне середовище; - Реабілітація території. |
| Розроблення мембранної технології розділення слабомінералізованих вод Калуського гірничо-промислового району на прісну воду і концентровані розчини, придатні для промислового перероблення | ДП «НДІ Галургія», Інституті природничих наук Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника) | Підготовка великої кількості некондиційних для промислової переробки соляних розчинів для використання їх у технологічному процесі шляхом відділення прісної води та отримання високо концентрованих розсолів | 0,2 | 1 рік | - Підвищення ефективності використання природних ресурсів; - Реабілітація забрудненого природного середовища |
| Створення розсолопромислу для видобування солі методом підземного розчинення і розроблення технології отримання харчової солі та бальнеологічних препаратів із використанням природних відновлюваних енергетичних ресурсів (енергії вітру, сонця) | Калуська міська рада, ДП «НДІ Галургія» | Аналіз геологічних матеріалів з метою вибору ділянки компактного залягання покладів кам'яної солі. Проведення комплексу геологорозвідувальних робіт з підрахунком запасів. Отримання спецдозволу на користування ділянкою надр для геологічного довивчення та дослідно-промислової розробки покладів. Проектування розсолопромислу та солезаводу. Буріння свердловин для видобування розсолів, монтаж технологічного обладнання | 5 млн. | 2-3 роки | - Створення нового виробництва та робочих місць; - Використання власної сировинної бази для виробництва товарної продукції. - Розроблення технології отримання харчової солі та бальнеологічних препаратів із використанням природних відновлюваних джерел енергії |
| Захист підземних і річкових вод району міста Калуша від забруднюючого впливу гірничо-технологічних об'єктів колишнього хіміко-металургійного комплексу | Калуська міська рада, ДП «НДІ Галургія» "Національний НДІ промислової безпеки та охорони праці" |  | 35 млн. | 3 роки | - Припинення зростання техногенного навантаження на природне середовище в районі міста Калуша; - Уникнення екологічної катастрофи транскордонного значення; - Запобігання виходу з ладу та необхідності подальшого перенесення міського водозабору |
| Захист Домбровського кар'єру від руйнування його північного борта та прориву річки з метою недопущення техногенної катастрофи | Калуська міська рада, ДП «НДІ Галургія», "Національний НДІ промислової безпеки та охорони праці" | Ізолювання північного флангу соляного Домбровського кар'єру від багаторічного притоку ґрунтових вод та води з русла каналу річки Сівка. Припинення подальшої прогресуючої активізації карстових та зсувних процесів на ділянці північного борту кар'єру. | 15 млн. | 1 рік | - Запобігання прогресуючому руйнуванню зовнішнього північного борта Домбровського кар'єру та уникнення катастрофічних наслідків; - Сприяння можливості ефективної переробки накопичених у кар'єрі соляних розчинів, внаслідок зменшення динаміки їх розбавлення; - Зменшення інтенсивності знищення природних ресурсів. |
| Гідроізоляція поверхні хвостосховища № 1 як найбільшого засолювача підземних вод шляхом застосування сучасних геомембран на поверхні та спорудження кільцевої протифільтраційної завіси у водоносному горизонті навколо нього. | Калуська міська рада, ДП «НДІ Галургія», "Національний НДІ промислової безпеки та охорони праці" | Захист поверхні гідротехнічної споруди сучасними геомембранами від проникнення атмосферних опадів у товщу заскладованих відкладів для запобігання подальшому утворенню та винесенню у водоносний горизонт та річкову систему концентрованих соляних розчинів. Локалізація засолоненої ділянки розташування хвостосховища для припинення поширення забруднюючих речовин та зростання ареалу засолонення | 20 млн | 1 рік | - Створення в межах техногенної гідротехнічної споруди - хвостосховища № 1системи закритої від неконтрольованого проникнення ззовні атмосферних і ґрунтових вод, та недопущення винесення за її межі - у довкілля заскладованих у хвостосховищі солевміщуючих відкладів; - Збереження від безповоротної втрати внаслідок багаторічного винесення сировини, яка може бути використана для виробництва товарної продукції |
| Гідроізоляція поверхні відвалів розкривних порід Домбровського кар'єру № 1 та № 4 як потужного джерела комплексного забруднення гідросфери району та спорудження кільцевої протифільтраційної завіси зі сторони стоку підземних вод в напрямку на місто Калуш та міський водозабір. | ДП «НДІ Галургія», "Національний НДІ промислової безпеки та охорони праці" | Захист поверхні відвалів сучасними геомембранами від проникнення атмосферних опадів у товщу заскладованих відкладів для запобігання подальшому утворенню та винесенню у водоносний горизонт та річкову систему концентрованих соляних розчинів. Локалізація ділянки водоносного горизонту розташованої під відвалами, яка зазнала багаторічного комплексного забруднення для припинення поширення забруднюючих речовин та зростання ареалу припинення розсіювання забруднення в межах сформованого ареалу комплексного забруднення і не допущення його подальшого розширення | 25 млн | 1 рік | - Припинення постачання комплексу забруднюючих речовин у грунтові води та річкову мережу в районі міста Калуша; - Покращення екологічної ситуації в районі міста Калуша, екологічна реабілітація довкілля |
| Придбання двох комплектів обладнання CASAGRANDE-BX 200XP та CASAGRANDE-FD100C900 (Італія) для влаштування ПФЗ (протифільтраційних завіс) методом "Стіна в ґрунті" глибиною до 25-60 м навколо . Орієнтовна вартість одного комплекту обладнання - 1,5 млн. євро. | Калуська міська рада, ДП «НДІ Галургія», "Національний НДІ промислової безпеки та охорони праці" | Придбання спеціалізованого обладнання для створення протифільтраційного захисту методом "Стіна в ґрунті" | 5 млн. євро | 3 місяці | - Захист Домбровського кар'єру від прогресуючого руйнування внаслідок притоку ґрунтових вод; - Захист водоносного горизонту та річок басейну р. Дністер від засолонення та комплексного забруднення; - Локалізація джерел забруднення шляхом обмеження винесення забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище |

- Рекомендації робочої комісії з питань вирішення екологічних проблем м.Калуш

- Визнати неактуальними на даний час рішення проекту «Консервації Домбровського кар’єру з рекультивацією зовнішніх відвалів №1,№4 та хвостосховищ №1,№2», затвердженого наказом міністерства промислової політики України №563 від 21.08.2009 року.

- Провести в лютому 2016 року міжнародну науково-технічну конференцію з питань вирішення екологічних проблем м.Калуш. На дану конференцію запросити представників всіх фахових проектних інститутів, відповідних науковців, фахівців, представників міжнародних фахових організацій, відповідальних представників від влади, громадськості і т.д. Основне завдання науково-технічної конференції: визначення концепції вирішення екологічних проблем м.Калуш, формування вихідних даних для проектно-кошторисної документації щодо комплексного вирішення екологічних проблем

- Визначити замовника, джерела фінансування та проектну оргінізацію для термінового створення нової проектно-кошторисної документації для комплексного вирішення екологічних проблем Калуського гірничо-промислового району, грунтуючись на вихідних  даних, прийнятих, згідно концепції науково-технічної конференції .

- Розроблену проектно-кошторисну документацію, остаточні технічні і організаційні рішення та заходи з комплексного вирішення екологічних проблем Калуського гірничо-промислового району, розглянути та затвердити технічною радою  за участю спеціалізованих наукових установ, технічних рекомендацій (висновків фахівців)  представників ООН, представників громадськості на громадських слуханнях,  після чого надати на затвердження Центральному органу влади.

- Забезпечити створення та функціонування в місті Калуші і районі екологічного підрозділу (відділу), з залученням маркшейдерської групи, для ведення постійного контролю, забезпечення проведення робіт  з питань ліквідації екологічних проблем м.Калуш, постійного моніторингу та прогнозування зсувів земної поверхні над шахтними полями Калуш-Голинського родовища, інформування населення про екологічну ситуацію в регіоні.

- Винести проект рішення на розгляд Калуської міської та районних рад, підготувати звернення до обласної ради, Міністерства екології та природніх ресурсів України щодо виділення коштів  для  фінансування заходів вирішення екологічних проблем м.Калуш (кошти на виготовлення проектно-кошторисної документації, реалізацію проекту).

- Створити і забезпечити функціонування системи моніторингових спостережень на території Калуського гірничопромислового району, з залученням всіх суб’єктів моніторингу.

- Доручити робочій групі з питань вирішення екологічних проблем м.Калуш (затвердженої рішенням Калуської міської ради №73 від 29.12.2015 р.) проводити повний контроль за реалізацією всіх заходів вирішення екологічних проблем м.Калуш з залученням необхідних спеціалістів, яких вона вважатиме за потрібне запросити.

- Розглянути всі можливі пропозиції щодо залучення інвесторів (міжнародних організацій, донорів) для вирішення екологічних проблем регіону та створення виробництва із перероблення високомінералізованих розчинів нижніх шарів Домбровського кар’єру, а також рідкої і твердої фази хвостосховища №2, впровадження мембранної технології розділення слабомінералізованих вод Калуського гірничо-промислового району.   Рекомендувати  керівництву області, міста Калуш та Калуського району організувати зустріч з зацікавленими в даному напрямі підприємствами, надання їм всілякої підтримки, пільг  і т.д. Даний напрям роботи визнати першочерговим і вкрай важливим, оскільки без переробки розсолів вирішити екологічні проблеми м.Калуш нереально.

- Для створення системи комплексного водно-екологічного моніторингу з метою попередження та контролю можливого забруднення транскордонної р. Дністер рекомендувати Міністерству екології та природних ресурсів України звернутися за технічною та фінансовою підтримкою до Глобального Екологічного Фонду через механізм залучення Організації Продовольства та Сільського господарства ООН

- Винести проект рішення на розгляд Калуської міської та районної рад щодо звернення Калуської міської ради до відповідних органів Центральної влади щодо вирішення питання санації ВАТ «Оріана».

- Рекомендувати створити в бюджеті м.Калуш Фонд для нагромадження коштів, що в майбутньому будуть використовуватись на вирішення екологічних питань.

- З метою збереження цінної геолого-маркшейдерської документації рекомендувати ДНДІ «Галургія» оцифрувати наявну документацію.

- Рекомендувати міському голові м.Калуш Матвійчуку І.В. звернутись до Калуської Районної ради, щодо спільного проведення сесії по розгляді екологічних проблем Калуського гірничо-промислового району та  пошуку шляхів фінансування заходів  з вирішення екологічних проблем.