Керуючому справами

виконавчого комітету

Калуської міської ради,

голові редакційної колегії

Олегу САВЦІ

«30.05.2024р. відділом закупівель УЖКГ Калуської міської ради в системі публічних закупівель «Prozorro» на веб-порталі Уповноваженого органу prozorro.gov.ua розміщено оголошення щодо закупівлі «Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) житлового будинку на                         вул. Дзвонарська,5 в м.Калуш Івано-Франківської обл.» - очікуваною вартістю 1 508 361,00 грн.                ID: UA-2024-05-30-010479-a.

З метою забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016р.  № 710 «Про ефективне використання державних коштів» та Постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020р. № 1266 щодо оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості по закупівлі  «Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) житлового будинку на вул. Дзвонарська,5 в м.Калуш Івано-Франківської обл.» - очікуваною вартістю 1 508 361,00 грн. ID: UA-2024-05-30-010479-a повідомляємо:

1.Обгрунтування розміру бюджетного призначення:

Рішенням сесії Калуської міської ради № 3216 від 30.05.2024р. «Про внесення змін до Програми капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків Калуської територіальної громади на 2024-2026 роки» на роботи із капітального ремонту підвального приміщення (укриття) житлового будинку на вул. Дзвонарська,5 в м. Калуш Івано-Франківської обл. передбачено 1 585 318,00 грн., із них : кошти  місцевого бюджету – 1 577 391,00 грн., співфінансування мешканців - 7 927,00 грн.

2.Обгрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі:

Очікувана вартість щодо закупівлі «Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) житлового будинку на вул. Дзвонарська, 5 в м. Калуш Івано-Франківської обл.» визначено на підставі розробленої кошторисної документації без врахування витрат на виготовлення проектних робіт, проведення експертизи проектної документації та здійснення  технічного нагляду.

3.Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

На виконання рішення сесії Калуської міської ради № 3216 від 30.05.2024р., враховуючи  звернення дирекції Калуського ліцею № 3 Калуської міської ради від 18.04.2024 № 01-26/60 про виділення коштів для облаштування укриття в підвальному приміщенні за адресою:                                   вул. Дзвонарська,5, протокол зборів співвласників багатоквартирного житлового будинку щодо згоди на облаштування укриття в підвальному приміщенні від 15.02.2024, гарантійний лист управителя ТОВ «УК «Комфорт-Дім» щодо згоди на співфінансування ремонтних робіт для облаштування укриття, яке буде використовуватись під час повітряної тривоги для безпеки учнів та працівників Калуського ліцею №3, а також мешканців будинку розроблено тендерну документацію на закупівлю «Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) житлового будинку на вул. Дзвонарська,5 в м.Калуш Івано-Франківської обл.». Роботи повинні бути виконані відповідно до Технічної специфікації:

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

до закупівлі

«Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) житлового будинку на

вул. Дзвонарська,5 в м.Калуш Івано-Франківської обл.»,

за кодом ДК 021:2015 (45453000-7) — Капітальний ремонт і реставрація

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| Прорізи |  |  |  |
| 1 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,03 |
| 2 | Улаштування перемичок із металевих балок | т | 0,042 |
| 3 | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну | 1 м3 | 0,007 |
| 4 | Заповнення дверних прорізів металевими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни | 1 блок | 3 |
|  | Стіни і стеля |  |  |
| 5 | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 | 100 м | 3,6 |
| 6 | Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (міжпанельні шви) | 100 м2 | 0,36 |
| 7 | Вапняне фарбування нових поверхонь всередині будівлі по штукатурці стель | 100 м2 | 4,085 |
| 8 | Штукатурення криволінійних поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | 100 м2 | 0,1 |
| 9 | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (оремими місцями) | 100 м2 | 1,6 |
| 10 | Замуровування прорізів газобетонними блоками | 1 мЗ | 2 |
| 11 | Вапняне фарбування нових поверхонь всередині будівлі по цеглі та бетону | 100 м2 | 4,96 |
|  | Туалет |  |  |
| 12 | Улаштування перегородок товщиною 100 мм з газобетонних блоків: при висоті поверху до 4 м | 100 м2 | 0,19 |
| 13 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100 м | 0,04 |
| 14 | Суцільне вирівнювання поверхонь стін з армовочною сіткою | 100м2 | 0,1541 |
| 15 | Облицювання поверхонь стін і відкосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100 м2 | 0,266 |
| 16 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100 м2 | 0,0468 |
| 17 | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-7 | 1 блок | 4 |
|  | Підлоги |  |  |
| 18 | Розбирання цементних покриттів підлог | 100 м2 | 1,16 |
| 19 | Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробкою та навантаженням | 100 м3 | 0,232 |
| 20 | Зміна рівня підлоги у будівлі, підсипання грунту | 100м3 | 0,39 |
| 21 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм | 100 м2 | 4,085 |
| 22 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100 м2 | 4,085 |
| 23 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші. Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші | 100 м2 | 4,085 |
| Приямок з насосом |  |  |  |
| 24 | Розбирання монолітних бетонних фундаментів | М3 | 0,2 |
| 25 | Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання грунту з розробкою та навантаженням | 100м3 | 0,003 |
| 26 | Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування | 100 м3 | 0,002 |
| 27 | Установлення стальних конструкцій, що залишаються в тілі бетону | 1 т | 0,003 |
| 28 | Монтаж металоконструкцій вагою до 0,1 т Люк | 1 т | 0,01 |
|  | Водопостачання та каналізація |  |  |
| 29 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм | 100 м | 0,3 |
| 30 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | 100 шт | 0,08 |
| 31 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води | 10 комплектів | 0,4 |
| 32 | Установлення змішувачів | 10 шт | 0,4 |
| 33 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | 10к-т | 0,4 |
| 34 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | 100м | 0,1 |
| 35 | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм | 100 м | 0,06 |
| 36 | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм | 100 м | 0,06 |
| 37 | Установлення насосів каналізаційних | 1 насос | 2 |
| 38 | Установлення насосів для пониження рівня грунтових вод | 1 насос | 2 |
| 39 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових напірних діаметром 32 мм | 100 м | 0,12 |
|  | Вентиляція |  |  |
| 40 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н (нормальна) товщиною 0,5 мм | 100 м2 | 0,5087 |
| 41 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 4 |
|  | Електрика |  |  |
| 42 | Установлення трансформаторів понижувальних потужністю до 0,25 кВ.А | шт | 1 |
| 43 | Монтаж вініпластових труб( гофра діам.16мм.) для електропроводки | 100м | 2,2 |
| 44 | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби | 100м | 2,2 |
| 45 | Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці | 100шт | 0,06 |
| 46 | Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці | 100шт | 0,08 |
| 47 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт | 100шт | 0,25 |
| Входи в підвал і пандус |  |  |  |
| 48 | Розбирання відмостки (12,21х1,2х0,2) | м3 | 2,93 |
| 49 | Розробка грунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група грунту 2 | 100м3 | 0,36 |
| 50 | Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар | 100м2 | 0,26 |
| 51 | Улаштування підстильного шару бетонного | 1 м3 | 1,8 |
| 52 | Улаштування стінок входу впідвал | 100 м3 | 0,18 |
| 53 | Улаштування монолітних залізобетонних сходів і площадок | 100 м3 | 0,017 |
| 54 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (існуюча стіна) | 100 м2 | 0,1064 |
| 55 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін штукатуркою Роlіmіn Класична Цементна ШЦ-2, товщина шару 5 мм | 100 м2 | 0,0027 |
| 56 | Навантаження грунту вручну на автомобілі-самоскиди | 100м3 | 0,2 |
| 57 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група грунту 2 | 100м3 | 0,05 |
| 58 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви для пандуса | 100м3 | 0,1564 |
| 59 | Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм для пандуса | 100м2 | 0,24 |
| 60 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів для пандуса | 100м2 | 0,24 |
| 61 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 0,04 |
| 62 | Виготовлення огородження пандуса | т | 0,085 |
| 63 | Монтаж огородження пандуса | 1т | 0,085 |
| 64 | Фарбування металевих поверхонь за 2 рази | 100 м2 | 0,31 |
| 65 | Улаштування козирків дерев'яних на металевих кронштейнах з покриттям покрівельною сталлю (Дашок входу) | м2 | 34 |
|  | Перенесення інженерних мереж |  |  |
|  | Каналізація |  |  |
| 66 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 мм до 100 мм | 100 м | 0,04 |
| 67 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 100 мм до 150 мм | 100 м | 0,08 |
| 68 | Демонтаж (К = 0,40). Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм | 100 м | 0,21 |
| 69 | Демонтаж (К = 0,40). Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм | 100 м | 0,6 |
| 70 | Прокладання трубопроводу каналізації з труб попередньо демонтованих поліетиленових діаметром 50 мм | 100 м | 0,21 |
| 71 | Прокладання трубопроводу каналізації з труб попередньо демонтованихполіетиленових діаметром 110 мм | 100 м | 0,6 |
| 72 | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм | 100 м | 0,03 |
| 73 | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм | 100 м | 0,15 |
| 74 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм | шт | 2 |
| 75 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм | шт | 4 |
| 76 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 1,5 цеглини, діаметр отвору до 160 мм | 100 отворів | 0,05 |
| 77 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до норми 20-27-1 | 100 отворів | 0,05 |
| 78 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до норми 20-27-1 | 100 отворів | 0,05 |
| 79 | Запінення отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях | 100шт | 0,05 |
|  | Водопровід холодної води |  |  |
| 80 | Демонтаж (К = 0,40). Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм | 100 м | 0,06 |
| 81 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опаленння діаметром 25 мм | 1 під'єднання | 9 |
| 82 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм | 100 м | 0,06 |
| 83 | Демонтаж (К = 0,40). Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм | 100 м | 0,07 |
| 84 | Демонтаж (К = 0,40). Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 40 мм | 100 м | 0,05 |
| 85 | Демонтаж (К = 0,40). Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 50 мм | 100 м | 0,05 |
| 86 | Демонтаж (К = 0,40). Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 63 мм | 100 м | 0,1 |
| 87 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) попередньо демонтованих напірних діаметром 32 мм | 100 м | 0,07 |
| 88 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) попередньо демонтованих напірних діаметром 40 мм | 100 м | 0,05 |
| 89 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) попередньо демонтованих напірних діаметром 50 мм | 100 м | 0,05 |
| 90 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) попередньо демонтованих напірних діаметром 63 мм | 100 м | 0,2 |
| 91 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 1,5 цеглини, діаметр отвору до 100 мм | 100 отворів | 0,06 |
| 92 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до норми 20-27-1 | 100 отворів | 0,06 |
| 93 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до норми 20-27-1 | 100 отворів | 0,06 |
| 94 | Запінення отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях | 100шт | 0,06 |
|  | Опалення |  |  |
| 95 | Спускання води із системи опалення | 100 м | 2,88 |
| 96 | Демонтаж (К = 0,40). Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 25 мм | 100 м | 0,96 |
| 97 | Демонтаж (К = 0,40). Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 32 мм | 100 м | 0,48 |
| 98 | Демонтаж (К = 0,40). Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 40 мм | 100 м | 0,48 |
| 99 | Демонтаж (К = 0,40). Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 50 мм | 100 м | 0,48 |
| 100 | Демонтаж (К = 0,40). Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих безшовних діаметром 80 мм | 100 м | 0,48 |
| 101 | Прокладання трубопроводу опалення з труб попередньо демонтованих сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 25 мм | 100 м | 0,96 |
| 102 | Прокладання трубопроводу опалення з труб попередньо демонтованих сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 32 мм | 100 м | 0,48 |
| 103 | Прокладання трубопроводу опалення з труб попередньо демонтованих сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 40 мм | 100 м | 0,48 |
| 104 | Прокладання трубопроводу опалення з труб попередньо демонтованих сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 50 мм | 100 м | 0,48 |
| 105 | Прокладання трубопроводу опалення з труб попередньо демонтованих сталевих безшовних діаметром 80 мм | 100 м | 0,48 |
| 106 | Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 25 мм | 100 м | 0,06 |
| 107 | Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 32 мм | 100 м | 0,06 |
| 108 | Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 40 мм | 100 м | 0,06 |
| 109 | Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 50 мм | 100 м | 0,06 |
| 110 | Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих безшовних діаметром 80 мм | 100 м | 0,12 |
| 111 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 1,5 цеглини, діаметр отвору до 100 мм | 100 отворів | 0,1 |
| 112 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до норми 20-27-1 | 100 отворів | 0,1 |
| 113 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до норми 20-27-1 | 100 отворів | 0,1 |
| 114 | Запінення отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях | 100шт | 0,1 |
|  | Електропостачання |  |  |
| 115 | Демонтаж кабелю | 100 м | 3,8 |
| 116 | Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах | 100 м | 3,8 |

Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) житлового будинку на вул.Дзвонарська,5 в м. Калуш Івано-Франківської обл., повинен бути виконаний відповідно до умов укладеного Договору з дотриманням Державних будівельних норм та стандартів, із застосуванням виробів та матеріалів, якість яких підтверджується відповідними сертифікатами та паспортами, з дотриманням безпечних умов праці та виконанням вимог нормативно - правових актів з охорони праці та промислової безпеки.

При цьому:

1. Технологія та якість виконуваних робіт, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів робіт.

2. Використовувані матеріали і обладнання повинні відповідати кошторисній документації, державним стандартам і технічним умовам.

Матеріали, які будуть використовуватися для виконання робіт повинні мати наступні параметри:

- не токсичні, не відноситися до горючих матеріалів;

- термін служби не менше 10 років;

- мати високі зносостійкі властивості;

- відповідати вимогам безпеки;

- ремонтно – будівельні роботи повинні відповідати вимогам ДБН В.2.2-15:2019.

3. При виконанні робіт обов’язково погоджувати з замовником зразки матеріалів, виробів та їх вартість.

4. На протязі проведення капітального ремонту проводиться технічний нагляд з метою дотримання норм ДСТУ ( ДБН ).

5. Підрядник повинен пред’являти замовнику приховані роботи з оформленням відповідного акту. В протилежному випадку зазначені роботи до оплати прийматися не будуть.

6. Учасник визначає ціни з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані.

7. При складанні ціни пропозиції (договірної ціни) на виконання підрядних робіт вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання.

8. Якщо пропозиція закупівлі учасника містить не всі види робіт або зміну обсягів та складу робіт згідно з оголошенням закупівель, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам оголошення закупівлі, та відхиляється замовником.

9. Учасник  надає цінову пропозицію у відповідності до технічної специфікації Замовника. Ціна пропозиції Учасника означає суму, за яку він передбачає виконати роботи, згідно з технічною специфікацією Замовника, на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для виконання робіт на об’єкті та поточних цін на них, з урахуванням робіт, що виконуються субпідрядними організаціями (у разі їх залучення). Ціна пропозиції повинна бути чітко визначена без будь-яких посилань обмежень або застережень.

10. Пропозиція Учасника надається згідно суми договірної ціни, яка є твердою.

11. Учасник повинен виконувати роботи з дотриманням правил техніки безпеки, використовувати екологічно безпечні матеріали, своєчасно вивозити сміття, не допускати накопичення будівельного сміття.

12. Виконавець робіт повинен дотримуватися правил техніки безпеки та охорони праці, відповідно до Закону України «Про охорону праці».

13. Умови виконання робіт: роботи виконуються в будівлі – будинку що експлуатується, в якому проживають мешканці.

Детальна інформація щодо Технічної специфікації та умов закупівлі «Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) житлового будинку на вул. Дзвонарська,5 в м.Калуш Івано-Франківської обл.» - очікуваною вартістю 1 508 361,00 грн. ID: UA-2024-05-30-010479-a розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель prozorro.gov.ua.

Крайній термін подання пропозицій Учасників в електронній системі закупівель:  до 00:00 год.  17 червня 2024 року.

Начальник  УЖКГ міської ради 	                                                			         Тарас ФІЦАК