«31.05.2024р. відділом закупівель УЖКГ Калуської міської ради в системі публічних закупівель «Prozorro» на веб-порталі Уповноваженого органу prozorro.gov.ua розміщено оголошення щодо закупівлі «Поточний ремонт вулиць та доріг міста та старостинських округів» - ID: UA-2024-05-31-006308-a, за процедурою відкриті торги (з особливостями).

З метою забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» та Постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020р. № 1266 щодо оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості по закупівлі  «Поточний ремонт вулиць та доріг міста та старостинських округів» - ID: UA-2024-05-31-006308-a повідомляємо:

- Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Рішенням сесії Калуської міської ради № 2849 від 21.12.2023р. «Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2024 рік», згідно затвердженого «Переліку послуг по ремонту та відновленню об’єктів благоустрою відповідно до договірних зобов’язань» від 29.03.2024р. на послугу з поточного ремонту вулиць та доріг міста та старостинських округів з місцевого бюджету передбачено 1 000 000,00 грн.

- Обґрунтування очікуваної вартість предмета закупівлі:

Враховуючи дефектний акт обстеження умов дорожнього руху вулично-шляхової мережі від 03.04.2024 р. наданого балансоутримувачем КП «Калушавтодор» відповідно до розробленого кошторисного розрахунку на дану послугу в програмному комплексі «АС-4», Замовником оголошено закупівлю «Поточний ремонт вулиць та доріг міста та старостинських округів» очікуваною вартістю   1 000 000,00 грн.

- Технічні та якісні характеристики  предмета закупівлі:

Послуги повинні бути надані  відповідно до Технічної специфікації:

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

«Поточний ремонт вулиць та доріг міста та старостинських округів»

за кодом ДК 021:2015: (45230000-8) Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь

| № з/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів та глибиною фрезерування 50 мм; + [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | 1000 м2 | 1,05 |
| 2 | Перевезення сміття (асфальтна крихта) до 10 км, без завантаження | т | 84,0 |
| 3 | Розливання в’яжучих матеріалів; + [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | т | 0,064 |
| 4 | Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону; + [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | 100 т суміші | 0,318 |
| 5 | Улаштування покриттів товщиною 5 см із гарячих асфальтобетонних сумішей; + [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | 100 м2 | 10,51 |
| 6 | Суміш асфальтобетонна | т | 126,9608 |

Основні характеристики асфальту:

Гаряча асфальтобетонна суміш повинна відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови» (із змінами) та нормативних актів України на даний вид товару.

| Клас суміші | Гаряча |
| --- | --- |
| Вид асфальтобетонної суміші | Крупнозерниста або Дрібнозерниста |
| Група асфальтобетону | Щільний або Пористий |

- Учасник зобов'язаний за вимогою Замовника на кожну партію асфальту надати сертифікат/паспорт якості або інший документ, який підтверджує якість асфальту встановленим вимогами нормативних актів України на даний вид товару;

- Учасник повинен забезпечити контроль якості кожної партії асфальту, що постачається та своєчасну заміну неякісного товару якісним. У разі виникнення суперечностей щодо якості асфальту спір вирішується у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Вимоги до надання послуг:

  - Місце виконання робіт облаштувати сигнальною стрічкою та попереджувальними дорожніми знаками.

  - Розмітку границь ремонту вибоїн виконувати прямими лініями паралельно і перпендикулярно осі дороги із захопленням незруйнованого шару покриття на 3-5 см, при цьому близько розташовані вибоїни поєднують одним контуром або картою.

  - Контур пошкодженого асфальтобетонного покриття обрубувати відбійними молотками або вирізати ручною чи пересувною спеціалізованою технікою (обладнанням). Вказана вимога не поширюється на ділянки доріг з основою з бруківки або булижного каменю.

  - Дно і стінки місця ремонту очищувати від дрібних шматків‚ крихти‚ пилу‚ бруду та вологи.

  - Дно та стінки вибоїни обробляти тонким суцільним шаром рідкого (гарячого) або розрідженого бітуму або бітумної емульсії, але не менше нормативної кількості відповідно до Державних будівельних норм і стандартів.

  - Під час виконання робіт з ямкового ремонту товщина асфальтобетону повинна складати не менше 5 см.

  - Укладати і ущільнювати ремонтний матеріал. Ущільнення виконувати від країв до середини вібротрамбівками або вібраційними котками.

  - Після завершення робіт Учасник повинен прибрати територію, на якій проводились ремонтні роботи.

  - Рух транспорту по відремонтованому покриттю дозволяти тоді, коли суміш охолола до температури нижче + 50 ºC.

  - Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на послуги, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів, якщо вони є необхідними для надання такого виду послуг згідно предмету закупівлі.

  - Послуги з поточного ремонту здійснюють з дотриманням державних стандартів, норм, правил у сфері безпеки та охорони довкілля і безпеки дорожнього руху.

  - Учасник повинен застосовувати заходи із захисту довкілля, зокрема, забезпечити унеможливлення забруднення ґрунтів паливно-мастильними матеріалами, які використовуються в процесі експлуатації машин та механізмів при наданні послуг.

  - Всі роботи з поточного ремонту доріг міста та старостинських округів виконуються після отримання відповідного замовлення (переліку вулиць, на яких необхідно проводити ремонт) від УЖКГ Калуської міської ради та у відповідності до «Технічних правил ремонту та утримання вулиць та доріг населених пунктів», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.02.2012 № 54 і Технічних правил ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України. До надання послуг Учасник приступає наступного дня після отримання замовлення.

  - Учасник зобов’язаний попередньо узгоджувати з Замовником обсяги послуг, що плануються до виконання та повідомляти про них технічний нагляд.

  - Організацію дорожнього руху і облаштування місця перед початком та на період проведення робіт виконує Учасник власними силами, відповідно до вимог Закону України «Про дорожній рух» та Правил дорожнього руху України.

# Детальна інформація щодо умов закупівлі «Поточний ремонт вулиць та доріг міста та старостинських округів» - ID: UA-2024-05-31-006308-a , розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель prozorro.gov.ua.

Крайній термін подання тендерних пропозицій Учасників в електронній системі закупівель: до 00:00 год. 08 червня 2024 року.

Начальник  УЖКГ міської ради 	                                                                         	         Тарас ФІЦАК

Погоджено:

Заступник міського голови

________________ Богдан БІЛЕЦЬКИЙ