У відповідності до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Положення про офіційний сайт Калуської міської ради відділ благоустрою та закупівель управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради просить розмістити на офіційному сайті Калуської міської ради інформацію щодо оголошення в електронній системі публічних закупівель «Prozorro» закупівлю послуги на проведення поточного  ремонту міжквартальних проїздів та тротуарів  в м.Калуші у 2021 році.

«03.02.2021р. тендерним комітетом УЖКГ Калуської міської ради в електронній системі публічних закупівель «Prozorro» на веб-порталі Уповноваженого органу prozorro.gov.ua розміщено оголошення щодо закупівлі послуги на «Поточний ремонт міжквартальних проїздів та тротуарів» - UA-2021-02-03-013593-a за процедурою відкриті торги з публікацією англійської мови.

З метою забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020р.          N 1266 щодо оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості по закупівлі послуги «Поточний ремонт міжквартальних проїздів та тротуарів» - UA-2021-02-03-013593-a, тендерний комітет УЖКГ Калуської міської ради повідомляє:

- Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Відповідно до рішення сесії Калуської міської ради № 158 від 23.12.2020р. «Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2021рік» і затвердженого «Переліку послуг по ремонту та відновленню об’єктів благоустрою відповідно до договірних зобов’язань» від 22.01.2021р. по програмі "Організація благоустрою населених пунктів" на 2021 рік для надання послуг з поточного ремонту міжквартальних проїздів та тротуарів передбачено 5 000 000,00 грн.

- Обґрунтування очікуваної вартість предмета закупівлі:

З метою забезпечення відновлення транспортно-експлуатаційних показників, а також виправлення незначних пошкоджень окремих елементів міжквартальних проїздів та тротуарів в м.Калуші протягом 2021року, на підставі дефектного акту від 21.12.2020р. наданого балансоутримувачем доріг Калуської міської територіальної громади, проведеного аналізу ринкових  цін  на матеріальні ресурси та розробленого кошторисного розрахунку в програмному комплексі «АС-4», 03.02.2021р. тендерний комітет УЖКГ Калуської міської ради затвердив тендерну документацію для проведення закупівлі послуги за процедурою відкритих торгів «Поточний ремонт міжквартальних проїздів та тротуарів», очікуваною вартістю 5 000 000,00 грн.

В зв’язку з тим, що очікувана вартість предмета закупівлі перевищує відповідні вартісні межі, встановлені в частині першій статті 3 та п.3 статті 10  Закону, керуючись ст.13 Закону тендерний комітет затвердив провести закупівлю послуги «Поточний ремонт міжквартальних проїздів та тротуарів» (45230000-8) Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь у 2021 році за процедурою відкриті торги з публікацією англійською мовою.

- Технічні та якісні характеристики  предмета закупівлі :

| № п/п | Найменування послуг | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ямковий ремонт до 5 кв.м |  |  |
| 1 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2 | 100 м2 | 22,24 |
|  | Ямковий ремонт до 25 кв.м |  |  |
| 2 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад 5 м2 до 25 м2 | 100 м2 | 28,4 |
|  | Улаштування асфальтобетонного покриття товщиною 5см |  |  |
| 3 | Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші без застосування укладальників асфальтобетону | 100 т | 0,78 |
| 4 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, глибиною фрезерування 50 мм | 1000 м2 | 1,568 |
| 5 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню | 100 м3 | 2,8 |
| 6 | Улаштування покриття товщиною 5 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками | 100 м2 | 31,36 |
|  | Установлення бортових каменів |  |  |
| 7 | Розбирання бортових каменів | 100 м | 0,5 |
| 8 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів | 100 м | 1 |
| 9 | Навантаження сміття | т | 611,28 |
| 10 | Перевезення сміття до 10 км, без завантаження | т | 611,28 |

Обсяг надання послуг: 8200 м²

Основні характеристики асфальту:

Гаряча асфальтобетонна суміш повинна відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови» (із змінами) та нормативних актів України на даний вид товару.

| Клас суміші | Гаряча |
| --- | --- |
| Вид асфальтобетонної суміші | Крупнозерниста або дрібнозерниста |
| Група асфальтобетону | Щільний або пористий |

- Учасник зобов'язаний за вимогою Замовника на кожну партію асфальту надати сертифікат/паспорт якості або інший документ, який підтверджує якість асфальту встановленим вимогами нормативних актів України на даний вид товару;

- Учасник повинен забезпечити контроль якості кожної партії асфальту, що постачається та своєчасну заміну неякісного товару якісним. У разі виникнення суперечностей щодо якості асфальту спір вирішується у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Вимоги до надання послуг:

- Місце виконання робіт облаштувати сигнальною стрічкою та попереджувальними дорожніми знаками.

- Розмітку границь ремонту вибоїн виконувати прямими лініями паралельно і перпендикулярно осі дороги із захопленням незруйнованого шару покриття на 3-5 см, при цьому близько розташовані вибоїни поєднують одним контуром або картою.

- Контур пошкодженого асфальтобетонного покриття обрубувати відбійними молотками або вирізати ручною чи пересувною спеціалізованою технікою (обладнанням). Вказана вимога не поширюється на ділянки доріг з основою з бруківки або булижного каменя.

- Дно і стінки місця ремонту очищувати від дрібних шматків‚ крихти‚ пилу‚ бруду та вологи.

- Дно та стінки вибоїни обробляти тонким суцільним шаром рідкого (гарячого) або розрідженого бітуму або бітумної емульсії, але не менше нормативної кількості відповідно до Державних будівельних норм і стандартів.

- Під час виконання робіт з ямкового ремонту товщина асфальтобетону повинна складати не менше 5 см.

- Укладати і ущільнювати ремонтний матеріал. Ущільнення виконувати від країв до середини вібротрамбівками або вібраційними котками.

- Після завершення робіт Учасник повинен прибрати територію, на якій проводились ремонтні роботи.

- Рух транспорту по відремонтованому покриттю дозволяти тоді, коли суміш охолола до температури нижче + 50 ºC.

- Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на послуги, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів, якщо вони є необхідними для надання такого виду послуг згідно предмету закупівлі.

- Послуги з поточного ремонту здійснюють з дотриманням державних стандартів, норм, правил у сфері безпеки та охорони довкілля і безпеки дорожнього руху.

- Учасник повинен застосовувати заходи із захисту довкілля, зокрема, забезпечити унеможливлення забруднення ґрунтів паливно-мастильними матеріалами, які використовуються в процесі експлуатації машин та механізмів при наданні послуг.

- Всі роботи з поточного ремонту доріг міжквартальних проїздів та тротуарів виконуються після отримання відповідного замовлення (переліку вулиць, на яких необхідно проводити ремонт) УЖКГ Калуської міської ради та у відповідності до «Технічних правил ремонту та утримання вулиць та доріг населених пунктів», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.02.2012 № 54 і Технічних правил ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України.

До надання послуг Учасник приступає наступного дня після отримання замовлення.

- Учасник зобов’язаний попередньо узгоджувати з Замовником обсяги послуг, що плануються до виконання та повідомляти про них технічний нагляд.

- Організацію дорожнього руху і облаштування місця перед початком та на період проведення робіт виконує Учасник власними силами, відповідно до вимог Закону України «Про дорожній рух» та Правил дорожнього руху України.

- При прийнятті актів виконаних робіт (форма № КБ-2в) для підтвердження вартості основних матеріалів слід надати копії документів підтверджуючих їх вартість (накладні, рахунки, калькуляції (розрахунки) тощо).

Заступник начальника

УЖКГ міської ради 	                                                                                                      Тарас Фіцак

Погоджено:

Заступник міського голови

________________ Богдан Білецький

Керуючому справами виконавчого комітету

Калуської міської ради,

голові редакційної колегії

Олегу Савці

У відповідності до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Положення про офіційний сайт Калуської міської ради відділ благоустрою та закупівель управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради просить розмістити у рубриці «Публічні закупівлі» та у розділі «Управління житлово-комунального господарства» в рубриці «Публічні закупівлі» інформацію:

«03.02.2021р. тендерним комітетом УЖКГ Калуської міської ради в електронній системі публічних закупівель «Prozorro» на веб-порталі Уповноваженого органу prozorro.gov.ua розміщено оголошення щодо закупівлі послуги на «Поточний ремонт міжквартальних проїздів та тротуарів» - UA-2021-02-03-013593-a за процедурою відкриті торги з публікацією англійської мови.

З метою забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020р. N 1266 щодо оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості по закупівлі послуги «Поточний ремонт міжквартальних проїздів та тротуарів» - UA-2021-02-03-013593-a, тендерний комітет УЖКГ Калуської міської ради повідомляє:

- Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Відповідно до рішення сесії Калуської міської ради № 158 від 23.12.2020р. «Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2021рік» і затвердженого «Переліку послуг по ремонту та відновленню об’єктів благоустрою відповідно до договірних зобов’язань» від 22.01.2021р. по програмі "Організація благоустрою населених пунктів" на 2021 рік для надання послуг з поточного ремонту міжквартальних проїздів та тротуарів передбачено 5 000 000,00 грн.

- Обґрунтування очікуваної вартість предмета закупівлі:

З метою забезпечення відновлення транспортно-експлуатаційних показників, а також виправлення незначних пошкоджень окремих елементів міжквартальних проїздів та тротуарів в м.Калуші протягом 2021року, на підставі дефектного акту від 21.12.2020р. наданого балансоутримувачем доріг Калуської міської територіальної громади, проведеного аналізу ринкових  цін  на матеріальні ресурси та розробленого кошторисного розрахунку в програмному комплексі «АС-4», 03.02.2021р. тендерний комітет УЖКГ Калуської міської ради затвердив тендерну документацію для проведення закупівлі послуги за процедурою відкритих торгів «Поточний ремонт міжквартальних проїздів та тротуарів», очікуваною вартістю 5 000 000,00 грн.

В зв’язку з тим, що очікувана вартість предмета закупівлі перевищує відповідні вартісні межі, встановлені в частині першій статті 3 та п.3 статті 10  Закону, керуючись ст.13 Закону тендерний комітет затвердив провести закупівлю послуги «Поточний ремонт міжквартальних проїздів та тротуарів» (45230000-8) Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь у 2021 році за процедурою відкриті торги з публікацією англійською мовою.

- Технічні та якісні характеристики  предмета закупівлі :

| № п/п | Найменування послуг | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ямковий ремонт до 5 кв.м |  |  |
| 1 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2 | 100 м2 | 22,24 |
|  | Ямковий ремонт до 25 кв.м |  |  |
| 2 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад 5 м2 до 25 м2 | 100 м2 | 28,4 |
|  | Улаштування асфальтобетонного покриття товщиною 5см |  |  |
| 3 | Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші без застосування укладальників асфальтобетону | 100 т | 0,78 |
| 4 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, глибиною фрезерування 50 мм | 1000 м2 | 1,568 |
| 5 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню | 100 м3 | 2,8 |
| 6 | Улаштування покриття товщиною 5 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками | 100 м2 | 31,36 |
|  | Установлення бортових каменів |  |  |
| 7 | Розбирання бортових каменів | 100 м | 0,5 |
| 8 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів | 100 м | 1 |
| 9 | Навантаження сміття | т | 611,28 |
| 10 | Перевезення сміття до 10 км, без завантаження | т | 611,28 |

Обсяг надання послуг: 8200 м²

Основні характеристики асфальту:

Гаряча асфальтобетонна суміш повинна відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови» (із змінами) та нормативних актів України на даний вид товару.

| Клас суміші | Гаряча |
| --- | --- |
| Вид асфальтобетонної суміші | Крупнозерниста або дрібнозерниста |
| Група асфальтобетону | Щільний або пористий |

- Учасник зобов'язаний за вимогою Замовника на кожну партію асфальту надати сертифікат/паспорт якості або інший документ, який підтверджує якість асфальту встановленим вимогами нормативних актів України на даний вид товару;

- Учасник повинен забезпечити контроль якості кожної партії асфальту, що постачається та своєчасну заміну неякісного товару якісним. У разі виникнення суперечностей щодо якості асфальту спір вирішується у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Вимоги до надання послуг:

- Місце виконання робіт облаштувати сигнальною стрічкою та попереджувальними дорожніми знаками.

- Розмітку границь ремонту вибоїн виконувати прямими лініями паралельно і перпендикулярно осі дороги із захопленням незруйнованого шару покриття на 3-5 см, при цьому близько розташовані вибоїни поєднують одним контуром або картою.

- Контур пошкодженого асфальтобетонного покриття обрубувати відбійними молотками або вирізати ручною чи пересувною спеціалізованою технікою (обладнанням). Вказана вимога не поширюється на ділянки доріг з основою з бруківки або булижного каменя.

- Дно і стінки місця ремонту очищувати від дрібних шматків‚ крихти‚ пилу‚ бруду та вологи.

- Дно та стінки вибоїни обробляти тонким суцільним шаром рідкого (гарячого) або розрідженого бітуму або бітумної емульсії, але не менше нормативної кількості відповідно до Державних будівельних норм і стандартів.

- Під час виконання робіт з ямкового ремонту товщина асфальтобетону повинна складати не менше 5 см.

- Укладати і ущільнювати ремонтний матеріал. Ущільнення виконувати від країв до середини вібротрамбівками або вібраційними котками.

- Після завершення робіт Учасник повинен прибрати територію, на якій проводились ремонтні роботи.

- Рух транспорту по відремонтованому покриттю дозволяти тоді, коли суміш охолола до температури нижче + 50 ºC.

- Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на послуги, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів, якщо вони є необхідними для надання такого виду послуг згідно предмету закупівлі.

- Послуги з поточного ремонту здійснюють з дотриманням державних стандартів, норм, правил у сфері безпеки та охорони довкілля і безпеки дорожнього руху.

- Учасник повинен застосовувати заходи із захисту довкілля, зокрема, забезпечити унеможливлення забруднення ґрунтів паливно-мастильними матеріалами, які використовуються в процесі експлуатації машин та механізмів при наданні послуг.

- Всі роботи з поточного ремонту доріг міжквартальних проїздів та тротуарів виконуються після отримання відповідного замовлення (переліку вулиць, на яких необхідно проводити ремонт) УЖКГ Калуської міської ради та у відповідності до «Технічних правил ремонту та утримання вулиць та доріг населених пунктів», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.02.2012 № 54 і Технічних правил ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України.

До надання послуг Учасник приступає наступного дня після отримання замовлення.

- Учасник зобов’язаний попередньо узгоджувати з Замовником обсяги послуг, що плануються до виконання та повідомляти про них технічний нагляд.

- Організацію дорожнього руху і облаштування місця перед початком та на період проведення робіт виконує Учасник власними силами, відповідно до вимог Закону України «Про дорожній рух» та Правил дорожнього руху України.

- При прийнятті актів виконаних робіт (форма № КБ-2в) для підтвердження вартості основних матеріалів слід надати копії документів підтверджуючих їх вартість (накладні, рахунки, калькуляції (розрахунки) тощо).

Заступник начальника

УЖКГ міської ради 	                                                                                            Тарас Фіцак

Погоджено:

Заступник міського голови

________________ Богдан Білецький