«22.05.2025р. відділом закупівель УЖКГ Калуської міської ради в системі публічних закупівель «Prozorro» на веб-порталі Уповноваженого органу prozorro.gov.ua  розміщено оголошення щодо закупівлі «Поточний ремонт вулиці Ринкова в м.Калуші» - ID: UA-2025-05-22-013669-a за процедурою відкриті торги (з особливостями).

З метою забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016р.  № 710 «Про ефективне використання державних коштів» та Постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020р. № 1266 щодо оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості по закупівлі «Поточний ремонт вулиці Ринкова в м.Калуші»  ID: UA-2025-05-22-013669-a, повідомляємо:

- Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Згідно затвердженого  «Переліку послуг по ремонту та відновленню об’єктів благоустрою відповідно до договірних зобов’язань на 2025 рік на послугу з поточного ремонту вулиці Ринкова в  м. Калуші передбачено бюджетні призначення в сумі 3 085 000, 00 грн. (Програма капітального ремонту та утримання об’єктів благоустрою і дорожньо-мостового господарства Калуської міської територіальної громади на 2025 – 2027 роки затверджена рішенням міської ради від 04.07.2024                     № 3307 із внесеними змінами від 24.04.2025 № 4122).

- Обґрунтування очікуваної вартість предмета закупівлі:

Очікувана вартість закупівлі «Поточний ремонт вулиці Ринкова в м.Калуші» визначена на підставі розробленої кошторисної документації на цю послугу із врахуванням  передбачених бюджетних призначень у 2025 році.

- Технічні та якісні характеристики  предмета закупівлі:

Послуги повинні бути надані  відповідно до Технічної специфікації:

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

# «Поточний ремонт вулиці Ринкова в м. Калуші»

| № Ч.ч. |  | Обґрунту- вання (шифр норми) |  | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | Роздiл 1. ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ |  |  |
| 1 |  | КР18-2-1 |  | Розбирання бортових каменів (із збереженням матеріалу, у відвал) | 100м | 0,45 |
| 2 |  | КБ27-65-3 к дем.= 0,8 |  | Демонтаж покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м | 1000 м2 | 0,032 |
| 3 |  | КР2-1-3 |  | Розбирання монолітних бетонних фундаментів (бетонного покриття, доріжок та інш.) | 1 м3 | 8,6 |
| 4 |  | КР20-41-2 |  | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3. | 100 т | 0,19 |
| 5 |  | КР20-40-1 |  | Навантаження сміття вручну | 1 т | 1,64 |
| 6 |  | С311-5-М варіант 1 |  | Перевезення сміття до 5 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 20,64 |
| 7 |  | КР18-2-1 |  | Розбирання бортових каменів | 100м | 0,4 |
| 8 |  | КР20-41-1 |  | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | 100 т | 0,0288 |
| 9 |  | С311-5-М варіант 1 |  | Перевезення сміття до 5 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 2,88 |
|  |  |  |  | Роздiл 2. ДОРОЖНІЙ ОДЯГ |  |  |
|  |  |  |  | ТИП 1 (ПЕРЕХРЕСТЯ) - 780,0 м кв. |  |  |
| 10 |  | КР18-3-1 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2 |  | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм (загальною товщиною 80 мм) [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | 1000м2 | 0,78 |
| 11 |  | КР18-3-2 К=3 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2 |  | На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додавати або виключати до норми 18-3-1 (додається 3 см, приведення до товщ. 80 мм) [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | 1000м2 | 0,78 |
| 12 |  | С311-5-М варіант 1 |  | Перевезення сміття до 5 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 48,64 |
| 13 |  | С311-1-М варіант 1 |  | Перевезення сміття до 1 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 51,2 |
| 14 | КР18-44-3 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2 |  | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. (Загальною товщ. 80 мм) [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] |  | 1000 м2 | 0,78 |
| 15 | С111-1901 |  | Емульсія бітумна, дорожна |  | т | 0,32136 |
| 16 | С1421-9872 |  | Суміші асфальтобетонні гарячі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), з гумовим дрібняком, що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2 |  | т | 93,6 |
| 17 | КР18-44-4 К=6 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2 |  | На кожні 5 мм змінення товщини шару додаваті або виключати до норми 18-44-3 (дод. 30 мм, приведення до товщ. 80 мм) [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] |  | 1000 м2 | 0,78 |
| 18 | С1421-9872 |  | Суміші асфальтобетонні гарячі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), з гумовим дрібняком, що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2 |  | т | 56,16 |
|  |  |  | ТИП 2 |  |  |  |
| 19 | КР18-12-7 |  | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм (глибиною 200 мм) |  | 100м2 | 1,428 |
| 20 | С311-5 варіант 1 |  | Перевезення ґрунту до 5 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) |  | т | 45,696 |
| 21 | КБ27-12-4 |  | Улаштування вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної суміші автогрейдером (середн. товщ. 12,5 см, з виведенням профілю дороги) |  | 100м3 | 0,151 |
| 22 | С1421-9604 варіант 1 |  | Готова піщано-щебенева суміш с7, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М1000 |  | м3 | 19,026 |
| 23 | КР18-44-3 |  | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. (Загальною товщ. 60 мм) |  | 1000 м2 | 0,1428 |
| 24 | С1421-9872 |  | Суміші асфальтобетонні гарячі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), з гумовим дрібняком, що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2 |  | т | 17,136 |
| 25 | КР18-44-4 К=2 |  | На кожні 5 мм змінення товщини шару додаваті або виключати до норми 18-44-3 (дод. 10 мм, приведення до товщ. 60 мм) |  | 1000 м2 | 0,1428 |
| 26 | С1421-9872 |  | Суміші асфальтобетонні гарячі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), з гумовим дрібняком, що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2 |  | т | 3,4272 |
|  |  |  | ТИП 3 |  |  |  |
| 27 | КР18-3-1 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2 |  | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] |  | 1000м2 | 0,496 |
| 28 | С311-5-М варіант 1 |  | Перевезення сміття до 5 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) |  | т | 39,68 |
| 29 | КР18-1-3 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2 |  | Розбирання щебеневих покриттів та основ [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] |  | 100м3 | 0,496 |
| 30 | КР20-41-2 |  | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3. |  | 100 т | 0,84 |
| 31 | КР20-40-1 |  | Навантаження сміття вручну |  | 1 т | 2,8 |
| 32 | С311-5-М варіант 1 |  | Перевезення сміття до 5 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) |  | т | 86,8 |
| 33 | КР18-12-7 |  | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм (глибиною 350 мм) |  | 100м2 | 5,44 |
| 34 | С311-5 варіант 1 |  | Перевезення ґрунту до 5 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) |  | т | 304,64 |
| 35 | КР18-23-1 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2 |  | Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] (середньлю товщ. 12 см) [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] |  | 100м2 | 5,44 |
| 36 | КР18-23-4 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2 |  | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 (відн. 3 см, приведення до товщ. 12 см) [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] |  | 100м2 | -5,44 |
| 37 | КБ27-12-4 |  | Улаштування вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної суміші автогрейдером |  | 100м3 | 1,1456 |
| 38 | С1421-9604 варіант 1 |  | Готова піщано-щебенева суміш с7, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М1000 |  | м3 | 144,396 |
| 39 | КР18-44-3 |  | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. (Загальною товщ. 60 мм) |  | 1000 м2 | 1,04 |
| 40 | С1421-9872 |  | Суміші асфальтобетонні гарячі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), з гумовим дрібняком, що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2 |  | т | 124,8 |
| 41 | КР18-44-4 К=2 |  | На кожні 5 мм змінення товщини шару додаваті або виключати до норми 18-44-3 (дод. 10 мм, приведення до товщ. 60 мм) |  | 1000 м2 | 1,04 |
| 42 | С1421-9872 |  | Суміші асфальтобетонні гарячі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), з гумовим дрібняком, що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2 |  | т | 24,96 |
|  |  |  | БОРТОВИЙ КАМІНЬ |  |  |  |
| 43 | КР1-18-1 |  | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1 |  | 100 м3 | 0,08 |
| 44 | КБ8-2-2 |  | Улаштування основи під фундаменти щебеневої (під дорожній бордюр) |  | 1 м3 | 6 |
| 45 | С1421-9465 |  | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600 |  | м3 | 6,9 |
| 46 | КР18-29-2 |  | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів |  | 100м | 2 |
| 47 | С1416-8684 варіант 1 |  | Камені бортові, БР100.30.15 |  | шт | 170 |
| 48 | & С1416- 8685-1 варіант 1 |  | Камені бортові (раніше демонтованих) |  | м пог. | 30 |
|  |  |  | Роздiл 3. БЛАГОУСТРІЙ, ТРОТУАР, КОЛОДЯЗІ |  |  |  |
|  |  |  | ТРОТУАР |  |  |  |
| 49 | КР18-12-7 |  | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм |  | 100м2 | 1,05 |
| 50 | С311-5 варіант 1 |  | Перевезення ґрунту до 5 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) |  | т | 42 |
| 51 | КР1-7-4 |  | Планування площ ручним способом, група ґрунту 1 |  | 1000 м2 | 0,105 |
| 52 | КР18-47-1 |  | Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із цегляного щебеню (асфальтогрануляту, загальною товщ. 20 см) |  | 100м2 | 1,05 |
| 53 | С1423- 11296-1 варіант 1 (зворотнi матерiали) |  | Відфрезерований асфальтогранулят (зворотнi матерiали) |  | м3 | 18,27 |
| 54 | КР18-47-2 к=8 |  | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-1 (дод. 8 см, приведення до товщ. 20 см) |  | 100м2 | 1,05 |
| 55 | С1423- 11296-1 варіант 1 (зворотнi матерiали) |  | Відфрезерований асфальтогранулят (зворотнi матерiали) |  | м3 | 12,6 |
|  |  |  | ВІДНОВЛЕННЯ ПОКРИТТЯ З БРУКІВКИ |  |  |  |
| 56 | КБ27-65-3 |  | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м |  | 1000 м2 | 0,016 |
| 57 | С111-1776- П1 |  | Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм |  | шт | 0,136 |
| 58 | С1426- 11789 варіант 1 |  | Бруківка тротуарна (раніше демонтована) |  | м2 | 16,16 |
|  |  |  | ЛІВНЕВА КАНАЛІЗАЦІЯ |  |  |  |
| 59 | КР16-90-1 |  | Ремонт окремих ділянок залізобетонних горловин оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка, поверхня без твердого покриття |  | колодязь | 5 |

Основні характеристики асфальту:

Гаряча асфальтобетонна суміш повинна відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови» (із змінами) та нормативних актів України на даний вид товару.

| Клас суміші | Гаряча |
| --- | --- |
| Вид асфальтобетонної суміші | Крупнозерниста або Дрібнозерниста |
| Група асфальтобетону | Щільний або Пористий |

- Виконавець зобов'язаний за вимогою Замовника на кожну партію асфальту надати сертифікат/паспорт якості або інший документ, який підтверджує якість асфальту встановленим вимогами нормативних актів України на даний вид товару;

- Виконавець повинен забезпечити контроль якості кожної партії асфальту, що постачається та своєчасну заміну неякісного товару якісним. У разі виникнення суперечностей щодо якості асфальту спір вирішується у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Вимоги до надання послуг:

  - Місце надання послуг облаштувати сигнальною стрічкою та попереджувальними дорожніми знаками.

  - Розмітку границь ремонту вибоїн виконувати прямими лініями паралельно і перпендикулярно осі дороги із захопленням незруйнованого шару покриття на 3-5 см, при цьому близько розташовані вибоїни поєднують одним контуром або картою.

  - Контур пошкодженого асфальтобетонного покриття обрубувати відбійними молотками або вирізати ручною чи пересувною спеціалізованою технікою (обладнанням). Вказана вимога не поширюється на ділянки доріг з основою з бруківки або булижного каменю.

  - Дно і стінки місця ремонту очищувати від дрібних шматків‚ крихти‚ пилу‚ бруду та вологи.

  - Дно та стінки вибоїни обробляти тонким суцільним шаром рідкого (гарячого) або розрідженого бітуму або бітумної емульсії, але не менше нормативної кількості відповідно до Державних будівельних норм і стандартів.

  - Під час виконання робіт з ямкового ремонту товщина асфальтобетону повинна складати не менше               5 см.

  - Укладати і ущільнювати ремонтний матеріал. Ущільнення виконувати від країв до середини вібротрамбівками або вібраційними котками.

  - Після завершення робіт Виконавець повинен прибрати територію, на якій проводились ремонтні роботи.

  - Рух транспорту по відремонтованому покриттю дозволяти тоді, коли суміш охолола до температури нижче + 50 ºC.

  - Виконавець відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на послуги, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів, якщо вони є необхідними для надання такого виду послуг згідно предмету закупівлі.

  - Послуги з поточного ремонту здійснюють з дотриманням державних стандартів, норм, правил у сфері безпеки та охорони довкілля і безпеки дорожнього руху.

  - Виконавець повинен застосовувати заходи із захисту довкілля, зокрема, забезпечити унеможливлення забруднення ґрунтів паливно-мастильними матеріалами, які використовуються в процесі експлуатації машин та механізмів при наданні послуг.

  - Організацію дорожнього руху і облаштування місця перед початком та на період проведення робіт виконує Виконавець власними силами, відповідно до вимог Закону України «Про дорожній рух» та Правил дорожнього руху України.

# Детальна інформація щодо умов закупівлі «Поточний ремонт вулиці Ринкова в м.Калуші»- ID: UA-2025-05-22-013669-a,  розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель prozorro.gov.ua.

Крайній термін подання тендерних пропозицій Учасників в електронній системі закупівель: до 00:00 год. 31 травня 2025 року.

Начальник  УЖКГ міської ради 	                                                                           Тарас ФІЦАК

Погоджено:

Заступник міського голови

________________ Богдан БІЛЕЦЬКИЙ