«02.09.2025р. відділом закупівель УЖКГ Калуської міської ради в системі публічних закупівель «Prozorro» на веб-порталі Уповноваженого органу prozorro.gov.ua  розміщено оголошення щодо закупівлі Поточний ремонт заїзних кишень у мікрорайонах міста Калуша Івано-Франківської області - ID: UA-2025-09-02-009113-a очікуваною вартістю 700 000 ,00 грн. за процедурою відкриті торги (з особливостями), (надалі – «Закупівля»).

З метою забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016р.  № 710 «Про ефективне використання державних коштів» та Постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020р. № 1266 щодо оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості по закупівлі, повідомляємо:

- Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Відповідно до Переліку послуг по ремонту та відновленню об’єктів благоустрою відповідно до договірних зобов’язань на 2025 рік для об’єкту: «Поточний ремонт заїзних кишень у мікрорайонах міста Калуша Івано-Франківської області» передбачено бюджетні призначення в сумі 700 000, 00 грн. (Програма капітального ремонту та утримання об’єктів благоустрою і дорожньо-мостового господарства Калуської міської територіальної громади на 2025 – 2027 роки затверджена рішенням міської ради від 04.07.2024 № 3307 із внесеними змінами від 28.08.2025 № 4479).

- Обґрунтування очікуваної вартість предмета закупівлі:

Очікувана вартість закупівлі «Поточний ремонт заїзних кишень у мікрорайонах міста Калуша Івано-Франківської області» визначена на підставі розробленої кошторисної документації на цю послугу із врахуванням  передбачених бюджетних призначень у 2025 році.

- Технічні та якісні характеристики  предмета закупівлі:

У зв’язку із необхідністю у надані послуги з поточного ремонту заїзних кишень необхідно провести закупівлю послуги «Поточний ремонт заїзних кишень у мікрорайонах міста Калуша Івано-Франківської області». Послуги повинні бути надані відповідно до Технічної специфікації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

«Поточний ремонт заїзних кишень у мікрорайонах міста Калуша Івано-Франківської області»,

за кодом ДК 021:2015: (45230000-8) Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь

| №з/п | Обгрунтування | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розділ 1 |  | ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ |  |  |  |
| 1 | КР18-1-6 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну (середн. товщ. 4 см) |  | 100м3 | 0,0072 |
| 2 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну |  | 1 т | 0,032 |
| 3 | КР20-41-1 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди |  | 100 т | 0,0112 |
| 4 | С311-7-М | Перевезення сміття до 7 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) |  | т | 1,152 |
| 5 | КР18-2-1 | Розбирання бортових каменів |  | 100м | 1,2 |
| 6 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну |  | 1 т | 0,64 |
| 7 | КР20-41-1 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди |  | 100 т | 0,08 |
| 8 | С311-7-М | Перевезення сміття до 7 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) |  | т | 8,64 |
| 9 | КР18-12-8 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм (на глибину 450 мм) |  | 100м2 | 5,28 |
| 10 | С311-3 | Перевезення ґрунту до 3 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) |  | т | 397,92 |
| Розділ 2 |  | БЛАГОУСТРІЙ ТРОТУАРІВ (Улаштування покриття) |  |  |  |
| 11 | КР7-13-2ЗМ | Ущільнення ґрунту щебенем |  | 100м2 | 5,28 |
| 12 | КР18-26-3 | Улаштування нижнього шару двошарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа [1000кг/см2] (заг. товщ. 10 см) |  | 100м2 | 4,12 |
| 13 | КР18-26-4 К=5 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-26-1, 18-26-2, 18-26-3 (відн. 5 см, приведення до товщ. 10 см) |  | 100м2 | -4,12 |
| 14 | КР18-26-2 | Улаштування верхнього шару двошарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа [1000кг/см2] |  | 100м2 | 4,12 |
| Розділ 3 |  | КАМЕНІ БОРТОВІ |  |  |  |
| 15 | КР18-29-2ЗМ | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів |  | 100м | 2,56 |
| 16 | КР20-15-10 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 |  | 100м3 | 0,15104 |
| 17 | К589921-А001 | Камені бортові (бордюр) БР100.30.15 |  | шт | 256 |
| 18 | КБ6-1-1ЗМ | Улаштування бетонної підготовки (Улаштування бетонного стику з дорожнім покриттям) |  | 100м3 | 0,028 |
| 19 | КР20-15-10 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 |  | 100м3 | 0,02856 |
| 20 | КР1-20-1 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 |  | 100 м3 | 0,06 |
| 21 | КР1-7-4 | Планування площ ручним способом, група ґрунту 1 |  | 1000 м2 | 0,112 |

# Детальна інформація щодо умов закупівлі розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель prozorro.gov.ua.

Крайній термін подання тендерних пропозицій Учасників в електронній системі закупівель: до 00:00 год. 11 вересня 2025 року.

Начальник  УЖКГ міської ради 	                                                                             Тарас ФІЦАК

Погоджено:

Секретар міської ради

________________ Віктор ГІЛЬТАЙЧУК