# 22.12.2025р. Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради в електронній системі публічних закупівель «Prozorro» оголошено відкриті торги з особливостями по закупівлі робіт «Нове будівництво мережі  централізованої господарсько–побутової каналізації на вулицях: Фабрична, Вітовського, Чорновола, Срібняка, Євшана в м.Калуш Івано-Франківської області», (Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-12-22-018206-a) – очікуваною вартістю -  9 006 735,00грн. з ПДВ.

# З метою забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів України від                       16 грудня 2020р. N 1266 щодо оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості по закупівлі  ««Нове будівництво мережі  централізованої господарсько–побутової каналізації на вулицях: Фабрична, Вітовського, Чорновола, Срібняка, Євшана в м.Калуш Івано-Франківської області», (Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-12-22-018206-a),  повідомляємо:

Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Згідно Рішення Калуської міської ради від 25.09.2025 р. №4570 «Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2025 рік»

Обґрунтування очікуваної вартість предмета закупівлі:

Визначення очікуваної вартості робіт по об’єкту «Нове будівництво мережі  централізованої господарсько–побутової каналізації на вулицях: Фабрична, Вітовського, Чорновола, Срібняка, Євшана в м.Калуш Івано-Франківської області» було здійснено Замовником відповідно до вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15.04.2020 №708 «Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі» (із змінами), з урахуванням чинних кошторисних норм України, які затверджені  наказом «Міністерства розвитку громад та територій України від 31.12.2021р. №374, наказу Мінекономіки від 18.02.2020р. №275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», та зведеного кошторисного розрахунку на об’єкт будівництва відповідно до розробленої проєктно-кошторисної документації з врахуванням позитивного експертного звіту щодо розгляду проектної документації  на будівництво № 09-0116/01-25 від 06.01.2025р.

Разом по зведеному кошторисному розрахунку (без ПДВ): 8 014 581,00 грн. - глава 10 (утримання служби замовника та інжинірингові послуги) – 222 385,00грн. – глава 12 (проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд) – 329 737,00грн.  + (ПДВ 20%) – 1 544 276,00 грн. = 9 006 735,00грн. з ПДВ.

8 014 581,00 грн.. - 222 385,00грн., - 329 737,00грн.+ 1 544 276,00 грн. =                                9 006 735,00грн. з ПДВ.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі :

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені згідно проектно-кошторисної документації.

Технічні вимоги щодо закупівлі робіт по об’єкту «Нове будівництво мережі  централізованої господарсько–побутової каналізації на вулицях: Фабрична, Вітовського, Чорновола, Срібняка, Євшана в м.Калуш Івано-Франківської області», (Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-12-22-018206-a) передбачено Додатком 3 до тендерної документації.

Додаток 3

до тендерної документації

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на закупівлю по предмету

«Нове будівництво мережі  централізованої господарсько–побутової каналізації на вулицях: Фабрична, Вітовського, Чорновола, Срібняка, Євшана в м.Калуш  Івано-Франківської області»

Клас наслідків (відповідальності) – СС2

| № п/п | Обґрун-тування (шифр норми | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Роздiл 1. ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ Демонтаж асфальтобетонного покриття (довжиною 321,0 м та шириною 4-2 м, товщ. 0,3 м) |  |  |
| 1 | КР18-1-5 | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом | 100м3 | 2,7 |
| 2 | КР18-1-6 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну | 100м3 | 0,06 |
| 3 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 11,6 |
| 4 | КР20-41-3 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. | 100 т | 4,3 |
| 5 | С311-10-М | Перевезення сміття до 10 км | т | 441,6 |
| 6 | КР18-1-3 | Розбирання щебеневих покриттів та основ | 100м3 | 0,186 |
| 7 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 2,55 |
| 8 | КР20-41-3 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. | 100 т | 0,3 |
| 9 | С311-10-М | Перевезення сміття до 10 км | т | 32,55 |
|  |  | Роздiл 2. ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ |  |  |
| 10 | КБ1-12-2 тех.ч. п.1.3.50 к(труд)=1,32 к(ЕММ)=1,32 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2, в'язких ґрунтiв пiдвищеної вологостi, що сильно налипають на стiнки i зуби ковша, з одночасним застосуванням щитiв пiд екскаватори та настилу пiд автосамоскиди при глинистiй пiдошвi /при розробцi траншей/ | 1000м3 | 6,153 |
| 11 | КБ1-17-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.46 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробцi траншей/ /в'язкого ґрунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/ | 1000м3 | 1,315 |
| 12 | С311-7 варіант 1 | Перевезення ґрунту до 7 км (без навантаження) (Формула М=1315*1,75=2301,0 т) | т | 2301 |
| 13 | КБ1-20-1 | Робота на відвалі, група ґрунтів 1 | 1000м3 | 1,315 |
| 14 | КР1-26-1 | Водовідлив із траншей | 100 м3 | 2,3 |
| 15 | КБ1-162-8 тех.ч. п.1.3.177 к(труд)=1,15 к(ЕММ)=1,15 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | 100м3 | 3,62 |
| 16 | КБ1-171-1 | Кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м у ґрунтах нестійких і мокрих | 100м2 | 5,4 |
| 17 | КБ23-1-1 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи (товщ. 10 см ) | 10м3 | 7 |
| 18 | КМ8-143-5 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | 100 м | 7,73 |
| 19 | С111-1721- 11А варіант 1 | Стрічка сигнальна "Обережно КАНАЛІЗАЦІЯ" | м | 773 |
| 20 | КБ23-1-1 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи (Улаштування піщаної засипки) | 10м3 | 50 |
| 21 | КБ1-12-1 тех.ч. п.1.3.46 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1 (зворотня засипка) /в'язкого ґрунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/ | 1000м3 | 5,62 |
| 22 | КБ1-134-1 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3 | 56,2 |
| 23 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 3 |
| 24 | КБ1-145-1 | Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 1 | 1000м2 | 3,865 |
| 25 | КБ1-145-4 | Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1 | 1000м2 | 1,546 |
|  |  | Роздiл 3. ТРУБОПРОВІД |  |  |
| 26 | КГ23-1-6 | Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 300 мм | 100 м | 4,32 |
| 27 | С113-1439-6 варіант 1 | Труби поліетиленові каналізаційні двошарові гофровані з розтрубом КОРСИС SN8, діам. 315х274 мм | м | 432 |
| 28 | С1545-119-6 варіант 1 | Муфта для труб КОРСИС діам.315х274 мм | шт | 17 |
| 29 | С113-2304 варіант 2 | Ущільнювальне кільце для муфт КОРСИС діам. 315х274 мм | шт | 34 |
| 30 | КГ23-1-7 | Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 400 мм | 100 м | 3,72 |
| 31 | С113-1439-7 варіант 1 | Труби поліетиленові каналізаційні двошарові гофровані КОРСИС з розтрубом SN8, діам. 400х350 мм | м | 372 |
| 32 | С1545-119-8 варіант 1 | Муфта для труб КОРСИС діам.400х350 мм | шт | 20 |
| 33 | С113-2304 варіант 1 | Ущільнювальне кільце для муфт КОРСИС діам. 400х350 мм | шт | 40 |
| 34 | КБ23-23-2 | Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в мокрих ґрунтах | шт | 1 |
|  |  | ФУТЛЯРІ |  |  |
| 35 | КБ22-8-3 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 100 мм | 1000м | 0,008 |
| 36 | С113-161 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм | м | 8 |
| 37 | КБ22-15-3 | Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 100 мм | 1000м | 0,008 |
| 38 | КБ22-8-3 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 100 мм | 1000м | 0,01 |
| 39 | С113-161 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм | м | 10 |
| 40 | КБ22-15-3 | Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 100 мм | 1000м | 0,01 |
| 41 | КБ22-8-6 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 200 мм | 1000м | 0,01 |
| 42 | С113-190 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм | м | 10 |
| 43 | КБ22-15-6 | Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 200 мм | 1000м | 0,01 |
| 44 | КБ22-8-8 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 300 мм | 1000м | 0,005 |
| 45 | С113-202 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 6 мм | м | 5 |
|  |  | ВУЗОЛ КРІПЛЕННЯ ДЛЯ КАБЕЛЮ ЗВ'ЯЗКУ |  |  |
| 46 | КБ9-75-2 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | 0,389385 |
| 47 | С1110-173 варіант 1 | Сталь кутова 50х50х5 мм | т | 0,265785 |
| 48 | С1545-488 варіант 1 | Сталевий дріт діам. 3 мм | м | 235 |
| 49 | С113-161 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм | м | 12 |
| 50 | КР20-12-1 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | 1т | 0,389385 |
|  |  | Роздiл 4. КОЛОДЯЗІ |  |  |
| 51 | КБ23-13-4 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах | 10м3 | 1,306 |
| 52 | К585521-Л048 варіант 1 | Плити днищ залізобетонні ПД-10-1 | шт | 19 |
| 53 | К585521-Л005 варіант 1 | Кільця залізобетонні КС-10-9 | шт | 21 |
| 54 | К585521-Л004 варіант 1 | Кільця залізобетонні КС-10-6 | шт | 14 |
| 55 | К585521-Л001 варіант 1 | Кільця залізобетонні КС-7-1 | шт | 4 |
| 56 | К585521-Л052 варіант 1 | Опорні кільця колодязів КО-7-1 | шт | 13 |
| 57 | К585521-Л031 варіант 1 | Плити покриття залізобетонні ПП-10-1 | шт | 19 |
| 58 | С113-753 варіант 1 | Люк з композитного матеріалу діам. 700 мм з отворами діам. 20 мм (Тип Т) | шт | 13 |
| 59 | С113-753 варіант 2 | Люк з композитного матеріалу діам. 700 мм з отворами діам. 20 мм (Тип С) | шт | 6 |
| 60 | С111-1788 | Скоби ходові | шт | 120 |
| 61 | КБ23-13-6 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у мокрих ґрунтах | 10м3 | 2,693 |
| 62 | К585521-Л049 варіант 1 | Плити днищ залізобетонні ПД-15-1 | шт | 12 |
| 63 | К585521-Л008 варіант 1 | Кільця залізобетонні КС-15-9 | шт | 40 |
| 64 | К585521-Л007 варіант 1 | Кільця залізобетонні КС-15-6 | шт | 10 |
| 65 | К585521-Л001 варіант 1 | Кільця залізобетонні КС-7-1 | шт | 6 |
| 66 | К585521-Л052 варіант 1 | Опорні кільця колодязів КО-7-1 | шт | 9 |
| 67 | К585521-Л036 варіант 1 | Плити покриття залізобетонні ПП-15-1 | шт | 12 |
| 68 | С113-753 варіант 1 | Люк з композитного матеріалу діам. 700 мм з отворами діам. 20 мм (Тип Т) | шт | 2 |
| 69 | С113-753 варіант 2 | Люк з композитного матеріалу діам. 700 мм з отворами діам. 20 мм (Тип С) | шт | 10 |
| 70 | С111-1788 | Скоби ходові | шт | 169 |
| 71 | КР20-23-3 | Пробивання отворів в залізобетонних колодязях | шт | 62 |
| 72 | КР2-6-7 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою (Внутрішня гідроізоляція колодязів) | 100 м2 | 2,763 |
|  |  | Роздiл 5. БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ |  |  |
| 73 | КР20-41-3 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. | 100 т | 4,48 |
| 74 | С311-10-М | Перевезення сміття до 10 км | т | 448 |
| 75 | КБ1-27-1 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | 1000м3 | 0,28 |
| 76 | КБ8-2-2 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої (Улаштування щебеневої основи під асфальтобетонне покриття) | 1 м3 | 145 |
| 77 | КР18-58-1 | Розливання в'яжучих матеріалів (Розхід 0,8л/м2) | 1т | 0,77 |
| 78 | С111-1901 | Емульсія бітумна, дорожна | т | 0,7931 |
| 79 | КР18-44-1 | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [нижнього шару товщиною 70 мм]. (загальною товщ. 80 мм) | 1000 м2 | 0,9625 |
| 80 | КР18-44-2 К=2 | На кожні 5 мм змінення товщини шару додаваті або виключати до норми 18-44-1 (дод. 10 мм, приведення до товщ. 80 мм) | 1000 м2 | 0,9625 |
| 81 | С1421-9838 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2 | т | 184,8 |
| 82 | КР18-44-3 | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. | 1000 м2 | 0,9625 |
| 83 | С111-1901 | Емульсія бітумна, дорожна | т | 0,385 |
| 84 | С1421-9838 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2 | т | 115,5 |

Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв

"Нове будівництво мережі централізованої господарсько-побутової каналізації на вулицях: Фабрична, Вітовського, Чорновола, Срібняка, Євшана в м.Калуш Івано-Франківської області"

| № п/п | Одиниця виміру | Кількість | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти |  |  |
| 1 | С111-69 | Бензин авіаційний Б-70 | т | 0,00152 |
| 2 | С111-73 | Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10 | т | 0,346544 |
| 3 | С111-311 | Каболка | т | 0,256612 |
| 4 | С111-324 | Кисень технічний газоподібний | м3 | 0,70089 |
| 5 | +С111-612 | Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ- 50 | т | 0,66312 |
| 6 | С111-1300 | Паливо моторне марки ДТ | т | 0,063903 |
| 7 | С111-1315 | Портландцемент загальнобудівельного призначення з мінеральними добавками до 20%, марка 300 | т | 0,001 |
| 8 | +С111-1513 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0050762 |
| 9 | С111-1521 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,0073983 |
| 10 | С111-1593 | Полотно скловолокнисте, марка ВВ-К | 10м2 | 3,156 |
| 11 | С111-1603 | Папір обгортковий листовий | 1000м2 | 0,02718 |
| 12 | С111-1608 | Дрантя | кг | 1,794 |
| 13 | С111-1639 | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм | шт | 0,1871 |
| 14 | +С111-1693 | Мастика бітумно-гумова покрівельна | т | 0,12606 |
|  | С111-1721- 11А варіант 1 | Стрічка сигнальна "Обережно КАНАЛІЗАЦІЯ" | м | 773 |
| 15 | С111-1788 | Скоби ходові | шт | 289 |
| 16 | С111-1848 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,0054514 |
| 17 | С111-1882 | Тканина мішкова | 10м2 | 0,00868 |
| 18 | +С111-1901 | Емульсія бітумна, дорожна | т | 1,1781 |
| 19 | С112-8 | Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см | м3 | 0,007 |
| 20 | С112-25 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт | м3 | 0,065873 |
| 21 | С112-57 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, ІІІ сорт | м3 | 0,063984 |
| 22 | +С113-161 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм | м | 30 |
| 23 | +С113-190 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм | м | 10 |
| 24 | +С113-202 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 6 мм | м | 5 |
| 25 | +С113-753 варіант 1 | Люк з композитного матеріалу діам. 700 мм з отворами діам. 20 мм (Тип Т) | шт | 15 |
| 26 | +С113-753 варіант 2 | Люк з композитного матеріалу діам. 700 мм з отворами діам. 20 мм (Тип С) | шт | 16 |
| 27 | +С113-1439-6 варіант 1 | Труби поліетиленові каналізаційні двошарові гофровані з розтрубом КОРСИС SN8, діам. 315х274 мм | м | 432 |
| 28 | +С113-1439-7 варіант 1 | Труби поліетиленові каналізаційні двошарові гофровані КОРСИС з розтрубом SN8, діам. 400х350 мм | м | 372 |
| 29 | +С113-2304 варіант 1 | Ущільнювальне кільце для муфт КОРСИС діам. 400х350 мм | шт | 40 |
| 30 | +С113-2304 варіант 2 | Ущільнювальне кільце для муфт КОРСИС діам. 315х274 мм | шт | 34 |
| 31 | +С121-757 | Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,5 до 1,0 т | т | 0,0594 |
| 32 | +С123-509-У | Щит опалубки інвентарний струганий, товщина 120 мм | м2 | 118,8 |
| 33 | С142-10-2 | Вода | м3 | 42,2981 |
| 34 | С1110-173 варіант 1 | Сталь кутова 50х50х5 мм | т | 0,265785 |
| 35 | +С1421-9465 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600 | м3 | 166,75 |
| 36 | +С1421-9472 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400 | м3 | 0,0789 |
| 37 | +С1421-9838 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2 | т | 300,57426 |
| 38 | +С1421-10634 | Пісок природний, рядовий | м3 | 627,2 |
| 39 | +С1424-11596 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3, 5 [М50], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 4,35243 |
| 40 | +С1424-11599 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 0,065 |
| 41 | +С1424-11600 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 19,3582 |
| 42 | +С1425-11681 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 | м3 | 3,35938 |
| 43 | +С1425-11683 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 0,001 |
| 44 | С1425-11696- 2 | Розчин азбоцементний | м3 | 0,160451 |
| 45 | С1545-9 | Брезент | 10м2 | 0,00336 |
| 46 | +С1545-119-6 варіант 1 | Муфта для труб КОРСИС діам.315х274 мм | шт | 17 |
| 47 | +С1545-119-8 варіант 1 | Муфта для труб КОРСИС діам.400х350 мм | шт | 20 |
| 48 | +С1545-488 варіант 1 | Сталевий дріт діам. 3 мм | м | 235 |
| 49 | С1546-66 | Пропан-бутан технічний | м3 | 0,08294 |
| 50 | +С1632-102-1 | Герметик силіконовий водостійкий | кг | 2,2272 |
| 51 | +К585521- Л001 варіант 1 | Кільця залізобетонні КС-7-1 | шт | 10 |
| 52 | +К585521- Л004 варіант 1 | Кільця залізобетонні КС-10-6 | шт | 14 |
| 53 | +К585521- Л005 варіант 1 | Кільця залізобетонні КС-10-9 | шт | 21 |
| 54 | +К585521- Л007 варіант 1 | Кільця залізобетонні КС-15-6 | шт | 10 |
| 55 | +К585521- Л008 варіант 1 | Кільця залізобетонні КС-15-9 | шт | 40 |
| 56 | +К585521- Л031 варіант 1 | Плити покриття залізобетонні ПП-10-1 | шт | 19 |
| 57 | +К585521- Л036 варіант 1 | Плити покриття залізобетонні ПП-15-1 | шт | 12 |
| 58 | +К585521- Л048 варіант 1 | Плити днищ залізобетонні ПД-10-1 | шт | 19 |
| 59 | +К585521- Л049 варіант 1 | Плити днищ залізобетонні ПД-15-1 | шт | 12 |
| 60 | +К585521- Л052 варіант 1 | Опорні кільця колодязів КО-7-1 | шт | 22 |

УВАГА! Усі посилання в технічному завданню на конкретну торговельну мaрку чи фiрму, пaтент, конструкцiю aбо тип предметa зaкупiвлi, джерело його походження aбо виробникa слід читaти «aбо еквiвaлент» без втрати якісних та технічних характеристик.