ДОДАТОК №3

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

«Реконструкція ЦТП під газову котельню в районі вулиці Б.Хмельницького, 36 в м. Калуш Івано-Франківської області»

Клас наслідків (відповідальності) – СС2

Замовник самостійно визначає необхідні  технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

Обґрунтування посилань: Предметом цієї закупівлі є комплекс робіт, що буде виконуватись у відповідності до затвердженої у встановленому законодавством порядку проєктної документації. В результаті затвердження такої проєктної документації матеріали, устаткування та обладнання, які мають товарну форму, можуть містити посилання на конкретного виробника такого товару, патент, торгову марку тощо, оскільки саме таким чином визначається вартість об’єкта будівництва та очікувана вартість предмета закупівлі. Враховуючи той факт, що вичерпний опис характеристик стосовно комплексу цих робіт скласти неможливо, відповідно до норм закупівельного законодавства технічні специфікації можуть містити посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з роботами, що закуповуються, передбачені існуючими національними та міжнародними стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Таким чином, наявність посилань в цій технічній специфікації на конкретні марку чи виробника, торгові марки тощо обґрунтовано тим, що вони визначені проєктною документацією, яка пройшла будівельну експертизу.

Водночас щодо матеріалів, устаткування, обладнання та інвентарю, яке входить до складу цих робіт, у місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, слід вважати вираз «або еквівалент».

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з роботами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

Обґрунтування необхідності закупівлі цих робіт: замовник здійснює закупівлю цих робіт, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника.

Технічні вимоги до  котельні

Проєктом передбачено встановлення  газових колів марки ADISA ADI LT200 в кількості 2 штуки   загальною потужністю 0.36 кВт  виробництва Іспанії.

При цьому, у разі посилання в тендерній документації на виробника, торгівельну марку, патент щодо обладнання, устаткування, інвентарю, матеріалів тощо учасник може застосувати еквівалент. Оскільки закупівля робіт здійснюється відповідно до діючих стандартів, норм та правил  виконання робіт з будівництва, які повинні відповідати проєктним рішенням та затвердженій в установленому порядку проєктній документації, то учасник під еквівалентом повинен запропонувати обладнання, устаткування, матеріали, інвентар тощо, які по технічним характеристикам дозволять  учаснику  виконати проєктні рішення у повному комплексі згідно з діючими нормами в будівництві. Тому, у разі заміни обладнання, устаткування, матеріалів, інвентарю тощо на «Еквівалент» під час подання тендерної пропозиції, такий учасник повинен подати порівняльну таблицю технічних характеристик тих позицій обладнання, устаткування, матеріалів, інвентарю тощо, які він планує замінити, для підтвердження технічної, функціональної та якісної відповідності еквівалента технічним рішенням проєктної документації». Вимоги до такої інформації містяться в Додатку №1 до цієї тендерної документації.

ВИМОГИ ДО КОТЕЛЬНІ З КОТЛАМИ

ADISA ADI LT200

| № з/п | Найменування | Показники | Посилання на документ, наданий на підтвердження від виробника |
| --- | --- | --- | --- |
| Основні вимоги і характеристики котельні | Кожен котел ADISA ADI LT200 обладнаний арматурною групою безпеки з приладами контролю і безпеки, яка постачається комплектно з котлом. Для захисту від перевищення тиску в водяному об’ємі на котлах встановлюються запобіжні пружинні скидні клапани. - Номінальна теплопродуктивність 2-х котлів (граничне відхилення (±10%). - Максимальна температура води на виході з котельні - Робочий тиск в системі опалення, не більше - Параметри повітря котельні за умови електробезпеки, не більше - Діапазон регулювання теплопродуктивності котельні відносно номінальної - Діапазон регулювання температури води в системі опалення від - Електроживлення: - номінальна напруга - номінальна частота - кількість фаз - Встановлена електрична потужність котельні, не більше Габаритні розміри (без димової труби), -ширина -довжина -загальна площа приміщення - будівельний об’єм котельні - висота приміщення - Ступінь захисту електрообладнання - вихідний тиск газу - тривалість експлуатації об’єкта - Коефіціент корисної дії котлів (при Qn) не менше - Температура продуктів згоряння на виході, не більше | Не менше 360кВт 90оС 0,3 МПа. +35 оС при відносній вологості повітря не більше 60%. від 5 до 100% 50-95С 380 В 50ГЦ 3 20кВт 3800 мм 5650 мм 73,6м2 74,2м3 3900мм ІР40 25-34мбар 50 років 96% 129 оС |  |

ВИМОГИ ДО КОМПЛЕКТАЦІЇ  КОТЕЛЬНІ

ОСНОВНИМ ОБЛАДНАННЯМ

| № з/п | Найменування | К-ть шт. | Інформація щодо відповідності (зазначити: «згідно вимог ТД» або «Еквівалент»)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел конденсаційний газовий ADISA ADI LT200 N = 190 кВт – Нормативний ККД не менше 96% | 2 |  |
| 2 | Насос мережний Wilo IL-E40/170-5.5/2 | 2 |  |
| 3 | Насос котловий Wilo Stratos MAXO 40/0.5-8 | 2 |  |
| 4 | Насос підживлюючий Wilo-Jet HWJ 301 60L | 1 |  |
| 5 | Установка пом'якшення води Ekosoft FU 0835 | 1 |  |
| 6 | Бак запасу холодної води з поплавковим клапаном 500л | 1 |  |
| 7 | Лічильник тепла Multical 603 МС 65-5-СКСЕ-256 | 1 |  |
| 8 | Клапан трьохходовий Danfoss HFЕЗ | 1 |  |
| 9 | Лічильник води Baylan КК ІР-68 | 1 |  |
| 10 | Лічильник електроенергії прямого включення МТХ3G30.DH.4L-DOG4 5-100A | 1 |  |
| 11 | Бак компенсаційний гідропневматичний, ROZ NAVI V=500 л | 1 |  |
| 12 | Бак гідропневматичний ROZ NAVI V=50л | 1 |  |
| 13 | Гідравлічна стрілка | 1 |  |
| 14 | Відмулювач | 1 |  |
| 15 | Нейтралізатор конденсату | 1 |  |
| 16 | Газопостачання внутрішнє | 1 компл |  |
| 17 | Диспетчеризація (комплект обладнання для забезпечення обміну інформацією з диспетчерською службою) | 1 компл |  |
| 18 | Контрольно-вимірювальні прилади | 1 компл |  |
| 19 | Система електропостачання і освітлення котельні | 1 компл |  |
| 20 | Система віддаленого моніторингу та керування | 1 компл |  |
| 21 | Система загазованості | 1 компл |  |
| 22 | Аварійна сигналізація | 1 компл |  |
| 23 | Аварійне освітлення | 1 компл |  |
| 24 | Вогнигасник порошковий ВП – 9 Б | 2 шт |  |
| 25 | Генератор дизельний Full 10 кВт 3-фазний в кожусі | 1шт |  |

* вказує учасник торгів у випадку надання еквіваленту - надати інформацію згідно Таблиці запропонованої в Додатку №1 до цієї тендерної документації.

Найменування, обсяг виконання робіт, наведено нижче:

| Відомість обсягів робіт |  |  |
| --- | --- | --- |

«Реконструкція ЦТП під газову котельню в районі вулиці Б.Хмельницького, 36 в м. Калуш Івано-Франківської області»

| № Ч.ч. . | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру |  |  |  | Кіль- кість |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |
|  |  | Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на архітектурно-будівельна частина котельня |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Фундаменти |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КР7-2-8 | Розбирання цементних покриттів підлог | 100м2 |  |  |  | 0,02825 |  |
| 2 | КР1-1-2 | Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях | 100 м3 |  |  |  | 0,1017 |  |
| 3 | КБ6-1-22 | Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм | 100м3 |  |  |  | 0,054 |  |
| 4 | С1424- 11600 варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15[М200], крупність заповнювача більше 40мм ( кл С12-15) | м3 |  |  |  | 5,48 |  |
| 5 | С124-20 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8мм | т |  |  |  | 0,0072 |  |
| 6 | С124-2 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, класА-1, діаметр 8 мм | т |  |  |  | 0,0216 |  |
| 7 | С124-35 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм | т |  |  |  | 0,0288 |  |
| 8 | КБ8-3-3 | Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари | 100м2 |  |  |  | 0,03065 |  |
| 9 | КБ8-3-7 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | 100м2 |  |  |  | 0,2286 |  |
|  |  | Роздiл 2. Стіни і перегородки |  |  |  |  |  |  |
| 10 | КБ46-34-4 | Розбирання цегляних стін | 1 м3 |  |  |  | 4,95 |  |
| 11 | КР3-23-1 | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну | 1 м3 |  |  |  | 1,5124 |  |
| 12 | КР3-32-1 | Армування кладки стін та інших конструкцій | 1 т |  |  |  | 0,01024 |  |
| 13 | КБ8-5-7 | Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м | 1 м3 |  |  |  | 5,085 |  |
| 14 | С1422- 10936 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт |  |  |  | 2,008 |  |
|  |  | Роздiл 3. Колона КМ-1 =1шт |  |  |  |  |  |  |
| 15 | КБ9-72-1 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | 1т |  |  |  | 0,1995 |  |
| 16 | & С111- 1797-3 | Сталь листова т. 20 мм | т |  |  |  | 0,01858 |  |
| 17 | & С111- 1797-4 | Сталь листова т. 8 мм | т |  |  |  | 0,00939 |  |
| 18 | С111-1838 варіант 3 | Швелер 24 У | т |  |  |  | 0,17792 |  |
| 19 | КБ9-17-1 | Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т | 1т |  |  |  | 0,1995 |  |
| 20 | КБ9-75-2 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів,гальмових конструкцій та ін./кріплення/ | 1т |  |  |  | 0,1077 |  |
| 21 | & С1110- 175-7 | Кутник 140х90х8 | т |  |  |  | 0,09826 |  |
| 22 | & С111- 1797-2 | Сталь листова т. 10 мм | т |  |  |  | 0,0159 |  |
| 23 | КБ9-24-1 | Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнутозварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м ЗД-1=6шт | 1т |  |  |  | 0,1077 |  |
|  |  | ЗД-1=6шт |  |  |  |  |  |  |
| 24 | КБ9-75-2 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів,гальмових конструкцій та ін. | 1т |  |  |  | 0,009 |  |
| 25 | & С111- 1797-2 | Сталь листова т. 10 мм | т |  |  |  | 0,00126 |  |
| 26 | КБ6-11-7 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | 1 т |  |  |  | 0,009 |  |
| 27 | КБ13-44-9 | Знепилювання металевих поверхонь | 1 м2 |  |  |  | 10,5 |  |
| 28 | КБ13-16-6 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 |  |  |  | 0,105 |  |
| 29 | КБ13-26-6 к=2 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | 100м2 |  |  |  | 0,105 |  |
|  |  | Роздiл 4. Перемички і кронштейн |  |  |  |  |  |  |
| 30 | КБ46-29-2 | Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 260х260 мм | 100шт |  |  |  | 0,02 |  |
| 31 | КБ46-33-7 | Закладення цеглою гнізд, борозен і кінців балок | 1 м3 |  |  |  | 0,006422 |  |
| 32 | КР3-49-1 | Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з колод | 100 м |  |  |  | 0,042 |  |
| 33 | КР3-45-1 | Улаштування перемичок із металевих балок | 1 т |  |  |  | 0,05 |  |
| 34 | & С111- 1797-1 | Сталь листова т. 6 мм | т |  |  |  | 0,0104 |  |
| 35 | & С111- 1838-1 | Швелер N16У | т |  |  |  | 0,0416 |  |
| 36 | КБ9-49-2 | Ставлення високотривких болтів | 100шт |  |  |  | 0,05 |  |
| 37 | & С111- 1848-2 | Болт М16, L=380 | шт |  |  |  | 5 |  |
| 38 | КБ13-16-6 | Ґрунтування металевих поверхонь за одинраз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 |  |  |  | 0,021384 |  |
| 39 | КБ13-26-6 к=2 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази | 100м2 |  |  |  | 0,021384 |  |
|  |  | ПР-2 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | КБ46-31-3 | Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 100 см2 (з двох сторін) | 100м |  |  |  | 0,018 |  |
| 41 | КБ46-31-4 к=3 | При пробиванні в цегляних стінах борозен перерізом понад 100 см2 додається на кожні 20 см2 | 100м |  |  |  | 0,018 |  |
| 42 | КБ46-33-7 | Закладення цеглою гнізд, борозен і кінців балок | 1 м3 |  |  |  | 0,0072 |  |
| 43 | КР3-49-1 | Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з колод | 100 м |  |  |  | 0,1352 |  |
| 44 | КР3-45-1 | Улаштування перемичок із металевих балок | 1 т |  |  |  | 0,0183 |  |
| 45 | & С111- 1797-4 | Сталь листова т. 8 мм | т |  |  |  | 0,0066976 |  |
| 46 | & С1110- 175-6 | Сталь кутова 75х75х6 мм | т |  |  |  | 0,0123344 |  |
| 47 | КБ9-49-2 | Ставлення високотривких болтів | 100шт |  |  |  | 0,03 |  |
| 48 | & С111- 1848-2 | Болт М16, L=380 | шт |  |  |  | 3 |  |
| 49 | КР11-54-7 | Улаштування основи під штукатурку циліндричних колон, балок, карнизів та інших дрібних поверхонь з металевої сітки по каркасу з обмазуванням розчином | 100м2 |  |  |  | 0,004558 |  |
| 50 | КБ46-27-3 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 | Пробивання прорізів в конструкціях з цегли(при проведеннi робiт на висотi вiд опорноїплощадки понад 1,5м) отвір Д 360 | 1 м3 |  |  |  | 0,049248 |  |
| 51 | КБ46-33-5 | Закладення бетоном в стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2 | 1 м3 |  |  |  | 0,012312 |  |
| 52 | КБ13-16-6 | Ґрунтування металевих поверхонь за одинраз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 |  |  |  | 0,0078141 |  |
| 53 | КБ13-26-6 к=2 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази | 100м2 |  |  |  | 0,0078141 |  |
|  |  | ПР-3 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | КБ46-31-3 | Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 100 см2 (з двох сторін) | 100м |  |  |  | 0,025 |  |
| 55 | КБ46-31-4 к=3 | При пробиванні в цегляних стінах борозен перерізом понад 100 см2 додається на кожні 20 см2 | 100м |  |  |  | 0,025 |  |
| 56 | КР3-49-1 | Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з колод | 100 м |  |  |  | 0,0172 |  |
| 57 | КР3-45-1 | Улаштування перемичок із металевих балок | 1 т |  |  |  | 0,02688 |  |
| 58 | & С111- 1797-4 | Сталь листова т. 8 мм | т |  |  |  | 0,0100464 |  |
| 59 | & С1110- 175-6 | Сталь кутова 75х75х6 мм | т |  |  |  | 0,0179088 |  |
| 60 | КБ9-49-2 | Ставлення високотривких болтів | 100шт |  |  |  | 0,06 |  |
| 61 | & С111- 1848-2 | Болт М16, L=380 | шт |  |  |  | 6 |  |
| 62 | КР11-54-7 | Улаштування основи під штукатурку циліндричних колон, балок, карнизів та інших дрібних поверхонь з металевої сітки по каркасу з обмазуванням розчином | 100м2 |  |  |  | 0,006625 |  |
| 63 | КБ46-27-3 | Пробивання прорізів в конструкціях з цегли | 1 м3 |  |  |  | 0,0684 |  |
| 64 | КБ46-33-5 | Закладення бетоном в стінах і перегородкахотворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2 | 1 м3 |  |  |  | 0,0171 |  |
| 65 | КБ13-16-6 | Ґрунтування металевих поверхон один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 |  |  |  | 0,011529 |  |
| 66 | КБ13-26-6 к=2 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази | 100м2 |  |  |  | 0,011529 |  |
|  |  | кронштейн КР-1 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | КБ9-75-2 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів,гальмових конструкцій та ін. | 1т |  |  |  | 0,0418 |  |
| 68 | С111-1837 | Швелер 12У | т |  |  |  | 0,010812 |  |
|  | варіант 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | & С111- 1838-1 | Швелер N16У | т |  |  |  | 0,030104 |  |
| 70 | & С1110- 175-2 | Сталь кутова 90х90х6 мм | т |  |  |  | 0,0033496 |  |
| 71 | КБ20-30-1 | Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування | 100кг |  |  |  | 0,418 |  |
| 72 | КБ13-16-6 | Ґрунтування металевих поверхонь за одинраз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 |  |  |  | 0,0161766 |  |
| 73 | КБ13-26-6 к=2 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази | 100м2 |  |  |  | 0,0161766 |  |
|  |  | Роздiл 5. Ганок вхідний |  |  |  |  |  |  |
| 74 | КБ1-90-2 | Планування вручну дна і скосів виїмок каналів, група ґрунтів 2 | 1000м2 |  |  |  | 0,0014 |  |
| 75 | КБ11-2-3 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих гравійних шарів | 1 м3 |  |  |  | 0,15 |  |
| 76 | КБ11-2-9 | Улаштування підстилаючих бетонних шарів | 1 м3 |  |  |  | 0,03 |  |
| 77 | С1424- 11600 варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15[М200], крупність заповнювача більше 40мм ( кл С12-15) | м3 |  |  |  | 0,03 |  |
| 78 | КБ6-1-19 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору | 100м3 |  |  |  | 0,005 |  |
| 79 | С1424- 11600 варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15[М200], крупність заповнювача більше 40мм ( кл С12-15) | м3 |  |  |  | 0,51 |  |
| 80 | КБ6-11-11 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | 1 т |  |  |  | 0,0015 |  |
| 81 | & С147-28- 3В | Сітка 150/150/10/10 | т |  |  |  | 0,0015 |  |
| 82 | КБ11-17-3 | Улаштування покриттів мозаїчних [тераццо]товщиною 20 мм без малюнка | 100м2 |  |  |  | 0,015 |  |
|  |  | Роздiл 6. Фундаменти під димову трубу |  |  |  |  |  |  |
| 83 | КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшоммісткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємiкотлована до 300 м3/ | 1000м3 |  |  |  | 0,01183 |  |
| 84 | КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю0 25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємi котлована до 300 м3/ | 1000м3 |  |  |  | 0,0071 |  |
| 85 | КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручнуз викидом ґрунту в котлованах i траншеях,розроблених механiзованим способом | 100м3 |  |  |  | 0,021 |  |
| 86 | С311-10 | Перевезення ґрунту до 10 км | т |  |  |  | 12,425 |  |
| 87 | КБ1-20-2 | Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 | 1000м3 |  |  |  | 0,0071 |  |
| 88 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів іям, група ґрунтів 1 | 100м3 |  |  |  | 0,021 |  |
| 89 | КБ1-27-4 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | 1000м3 |  |  |  | 0,01183 |  |
| 90 | КБ1-134-1 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3 |  |  |  | 0,1183 |  |
| 91 | КБ6-1-1 | Улаштування бетонної підготовки | 100м3 |  |  |  | 0,00625 |  |
| 92 | С1424- 11611 варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до40 мм(клС8/10) | м3 |  |  |  | 0,6375 |  |
| 93 | КБ6-1-7 | Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом понад 5 м3 до 10 м3 | 100м3 |  |  |  | 0,065 |  |
| 94 | С1424- 11600 варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15[М200], крупність заповнювача більше 40мм ( кл С12-15) | м3 |  |  |  | 6,5975 |  |
| 95 | С124-20 варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8мм (А400С) | т |  |  |  | 0,02 |  |
| 96 | С124-35 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм | т |  |  |  | 0,02 |  |
| 97 | С124-21 варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10мм(А400С) | т |  |  |  | 0,0513 |  |
| 98 | С124-48 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 10 мм | т |  |  |  | 0,0513 |  |
| 99 | С124-22 варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12мм(А400С) | т |  |  |  | 0,0504 |  |
| 100 | С124-49 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм | т |  |  |  | 0,0504 |  |
| 101 | С124-2 варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, класА-1, діаметр 8 мм (А240С) | т |  |  |  | 0,022 |  |
| 102 | С124-47 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 8 мм | т |  |  |  | 0,022 |  |
| 103 | С124-1 варіант 2 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, класА-1, діаметр 6 мм (А240С) | т |  |  |  | 0,0041 |  |
| 104 | С124-46 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 5-6 мм | т |  |  |  | 0,0041 |  |
| 105 | КБ9-75-2 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів,гальмових конструкцій та ін. | 1т |  |  |  | 0,1738 |  |
| 106 | С1110-174 варіант 1 | Сталь кутова 63х4 мм | т |  |  |  | 0,073988 |  |
| 107 | С124-7 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, класА-1, діаметр 20-22 мм | т |  |  |  | 0,01696 |  |
| 108 | & С111- 1848-4 | Болт 1. М 30х1700 Вст3кп2 | т |  |  |  | 0,09328 |  |
| 109 | КБ6-11-3 | Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури | 1 т |  |  |  | 0,1738 |  |
| 110 | КБ9-75-2 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів,гальмових конструкцій та ін. | 1т |  |  |  | 0,048 |  |
| 111 | & С111- 1797-4 | Сталь листова т. 8 мм | т |  |  |  | 0,00636 |  |
| 112 | & С111- 1797-2 | Сталь листова т. 10 мм | т |  |  |  | 0,02798 |  |
| 113 | С124-21 варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10мм(А400С) | т |  |  |  | 0,00373 |  |
| 114 | С124-22 варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12мм(А400С) | т |  |  |  | 0,01255 |  |
| 115 | КБ6-11-8 | Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг | 1 т |  |  |  | 0,0384 |  |
| 116 | КБ6-11-7 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | 1 т |  |  |  | 0,0096 |  |
| 117 | КБ8-3-7 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | 100м2 |  |  |  | 0,1956 |  |
| 118 | КБ11-1-2 | Ущільнення ґрунту щебенем | 100м2 |  |  |  | 0,0456 |  |
| 119 | КБ11-19-3 | Улаштування асфальтобетонних жорстких покриттів товщиною 25 мм | 100м2 |  |  |  | 0,0456 |  |
| 120 | КБ11-19-4 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини асфальтобетонних жорстких покриттів | 100м2 |  |  |  | 0,0456 |  |
| 121 | С1421-9838 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються уверхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2 | т |  |  |  | 0,346 |  |
|  |  | Роздiл 7. Металевий каркас димової труби |  |  |  |  |  |  |
| 122 | КБ9-72-1 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | 1т |  |  |  | 1,179 |  |
| 123 | & С111- 1797-1 | Сталь листова т. 6 мм | т |  |  |  | 0,04927 |  |
| 124 | & С111- 1797-6 | Сталь листова т. 12 мм | т |  |  |  | 0,0873 |  |
| 125 | & С111- 1797-2 | Сталь листова т. 10 мм | т |  |  |  | 0,07697 |  |
| 126 | & С111- 1797-3 | Сталь листова т. 20 мм | т |  |  |  | 0,12521 |  |
| 127 | & С111- 1797-5 | Сталь листова т. 30 мм | т |  |  |  | 0,13089 |  |
| 128 | & С1110- 172-1 | Сталь кутова 36х36х4 мм | т |  |  |  | 0,26564 |  |
| 129 | & С1110- 175-6 | Сталь кутова 75х75х6 мм | т |  |  |  | 0,4215 |  |
| 130 | & С1110- 175-4 | Сталь кутова 50х50х5 мм | т |  |  |  | 0,05994 |  |
| 131 | КБ9-56-1 | Монтаж опор висотою до 25 м | 1т |  |  |  | 1,179 |  |
| 132 | КБ9-75-1 | Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки,воронки, жолоби, лотки та ін.] | 1т |  |  |  | 0,07 |  |
| 133 | & С111- 1797-6 | Сталь листова т. 12 мм | т |  |  |  | 0,07448 |  |
| 134 | КБ9-24-1 | Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнутозварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м | 1т |  |  |  | 0,07 |  |
| 135 | КБ13-57-2 | Улаштування і розбирання засобів підмощування для фарбування металоконструкцій колон, з'єднань, балок, фахверків та інших елементів будівель і споруд | т |  |  |  | 1,249 |  |
| 136 | КБ13-44-9 | Знепилювання металевих поверхонь | 1 м2 |  |  |  | 46,18 |  |
| 137 | КБ13-16-6 | Ґрунтування металевих поверхонь за одинраз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 |  |  |  | 0,4618 |  |
| 138 | КБ13-26-6 к=2 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази | 100м2 |  |  |  | 0,4618 |  |
|  |  | Роздiл 8. Прорізи |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вікна |  |  |  |  |  |  |
| 139 | КБ10-20-2 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 |  |  |  | 0,02 |  |
| 140 | & С123-1-10 | Віконний блок ВК-1 (2000х1000) | м2 |  |  |  | 2 |  |
|  |  | Двері Д-1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рд-1 |  |  |  |  |  |  |
| 141 | КБ9-72-1 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | 1т |  |  |  | 0,2249 |  |
| 142 | & С1110- 175-10 | Сталь кутова 160х100х9 | т |  |  |  | 0,1964928 |  |
| 143 | & С111- 1797-2 | Сталь листова т. 10 мм | т |  |  |  | 0,035604 |  |
| 144 | КБ9-53-1 | Монтаж конструкцій дверей, люків, лазів дляавтокоптилень і пароварильних камер | 1т |  |  |  | 0,2249 |  |
|  |  | каркас створки |  |  |  |  |  |  |
| 145 | КБ9-75-2 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів,гальмових конструкцій та ін. | 1т |  |  |  | 0,0314 |  |
| 146 | & С111- 1841-1 | Гн.швелер 50х40х3 | т |  |  |  | 0,0162 |  |
| 147 | С1110-172 варіант 1 | Сталь кутова 32х4 | т |  |  |  | 0,0083 |  |
| 148 | & С111- 1797-15 | Сталь листова т. 4мм | т |  |  |  | 0,0069 |  |
| 149 | КБ13-44-9 | Знепилювання металевих поверхонь | 1 м2 |  |  |  | 8,9705 |  |
| 150 | КБ13-16-6 | Ґрунтування металевих поверхонь за одинраз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 |  |  |  | 0,089705 |  |
| 151 | КБ13-26-6 к=2 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази | 100м2 |  |  |  | 0,089705 |  |
| 152 | КБ9-53-1 | Монтаж конструкцій дверей, люків, лазів дляавтокоптилень і пароварильних камер | 1т |  |  |  | 0,0314 |  |
| 153 | КБ26-33-1 | Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо" | 1 м3 |  |  |  | 0,15 |  |
| 154 | & С114-45-2 | Плити базальтові | м3 |  |  |  | 0,15 |  |
| 155 | КБ10-7-2 | Обшивання каркасних стін плитами деревноволокнистими твердими товщиною 5 мм | 100м2 |  |  |  | 0,0144 |  |
| 156 | С111-684 | Плити деревноволокнисті сухого способу виробництва, тверді, група А, марка ТС-400,товщина 5 мм | 1000м2 |  |  |  | 0,00144 |  |
| 157 | КБ26-33-1 | Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо" | 1 м3 |  |  |  | 0,15 |  |
| 158 | & С111- 1747-4 | Прокладка 35х2077 | м3 |  |  |  | 0,15 |  |
| 159 | КБ9-75-1 | Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.] | 1т |  |  |  | 0,0476 |  |
| 160 | & С111- 1804-10 | Обшивка б=1 | т |  |  |  | 0,0314944 |  |
| 161 | & С111- 1804-11 | Планки б=4 | т |  |  |  | 0,019152 |  |
| 162 | КБ10-32-11 | Оббивання дверей покрівельною оцинкованою сталлю по дереву з двох сторін | 100м2 |  |  |  | 0,018693 |  |
| 163 | С111-1851 варіант 1 | Винт М5х30 | шт |  |  |  | 40 |  |
| 164 | С111-1851 варіант 2 | Винт М5х25 | шт |  |  |  | 50 |  |
| 165 | С111-1851 варіант 3 | Винт М5х8 | шт |  |  |  | 30 |  |
| 166 | & С111- 1747-2 | Прокладка резинова 35х815 | шт |  |  |  | 1 |  |
|  |  | решітка Р1 |  |  |  |  |  |  |
| 167 | КБ9-75-2 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів,гальмових конструкцій та ін. | 1т |  |  |  | 0,0146 |  |
| 168 | С111-1814 варіант 2 | Сталь кутова 50х32х3 мм | т |  |  |  | 0,003816 |  |
| 169 | & С111- 1797-16 | Сталь листова т. 3 мм | т |  |  |  | 0,01166 |  |
| 170 | КБ9-53-2 | Монтаж лотків, грат, затворів зі штабової і тонколистової сталі | 1т |  |  |  | 0,0146 |  |
| 171 | КР6-27-1 | Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні] | 100 шт |  |  |  | 0,04 |  |
| 172 | С111-960 варіант 2 | Замок | шт |  |  |  | 1 |  |
| 173 | С111-956 варіант 1 | Петля для воріт | шт |  |  |  | 3 |  |
| 174 | КБ13-45-2 | Знежирювання поверхонь апаратів і трубопроводів діаметром до 500 мм уайт- спиритом | 100м2 |  |  |  | 0,074772 |  |
| 175 | КБ13-16-1 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010 | 100м2 |  |  |  | 0,074772 |  |
| 176 | КБ13-16-6 | Ґрунтування металевих поверхонь за одинраз ґрунтовкою ХС-010 | 100м2 |  |  |  | 0,006 |  |
| 177 | КБ13-26-6 к=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХС-010 за 2 рази[ /при фарбуванні гратчастих поверхонь /] /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | 100м2 |  |  |  | 0,006 |  |
|  |  | Роздiл 9. Підлоги |  |  |  |  |  |  |
| 178 | КР1-3-1 | Зміна рівня підлоги у будівлі, підсипання ґрунту | 100 м3 |  |  |  | 0,015 |  |
| 179 | КБ11-1-2 | Ущільнення ґрунту щебенем | 100м2 |  |  |  | 1,427 |  |
| 180 | КБ11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 200 | 100м2 |  |  |  | 0,215 |  |
| 181 | КБ11-11-2 к=6 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних[ розчин М200] до 50мм розчин М 200 | 100м2 |  |  |  | 0,215 |  |
|  |  | відновлення підлоги |  |  |  |  |  |  |
| 182 | КБ11-1-2 | Ущільнення ґрунту щебенем | 100м2 |  |  |  | 0,02825 |  |
| 183 | КБ11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 200 | 100м2 |  |  |  | 0,02825 |  |
| 184 | КБ11-11-2 к=6 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних[ розчин М200] до 50мм розчин М 200 | 100м2 |  |  |  | 0,02825 |  |
|  |  | Роздiл 10. Опорядження |  |  |  |  |  |  |
| 185 | КБ15-51-1 | Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону | 100м2 |  |  |  | 0,03 |  |
| 186 | КБ15-45-8 | Поліпшене штукатурення вапняним розчином по каменю і бетону стін вручну | 100м2 |  |  |  | 0,429 |  |
| 187 | КБ15-151-3 | Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стін всередині приміщень з підготуванням поверхонь | 100м2 |  |  |  | 0,429 |  |
|  |  | Роздiл 11. Зовнішнє опорядження |  |  |  |  |  |  |
| 188 | КБ15-80-4 | Опорядження стін фасадів металосайдингом без утеплення з риштувань | 100 м2 |  |  |  | 1,71 |  |
| 189 | & С111- 1139-5 варіант 1 | Профіль Z-подібний | м |  |  |  | 246 |  |
| 190 | & С111- 1139-6 | Профільна труба 40х20х2мм | м |  |  |  | 11 |  |
| 191 | С124-3 варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, класА-1, діаметр 10 мм(А240С) | т |  |  |  | 0,026 |  |
| 192 | & С111- 1797-14 | Планки закриваючі зовнішні | м |  |  |  | 16 |  |
| 193 | & С1555- 109-1 | Профлист Т14 0,5мм | м2 |  |  |  | 201,898 |  |
| 194 | & С111- 1849-3 | Гвинти самонарізні 4,2х16 мм | шт |  |  |  | 6840 |  |
| 195 | КБ15-80-6 | Обрамовування прорізів у зовнішніх стінахоцинкованою сталлю шириною 250 мм зриштувань | 100 м2 |  |  |  | 0,0735 |  |
| 196 | & С111- 1849-3 | Гвинти самонарізні 4,2х16 мм | шт |  |  |  | 118 |  |
| 197 | & С111- 1797-17 | Кутик обрамлення | м |  |  |  | 29,4 |  |
| 198 | & С1555- 109-1 | Профлист Т14 0,5мм | м2 |  |  |  | 8,085 |  |
|  |  | Роздiл 12. Покрівля |  |  |  |  |  |  |
| 199 | КР8-17-1 | Ремонт покрівель в один шар з рулонних матеріалів із застосуванням газопламеневих пальників | 100м2 |  |  |  | 0,8994 |  |
| 200 | & С1600-24- 1 | Грунтовка | кг |  |  |  | 72 |  |
| 201 | & С111-865- 1 | Єврорубероїд | м2 |  |  |  | 103,385 |  |
| 202 | КР8-18-1 | Ремонт примикань до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів, висота примикання 400 мм | 100 м |  |  |  | 0,4098 |  |
| 203 | КР8-18-3 | На кожні 100 мм зміни висоти примикань додавати або виключати при ремонті примикань до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів | 100 м |  |  |  | -0,4098 |  |
| 204 | & С1600-24- 1 | Грунтовка | кг |  |  |  | 17,6 |  |
| 205 | & С111-865- 1 | Єврорубероїд | м2 |  |  |  | 48,37 |  |
| 206 | КБ12-14-2 | Улаштування жолобів підвісних | 100м |  |  |  | 0,42 |  |
| 207 | & С113- 1456-2 | Жолоб підвісний | м |  |  |  | 42 |  |
| 208 | КР8-41-2 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | 100м |  |  |  | 0,16 |  |
| 209 | & С113- 1456-3 | Труба водостічна ф140 | м |  |  |  | 16,64 |  |
| Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02 на тепломеханічні рішення котельні |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельня |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Обладнання |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КБ18-2-6 | Установлення котлів стальних жаротрубних пароводогрійних на рідкому паливі або газі теплопродуктивністю до 0,21 МВт [0,18 Гкал/год] | 1 шт |  | 2 |  |  |  |
| 2 | & 1904- 1005-5 | Котел конденсаційний газовий ADISA ADI LT200, N=190,6 кВт | комплект |  | 2 |  |  |  |
| 3 | КБ18-13-1 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т | 1 насос |  | 5 |  |  |  |
| 4 | & 2301- 1001-6 | Насос мережний Wilo IL-E 40/170-5,5/2 (Q=16,38 м3 /год; H=15,0 м) | комплект |  | 2 |  |  |  |
| 5 | & 2301- 1001-7 | Насос котловий Wilo Stratos MAXO 40/0,5-8PN10 (Q=8,19 м 3 /год; H=6,0 м | комплект |  | 2 |  |  |  |
| 6 | & 2301- 1001-8 | Насос підживлюючий Wilo-Jet HWJ 301 60L | комплект |  | 1 |  |  |  |
| 7 | КМ38-2-1 | Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, масаустаткування 0,03 т | шт |  | 1 |  |  |  |
| 8 | & 1905- 10001-2 | Установка пом'якшення води Ekosoft FU 0835, Q=1,0 м3/год | комплект |  | 1 |  |  |  |
| 9 | КМ11-350-3 | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм | шт |  | 2 |  |  |  |
| 10 | & С1630- 1947-1 | Лічильник тепла Multical 603 MC65-5-CKCE-256 з витратоміром Ду50 і двома датчиками | шт |  | 1 |  |  |  |
| 11 | КБ18-10-6 | Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,5 м3 | 1 бак |  | 1 |  |  |  |
| 12 | С1630-13 варіант 1 | Бак гідропневматичний ROZ-NAVI 500 (10 бар), V=500 л | шт |  | 1 |  |  |  |
| 13 | КБ18-10-1 | Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,1 м3 | 1 бак |  | 2 |  |  |  |
| 14 | С1630-11 варіант 1 | Бак гідропневматичний ROZ-NAVI 50 (10 бар), V=50 л | шт |  | 2 |  |  |  |
| 15 | КБ17-7-1 | Установлення баків металевих для води масою до 0,5 т | 10 баків |  | 0,1 |  |  |  |
| 16 | & С1630-15- 4 | Бак запасу холодниї води поплавковим клапаном, V=500 л | компл |  | 1 |  |  |  |
| 17 | КМ12-790-3 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25 | Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцевізапобіжні, пружинні одноважільні тадвоважільні зворотні підіймальні на умовнийтиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметрумовного проходу 50 мм [електричний або електромагнiтний привiд] | 10 шт |  | 0,2 |  |  |  |
| 18 | & С1630- 250-2 | Клапан трьохходовий Danfoss HFE3, Ду50 (kV S =60 м3/год) з електроприводом АМB 162 (220 В) | шт |  | 2 |  |  |  |
| 19 | КБ18-15-3 | Установлення гребінок пароводорозподільних зі стальних труб, зовнішній діаметр корпуса 219 мм | 1 шт |  | 1 |  |  |  |
| 20 | & С130- 1157-3 | Гідравлічна стрілка Ду250 з патрубками Ду80, Н=1200 мм. | шт |  | 1 |  |  |  |
| 21 | КМ11-350-2 | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів іщільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм | шт |  | 1 |  |  |  |
| 22 | & С1630-79- 1 | Нейтралізатор конденсату | комплект |  | 1 |  |  |  |
| 23 | КБ18-16-3 | Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубка до 89 мм | 1 шт |  | 1 |  |  |  |
| 24 | С130-259 варіант 1 | Відмулювач Ду 80 | шт |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Роздiл 2. Т1 Трубопровід прямої мережної води |  |  |  |  |  |  |
| 25 | КБ16-10-4 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 80 мм | 100м |  | 0,14 |  |  |  |
| 26 | С113-154 варіант 2 | Труба сталева електрозварна 89х3,5 мм | м |  | 14 |  |  |  |
| 27 | КБ16-10-2 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм | 100м |  | 0,005 |  |  |  |
| 28 | С113-138 варіант 1 | Труба сталева електрозварна 57х3,0 мм | м |  | 0,5 |  |  |  |
| 29 | КБ16-10-1 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром до 40 мм | 100м |  | 0,03 |  |  |  |
| 30 | С113-135 варіант 1 | Труба сталева електрозварна 45х2,5 мм | м |  | 3 |  |  |  |
| 31 | КБ22-33-5 | Установлення сталевих зварних фасоннихчастин діаметром 100-250 мм | 1 т |  | 0,01115 |  |  |  |
| 32 | С1534-15 варіант 1 | Відводи 90* ф89х3,5 мм | шт |  | 5 |  |  |  |
| 33 | С1534-7 варіант 1 | Відводи 90* сталевий ф 45х2,5 мм | шт |  | 4 |  |  |  |
| 34 | & С1534-7- 22 | Перехід ф89х3,5-ф57х3,0 | шт |  | 4 |  |  |  |
| 35 | КБ16-15-3 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм | 1 шт |  | 2 |  |  |  |
| 36 | & С130- 1157-16 | Міжфланцевий затвор серії 600 Ду 80 ; Ру16 | шт |  | 2 |  |  |  |
| 37 | С130-968 варіант 1 | Фланець сталевий приварний Ду 80; Ру16 | шт |  | 4 |  |  |  |
| 38 | КБ16-15-2 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм | 1 шт |  | 6 |  |  |  |
| 39 | & С130 1157-14 | Міжфланцевий затвор серії 600Ду 40 Ру16 | шт |  | 4 |  |  |  |
| 40 | С1630-548 варіант 1 | Клапан зворотній міжфланцевий Ду 40; Ру16 | шт |  | 2 |  |  |  |
| 41 | С130-965 варіант 1 | Фланець сталевий приварний Ду 40 ; Ру16 | шт |  | 12 |  |  |  |
| 42 | КБ18-22-5 | Установлення кранів повітряних | комплект |  | 1 |  |  |  |
| 43 | & С130- 1184-2 | Автоматичний повітровідвідник | шт |  | 1 |  |  |  |
| 44 | КБ18-21-3 | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм | 10 шт |  | 0,2 |  |  |  |
| 45 | С1630-105 варіант 1 | Фільтр сітчастий фланцевий Ду 40, Ру16 | шт |  | 2 |  |  |  |
| 46 | КБ22-40-2 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм | 1фланец ь |  | 2 |  |  |  |
| 47 | С130-968 варіант 1 | Фланець сталевий приварний Ду 80; Ру16 | шт |  | 2 |  |  |  |
| 48 | КБ22-40-1 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм | 1фланец ь |  | 12 |  |  |  |
| 49 | С130-966 варіант 1 | Фланець сталевий приварний Ду 50 Ру16 | шт |  | 4 |  |  |  |
| 50 | С130-965 варіант 1 | Фланець сталевий приварний Ду 40 ; Ру16 | шт |  | 8 |  |  |  |
|  |  | Роздiл 3. Т2 Трубопровід зворотньої мережної води |  |  |  |  |  |  |
| 51 | КБ16-10-4 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 80 мм | 100м |  | 0,13 |  |  |  |
| 52 | С113-154 варіант 2 | Труба сталева електрозварна 89х3,5 мм | м |  | 13 |  |  |  |
| 53 | КБ16-10-2 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм | 100м |  | 0,005 |  |  |  |
| 54 | С113-138 варіант 1 | Труба сталева електрозварна 57х3,0 мм | м |  | 0,5 |  |  |  |
| 55 | КБ22-33-5 | Установлення сталевих зварних фасоннихчастин діаметром 100-250 мм | 1 т |  | 0,00429 |  |  |  |
| 56 | С1534-15 варіант 1 | Відводи 90* ф89х3,5 мм | шт |  | 3 |  |  |  |
| 57 | КБ16-15-3 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм | 1 шт |  | 2 |  |  |  |
| 58 | & С130- 1157-16 | Міжфланцевий затвор серії 600 Ду 80 ; Ру16 | шт |  | 3 |  |  |  |
| 59 | С130-968 варіант 1 | Фланець сталевий приварний Ду 80; Ру16 | шт |  | 6 |  |  |  |
| 60 | КБ18-21-6 | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 80 мм | 10 шт |  | 0,1 |  |  |  |
| 61 | С1630-108 варіант 1 | Фільтр сітчастий фланцевий Ду80; Ру16 | шт |  | 1 |  |  |  |
| 62 | КБ22-40-2 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм | 1фланец ь |  | 6 |  |  |  |
| 63 | С130-968 варіант 1 | Фланець сталевий приварний Ду 80; Ру16 | шт |  | 6 |  |  |  |
| 64 | КБ22-40-1 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм | 1фланец ь |  | 1 |  |  |  |
| 65 | С130-966 варіант 1 | Фланець сталевий приварний Ду 50 Ру16 | шт |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Роздiл 4. Т1.1 Трубопровід прямої води котлового контура |  |  |  |  |  |  |
| 66 | КБ16-10-4 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 80 мм | 100м |  | 0,02 |  |  |  |
| 67 | С113-154 варіант 2 | Труба сталева електрозварна 89х3,5 мм | м |  | 2 |  |  |  |
| 68 | КБ16-10-2 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм | 100м |  | 0,015 |  |  |  |
| 69 | С113-138 варіант 1 | Труба сталева електрозварна 57х3,0 мм | м |  | 1,5 |  |  |  |
| 70 | КБ22-33-5 | Установлення сталевих зварних фасоннихчастин діаметром 100-250 мм | 1 т |  | 0,001 |  |  |  |
| 71 | С1534-9 варіант 1 | Відвід 90* сталевий Ду 57х3 мм | шт |  | 2 |  |  |  |
| 72 | КБ16-15-3 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм | 1 шт |  | 1 |  |  |  |
| 73 | & С130- 1157-16 | Міжфланцевий затвор серії 600 Ду 80 ; Ру16 | шт |  | 1 |  |  |  |
| 74 | С130-968 варіант 1 | Фланець сталевий приварний Ду 80; Ру16 | шт |  | 2 |  |  |  |
| 75 | КБ16-15-2 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм | 1 шт |  | 2 |  |  |  |
| 76 | & С130- 1157-15 | Міжфланцевий затвор серії 600 Ду 50 ; Ру16 | шт |  | 2 |  |  |  |
| 77 | С130-966 варіант 1 | Фланець сталевий приварний Ду 50 Ру16 | шт |  | 4 |  |  |  |
| 78 | КБ22-40-2 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм | 1фланец ь |  | 2 |  |  |  |
| 79 | С130-968 варіант 1 | Фланець сталевий приварний Ду 80; Ру16 | шт |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Роздiл 5. Т2.1 Трубопровід зворотної води котлового контура |  |  |  |  |  |  |
| 80 | КБ16-10-4 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 80 мм | 100м |  | 0,015 |  |  |  |
| 81 | С113-154 варіант 2 | Труба сталева електрозварна 89х3,5 мм | м |  | 1,5 |  |  |  |
| 82 | КБ16-10-2 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм | 100м |  | 0,03 |  |  |  |
| 83 | С113-138 варіант 1 | Труба сталева електрозварна 57х3,0 мм | м |  | 3 |  |  |  |
| 84 | КБ16-10-1 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром до 40 мм | 100м |  | 0,02 |  |  |  |
| 85 | С113-135 варіант 1 | Труба сталева електрозварна 45х2,5 мм | м |  | 2 |  |  |  |
| 86 | КБ22-33-5 | Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм | 1 т |  | 0,0054 |  |  |  |
| 87 | С1534-9 варіант 1 | Відвід 90* сталевий Ду 57х3 мм | шт |  | 6 |  |  |  |
| 88 | С1534-7 варіант 1 | Відводи 90* сталевий ф 45х2,5 мм | шт |  | 4 |  |  |  |
| 89 | & С1534-7- 23 | Перехід ф57х3,0-ф45х2,5 | шт |  | 2 |  |  |  |
| 90 | КБ16-15-3 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм | 1 шт |  | 1 |  |  |  |
| 91 | & С130- 1157-16 | Міжфланцевий затвор серії 600 Ду 80 ; Ру16 | шт |  | 1 |  |  |  |
| 92 | С130-968 варіант 1 | Фланець сталевий приварний Ду 80; Ру16 | шт |  | 2 |  |  |  |
| 93 | КБ16-15-2 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм | 1 шт |  | 8 |  |  |  |
| 94 | & С130- 1157-14 | Міжфланцевий затвор серії 600 Ду 40 ; Ру16 | шт |  | 4 |  |  |  |
| 95 | С1630-548 варіант 1 | Клапан зворотній міжфланцевий Ду 40; Ру16 | шт |  | 2 |  |  |  |
| 96 | С130-965 варіант 1 | Фланець сталевий приварний Ду 40 ; Ру16 | шт |  | 12 |  |  |  |
| 97 | & С130- 1157-15 | Міжфланцевий затвор серії 600 Ду 50 ; Ру16 | шт |  | 2 |  |  |  |
| 98 | С130-966 варіант 1 | Фланець сталевий приварний Ду 50 Ру16 | шт |  | 4 |  |  |  |
| 99 | КБ18-21-3 | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм | 10 шт |  | 0,2 |  |  |  |
| 100 | С1630-105 варіант 1 | Фільтр сітчастий фланцевий Ду 40, Ру16 | шт |  | 2 |  |  |  |
| 101 | КБ22-40-2 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм | 1фланец ь |  | 2 |  |  |  |
| 102 | С130-968 варіант 1 | Фланець сталевий приварний Ду 80; Ру16 | шт |  | 2 |  |  |  |
| 103 | КБ22-40-1 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм | 1фланец ь |  | 8 |  |  |  |
| 104 | С130-965 варіант 1 | Фланець сталевий приварний Ду 40 ; Ру16 | шт |  | 8 |  |  |  |
|  |  | Роздiл 6. Т2.2 Трубопровід розширювальних баків |  |  |  |  |  |  |
| 105 | КБ16-6-3 | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм | 100м |  | 0,13 |  |  |  |
| 106 | С113-3 варіант 1 | Труба сталева водогазопровідна Ду25 | м |  | 13 |  |  |  |
| 107 | КБ22-33-5 | Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм | 1 т |  | 0,00256 |  |  |  |
| 108 | & С1534-7-1 | Відвід 90* сталевий Ду25 | шт |  | 16 |  |  |  |
| 109 | С1630-637 варіант 1 | Кран кульовий муфтовий Ду 25 | шт |  | 3 |  |  |  |
|  |  | Роздiл 7. Т8 Трубопровід відводу концентрату |  |  |  |  |  |  |
| 110 | КБ16-6-1 | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм | 100м |  | 0,005 |  |  |  |
| 111 | С113-1 варіант 1 | Труба сталева водогазопровідна Ду15 | м |  | 0,5 |  |  |  |
| 112 | КБ16-6-3 | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм | 100м |  | 0,02 |  |  |  |
| 113 | С113-3 варіант 1 | Труба сталева водогазопровідна Ду25 | м |  | 2 |  |  |  |
| 114 | КБ22-33-5 | Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм | 1 т |  | 0,00016 |  |  |  |
| 115 | & С1534-7-1 | Відвід 90* сталевий Ду25 | шт |  | 1 |  |  |  |
| 116 | С1630-633 варіант 1 | Кран кульовий муфтовий Ду 15 | шт |  | 2 |  |  |  |
| 117 | С1630-637 варіант 1 | Кран кульовий муфтовий Ду 25 | шт |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Роздiл 8. В1, В13 Трубопровід холодної води та підживлення |  |  |  |  |  |  |
| 118 | КБ16-10-2 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм | 100м |  | 0,15 |  |  |  |
| 119 | С113-138 варіант 1 | Труба сталева електрозварна 57х3,0 мм | м |  | 15 |  |  |  |
| 120 | КБ16-6-3 | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм | 100м |  | 0,12 |  |  |  |
| 121 | С113-3 варіант 1 | Труба сталева водогазопровідна Ду25 | м |  | 12 |  |  |  |
| 122 | С1630-637 варіант 1 | Кран кульовий муфтовий Ду 25 | шт |  | 10 |  |  |  |
| 123 | КБ22-33-5 | Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм | 1 т |  | 0,0039 |  |  |  |
| 124 | С1534-9 варіант 1 | Відвід 90* сталевий Ду 57х3 мм | шт |  | 3 |  |  |  |
| 125 | & С1534-7-1 | Відвід 90* сталевий Ду25 | шт |  | 15 |  |  |  |
| 126 | КБ16-15-2 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм | 1 шт |  | 1 |  |  |  |
| 127 | & С130- 1157-15 | Міжфланцевий затвор серії 600 Ду 50 ; Ру16 | шт |  | 1 |  |  |  |
| 128 | С130-966 варіант 1 | Фланець сталевий приварний Ду 50 Ру16 | шт |  | 2 |  |  |  |
| 129 | КБ16-15-1 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм | 1 шт |  | 5 |  |  |  |
| 130 | & С1630- 543-1 | Клапан зворотній муфтовий Ду 25 | шт |  | 4 |  |  |  |
| 131 | & С1630- 543-2 | Клапан прямої дії "після себе" Ду 25 | шт |  | 1 |  |  |  |
| 132 | КБ18-22-5 | Установлення кранів | комплект |  | 10 |  |  |  |
| 133 | С1630-637 варіант 1 | Кран кульовий муфтовий Ду 25 | шт |  | 10 |  |  |  |
| 134 | КБ16-26-1 | Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм | 1 шт |  | 1 |  |  |  |
| 135 | С1630-1455 варіант 1 | Лічильники холодної води Ду15 | шт |  | 1 |  |  |  |
| 136 | КБ18-21-1 | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм | 10 шт |  | 0,1 |  |  |  |
| 137 | С1630-103 варіант 1 | Фільтр сітчастий муфтовий Ду25 | шт |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Кран пожежний |  |  |  |  |  |  |
| 138 | КМ10-901-7 | Шафа настінна | шт |  | 1 |  |  |  |
| 139 | & С113- 2144-1 | Шафа пожежна 540х1300х230 навісна без з/с червона | шт |  | 1 |  |  |  |
| 140 | КБ16-20-1 | Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм | 1 кран |  | 2 |  |  |  |
| 141 | С1630-23 варіант 1 | Кран Ду 50 латунний кутовий 90* вн./зовн. | шт |  | 2 |  |  |  |
| 142 | С1630-63 варіант 1 | Головка ГМ-50 | шт |  | 2 |  |  |  |
| 143 | С1630-91 варіант 1 | Ствол пожежний РС-50 алюмінієвий | шт |  | 2 |  |  |  |
| 144 | & С1630- 116-1 | Рукав пожежний Д-51 латексний з ГР-50 5909001010 | шт |  | 2 |  |  |  |
| 145 | & С1630- 116-2 | Касета до пожежного рукава металева | шт |  | 2 |  |  |  |
| 146 | КБ18-22-5 | Установлення кранів | комплект |  | 2 |  |  |  |
| 147 | & С1630- 637-1 | Пожежний кран-комплект ПКК-25-20 | шт |  | 1 |  |  |  |
| 148 | С1630-637 варіант 1 | Кран кульовий муфтовий Ду 25 | шт |  | 1 |  |  |  |
| 149 | & С130-29-1 | Вогнегасник ВП-9 | шт |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Роздiл 9. Т95 Трубопровід дренажний напірний |  |  |  |  |  |  |
| 150 | КБ16-6-4 | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм | 100м |  | 0,02 |  |  |  |
| 151 | С113-132 варіант 1 | Труба сталева водогазопровідна Ду32 | м |  | 2 |  |  |  |
| 152 | КБ22-33-5 | Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм | 1 т |  | 0,0018 |  |  |  |
| 153 | С1534-8 варіант 1 | Відвід 90* сталевий Ду32 | шт |  | 4 |  |  |  |
| 154 | КМ12-790-2 | Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 32-40 мм | 10 шт |  | 0,2 |  |  |  |
| 155 | & С1630- 549-2 | Клапан запобіжний скидний Ду32, Р=5 бар | шт |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Роздiл 10. Т96 Трубопровід дренажний безнапірний |  |  |  |  |  |  |
| 156 | КБ16-10-3 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 65 мм | 100м |  | 0,17 |  |  |  |
| 157 | С113-142 варіант 1 | Труба сталева електрозварна 76х3 мм | м |  | 17 |  |  |  |
| 158 | КБ16-6-3 | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм | 100м |  | 0,05 |  |  |  |
| 159 | С113-3 варіант 1 | Труба сталева водогазопровідна Ду25 | м |  | 5 |  |  |  |
| 160 | КБ16-6-2 | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм | 100м |  | 0,01 |  |  |  |
| 161 | С113-2 варіант 1 | Труба сталева водогазопровідна Ду20 | м |  | 1 |  |  |  |
| 162 | КБ22-33-5 | Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм | 1 т |  | 0,00354 |  |  |  |
| 163 | С1534-12 варіант 1 | Відвід 90* сталевий ф76 х3,0 | шт |  | 3 |  |  |  |
| 164 | & С1534-7-1 | Відвід 90* сталевий Ду25 | шт |  | 3 |  |  |  |
| 165 | С1630-637 варіант 1 | Кран кульовий муфтовий Ду 25 | шт |  | 1 |  |  |  |
| 166 | С1630-634 варіант 1 | Кран кульовий муфтовий Ду 20 | шт |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Роздiл 11. Контрольно-вимірювальне обладнання |  |  |  |  |  |  |
| 167 | КБ18-22-2 | Установлення манометрів з триходовим краном | комплект |  | 21 |  |  |  |
| 168 | С1630-113 варіант 1 | Манометр показуючий МП-100 ,ф100, кл. 1,5 | комплект |  | 21 |  |  |  |
| 169 | С130-471 варіант 1 | Кран триходовий для манометра ДУ15 | шт |  | 21 |  |  |  |
| 170 | КБ18-22-4 | Установлення термометрів в оправі прямих та кутових | комплект |  | 10 |  |  |  |
| 171 | С1630-986 варіант 1 | Термометр технічний ТБП-100-120 , ф100. кл.1,5 | шт |  | 10 |  |  |  |
|  |  | Роздiл 12. Інші |  |  |  |  |  |  |
| 172 | КБ16-29-2 | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм | 100м |  | 0,475 |  |  |  |
| 173 | КБ16-29-1 | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм | 100м |  | 0,61 |  |  |  |
| 174 | КБ13-44-7 | Очищення поверхонь щітками | 1 м2 |  | 32 |  |  |  |
| 175 | КБ13-44-9 | Знепилювання металевих поверхонь | 1 м2 |  | 32 |  |  |  |
| 176 | КБ13-16-6 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 |  | 0,205 |  |  |  |
| 177 | КБ15-171-3 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази | 100м2 |  | 0,1 |  |  |  |
| 178 | КБ15-171-4 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази | 100м2 |  | 0,105 |  |  |  |
| 179 | КБ26-1-3 | Ізоляція трубопроводів діаметром від 89 мм до 133 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 40 мм | 10 м |  | 3,1 |  |  |  |
| 180 | & С114-137- 22 | Циліндр теплоізоляційний базальтовий фольгований ф89/40, l=1,0 м | м |  | 31 |  |  |  |
| 181 | КБ26-1-1 | Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм[циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 40 мм | 10 м |  | 1,1 |  |  |  |
| 182 | & С114-137- 19 | Циліндр теплоізоляційний базальтовий фольгований ф57/40, l=1,0 м | м |  | 6 |  |  |  |
| 183 | & С114-137- 18 | Циліндр теплоізоляційний базальтовий фольгований ф45/40, l=1,0 м | м |  | 5 |  |  |  |
| 184 | & С111- 1678-1 | Стрічка самоклеюча алюмінієва 50м | рулон |  | 1 |  |  |  |
| 185 | КБ9-34-1 | Монтаж опорних конструкцій для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд масою до 0,1 т | 1т |  | 0,03 |  |  |  |
| 186 | С1630-114 | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] | кг |  | 30 |  |  |  |
|  |  | Роздiл 13. Димохід із нержавіючої сталі утеплений |  |  |  |  |  |  |
| 187 | КБ9-62-1 | Монтаж труб витяжних, димових та вентиляційних діаметром до 3250 мм висотою до 45 м з листової сталі | 1т |  | 0,28126 |  |  |  |
| 188 | & С121-688- 1 | Труба ф 150/220, L=1,0 м | шт |  | 22 |  |  |  |
| 189 | & С121-688- 2 | Труба ф 150/220 з ніпелем, L=1,0 м | шт |  | 2 |  |  |  |
| 190 | & С121-688- 3 | Трійник 90* ф 150/220 | шт |  | 2 |  |  |  |
| 191 | & С121-688- 4 | Трійник 45* ф 150/220 | шт |  | 2 |  |  |  |
| 192 | & С121-688- 5 | Конус ф 150/220 | шт |  | 2 |  |  |  |
| 193 | & С121-688- 6 | Ревізія ф 150/220 | шт |  | 2 |  |  |  |
| 194 | & С121-688- 7 | Кришка вибухового клапана ф 150/220 | шт |  | 2 |  |  |  |
| 195 | &С121-688-8 | Заглушка вибухового клапана ф 150/220 | шт |  | 2 |  |  |  |
| 196 | & С121-688- 11 | Розвантажувальна платформа ф 150/220 | шт |  | 3 |  |  |  |
| 197 | & С121-688- 12 | Підставка напольна ф 150/220 | шт |  | 2 |  |  |  |
| 198 | & С121-688- 13 | Хомут обжимний ф 220 | шт |  | 34 |  |  |  |
| 199 | & С121-688- 14 | Хомут стіновий ф 220 | шт |  | 10 |  |  |  |
| Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи №02-01-03 На пусконалагоджувальні роботи Котельня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КП7-3-1 | Котел теплофікаційний і водогрійний, що працює на рідкому або газоподібному паливі,теплопродуктивність до 1 Гкал/год |  | котел |  | 2 |  |  |
| 2 | КП7-7-1 | Випробовування водогрійних і пароводогрійних котлів, теплопродуктивність понад 2 до 10 Гкал/год |  | котел |  | 2 |  |  |
| 3 | КП7-8-1 | Пальник газомазутний або газовий |  | пальник |  | 2 |  |  |
| 4 | КП7-28-7 | Водяний режим для водогрійного і пароводогрійного котлоагрегату, теплопродуктивність до 2.5 Гкал/год |  | котлоаг. |  | 2 |  |  |
| 5 | КП7-49-1 | Режимно-налагоджувальні випробовування.Котел водогрійний, що працює на рідкому або газоподібному паливі, теплопродуктивність до 2.5 Гкал/год |  | котел |  | 2 |  |  |
| 6 | КП7-52-1 | Еколого-теплотехнічні випробування котла парового або водогрійного, що працює на газоподібному паливі,теплопродуктивність до 2.5 Гкал/год |  | котел |  | 2 |  |  |
| 7 | КП7-58-1 | Регулювання водяної теплової мережі з кількістю уводів до 30 шт. |  | т.мережа |  | 1 |  |  |
| 8 | КП2-11-1 | Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю |  | шт |  | 1 |  |  |
| 9 | КП2-11-4 | Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних. |  | шт |  | 1 |  |  |
| 10 | КП2-11-18 | Елемент, модуль комутації релейний (щит ввідний, щит силовий,щит ЩОА, щит сигналізації загазованості,щит пожежної сигналізацій) |  | шт |  | 5 |  |  |
| 11 | КП1-1-1 | Синхронний генератор [компенсатор], напруга до 1 кВ,потужність до 100 кВт(генератор 10кВт) |  | шт |  | 1 |  |  |
| Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04 на опалення і вентиляція |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельня |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Опалення |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КБ16-14-2 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м |  |  |  | 0,1292 |  |
| 2 | С113-1690 варіант 1 | Труба поліпропіленова армована алюмінієвою фольгоюдля опалення PN20 ф 25х4,2 | м |  |  |  | 12 |  |
| 3 | КБ16-14-1 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м |  |  |  | 0,0445 |  |
| 4 | С113-1689 варіант 1 | Труба поліпропіленова армована алюмінієвою фольгоюдля опалення PN20 ф 20х3,4 | м |  |  |  | 4 |  |
| 5 | & С130- 1107-1 | Кран кульовий латунний DN25 з "американкою" | шт |  |  |  | 2 |  |
| 6 | КР15-22-1 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | 100 шт |  |  |  | 0,14 |  |
| 7 | & С130- 1107-2 | Кран радіаторний верхній DN20 кутовий | шт |  |  |  | 2 |  |
| 8 | & С130- 1107-3 | Кран радіаторний нижній DN20 кутовий | шт |  |  |  | 2 |  |
| 9 | & С1530- 150-10 | Муфта перехідна поліпропіленова зовнішня ф 25-20 | шт |  |  |  | 2 |  |
| 10 | & С1530- 150-11 | Муфта поліпропіленова DN25 | шт |  |  |  | 2 |  |
| 11 | & С113- 1746-1 | Трійник поліпропіленовий перехідний ф 25- 20-25 | шт |  |  |  | 2 |  |
| 12 | & С1530- 150-12 | Муфта комбінована з зовнішньою різьбою DN25-1" | шт |  |  |  | 4 |  |
| 13 | & С113- 1747-1 | Кутник поліпропіленовий ф 25 | шт |  |  |  | 4 |  |
| 14 | & С113- 1747-2 | Кутник поліпропіленовий ф 20 | шт |  |  |  | 6 |  |
| 15 | КБ18-6-2 | Установлення радіаторів стальних | 100кВт |  |  |  | 0,02554 |  |
| 16 | & С130-800- 2 | Радіатор сталевий тип 22 з боковим підключенням h=600, l=500 в комплекті з краном Маєвського і кронштейнами | комплект |  |  |  | 2 |  |
| 17 | КБ16-20-2 | Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм | 1 кран |  |  |  | 2 |  |
| 18 | & С130- 1107-4 | Дренажний кран DN20 | шт |  |  |  | 2 |  |
|  |  | Роздiл 2. Вентиляція |  |  |  |  |  |  |
| 19 | КБ20-23-1 | Установлення дефлекторів діаметром патрубка 280 мм | 1 шт |  |  |  | 1 |  |
| 20 | С130-262 варіант 1 | Дефлектор ф300 | шт |  |  |  | 1 |  |
| 21 | КБ20-3-8 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 800 мм | 100м2 |  |  |  | 0,00942 |  |
| 22 | & С130- 1111-19 | Труба із оцинкованої сталі ф 300, L=0,5 м | шт |  |  |  | 2 |  |
| 23 | & С130- 1111-20 | Коліно 90* ф 300 | шт |  |  |  | 1 |  |
| 24 | & С121-687- 34 | Хомут обжимний ф300 | шт |  |  |  | 3 |  |
| 25 | & С121-687- 36 | Хомут стіновий ф300 | шт |  |  |  | 1 |  |
| Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05 на електротехнічні рішення, автоматизація |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельня |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Щит ввідний ЩВ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КБ21-23-1 | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв | 1 шафа |  |  |  | 1 |  |
| 2 | & С1511-15- 18 | Бокс монтажний настінний 1000х500х250 ІР31 з монтажною панеллю | шт |  |  |  | 1 |  |
| 3 | КМ8-526-1 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво- триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт |  |  |  | 2 |  |
| 4 | & С1513-12- 20 варіант 1 | Вимикач автоматичний, NBS-TMS 160/3L 25A 3P | шт |  |  |  | 2 |  |
| 5 | КМ8-600-2 | Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі | шт |  |  |  | 1 |  |
| 6 | & 1701- 8014-3 | Лічильник електричної енергії МТХ 3G30.DH 461.DOG4 | шт |  |  |  | 1 |  |
| 7 | КМ39-50-1 | Монтаж станції та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів станції керування для автоматичного перемикання на резерв | пристрій |  |  |  | 1 |  |
| 8 | & С1513-15- 4 | Автоматичне ввімкнення резерву SZR-278 3ф 16А F&F ( SZR-278 ) | шт |  |  |  | 1 |  |
| 9 | КМ8-526-2 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-. триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт |  |  |  | 1 |  |
| 10 | & С1547-17 | Розєднювач навантаження І-0-ІІ CLBS 80 3P 4661404-2шт+4661439) | шт |  |  |  | 1 |  |
| 11 | & С1513-10- 14 варіант 1 | Рукоятка CLBS-EH80/G | шт |  |  |  | 1 |  |
| 12 | & С1513-10- 22 | Шток СLBS-S320 | шт |  |  |  | 1 |  |
| 13 | & С1513-10- 23 | Клемна кришка 3P, 63-80A Eti CLBS-TS80 3 4661427 | шт |  |  |  | 4 |  |
| 14 | КМ8-525-1 | Вимикач або перемикач пакетний у металевій оболонці з кількістю затискачів для підключення до 9, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт |  |  |  | 1 |  |
| 15 | С1545-492 варіант 1 | Обмежувач перенапруги ETITEC ML T123 300/12,5 3+0 | шт |  |  |  | 1 |  |
| 16 | КМ8-526-1 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-., триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт |  |  |  | 5 |  |
| 17 | & С1513-10- 19 | Вимикач автоматичний , 4Р С20 | шт |  |  |  | 1 |  |
| 18 | & С1513-10- 20 | Вимикач автоматичний , 3Р С2 | шт |  |  |  | 1 |  |
| 19 | & С1513-10- 21 | Вимикач автоматичний , 2Р С4 | шт |  |  |  | 3 |  |
| 20 | КМ20-1-23 | Монтаж лампи або фігури точкового типу, що установлюються додатково в пульт- табло | 10 шт |  |  |  | 0,3 |  |
| 21 | & С1513-14- 1 | Арматура сигнальна зелена з лампою 220В 50Гц | шт |  |  |  | 3 |  |
| 22 | КМ11-169-1 | Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних | 100 м |  |  |  | 0,29 |  |
| 23 | & С1545- 185-11 | Провід ПВ-3 10,0 | м |  |  |  | 15 |  |
| 24 | & С1545- 185-14 | Провід ПВ-3 6,0 | м |  |  |  | 4 |  |
| 25 | & С1545- 185-5 | Провід ПВ-3 1,5 | м |  |  |  | 10 |  |
| 26 | & С1545- 258-7 | Гільза мідна 10.0 | шт |  |  |  | 18 |  |
| 27 | КМ8-545-1 | Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм2, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 10 | шт |  |  |  | 1 |  |
| 28 | & 1504- 15222-11 | Розподільчий блок EDBJ-4х25-4х25 ETI | шт |  |  |  | 1 |  |
| 29 | & С1545- 520-5 | Рейка DIN35 | м |  |  |  | 1 |  |
| 30 | КМ11-31-1 | Монтаж шини | шт |  |  |  | 4 |  |
| 31 | & С1545- 520-16 | Шина нульова N DIN35 | шт |  |  |  | 1 |  |
| 32 | & С1545- 520-17 | Шина заземлення РЕ 10м2 | шт |  |  |  | 1 |  |
| 33 | & С1545- 520-18 | Шина заземлення РЕN 35м2 | шт |  |  |  | 2 |  |
| 34 | & С1545- 520-19 | Клемник заземлення РЕ 35м2 | шт |  |  |  | 2 |  |
| 35 | КБ21-12-2 | Прокладання коробів пластикових | 100м |  |  |  | 0,04 |  |
| 36 | & С1513-8-1 | Канал кабельний ПВХ перфорований 40х40 мм з кришкою | м |  |  |  | 4 |  |
| 37 | & С1545- 520-2 | Сальники-гермовводи PG36 | шт |  |  |  | 1 |  |
| 38 | & С1545- 520-4 | Сальники-гермовводи PG21 | шт |  |  |  | 2 |  |
|  |  | Роздiл 2. Щит силовий ЩС |  |  |  |  |  |  |
| 39 | КМ8-573-6 Вказiвки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,95 | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 1200х600х500 мм | шт |  |  |  | 1 |  |
| 40 | & С1511-15- 17 варіант 1 | Шкаф навісний (ліва дверка)з монтажною панеллю 1400х600х250 мм ІР31 | шт |  |  |  | 1 |  |
| 41 | & С1511-15- 19 | Комплект для монтажу на бокову панель CLBS-DMK80 | шт |  |  |  | 1 |  |
| 42 | КМ8-526-2 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт |  |  |  | 1 |  |
| 43 | & С1513-10- 25 | Роз'єднувач навантаження CLBS-80 3P з ручкою CLBS-EH80/YR | шт |  |  |  | 1 |  |
| 44 | КМ8-526-1 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт |  |  |  | 15 |  |
| 45 | & С1513-12- 17 | Вимикач автоматичний, ЕТІМАТ 2P С6 | шт |  |  |  | 5 |  |
| 46 | & С1513-12- 15 | Вимикач автоматичний, ЕТІМАТ 1P С6 | шт |  |  |  | 1 |  |
| 47 | & С1513-10- 21 | Вимикач автоматичний , 2Р С4 | шт |  |  |  | 1 |  |
| 48 | & С1513-12- 11 | Вимикач автоматичний, ЕТІМАТ 1P С4 | шт |  |  |  | 1 |  |
| 49 | & С1513-12- 22 | Вимикач автоматичний, МРЕ 25-16 (10 - 16 А) | шт |  |  |  | 2 |  |
| 50 | & С1513-12- 13 | Вимикач автоматичний, МРЕ 25-1,6 (1,0 – 1, 6 А) | шт |  |  |  | 2 |  |
| 51 | & С1513-12- 14 | Вимикач автоматичний, МРЕ 25-10 (6,3 - 10 А) | шт |  |  |  | 1 |  |
| 52 | & С1513-12- 6 | Вимикач автоматичний, ЕТІМАТ 2P С2 | шт |  |  |  | 1 |  |
| 53 | & С1513-12- 18 | Вимикач диференційний автоматичний, KZS-2M С10/0,03 2Р АС 30 мА | шт |  |  |  | 1 |  |
| 54 | КМ8-530-11 | Складання з декількох пускачів магнітних, загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А | шт |  |  |  | 6 |  |
| 55 | & С1513-16- 4 | Пускач магнітний нереверсивний ПМЛ- 1161ДМ Uk=220 В 50 Гц | шт |  |  |  | 4 |  |
| 56 | & С1513-16- 6 | Контактна приставка ПКЛ-2204 Uk=220 В 50 Гц 2н з | шт |  |  |  | 8 |  |
| 57 | & С1513-16- 5 | Пускач магнітний реверсивний ПМЛ-2560М Uk=220 В 50 Гц з механічним блокуванням | шт |  |  |  | 2 |  |
| 58 | КМ10-309-2 | Реле, установлюване на пультах і панелях | шт |  |  |  | 1 |  |
| 59 | & С1513-15- 1 | Реле контролю фаз РНПП-311М | шт |  |  |  | 1 |  |
| 60 | КМ8-534-1 | Перемикач універсальний пиловодозахищений, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість секцій до 4 | шт |  |  |  | 2 |  |
| 61 | & С1513-10- 28 | Перемикач універсальний однофазний 0 – 1 10 A 220B 50Гц Apator 4G-10-U,-60o ч +60o (0 - I ) | шт |  |  |  | 2 |  |
| 62 | КМ20-1-23 | Монтаж лампи або фігури точкового типу, що установлюються додатково в пульт- табло | 10 шт |  |  |  | 0,3 |  |
| 63 | & С1513-14- 1 | Арматура сигнальна зелена з лампою 220В 50Гц | шт |  |  |  | 3 |  |
| 64 | КМ8-591-10 | Розетка штепсельна напівгерметична та герметична | 100 шт |  |  |  | 0,01 |  |
| 65 | & С1512-14- 1 | Розетка 220 В 16 A на DIN35 | шт |  |  |  | 1 |  |
| 66 | & С1545- 424-4 варіант 1 | Набір затискачів 220 А 6А мм2 35 | шт |  |  |  | 22 |  |
| 67 | & С1545- 424-9 варіант 1 | Набір затискачів РЕ din35 | шт |  |  |  | 12 |  |
|  |  | АВТОМАТИЗАЦІЯ |  |  |  |  |  |  |
| 68 | КМ8-526-1 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт |  |  |  | 2 |  |
| 69 | & С1513-12- 23 | Вимикач автоматичний, ЕТІМАТ 1P С10 | шт |  |  |  | 1 |  |
| 70 | & С1513-12- 15 | Вимикач автоматичний, ЕТІМАТ 1P С6 | шт |  |  |  | 1 |  |
| 71 | КМ11-201-1 | Монтаж блока живлення | шт |  |  |  | 1 |  |
| 72 | & С1511-15- 20 | Блок живлення двоканальний БП-30-2к-24, P=30 ВТ,~220/~24В | шт |  |  |  | 1 |  |
| 73 | КМ11-168-1 | Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг | шт |  |  |  | 1 |  |
| 74 | & С1513-1- 11 | Каскадний модуль OCI345.06/101 | шт |  |  |  | 2 |  |
| 75 | & С1513-1- 12 | Кабель LPB | шт |  |  |  | 1 |  |
| 76 | КМ11-30-3 | Монтаж перетворювача термоелектричного багатозонового | шт |  |  |  | 3 |  |
| 77 | & С130-593- 5 | Датчик температури з гільзою QAZ36 | шт |  |  |  | 2 |  |
| 78 | & С130-593- 6 | Датчик температури зовнішнього повітря QAZ21 | шт |  |  |  | 1 |  |
| 79 | КМ10-514-19 | Настроювання абонентських кінцевих пристроїв [модема, декодера, цифрового або аналогового тюнера] | канал |  |  |  | 1 |  |
| 80 | & С1513-1- 10 | Модуль зв’язку GSM/GPRS шлюз G21 | шт |  |  |  | 1 |  |
| 81 | КМ11-250-1 | Установлення реле | комплект |  |  |  | 22 |  |
| 82 | & С1513-15- 5 | Реле проміжне R4-2014-23-1024 WTL “Relpol” 4 п. к. =24В розетка DIN35 | шт |  |  |  | 16 |  |
| 83 | & С1513-15- 2 | Реле проміжне R4-2014-23-5230 WTL “Relpol” 4 п. к. ~220В розетка DIN35 | шт |  |  |  | 6 |  |
| 84 | КМ8-534-1 | Перемикач універсальний пиловодозахищений, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість секцій до 4 | шт |  |  |  | 9 |  |
| 85 | & С1513-10- 26 | Перемикач універсальний І-0- ІІ 10A 220B 50Гц Apator4 G-10-51-UR014-60oч0oч+60o | шт |  |  |  | 3 |  |
| 86 | & С1513-10- 27 | Перемикач універсальний 0-І 10A2 20B 50Гц Apator 4G-10-90-UR140oч+60o | шт |  |  |  | 6 |  |
| 87 | КМ8-532-4 | Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3 | шт |  |  |  | 2 |  |
| 88 | & С1545-7-2 | Кнопка-модуль без фікс EGF-R червона 220В 6А+(2н.з) | шт |  |  |  | 1 |  |
| 89 | & С1545-7-1 | Кнопка-грибок з фікс EGM-T-R червона 220В 6А+(2н.з) | шт |  |  |  | 1 |  |
| 90 | КМ20-1-23 | Монтаж лампи або фігури точкового типу, що установлюються додатково в пульт- табло | 10 шт |  |  |  | 2,8 |  |
| 91 | & С1513-14- 1 | Арматура сигнальна зелена з лампою 220В 50Гц | шт |  |  |  | 7 |  |
| 92 | & С1513-14- 2 | Арматура сигнальна червона з лампою 220В 50Гц | шт |  |  |  | 21 |  |
| 93 | КМ10-668-2 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні | шт |  |  |  | 1 |  |
| 94 | & С1511-15- 21 | Сирена звукова 220В «С-03-220» | шт |  |  |  | 1 |  |
| 95 | & С1545- 424-4 варіант 1 | Набір затискачів 220 А 6А мм2 35 | шт |  |  |  | 10 |  |
| 96 | & С1545- 424-9 варіант 1 | Набір затискачів РЕ din35 | шт |  |  |  | 10 |  |
|  |  | матеріали |  |  |  |  |  |  |
| 97 | & С1545- 520-5 | Рейка DIN35 | м |  |  |  | 2 |  |
| 98 | КМ11-31-1 | Монтаж шини | шт |  |  |  | 4 |  |
| 99 | & С1545- 520-16 | Шина нульова N DIN35 | шт |  |  |  | 2 |  |
| 100 | & С1545- 520-17 | Шина заземлення РЕ 10м2 | шт |  |  |  | 2 |  |
| 101 | & С1545- 520-2 | Сальники-гермовводи PG36 | шт |  |  |  | 10 |  |
| 102 | КБ21-12-2 | Прокладання коробів пластикових | 100м |  |  |  | 0,05 |  |
| 103 | & С1513-8-1 | Канал кабельний ПВХ перфорований 40х40 мм з кришкою | м |  |  |  | 5 |  |
| 104 | КМ8-148-1 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | 100 м |  |  |  | 0,05 |  |
| 105 | КМ11-169-1 | Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних | 100 м |  |  |  | 1,16 |  |
| 106 | & С1545- 185-15 | Провід ПВ-1 4 | м |  |  |  | 6 |  |
| 107 | & С1545- 185-4 | Провід ПВ-1 2,5 | м |  |  |  | 10 |  |
| 108 | & С1545- 185-7 | Провід ПВ-1 1,0 | м |  |  |  | 75 |  |
| 109 | & С1545- 185-8 | Провід ПВ-3 1,0 | м |  |  |  | 25 |  |
| 110 | & С1545-42- 3 варіант 1 | Хомут пластиковий 100мм | шт |  |  |  | 60 |  |
| 111 | С122-20 | Комплектуючі деталі та метизи | т |  |  |  | 0,0005 |  |
|  |  | Блок безперебійного живлення UPS 220 B, 50Гц (кабель до акумулятора1,5 м) |  |  |  |  |  |  |
| 112 | КМ11-201-1 | Монтаж блока живлення | шт |  |  |  | 1 |  |
| 113 | & С1511-15- 28 | . Блок безперебійного живлення UPS 220 B, 50Гц (кабель до акумулятора 1,5 м) | шт |  |  |  | 1 |  |
| 114 | КМ8-121-1 | Монтаж акумулятора кислотного стаціонарного | шт |  |  |  | 1 |  |
| 115 | & С1511-15- 29 | Акумуляторна батарея Challenger A12-40 | шт |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Роздiл 3. Щит аварійного освітлення ЩОА |  |  |  |  |  |  |
| 116 | КМ8-599-12 | Щиток освітлювальний, що установлюється болтами на конструкції на стіні, маса щитка до 6 кг | шт |  |  |  | 1 |  |
| 117 | & С1511-15- 6А | Шкаф навісний з монтажною панеллю e. mbox.stand.n.04.z 4 модуля, IP54,навісний, з замком | шт |  |  |  | 1 |  |
| 118 | КМ8-526-1 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-. триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт |  |  |  | 1 |  |
| 119 | & С1513-10- 21 | Вимикач автоматичний , 2Р С4 | шт |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Роздiл 4. Щит ремонтного освітлення ЩРО 220В/12В 50Гц |  |  |  |  |  |  |
| 120 | КМ8-599-12 | Щиток освітлювальний, що установлюється болтами на конструкції на стіні, маса щитка до 6 кг | шт |  |  |  | 1 |  |
| 121 | & С1511-15- 6С | Щит ремонтного освітлення ЩРО220В/12В50Гц | шт |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Роздiл 5. Освітлення |  |  |  |  |  |  |
| 122 | КМ8-594-2 | Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику 2 | 100 шт |  |  |  | 0,03 |  |
| 123 | & С1513-17- 6 | Світильник ATOM771 236 LED G13 IP67 (SUNT8-12 euro 125 18W EMS 4100K) | шт |  |  |  | 1 |  |
| 124 | & С1513-17- 5 | Світильник ATOM771 236 LED G13 IP67 ББЖ (SUNT8-12 euro 12518W EMS 4100K) | шт |  |  |  | 1 |  |
| 125 | & С1513-17- 7 | Світильник VIPET-N-I-PC-236-EP, 2X36W | шт |  |  |  | 1 |  |
| 126 | КМ8-594-1 | Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику 1 | 100 шт |  |  |  | 0,01 |  |
| 127 | & С1513-17- 3 | Світильник НББ 64-100 IP54 (LED 220 B 12 Вт) | шт |  |  |  | 1 |  |
| 128 | КМ10-698-1 | Коробка відгалужувальна на стіні | шт |  |  |  | 1 |  |
| 129 | & С1512-14- 11 | Коробка розподільча 100Ч100 мм пластикова | шт |  |  |  | 1 |  |
| 130 | КМ8-591-1 | Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці | 100 шт |  |  |  | 0,02 |  |
| 131 | & С1513-18- 3 | Вимикач одноклавішний | шт |  |  |  | 2 |  |
|  |  | Роздiл 6. Сигналізація котельні |  |  |  |  |  |  |
| 132 | КМ10-682-3 | Пульт або табло, кількість сигналів до 15 | шт |  |  |  | 2 |  |
| 133 | & С1511-15- 22А | Щит сигналізації "Сигнал 1ДН" | шт |  |  |  | 1 |  |
| 134 | & С1511-15- 23А варіант 1 | Щит сигналізації "Сигнал-54" | шт |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Роздiл 7. Сигналізація загазованості |  |  |  |  |  |  |
| 135 | КМ10-682-3 | Пульт або табло, кількість сигналів до 15 | шт |  |  |  | 1 |  |
| 136 | & С1511-15- 24 | Сигналізатор загазованості Варта 1-03-14 | шт |  |  |  | 1 |  |
| 137 | КМ10-668-3 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні | шт |  |  |  | 3 |  |
| 138 | & С1511-15- 25 | Датчик СН4 , "Варта1-03-14" | шт |  |  |  | 2 |  |
| 139 | & С1511-15- 26 | Датчик С0 , "Варта1-03-14" | шт |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Роздiл 8. Обладнання автоматики та сигналізації |  |  |  |  |  |  |
| 140 | КМ11-350-3 | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм | шт |  |  |  | 16 |  |
| 141 | & С130-592- 1 | Давач тиску газу(2,5 - 50,0 mbar) DG 50 U-3 | шт |  |  |  | 2 |  |
| 142 | & С130-593- 1 | Давач тиску води | шт |  |  |  | 4 |  |
| 143 | & С130-593- 2 | Давач температури зовнішній ST-01 | шт |  |  |  | 1 |  |
| 144 | & С130-593- 3 | Давач температури STW-01 | шт |  |  |  | 6 |  |
| 145 | & С130-593- 4 | Давач перепаду тиску КРІ 35 | шт |  |  |  | 3 |  |
| 146 | КМ10-668-2 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні | шт |  |  |  | 1 |  |
| 147 | & С1511-15- 27 | Оповіщувач світло-звуковий Тортила С-05С-12 | шт |  |  |  | 1 |  |
| 148 | КМ11-31-1 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг | шт |  |  |  | 3 |  |
| 149 | & С1511-15- 15 | Електрод рівняWLC-02 | шт |  |  |  | 3 |  |
|  |  | Роздiл 9. Монтажні матеріали та обладнання |  |  |  |  |  |  |
| 150 | КМ8-412-4 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 35 мм2 | 100 м |  |  |  | 0,3 |  |
| 151 | & С153-1-20 | Кабель ВВГнг 5х4 | м |  |  |  | 30 |  |
| 152 | КМ8-399-2 | Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 35 мм2 | 100 м |  |  |  | 0,2 |  |
| 153 | КМ8-412-3 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм2 | 100 м |  |  |  | 0,12 |  |
| 154 | & С153-1-1 | Кабель ВВГнг 4х2,5 | м |  |  |  | 32 |  |
| 155 | КМ8-399-1 | Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм2 | 100 м |  |  |  | 0,62 |  |
| 156 | КМ8-412-2 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 | 100 м |  |  |  | 0,52 |  |
| 157 | & С153-1-6А | Кабель ВВГнг 3х1,5 | м |  |  |  | 114 |  |
| 158 | КМ8-412-2 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 | 100 м |  |  |  | 0,24 |  |
| 159 | КМ8-399-1 | Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм2 | 100 м |  |  |  | 0,42 |  |
| 160 | & С153-1-4А | Кабель КГВВнг 3х1,0 | м |  |  |  | 66 |  |
| 161 | КМ8-412-2 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 | 100 м |  |  |  | 0,45 |  |
| 162 | & С153-1-5А | Кабель КГВВнг 4х1,0 | м |  |  |  | 10 |  |
| 163 | & С153-1-5В | Кабель КГВВЕнг 5х1,0 | м |  |  |  | 25 |  |
| 164 | & С153-1-18 | Кабель екранований КОВЕВнг-FRHE FE180/E30 2x2х0.8 | м |  |  |  | 10 |  |
| 165 | КМ8-591-10 | Розетка штепсельна напівгерметична та герметична | 100 шт |  |  |  | 0,02 |  |
| 166 | & С1512-14- 12 | Розетка 220В, 16А із заземленням, з кришкою, накладного монтажу, ІР54 | шт |  |  |  | 2 |  |
| 167 | КМ8-411-1 | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм | 100 м |  |  |  | 0,7 |  |
| 168 | & С1545- 318-1 | Трубка металева перфорована (металорукав),ф9 | м |  |  |  | 20 |  |
| 169 | & С1545- 318-2 | Трубка металева перфорована (металорукав),ф15 | м |  |  |  | 20 |  |
| 170 | & С1545- 318-3 | Трубка металева перфорована (металорукав),ф32 | м |  |  |  | 30 |  |
| 171 | & С1545-44- 12 | Дюбель-шуруп 12х60 | шт |  |  |  | 4 |  |
| 172 | & С1545-44- 11 | Дюбель-шуруп 6х40 | шт |  |  |  | 100 |  |
| 173 | КБ21-12-2 | Прокладання коробів пластикових | 100м |  |  |  | 0,25 |  |
| 174 | & С1545-89- 106 | Короб 100х60 мм | м |  |  |  | 10 |  |
| 175 | & С1545-89- 107 | Короб 25х25 мм | м |  |  |  | 15 |  |
| 176 | & С1545-44- 14 | Хомут пластиковий, 100мм | шт |  |  |  | 200 |  |
|  |  | Роздiл 10. Заземлення |  |  |  |  |  |  |
| 177 | КБ1-164-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м3 |  |  |  | 0,02 |  |
| 178 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 |  |  |  | 0,02 |  |
| 179 | КБ46-29-7 | Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см | 100шт |  |  |  | 0,01 |  |
| 180 | КМ8-472-6 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2 | 100 м |  |  |  | 0,3 |  |
| 181 | КМ8-472-2 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | 100 м |  |  |  | 0,1 |  |
| 182 | & С1110- 171-15 варіант 1 | Смуга 40х4 мм | м |  |  |  | 40 |  |
| 183 | КМ8-471-4 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм | 10 шт |  |  |  | 0,6 |  |
| 184 | & С126- 1280-4 | Круг сталевий Ду 18 | м |  |  |  | 9 |  |
|  |  | Роздiл 11. Генератор дизельний |  |  |  |  |  |  |
| 185 | КМ6-407-1 | Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т | т |  |  |  | 0,19 |  |
| 186 | & 1501- 4015-1 | Генератор дизельний Full 10 кВт 3-фазний в кожусі | шт |  |  |  | 1 |  |
| Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06 на блискавкозахист |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельня |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КБ1-164-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м3 |  |  |  | 0,014 |  |
| 2 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 |  |  |  | 0,014 |  |
| 3 | КМ8-472-2 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | 100 м |  |  |  | 0,14 |  |
| 4 | С1545-251 варіант 1 | Смуга оцинкована 30х4 мм W-30х4/ST | м |  |  |  | 14 |  |
| 5 | КМ8-471-4 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм | 10 шт |  |  |  | 0,3 |  |
| 6 | & С126- 1280-5 | Коплект стержневого уземлювача ф16 мм G16/30 L=3,0м | шт |  |  |  | 3 |  |
| 7 | КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,1 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм[ [при роботi на висотi понад 2 до 8 м]] [при роботi на висотi понад 8 до 15 м] | 100 м |  |  |  | 0,01 |  |
| 8 | С1545-547 варіант 1 | Дріт алюмінієвий діаметром 8 мм W-08/AL | м |  |  |  | 1 |  |
| 9 | & С121-686- 6 | Клема зєднювальна С-099 | шт |  |  |  | 1 |  |
| 10 | КБ33-30-15 | Установлення стальних зварних блискавковідводів і тросостояків масою до 0,2 т | 1 т |  |  |  | 0,016 |  |
| 11 | & С121-686- 2 | Щогла блискавкоприймача 6м М-03/60 | шт |  |  |  | 1 |  |
| 12 | & С121-686- 3 | Тримач для щогли блискавкоприймача М- 080 | шт |  |  |  | 2 |  |
| 13 | & С121-686- 4 | Злучник щогли блискавкоприймача М-032 | шт |  |  |  | 1 |  |
| 14 | & С1110-15- 7 | Насадка для вібромолота SDS-max | шт |  |  |  | 1 |  |
| 15 | & С111- 1721-15 | Гідроізоляційна стрічка DENSO G-112 | м |  |  |  | 10 |  |
| 16 | С111-1721- 11А варіант 1 | Антикорозійна стрічка G-115 | м |  |  |  | 10 |  |
| 17 | С113-2122 варіант 1 | Болт з гайкою і шайбою М8 | шт |  |  |  | 2 |  |
| Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07 на пожежна сигналізація |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельня |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КМ8-411-1 | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм | 100 м |  |  |  | 0,45 |  |
| 2 | & С1545- 318-2А | Металорукав гнучкий ,ф15 | м |  |  |  | 45 |  |
| 3 | & С1545-44- 19 | Скоба монтажна | шт |  |  |  | 100 |  |
| 4 | КМ8-80-2 | Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що підключаються, до 6 | шт |  |  |  | 2 |  |
| 5 | & С1511-15- 48 варіант 1 | Резистор шунтуючий | шт |  |  |  | 2 |  |
| 6 | КМ8-526-1 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-.триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт |  |  |  | 2 |  |
| 7 | & С1513-10- 29 | Автоматичний вимикач 6А | шт |  |  |  | 1 |  |
| 8 | КМ8-412-2 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 | 100 м |  |  |  | 0,1 |  |
| 9 | КМ8-412-1 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2 | 100 м |  |  |  | 0,35 |  |
| 10 | & С153-1-19 | Кабель вогнестійкий 1х2х0,8 КОВЕВнг- FRHF FE180/E30 | м |  |  |  | 25 |  |
| 11 | & С153-1-17 | Кабель вогнестійкий 2х2х0,8 КОВЕВнг- FRHF FE180/E30 | м |  |  |  | 10 |  |
| 12 | & С153-1-21 | Кабель живлення FLAME-X 950(N)HXH FE180/3х1,5 | м |  |  |  | 10 |  |
| 13 | КМ11-168-1 | Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг | шт |  |  |  | 1 |  |
| 14 | & С1511-15- 34 | Металевий корпус вибухозахищений розм. 380х380х167 | шт |  |  |  | 1 |  |
| 15 | КМ10-667-9 | Прилад приймально-контрольний об'єктовий | шт |  |  |  | 1 |  |
| 16 | & С1511-15- 44 | Прилад приймально-контрольний пожежний ємкістю 4 шлейфи, ІР 30 Тірас-4П | шт |  |  |  | 1 |  |
| 17 | КМ11-91-1 | Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т | шт |  |  |  | 4 |  |
| 18 | & С1511-15- 45 | Модуль цифрового автодозвону по GSM каналу | шт |  |  |  | 1 |  |
| 19 | & С1511-15- 46 | Модуль релейних ліній МРЛ-2.1 | шт |  |  |  | 1 |  |
| 20 | & С1511-15- 47 | Модуль іскрозахисту МБІ-2 | шт |  |  |  | 2 |  |
| 21 | КМ10-668-2 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні | шт |  |  |  | 7 |  |
| 22 | & С1511-15- 40 | Оповіщувач пожежний тепловий у вибухозахищеному виконанні 1ExibllCT5X, IP 30 СПТ Тірас-Eх | шт |  |  |  | 3 |  |
| 23 | & С1511-15- 41 | Оповіщувач пожежний ручний у вибухозахищеному виконанні 1ExibllCT5X, IP 30 СПТ Тірас-Eх | шт |  |  |  | 2 |  |
| 24 | & С1511-15- 42 | Світлозвуковий оповіщувач у вибухозахищеному виконанні 1ExibllCT5X, IP 30 12В ОСЗ-2 "Пожежа" | шт |  |  |  | 1 |  |
| 25 | & С1511-15- 43 | Світлозвуковий оповіщувач зовнішнього виконання 12В ОСЗ "Джміль" | шт |  |  |  | 1 |  |
| 26 | КМ8-121-1 | Монтаж акумулятора кислотного стаціонарного | шт |  |  |  | 1 |  |
| 27 | & С1511-15- 33 | Акумуляторна батарея 12В 7Аh | шт |  |  |  | 1 |  |
| Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08 на Внутрішній газопровід |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельня |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КП7-35-1 | Установка ШГРП і пусконалагоджувальні роботи | установ. |  |  |  | 1 |  |
| 2 | & 17142- 1001-2 | Пункти газорегуляторні шафового типу ШГРП 3-ий тип (схема 3)ШГРП-3/3-2л-32х40- 3/0.05 | шт |  |  |  | 1 |  |
| 3 | ТП1-367-6 | Ревізія і налагодження приладів і пристроїв автоматичного регулювання тиску, розрядження, температури, рівня, продуктивності та ін.. Пробне пускання, налагодження регуляторів і усунення дефектів в їх роботі | комплект |  |  |  | 1 |  |
| 4 | КБ19-6-3 | Установлення запобіжних клапанів діаметром до 100 мм | 1 шт |  |  |  | 1 |  |
| 5 | С1630-1923 варіант 1 | Клапан - відсікач Ду100 в комплекті з фланцями | шт |  |  |  | 1 |  |
| 6 | КБ19-9-2 | Установлення фільтрів для очищення газу від механічних домішок діаметром до 100 мм | 1 фільтр |  |  |  | 1 |  |
| 7 | С1630-109 варіант 1 | Фiльтри дiаметром 100 мм в комплекті з фланцями | шт |  |  |  | 1 |  |
| 8 | КМ11-60-1 | Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 1 | комплект |  |  |  | 2 |  |
| 9 | С1630-675 варіант 1 | Сигналізатор | шт |  |  |  | 2 |  |
| 10 | КБ16-9-15 | Прокладання трубопроводів газопостачання зі стальних безшовних труб діаметром 100 мм | 100м |  |  |  | 0,18 |  |
| 11 | С113-161 варіант 2 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм | м |  |  |  | 18 |  |
| 12 | С113-1883 варіант 2 | Кронштейн для газопроводу дiам. 108 мм | шт |  |  |  | 3 |  |
| 13 | КБ16-9-12 | Прокладання трубопроводів газопостачання зі стальних безшовних труб діаметром 50 мм | 100м |  |  |  | 0,05 |  |
| 14 | С113-139 варіант 1 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм | м |  |  |  | 5 |  |
| 15 | КБ16-8-5 | Прокладання трубопроводів газопостачання зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм | 100м |  |  |  | 0,01 |  |
| 16 | С130-1191 варіант 1 | Труби сталеві електрозварні , ф 42,3х3,2 мм | м |  |  |  | 1 |  |
| 17 | КБ16-8-3 | Прокладання трубопроводів газопостачання зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм | 100м |  |  |  | 0,1 |  |
| 18 | С1630-94 варіант 1 | Труби сталкві водогазопровідні, Ду 25х2,8 | м |  |  |  | 10 |  |
| 19 | С113-1880 варіант 1 | Кріплення сталевого газопроводу дiам. 25 мм | шт |  |  |  | 4 |  |
| 20 | КБ16-8-2 | Прокладання трубопроводів газопостачання зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм | 100м |  |  |  | 0,08 |  |
| 21 | С1630-92 варіант 1 | Труби сталеві водогазопровідні, Ду 20х2,8 | м |  |  |  | 8 |  |
| 22 | С113-1883 варіант 1 | Кріплення сталевого газопроводу дiам. 20 мм | шт |  |  |  | 2 |  |
| 23 | КБ19-15-1 | Пневматичне випробування газопроводів | 100м |  |  |  | 0,42 |  |
| 24 | КБ22-33-5 | Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм | 1 т |  |  |  | 0,03022 |  |
| 25 | & С1534-12- 1 | Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 20 мм | шт |  |  |  | 4 |  |
| 26 | & С1534-12- 2 | Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 25 мм | шт |  |  |  | 5 |  |
| 27 | & С1534-12- 3 | Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 32 мм | шт |  |  |  | 2 |  |
| 28 | С1534-9 варіант 2 | Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм , зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм | шт |  |  |  | 2 |  |
| 29 | С1534-18 варіант 1 | Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 100 мм, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм | шт |  |  |  | 10 |  |
| 30 | С1534-256 варіант 1 | Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 50х32 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 57х4- 38х2,5 мм | шт |  |  |  | 3 |  |
| 31 | С1534-276 варіант 1 | Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 100х40 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 108х4- 48х3 мм | шт |  |  |  | 1 |  |
| 32 | КМ37-1-1 | Очищення металевими щітками поверхні контрольованого зварного шва на трубопроводі, діаметр труб до 60 мм | стик |  |  |  | 42 |  |
| 33 | КМ37-27-2 | Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів зовнішнім оглядом і вимірюванням, який виконується на монтажі, діаметр труб до 60 мм | стик |  |  |  | 42 |  |
| 34 | КМ37-1-2 | Очищення металевими щітками поверхні контрольованого зварного шва на трубопроводі, діаметр труб до 108 мм | стик |  |  |  | 22 |  |
| 35 | КМ37-27-3 | Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів зовнішнім оглядом і вимірюванням, який виконується на монтажі, діаметр труб до 108 мм | стик |  |  |  | 22 |  |
| 36 | КБ16-15-3 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм | 1 шт |  |  |  | 1 |  |
| 37 | С1630-2025 | Крани кульові фланцеві КЗК 41 с для води, газу, нафтопродуктів, тиск 0,6 МПа, діаметр 100 мм | шт |  |  |  | 1 |  |
| 38 | С1533-10 | Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр умовного проходу 100 мм | шт |  |  |  | 2 |  |
| 39 | & С115-127- 1 варіант 2 | Прокладки біконітові діаметр 100 мм | шт |  |  |  | 2 |  |
| 40 | КБ16-15-2 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм | 1 шт |  |  |  | 4 |  |
| 41 | С1630-2014 варіант 1 | Крани кульовий муфтовий с для води, газу,нафтопродуктів, тиск 0,6 МПа, діаметр 50 мм | шт |  |  |  | 4 |  |
| 42 | С113-1796 варіант 2 | Муфта діам. 50 мм | шт |  |  |  | 2 |  |
| 43 | С113-1791 варіант 11 | Згін дiам. 50 мм | шт |  |  |  | 2 |  |
| 44 | С113-1791 варіант 9 | Контргайка дiам. 50 мм | шт |  |  |  | 2 |  |
| 45 | С113-1791 варіант 10 | Різьба дiам. 50 мм | шт |  |  |  | 6 |  |
| 46 | КБ16-15-1 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм | 1 шт |  |  |  | 5 |  |
| 47 | С1630-2011 варіант 1 | Крани кульові муфтові для води, газу, нафтопродуктів, тиск 2,5 МПа, діаметр 25 мм | шт |  |  |  | 1 |  |
| 48 | С113-1791 варіант 6 | Різьба дiам. 25 мм | шт |  |  |  | 1 |  |
| 49 | С1630-2010 варіант 1 | Крани кульові муфтові для води, газу, нафтопродуктів, тиск 2,5 МПа, діаметр 20 мм | шт |  |  |  | 2 |  |
| 50 | С113-1792 варіант 1 | Муфта діам. 20 мм | шт |  |  |  | 3 |  |
| 51 | С113-1791 варіант 3 | Згін дiам. 20 мм | шт |  |  |  | 3 |  |
| 52 | С113-1791 варіант 4 | Контргайка дiам. 20 мм | шт |  |  |  | 3 |  |
| 53 | С113-1791 варіант 5 | Різьба дiам. 20 мм | шт |  |  |  | 5 |  |
| 54 | С1630-2009 варіант 1 | Крани кульові муфтові для води, газу, нафтопродуктів, тиск 2,5 МПа, діаметр 15 мм | шт |  |  |  | 2 |  |
| 55 | С113-1791 | Різьба дiам. 15 мм | шт |  |  |  | 2 |  |
|  | варіант 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | С113-1796 варіант 1 | Муфта дiам. 32 мм | шт |  |  |  | 2 |  |
| 57 | С113-1791 варіант 7 | Згін дiам. 32 мм | шт |  |  |  | 2 |  |
| 58 | С113-1791 варіант 2 | Контргайка дiам. 32 мм | шт |  |  |  | 2 |  |
| 59 | С113-1791 варіант 8 | Різьба дiам. 32 мм | шт |  |  |  | 2 |  |
| 60 | КБ9-49-1 | Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами | 100шт |  |  |  | 0,16 |  |
| 61 | С130-40 варіант 1 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм | т |  |  |  | 0,0044 |  |
| 62 | КБ16-9-6 | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних безшовних труб діаметром 150 мм | 100м |  |  |  | 0,006 |  |
| 63 | С113-176 варіант 3 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 159 мм, товщина стiнки 4,5 мм (футляр) | м |  |  |  | 0,6 |  |
| 64 | КБ16-9-12 | Прокладання футляру зі стальних безшовних труб діаметром 50 мм | 100м |  |  |  | 0,006 |  |
| 65 | С113-139 варіант 2 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 57 мм, товщина стiнки 3,5 мм (футляр) | м |  |  |  | 0,6 |  |
| 66 | КБ22-47-1 | Протягування у футляр сталевих труб діаметром 100 мм | 100м |  |  |  | 0,012 |  |
| 67 | КР15-108-2 | Установлення сталевих заглушок на трубопроводі діаметром понад 100 до 150 мм | заглушка |  |  |  | 1 |  |
| 68 | С1534-367 | Заглушки еліптичні з вуглецевої сталі марки20, діаметр умовного проходу 100 мм, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4,0 мм | шт |  |  |  | 1 |  |
| 69 | КБ9-62-4 | Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла, кронштейни, хомути | 1т |  |  |  | 0,016 |  |
| 70 | С113-142 варіант 2 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм | м |  |  |  | 2,5 |  |
| 71 | С111-1804 варіант 1 | Прокат листовий | т |  |  |  | 0,0046 |  |
| 72 | КБ1-165-2 | Копання ям вручну без крiплень, без укосiв, глибиною до 0,7 м, група грунтiв 2 | 100м3 |  |  |  | 0,0148 |  |
| 73 | КБ6-3-1 | Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм | 100м3 |  |  |  | 0,0148 |  |
| 74 | КБ25-60-2 | Улаштування анодного заземленння горизонтального | 100шт |  |  |  | 0,01 |  |
| 75 | & С1110- 175-4 варіант 1 | Сталь кутова 50х50х5 мм | т |  |  |  | 0,04524 |  |
| 76 | & С1110- 175-16 | Полоса сталева 40 х 4 | т |  |  |  | 0,01512 |  |
| 77 | & С1545- 520-25 | Контрольний з'єднувач у пластмасовому корпусі | шт |  |  |  | 1 |  |
| 78 | & С111- 1813-1 | Антикорозійні стрічки | м |  |  |  | 1 |  |
| 79 | & С1110- 175-19 | Металевий пруток діаметр 8 мм | м |  |  |  | 0,5 |  |
| 80 | & С1546-58- 2 варіант 1 | Антикорозійна паста | шт |  |  |  | 1 |  |
| 81 | & С1545- 132-10 варіант 1 | Злучник для смуги 40х4 хрестовий | шт |  |  |  | 1 |  |
| 82 | КБ25-51-1 | Контроль методом радіографування якості зварних з'єднань трубопроводів 1-4 категорії діаметром 350 мм | 1 стик |  |  |  | 2 |  |
| 83 | КБ13-44-7 | Очищення поверхонь щітками | 1 м2 |  |  |  | 8,34 |  |
| 84 | КБ13-16-6 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 |  |  |  | 0,0834 |  |
| 85 | КБ15-171-4 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази | 100м2 |  |  |  | 0,0834 |  |
| Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01 на сигналізація загазованості |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поліклініка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КМ8-409-1 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | 100 м |  |  |  | 0,9 |  |
| 2 | & С113- 1437-103 | Гофрована труба електротехнічна Ду 16мм | м |  |  |  | 90 |  |
| 3 | & С1545-44- 16 | Кріплення труби Ду16 | шт |  |  |  | 1000 |  |
| 4 | & С1545-44- 11 | Дюбель-шуруп 6х40 | шт |  |  |  | 500 |  |
| 5 | КБ21-14-1 | Прокладання лотків | 100м |  |  |  | 0,62 |  |
| 6 | & С1545-89- 90 | Лоток пластиковий електротехнічний 25х40мм | м |  |  |  | 12 |  |
| 7 | & С1545-89- 91 | Лоток пластиковий електротехнічний 16х16 мм | м |  |  |  | 50 |  |
| 8 | КМ8-398-1 | Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 6 мм2 | 100 м |  |  |  | 0,62 |  |
| 9 | КМ8-412-1 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2 | 100 м |  |  |  | 0,9 |  |
| 10 | КМ8-412-9 | Кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 | 100 м |  |  |  | 0,28 |  |
| 11 | & С153-1-4 | Кабель ПВСнг 2х0,75 | м |  |  |  | 15 |  |
| 12 | & С153-1-5 | Кабель КМВЕВ 4х0,2 | м |  |  |  | 150 |  |
| 13 | & С153-1-6 | Кабель ПВСнг 3х1,5 | м |  |  |  | 15 |  |
| 14 | & С1545-44- 17 | Хомут пластиковий 3х250мм | шт |  |  |  | 100 |  |
| 15 | КМ11-168-1 | Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг | шт |  |  |  | 1 |  |
| 16 | & С1511-15- 30 | Щит сигналізації загазованості Сигнал -31/8 | шт |  |  |  | 1 |  |
| 17 | КМ11-60-1 | Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 1 | комплект |  |  |  | 5 |  |
| 18 | & С1511-15- 31 | Сигналізатор газу Лелека-1 12В | шт |  |  |  | 5 |  |
| 19 | КМ10-668-2 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні | шт |  |  |  | 1 |  |
| 20 | & С1511-15- 32 | Оповіщувач світло-звуковий Тортила-12В | шт |  |  |  | 1 |  |
| 21 | КМ8-121-1 | Монтаж акумулятора кислотного стаціонарного | шт |  |  |  | 1 |  |
| 22 | & С1511-15- 33 | Акумуляторна батарея 12В 7Аh | шт |  |  |  | 1 |  |
| 23 | КБ46-26-1 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм | 100шт |  |  |  | 0,08 |  |
| 24 | КБ46-26-17 к=18 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 20 мм | 100шт |  |  |  | 0,08 |  |
| 25 | КБ46-26-1 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм | 100шт |  |  |  | 0,07 |  |
| 26 | КБ46-26-17 к=8 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 20 мм | 100шт |  |  |  | -0,07 |  |
| 27 | КБ46-25-1 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм | 100шт |  |  |  | 0,01 |  |
| 28 | КБ46-25-17 | Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм | 100шт |  |  |  | 0,01 |  |
| Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01 на тепломеханічні рішення теплових мереж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зовнішні мережі |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Зовнішня тепломережа Т1,Т2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробцi траншей/ | 1000м3 |  |  |  | 0,06513 |  |
| 2 | КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробцi траншей/ | 1000м3 |  |  |  | 0,0225 |  |
| 3 | С311-10 | Перевезення ґрунту до 10 км | т |  |  |  | 39,375 |  |
| 4 | КБ1-20-2 | Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 | 1000м3 |  |  |  | 0,0225 |  |
| 5 | КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.181 к(труд)=1,3 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 в мiсцях, що знаходяться на вiдстанi до 1 м вiд незахищених кабелiв | 100м3 |  |  |  | 0,04 |  |
| 6 | КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | 100м3 |  |  |  | 0,0237 |  |
| 7 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 |  |  |  | 0,0637 |  |
| 8 | КБ1-27-1 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | 1000м3 |  |  |  | 0,06513 |  |
| 9 | КБ1-134-1 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3 |  |  |  | 0,6513 |  |
| 10 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 |  |  |  | 0,15 |  |
| 11 | С1421- 10634 | Пісок природний, рядовий | м3 |  |  |  | 16,5 |  |
| 12 | КБ23-1-1 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | 10м3 |  |  |  | 0,75 |  |
| 13 | КБ24-10-3 | Безканальне прокладання теплогідроізольованих трубопроводів діаметром 80 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С | 1000м |  |  |  | 0,15 |  |
| 14 | С113-1504 варіант 1 | Труба сталева теплоізольована пінополіуретаном в ПЕ-оболонці т.р.89/160 без сигналізації | м |  |  |  | 150,75 |  |
| 15 | & С113- 1514-2 | Відвід 90* сталевий теплоізольований ППУ в ПЕ-оболонці т.р.89/160 без сигналізації | шт |  |  |  | 4 |  |
| 16 | & С113- 1514-3 | Відвід 60* сталевий теплоізольований ППУ в ПЕ-оболонці т.р.89/160 без сигналізації | шт |  |  |  | 4 |  |
| 17 | С113-1564 варіант 2 | Комплект ізоляції стиків із заливочного ППУ в ПЕ-оболонці т.р.89/160 без сигналізації | шт |  |  |  | 42 |  |
| 18 | С113-1534 варіант 1 | Рукав кінцевий до теплоізольованих труб, типорозмір 89/160 мм | шт |  |  |  | 4 |  |
| 19 | С113-1544 варіант 2 | Кільце ущільнююче до теплоізольованих труб, типорозмір 160 мм | шт |  |  |  | 8 |  |
| 20 | КМ8-143-5 | Покривання труб, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | 100 м |  |  |  | 0,75 |  |
| 21 | С111-1721- 11В варіант 2 | Стрічка сигнальна "Теплові мережі" | м |  |  |  | 75 |  |
| 22 | КБ22-8-3 | Укладання футляра зi стальних труб вiдкритим способом дiаметром 100 мм | 1000м |  |  |  | 0,012 |  |
| 23 | С113-161 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм | м |  |  |  | 12 |  |
| 24 | КБ9-52-1 | Різання стального профільованого настилу | 1м різа |  |  |  | 24 |  |
| 25 | КБ22-22-3 | Нанесення дуже посиленої антикорозійної ізоляції з полімерних липких стрічок на сталеві трубопроводи діаметром 100 мм | 1000м |  |  |  | 0,012 |  |
| 26 | КБ22-48-1 | Зароблення бiтумом i пасмом кiнцiв футляра | 1 футляр |  |  |  | 3 |  |
|  |  | Конструкція нерухомої опори |  |  |  |  |  |  |
| 27 | С113-1554 | Опора нерухома до теплоізольованих труб, типорозмір 89/160 мм, L=2 м | шт |  |  |  | 8 |  |
| 28 | КБ9-72-1 | Виготовлення конструкцій опор | 1т |  |  |  | 0,268 |  |
| 29 | С111-1837 варіант 4 | Швелери N14 | т |  |  |  | 0,18138 |  |
| 30 | С124-4 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм | т |  |  |  | 0,00809 |  |
| 31 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т |  |  |  | 0,0871 |  |
| 32 | КБ7-62-3 | Улаштування нерухомих щитових опор з монолітного залізобетону | 100м3 |  |  |  | 0,024 |  |
| 33 | С1424- 11623 варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22, 5 [М300], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм | м3 |  |  |  | 2,4 |  |
|  |  | дренаж в приямку |  |  |  |  |  |  |
| 34 | КБ16-10-2 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм | 100м |  |  |  | 0,02 |  |
| 35 | С113-136 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 48 мм, товщина стінки 3 мм | м |  |  |  | 2 |  |
| 36 | С1630-648 варіант 1 | Кран кульовий муфтовий, діаметр 40 мм | шт |  |  |  | 2 |  |
| 37 | КБ16-10-3 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 65 мм | 100м |  |  |  | 0,04 |  |
| 38 | С113-142 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм | м |  |  |  | 4 |  |
| 39 | КБ22-22-2 | Нанесення дуже посиленої антикорозійної ізоляції з полімерних липких стрічок на сталеві трубопроводи діаметром 75 мм | 1000м |  |  |  | 0,004 |  |
| 40 | КБ16-27-7 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 80 мм | 1 шт |  |  |  | 2 |  |
| 41 | КБ16-15-3 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм | 1 шт |  |  |  | 2 |  |
| 42 | & С1630- 1386-1 | Міжфланцевий затвор DN80 серії 600 | шт |  |  |  | 2 |  |
| 43 | С130-985 варіант 1 | Фланці сталеві приварні DN80 | шт |  |  |  | 4 |  |
| 44 | КБ16-10-4 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 80 мм | 100м |  |  |  | 0,04 |  |
| 45 | С113-154 варіант 3 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм | м |  |  |  | 4 |  |
| 46 | КБ22-33-5 | Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 89 мм | 1 т |  |  |  | 0,002 |  |
| 47 | С1534-16 варіант 1 | Відводи 90* ф89х4,0 мм | шт |  |  |  | 4 |  |
| 48 | КМ37-27-3 | Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів зовнішнім оглядом і вимірюванням, який виконується на монтажі, діаметр труб до 108 мм | стик |  |  |  | 6 |  |
|  |  | Роздiл 2. Розбір і відновлення покриття |  |  |  |  |  |  |
| 49 | КБ27-67-4 | Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних | 100 м3 |  |  |  | 0,036 |  |
| 50 | КБ27-67-2 | Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих | 100 м3 |  |  |  | 0,24 |  |
| 51 | КБ27-12-1 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером | 100м3 |  |  |  | 0,09 |  |
| 52 | КБ27-13-2 | Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см | 1000м2 |  |  |  | 0,03 |  |
| 53 | КБ27-13-4 К=10 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 до 25см | 1000м2 |  |  |  | 0,03 |  |
| 54 | КБ27-13-3 | Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см | 1000м2 |  |  |  | 0,03 |  |
| 55 | КБ27-13-4 К=10 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 до 25см | 1000м2 |  |  |  | 0,03 |  |
| 56 | КР18-42-1 | Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей крупнозернистих вручну з ущільненням ручними котками | 100м2 |  |  |  | 0,3 |  |
| 57 | КР18-42-2 к=4 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-1 | 100м2 |  |  |  | 0,3 |  |
| 58 | С1421-9848 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1 | т |  |  |  | 4,25 |  |
| 59 | КР18-42-3 | Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих та піщаних вручну з ущільненням ручними котками | 100м2 |  |  |  | 0,3 |  |
| 60 | КР18-42-4 к=4 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-3 | 100м2 |  |  |  | 0,3 |  |
| 61 | С1421-9837 варіант 1 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 | т |  |  |  | 4,32 |  |
| Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02 на каналізація К1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зовнішні мережі |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Каналізація дощова К1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробцi траншей/ | 1000м3 |  |  |  | 0,00912 |  |
| 2 | КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробцi траншей/ | 1000м3 |  |  |  | 0,00252 |  |
| 3 | С311-10 | Перевезення ґрунту до 10 км | т |  |  |  | 4,41 |  |
| 4 | КБ1-20-2 | Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 | 1000м3 |  |  |  | 0,00252 |  |
| 5 | КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.182 к(труд)=1,15 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2[ в мiсцях, що знаходяться на вiдстанi до 1 м вiд незахищених кабелiв] в мiсцях, що знаходяться на вiдстанi до 1м вiд кабелiв, що прокладенi в трубопроводах або коробах, а також вiд водопровiдних i каналiзацiйних труб | 100м3 |  |  |  | 0,0625 |  |
| 6 | КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | 100м3 |  |  |  | 0,0036 |  |
| 7 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 |  |  |  | 0,0661 |  |
| 8 | КБ1-27-1 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | 1000м3 |  |  |  | 0,00912 |  |
| 9 | КБ1-134-1 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3 |  |  |  | 0,0912 |  |
| 10 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 |  |  |  | 0,0168 |  |
| 11 | С1421- 10634 | Пісок природний, рядовий | м3 |  |  |  | 1,848 |  |
|  |  | ТРУБОПРОВОДИ |  |  |  |  |  |  |
| 12 | КБ23-1-1 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | 10м3 |  |  |  | 0,084 |  |
| 13 | КБ23-2-1 застос. | Укладання каналiзацiйних безнапiрних розтрубних труб iз полiвiнiлхлорида ПВХ дiаметром 110 мм | 1000м |  |  |  | 0,008 |  |
| 14 | С113-1451 | Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х3,2 мм | м |  |  |  | 8 |  |
| 15 | КБ16-10-3 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 65 мм | 100м |  |  |  | 0,04 |  |
| 16 | С113-142 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм | м |  |  |  | 4 |  |
| 17 | КБ22-22-2 | Нанесення дуже посиленої антикорозійної ізоляції з полімерних липких стрічок на сталеві трубопроводи діаметром 75 мм | 1000м |  |  |  | 0,004 |  |
| 18 | КБ22-8-7 | Укладання футляра iз стальних труб вiдкритим способом дiаметром 250 ММ | 1000м |  |  |  | 0,005 |  |
| 19 | С113-196 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 6 мм | м |  |  |  | 5 |  |
| 20 | КБ22-22-7 | Нанесення дуже посиленої антикорозійної ізоляції з полімерних липких стрічок на сталеві трубопроводи діаметром 250 мм | 1000м |  |  |  | 0,005 |  |
| 21 | КБ22-48-1 к=0,312 | Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 800 мм | 1 футляр |  |  |  | 1 |  |
| 22 | КБ23-23-1 | Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах | 1 вріз |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Роздiл 2. Дренажний колодязь КО |  |  |  |  |  |  |
| 23 | КБ1-13-5 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 |  |  |  | 0,003 |  |
| 24 | КБ1-18-5 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 |  |  |  | 0,0065 |  |
| 25 | С311-10 | Перевезення ґрунту до 10 км | т |  |  |  | 11,375 |  |
| 26 | КБ1-20-2 | Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 | 1000м3 |  |  |  | 0,0065 |  |
| 27 | КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | 100м3 |  |  |  | 0,001 |  |
| 28 | КБ1-27-1 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | 1000м3 |  |  |  | 0,003 |  |
| 29 | КБ1-134-1 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3 |  |  |  | 0,03 |  |
| 30 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 |  |  |  | 0,001 |  |
| 31 | КБ6-1-1 | Улаштування бетонної підготовки[ бетон важкий В 7,5 (М 100), крупнiсть заповнювача 20-40мм] бетон важкий В 7,5 (М 100), крупнiсть заповнювача 20-40мм | 100м3 |  |  |  | 0,0022 |  |
| 32 | КБ6-11-11 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | 1 т |  |  |  | 0,0024 |  |
| 33 | С124-29 | Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм | т |  |  |  | 0,0024 |  |
| 34 | КБ23-13-3 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах | 10м3 |  |  |  | 0,094 |  |
| 35 | К585521- Л004 варіант 1 | Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53) | шт |  |  |  | 1 |  |
| 36 | К585521- Л005 варіант 1 | Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53) | шт |  |  |  | 2 |  |
| 37 | & К585521- Л065 | Кільця опорні КЦО-1 | шт |  |  |  | 1 |  |
| 38 | К585521- Л031 варіант 1 | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53) | шт |  |  |  | 1 |  |
| 39 | К585521- Л048 варіант 1 | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53) | шт |  |  |  | 1 |  |
| 40 | С113-753 варіант 1 | Люк чавунний "Л(А15)" | шт |  |  |  | 1 |  |
| 41 | С111-1789 варіант 1 | Скоби ходові М-1 | кг |  |  |  | 14,4 |  |
| 42 | КБ9-75-2 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | 1т |  |  |  | 0,02187 |  |
| 43 | С124-1 варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, класс А-1, діаметр 6 мм | т |  |  |  | 0,00029 |  |
| 44 | & С1110- 175-4 | Сталь кутова 50х50х5 мм | т |  |  |  | 0,0229 |  |
| 45 | КБ8-3-4 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова цементна з рідким склом(внутрішня поверхня) | 100м2 |  |  |  | 0,0785 |  |
| 46 | КБ8-3-5 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари(стики між стіновими кільцями) | 100м2 |  |  |  | 0,009 |  |
| 47 | КБ8-4-1 | Бокова ізоляція стін, фундаментів глиною(глиняний замок) | 1 м3 |  |  |  | 1,9625 |  |
| 48 | КБ11-2-3 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщано-гравійних шарів навколо колодязя | 1 м3 |  |  |  | 0,314 |  |
| 49 | КБ11-2-9 | Влаштування бетонного вимощення навколо колодязiв | 1 м3 |  |  |  | 0,31 |  |
| 50 | КБ24-11-2 | Установлення сальникових компенсаторів з труб діаметром 150 мм | 1 шт |  |  |  | 1 |  |
| 51 | & С1630- 163-5 | Сальник Ду150,L=200 | шт |  |  |  | 1 |  |
| 52 | КБ16-30-2 | Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм | 1сальник |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Роздiл 3. Розбір і відновлення покриття |  |  |  |  |  |  |
| 53 | КБ27-67-4 | Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних | 100 м3 |  |  |  | 0,0096 |  |
| 54 | КБ27-67-2 | Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих | 100 м3 |  |  |  | 0,064 |  |
| 55 | КБ27-12-1 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером | 100м3 |  |  |  | 0,024 |  |
| 56 | КБ27-13-2 | Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см | 1000м2 |  |  |  | 0,008 |  |
| 57 | КБ27-13-4 К=10 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 до 25см | 1000м2 |  |  |  | 0,008 |  |
| 58 | КБ27-13-3 | Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см | 1000м2 |  |  |  | 0,008 |  |
| 59 | КБ27-13-4 К=10 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 до 25см | 1000м2 |  |  |  | 0,008 |  |
| 60 | КР18-42-1 | Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей крупнозернистих вручну з ущільненням ручними котками | 100м2 |  |  |  | 0,08 |  |
| 61 | КР18-42-2 к=4 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-1 | 100м2 |  |  |  | 0,08 |  |
| 62 | С1421-9848 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1 | т |  |  |  | 1,133 |  |
| 63 | КР18-42-3 | Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих та піщаних вручну з ущільненням ручними котками | 100м2 |  |  |  | 0,08 |  |
| 64 | КР18-42-4 к=4 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-3 | 100м2 |  |  |  | 0,08 |  |
| 65 | С1421-9837 варіант 1 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 | т |  |  |  | 1,152 |  |
| Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-02 на Зовнішній газопровід |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мережі газопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Газопровід середнього тиску |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КБ1-18-5 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 |  |  |  | 0,0305 |  |
| 2 | С311-10 варіант 1 | Перевезення ґрунту до 10 км | т |  |  |  | 53,375 |  |
| 3 | КБ1-13-5 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 |  |  |  | 0,0762 |  |
| 4 | КБ1-164-2 | Доробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м3 |  |  |  | 0,0457 |  |
| 5 | КБ23-1-1 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи і засипки труб | 10м3 |  |  |  | 8,982 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |
| 6 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 |  |  |  | 0,127 |  |
| 7 | КБ1-27-1 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | 1000м3 |  |  |  | 0,0635 |  |
| 8 | КБ27-68-1 | Розбирання бортових каменів на бетонній основі | 100 м |  |  |  | 0,04 |  |
| 9 | КБ27-66-5 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм | 100 м |  |  |  | 0,04 |  |
| 10 | КБ27-67-2 | Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих | 100 м3 |  |  |  | 0,4885 |  |
| 11 | КБ27-67-4 | Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних | 100 м3 |  |  |  | 0,0588 |  |
| 12 | КР20-41-1 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | 100 т |  |  |  | 0,1029 |  |
| 13 | С311-10-М | Перевезення сміття до 10 км | т |  |  |  | 10,29 |  |
| 14 | КР18-20-1 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску | 100м3 |  |  |  | 0,35 |  |
| 15 | КБ27-13-3 | Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см | 1000м2 |  |  |  | 0,05 |  |
| 16 | КБ27-13-4 к=5 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 до 10см | 1000м2 |  |  |  | -0,05 |  |
| 17 | КБ27-13-2 | Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см | 1000м2 |  |  |  | 0,05 |  |
| 18 | КБ27-13-4 к=5 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 до 10см | 1000м2 |  |  |  | -0,05 |  |
| 19 | КР18-42-1 | Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей крупнозернистих вручну з ущільненням ручними котками | 100м2 |  |  |  | 0,5 |  |
| 20 | КР18-42-2 к=2 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-1 до 5см | 100м2 |  |  |  | 0,5 |  |
| 21 | С1421-9848 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1 | т |  |  |  | 5,9 |  |
| 22 | КР18-42-3 | Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих та піщаних вручну з ущільненням ручними котками | 100м2 |  |  |  | 0,5 |  |
| 23 | КР18-42-4 к=2 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-3 до 5см | 100м2 |  |  |  | 0,5 |  |
| 24 | С1421-9837 варіант 1 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 | т |  |  |  | 6 |  |
| 25 | КБ27-13-1 | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см | 1000м2 |  |  |  | 0,011 |  |
| 26 | КР18-20-1 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску | 100м3 |  |  |  | 0,022 |  |
| 27 | КР18-46-3 | Улаштування двошарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів, нижній шар із крупнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 4,5 см | 100м2 |  |  |  | 0,11 |  |
| 28 | КР18-46-2 к=3 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 до 3см | 100м2 |  |  |  | -0,11 |  |
| 29 | С1421-9848 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1 | т |  |  |  | 0,78 |  |
| 30 | КР18-46-1 | Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см | 100м2 |  |  |  | 0,11 |  |
| 31 | КР18-46-2 к=4 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 до 5см | 100м2 |  |  |  | 0,11 |  |
| 32 | С1421-9837 варіант 1 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 | т |  |  |  | 1,31 |  |
| 33 | КБ27-67-2 | Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих | 100 м3 |  |  |  | 0,071 |  |
| 34 | КБ27-67-1 | Розбирання дорожніх покриттів та основ бруківки з брукового каменю | 100 м3 |  |  |  | 0,06745 |  |
| 35 | КР20-41-1 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | 100 т |  |  |  | 0,1988 |  |
| 36 | С311-10-М | Перевезення сміття до 10 км | т |  |  |  | 19,88 |  |
| 37 | КБ27-13-1 | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см | 1000м2 |  |  |  | 0,0355 |  |
| 38 | КБ27-13-4 к=5 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 до 10см | 1000м2 |  |  |  | -0,0355 |  |
| 39 | КР18-22-1 | Улаштування основ та покриттів з піщано- гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см | 100м2 |  |  |  | 0,355 |  |
| 40 | КР18-22-4 к=2 | На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 до 10см | 100м2 |  |  |  | -0,355 |  |
| 41 | КБ27-14-1 | Улаштування основи зі щебеню, обробленого піщано-цементною сумішшю, за товщини шару 18 см | 1000м2 |  |  |  | 0,0355 |  |
| 42 | КБ27-14-2 к=3 | Улаштування основи зі щебеню, обробленого піщано-цементною сумішшю, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-14-1 до 15см | 1000м2 |  |  |  | -0,0355 |  |
| 43 | КБ27-65-4 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м | 1000 м2 |  |  |  | 0,0355 |  |
| 44 | КБ47-25-2 | Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону без внесення рослинної землі | 100м2 |  |  |  | 0,24 |  |
| 45 | КБ47-25-6 | Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну | 100м2 |  |  |  | 0,24 |  |
| 46 | КП7-35-1 | Установка ВОГ і пусконалагоджувальні роботи | установ. |  |  |  | 1 |  |
| 47 | ТП1-367-6 | Ревізія і налагодження приладів і пристроїв автоматичного регулювання тиску, розрядження, температури, рівня, продуктивності та ін.. Пробне пускання, налагодження регуляторів і усунення дефектів в їх роботі | комплект |  |  |  | 1 |  |
| 48 | & 17142- 1001-1 | ВОГ+Лічильник газу G16 + модем | шт |  |  |  | 1 |  |
| 49 | КП2-7-1 | Блок живлення або захисту: індивідуальний електричний або пневматичний | шт |  |  |  | 1 |  |
| 50 | КП2-11-1 | Монтаж, програмування та налаштування ІМОD модему | шт |  |  |  | 1 |  |
| 51 | КБ22-12-2 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з пневматичним випробуванням | 1000м |  |  |  | 0,127 |  |
| 52 | С113-960 варіант 1 | Труби поліетиленові для подачі горючих газів РЕ 80 SDR-17,6(0,3МПа) , зовнішній діаметр 63х3,6 мм | м |  |  |  | 127 |  |
| 53 | КМ8-143-5 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | 100 м |  |  |  | 1,29 |  |
| 54 | С111-1721- 11А варіант 2 | Стрічка сигнальна | м |  |  |  | 129 |  |
| 55 | КМ10-867-1 | Провід або кабель, що прокладається у траншеї, маса одного метра до 0,6 кг | км |  |  |  | 0,129 |  |
| 56 | & С1545- 183-1 | Мідний дріт в ізоляції перерізом 4,0мм2 | м |  |  |  | 129 |  |
| 57 | КБ22-34-1 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм | 10 шт |  |  |  | 1,5 |  |
| 58 | С113-1290 варіант 1 | Муфти з поліетилену діам. 63 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб | шт |  |  |  | 5 |  |
| 59 | С113-1000 варіант 1 | Коліна з поліетилену діам. 63 мм /90 град. для зварювання ПЕ труб | шт |  |  |  | 6 |  |
| 60 | С113-1336 варіант 1 | З'єднання ПЕ/СТАЛЬ для газових мереж середнього і високого тисків ІІ категорії ПС-05 de/DN 63/50 мм | шт |  |  |  | 2 |  |
| 61 | С113-1261 варіант 1 | Заглушки з полiетилену дiам. 63 мм | шт |  |  |  | 2 |  |
|  |  | ФУТЛЯР |  |  |  |  |  |  |
| 62 | КБ22-9-5 | Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 150 мм | 1000м |  |  |  | 0,001 |  |
| 63 | С113-177 варіант 1 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 159 мм, товщина стiнки 5 мм ізольовані (футляр) | м |  |  |  | 1 |  |
| 64 | КБ22-48-1 к=0,1875 | Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 800 мм | 1 футляр |  |  |  | 1 |  |
| 65 | КБ22-8-3 | Укладання футляра зi стальних труб вiдкритим способом дiаметром 100 мм | 1000м |  |  |  | 0,086 |  |
| 66 | С113-161 варіант 3 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 108 мм, товщина стiнки 4 мм "надто посилено" ізольовані | м |  |  |  | 86 |  |
| 67 | КБ22-48-1 к=0,125 | Зароблення бiтумом i пасмом кiнцiв футляра | 1 футляр |  |  |  | 13 |  |
| 68 | КБ9-52-1 | Різання стального профільованого настилу | 1м різа |  |  |  | 48 |  |
| 69 | КБ9-48-1 | Електродугове зварювання футляру | 1т |  |  |  | 0,88 |  |
| 70 | КБ9-62-4 | Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла, кронштейни, хомути | 1т |  |  |  | 0,006 |  |
| 71 | & С1-186 | Ковпак захисний (окапник) | шт |  |  |  | 1 |  |
| 72 | КБ16-9-12 | Прокладання трубопроводів газопостачання зі стальних безшовних труб діаметром 50 мм | 100м |  |  |  | 0,16 |  |
| 73 | С113-139 варіант 1 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм | м |  |  |  | 16 |  |
| 74 | КБ19-15-1 | Пневматичне випробування газопроводів | 100м |  |  |  | 0,16 |  |
| 75 | КБ13-44-7 | Очищення поверхонь щітками | 1 м2 |  |  |  | 2,33 |  |
| 76 | КБ13-16-6 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 |  |  |  | 0,0233 |  |
| 77 | КБ15-171-4 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази | 100м2 |  |  |  | 0,0233 |  |
| 78 | КБ22-33-5 | Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм | 1 т |  |  |  | 0,005 |  |
| 79 | С1534-9 варіант 2 | Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм , зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм | шт |  |  |  | 10 |  |
| 80 | КМ37-1-1 | Очищення металевими щітками поверхні контрольованого зварного шва на трубопроводі, діаметр труб до 60 мм | стик |  |  |  | 20 |  |
| 81 | КМ37-27-2 | Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів зовнішнім оглядом і вимірюванням, який виконується на монтажі, діаметр труб до 60 мм | стик |  |  |  | 20 |  |
| 82 | КБ16-15-2 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм | 1 шт |  |  |  | 2 |  |
| 83 | С1630-2014 варіант 2 | Кран кульовий фланець/фланець Ду50 (повнопрохідний) | шт |  |  |  | 2 |  |
| 84 | С1533-7 | Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм | шт |  |  |  | 4 |  |
| 85 | & С115-127- 1 варіант 1 | Прокладки біконітові діаметр 50 мм | шт |  |  |  | 4 |  |
| 86 | КБ24-103-1 | Врізання штуцером у діючі стальні газопроводи низького тиску до 4,9 кПа [0,05 кгс/см2] під газом зі зниженням тиску, діаметр газопроводу до 70 мм | 1 вріз |  |  |  | 1 |  |
| 87 | КБ24-113-1 | Продувний пристрій | 1 шт |  |  |  | 1 |  |
| 88 | КБ9-49-1 | Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами | 100шт |  |  |  | 0,16 |  |
| 89 | С130-40 варіант 1 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм | т |  |  |  | 0,0032 |  |
| 90 | КБ6-3-1 | Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм | 100м3 |  |  |  | 0,0126 |  |
| 91 | КБ1-165-2 | Копання ям вручну без крiплень, без укосiв, глибиною до 0,7 м, група грунтiв 2 | 100м3 |  |  |  | 0,0126 |  |
| 92 | КБ24-114-1 | Улаштування контрольної трубки | 1 шт |  |  |  | 1 |  |
| 93 | С113-130 варіант 1 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 25 мм, товщина стiнки 2,2 мм | м |  |  |  | 1,3 |  |
| 94 | КБ31-51-1 | Улаштування ковера [підземної колонки стисненого повітря] | 1колонка |  |  |  | 1 |  |
| 95 | С113-942 | Ковер | шт |  |  |  | 1 |  |
| 96 | КБ25-60-2 | Улаштування анодного заземленння горизонтального | 100шт |  |  |  | 0,01 |  |
| 97 | & С1110- 175-4 варіант 1 | Сталь кутова 50х50х5 мм | т |  |  |  | 0,04524 |  |
| 98 | & С1110- 175-16 | Полоса сталева 40 х 4 | т |  |  |  | 0,01512 |  |
| 99 | & С1545- 520-25 | Контрольний з'єднувач у пластмасовому корпусі | шт |  |  |  | 1 |  |
| 100 | & С111- 1813-1 | Антикорозійні стрічки | м |  |  |  | 1 |  |
| 101 | & С1110- 175-19 | Металевий пруток діаметр 8 мм | м |  |  |  | 0,5 |  |
| 102 | & С1546-58- 2 варіант 1 | Антикорозійна паста | шт |  |  |  | 1 |  |
| 103 | & С1545- 132-10 варіант 1 | Злучник для смуги 40х4 хрестовий | шт |  |  |  | 1 |  |

УВАГА! Усі посилання в цій технічний специфікації на конкретну торговельну мaрку чи фiрму, пaтент, конструкцiю aбо тип предметa зaкупiвлi, джерело його походження aбо виробникa слід читaти «aбо еквiвaлент» без втрати якісних та технічних характеристик.