# 13.01.2026р. Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради  в електронній системі публічних закупівель «Prozorro» оголошено відкриті торги з особливостями по закупівлі робіт «Нове будівництво модульної газової котельні в районі вулиці Будівельників,3 в м.Калуш Івано-Франківської області», (Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-01-13-010558-a) – очікуваною вартістю -  8 649 087,00грн. з ПДВ.

# З метою забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів України від                       16 грудня 2020р. N 1266 щодо оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості по закупівлі  «Нове будівництво модульної газової котельні в районі вулиці Будівельників,3 в м.Калуш Івано-Франківської області», (Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-01-13-010558-a),  повідомляємо:

Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Згідно Рішення Калуської міської ради від 23.12.2025р. №4890 «Про бюджету Калуської міської територіальної громади на 2026 рік»

Обґрунтування очікуваної вартість предмета закупівлі:

Визначення очікуваної вартості робіт по об’єкту «Нове будівництво модульної газової котельні в районі вулиці Будівельників,3 в м.Калуш Івано-Франківської області» було здійснено Замовником відповідно до вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15.04.2020 №708 «Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі» (із змінами), з урахуванням чинних кошторисних норм України, які затверджені  наказом «Міністерства розвитку громад та територій України від 31.12.2021р. №374, наказу Мінекономіки від 18.02.2020р. №275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», та зведеного кошторисного розрахунку на об’єкт будівництва відповідно до розробленої проєктно-кошторисної документації з врахуванням позитивного експертного звіту щодо розгляду проектної документації  на будівництво № 1791-ЕК-25 від 26.05.2025р.

Разом по зведеному кошторисному розрахунку (без ПДВ): 7 795 878,00 грн. - глава 10 (утримання служби замовника та інжинірингові послуги) – 188 198,00грн. – глава 12 (проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд) – 508 969,00грн.  + (ПДВ 20%) – 1 550 376,00 грн. = 8 649 087,00грн. з ПДВ.

7 795 878,00 грн. - 188 198,00грн., - 508 969,00грн. + 1 550 376,00 грн. =                                8 649 087,00грн. з ПДВ.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі :

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені згідно проектно-кошторисної документації.

Технічні вимоги щодо закупівлі робіт по об’єкту «Нове будівництво модульної газової котельні в районі вулиці Будівельників,3 в м.Калуш Івано-Франківської області», (Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-01-13-010558-a) передбачено Додатком 3 до тендерної документації.

ДОДАТОК №3

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

«Нове будівництво модульної газової котельні в районі вулиці Будівельників,3 в м.Калуш Івано-Франківської області»

Клас наслідків (відповідальності) – СС2

Замовник самостійно визначає необхідні  технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

Обґрунтування посилань: Предметом цієї закупівлі є комплекс робіт, що буде виконуватись у відповідності до затвердженої у встановленому законодавством порядку проєктної документації. В результаті затвердження такої проєктної документації матеріали, устаткування та обладнання, які мають товарну форму, можуть містити посилання на конкретного виробника такого товару, патент, торгову марку тощо, оскільки саме таким чином визначається вартість об’єкта будівництва та очікувана вартість предмета закупівлі. Враховуючи той факт, що вичерпний опис характеристик стосовно комплексу цих робіт скласти неможливо, відповідно до норм закупівельного законодавства технічні специфікації можуть містити посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з роботами, що закуповуються, передбачені існуючими національними та міжнародними стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Таким чином, наявність посилань в цій технічній специфікації на конкретні марку чи виробника, торгові марки тощо обґрунтовано тим, що вони визначені проєктною документацією, яка пройшла будівельну експертизу.

Водночас щодо матеріалів, устаткування, обладнання та інвентарю, яке входить до складу цих робіт, у місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, слід вважати вираз «або еквівалент».

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з роботами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

Обґрунтування необхідності закупівлі цих робіт: замовник здійснює закупівлю цих робіт, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника.

Технічні вимоги до транспортабельної котельні

Проєктом передбачено встановлення  газової транспортабельної котельні загальною потужністю 192кВт ТКД-200-00 виробництва ТОВ «Кулев-Інвест».

При цьому, у разі посилання в тендерній документації на виробника, торгівельну марку, патент щодо обладнання, устаткування, інвентарю, матеріалів тощо учасник може застосувати еквівалент. Оскільки закупівля робіт здійснюється відповідно до діючих стандартів, норм та правил  виконання робіт з будівництва, які повинні відповідати проєктним рішенням та затвердженій в установленому порядку проєктній документації, то учасник під еквівалентом повинен запропонувати обладнання, устаткування, матеріали, інвентар тощо, які по технічним характеристикам дозволять  учаснику  виконати проєктні рішення у повному комплексі згідно з діючими нормами в будівництві. Тому, у разі заміни обладнання, устаткування, матеріалів, інвентарю тощо на «Еквівалент» під час подання тендерної пропозиції, такий учасник повинен подати порівняльну таблицю технічних характеристик тих позицій обладнання, устаткування, матеріалів, інвентарю тощо, які він планує замінити, для підтвердження технічної, функціональної та якісної відповідності еквівалента технічним рішенням проєктної документації». Вимоги до такої інформації містяться в Додатку №1 до цієї тендерної документації.

ВИМОГИ ДО КОТЕЛЬНІ

Технічні дані котельні ТКД – 200-00

| № з/п | Найменування | Показники | Посилання на документ, наданий на підтвердження від виробника |
| --- | --- | --- | --- |
| Основні вимоги і технічні характеристики котельні | Транспортабельна газова котельня повинна бути виготовлена згідно будівельних норм і відповідати ТУ У 28.2-23926102-001:2008 на виготовлену котельню з наступними показниками: - Номінальна теплопродуктивність (граничне відхилення (±10%), не менше - Максимальна температура води на виході з котельні - Робочий тиск в системі опалення, не більше - Параметри повітря котельні за умови електробезпеки, не більше - Діапазон регулювання теплопродуктивності котельні відносно номінальної - Діапазон регулювання температури води в системі опалення від - Номінальне розрідження за котлом, не більше - Електроживлення: - номінальна напруга - номінальна частота - кількість фаз - Встановлена електрична потужність котельні, не більше Габаритні розміри (без димової труби), не більше -ширина -довжина -висота - Маса (без димової труби), не більше - Рівень звукової потужності в котельні, не більше - Експлуатаційне обмеження температури повітря котельні, не менше - Час спрацювання захисних пристроїв, не більше - Ступінь захисту електрообладнання - Тиск газу на вводі в котельню - Середній термін служби до списання, не менше - Коефіцієнт корисної дії котельні не менше - Температура продуктів згоряння на виході, не більше | 192кВт 95оС 0,4 МПа. +35 оС при відносній вологості повітря не більше 60%. від 20 до100% 60-95С 40 Па 380 В 50ГЦ 3 6,5кВт 2600 мм 6500 мм 2650 мм 6,6 т 80 дБа +50С 60 с ІР40 1960±100 Па 10 років 92% 110 оС |  |

ВИМОГИ ДО КОМПЛЕКТАЦІЇ КОТЕЛЬНІ ТКД – 200-00 ОСНОВНИМ ОБЛАДНАННЯМ

| № з/п | Найменування | К-ть шт. | Інформація щодо відповідності (зазначити: «згідно вимог ТД» або «Еквівалент»)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контейнер котельні двостінний утеплений мінеральною ватою 100 мм із метало пластиковими вікнами та металевими дверима відповідно ТУ У 28.2-23926102-001:2008 | 1 |  |
| 2 | *Котел газовий водогрійний Aton SAAB-96BК ("БУС-А2" + RS485), N=96 кВт | 2 |  |
| 3 | *Насос рециркуляційний Wilo Yonos Pico 25/1-6 | 2 |  |
| 4 | *Насос мережний Wilo IPL 50/120-1,5/2 | 2 |  |
| 5 | *Насос підживлення Wilo Jet HWJ 202 20L | 1 |  |
| 6 | *Установка вoдопідготовки Ecosoft FK 1035 | 1 |  |
| 7 | *Лічильник тепла Multical 603F4 56 8 33 20000 3-5-437 | 1 |  |
| 8 | Вузол обліку води ТУ У 28.2-23926102-001:2008 (комплект) | 1 |  |
| 9 | *Бак запасу води, V=300л | 1 |  |
| 10 | *Магнітний шламоуловлювач MOS 150/65 | 1 |  |
| 11 | Зовнішня частина продувочного газопроводу ТУ У 28.2-23926102-001:2008(комплект) | 1 |  |
| 12 | Газопровід з арматурою ТУ У 28.2-23926102- 001:2008 (комплект) | 1 |  |
| 13 | Трубопроводи з арматурою ТУ У 28.2-23926102- 001:2008 (комплект) | 1 |  |
| 14 | Контрольно-вимірювальні прилади ТУ У 28.2-23926102-001:2008 (комплект) | 1 |  |
| 15 | *Виносний щит аварійної сигналізації ЩСМ-2Д | 1 |  |
| 16 | Система електропостачання і освітлення контейнера котельні ТУ У 28.2-23926102- 001:2008 (комплект) | 1 |  |
| 17 | Диспетчеризація (комплект обладнання для забезпечення обміну інформацією з диспетчерською службою) (комплект) | 1 |  |
| 18 | Дефлектор ТУ У 28.2-23926102-001:2008 | 1 |  |
| 19 | *Вогнегасник порошковий ВП-9Б | 2 |  |
| 20 | *Килим 1-600×500 ГОСТ4997 | 1 |  |
| 21 | *Електричний обігрівач N=0,5 кВт | 1 |  |
| 22 | *Бак мембранний розширювальний Reflex 200, V=200 л. | 1 |  |

* вказує учасник торгів у випадку надання еквіваленту - надати інформацію згідно Таблиці запропонованої в Додатку №1 до цієї тендерної документації.

Найменування, обсяг виконання робіт, наведено нижче:

| Відомість обсягів робіт |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Нове будівництво модульної газової котельні в районі вулиці Будівельників,3 в м.Калуш Івано-Франківської області» |  |  |

Клас наслідків (відповідальності) – СС2

| № п/п | Обґрун-тування (шифр норми | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Локальний кошторис №02 - 2 – 1 на загально-будівельні роботи |  |  |
| Роздiл 1. |  | Земляні роботи |  |  |
| 1 | КБ1-13-5 ; тех.ч. п.1.3.37 к=1,2 Кэмм=1,2 Котз=1,2 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2.; /при розробцi траншей/ | 1000 м3 | 0,02119 |
| 2 | КБ1-18-5 ; тех.ч. п.1.3.37 к=1,2 Кэмм=1,2 Котз=1,2 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2.; /при розробцi траншей/ | 1000 м3 | 0,00757 |
| 3 | КБ1-164-2 ; тех.ч. п.1.3.180 к=1,2 Котз=1,2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2;; =Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | 100 м3 | 0,02 |
| 4 | КБ1-27-4 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | 1000 м3 | 0,02119 |
| 5 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100 м3 | 0,02 |
| 6 | С311-10 | Перевезення грунту до 10 км | т | 12,87 |
| 7 | КБ1-20-2 | Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 | 1000 м3 | 0,00757 |
| 8 | КБ1-134-1 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100 м3 | 0,02119 |
| Роз.діл 2 |  | Фундаменти. Ганок. Вимощення. |  |  |
| 9 | КБ6-1-1 | Улаштування бетонної підготовки | 100 м3 | 0,027 |
| 10 | КБ6-1-22 | Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм (бетон В15) | 100 м3 | 0,024 |

| 11 | КБ6-1-22 | Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм (бетон В12,5) | 100 м3 | 0,032 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | КБ9-75-2 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | 0,07979 |
| 13 | КБ6-11-11 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 0,07979 |
| 14 | С124-2 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм | т | 0,04664 |
| 15 | С124-1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм | т | 0,03315 |
| 16 | КБ9-75-1ЗМ | Виготовлення ЗД-1 | т | 0,09844 |
| 17 | С124-21 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,00924 |
| 18 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 0,0178 |
| 19 | С111-1129-П1 | Прокат листовий гарячекатаний | т | 0,0714 |
| 20 | КБ6-11-7ЗМ | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,09844 |
| 21 | КБ13-16-6 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100 м2 | 0,0073 |
| 22 | КБ13-26-6 Красх=2, | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази | 100 м2 | 0,0073 |
| 23 | КБ8-3-3 | Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари | 100 м2 | 0,0532 |
| 24 | С111-1564 | Гідроізол | м2 | 11,704 |
| 25 | С111-1624 | Грунтовка бітумна | т | 0,004256 |
| 26 | КБ8-3-7 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | 100 м2 | 0,2661 |
| 27 | С111-1624 | Грунтовка бітумна | т | 0,021288 |
| 28 | КБ1-134-1 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100 м3 | 0,0018 |
| 29 | КБ8-2-3 | Улаштування основи під фундаменти гравійної | м3 | 0,18 |
| 30 | КБ6-1-16 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских | 100 м3 | 0,003 |
| 31 | С147-28-3А | Сітка 100/100/3/3 | кг | 2 |
| 32 | КБ11-17-3 | Улаштування покриттів мозаїчних [терраццо] товщиною 20 мм без малюнка | 100 м2 | 0,018 |
| 33 | КБ27-17-3 | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см | 100 м2 | 0,1533 |
| 34 | КБ27-17-4 Красх=4, | Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 | 100 м2 | -0,1533 |
| 35 | КБ11-15-1 | Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм | 100 м2 | 0,1533 |
| 36 | КБ11-15-2 Красх=4, | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів | 100 м2 | 0,1533 |
| Розділ 3 |  | Підлога. |  |  |
| 37 | КБ11-1-2 | Ущільнення грунту щебенем | 100 м2 | 0,1341 |
| 38 | КБ6-1-1 | Улаштування бетонної підготовки | 100 м3 | 0,0107 |
| 39 | КБ11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 100 | 100 м2 | 0,1341 |
| 40 | КБ11-11-2 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних | 100 м2 | 0,1341 |
| 41 | КБ8-3-1 | Гідроізоляція горизонтальна цементна з рідким склом | 100 м2 | 0,1341 |
| 42 | КБ11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 100 | 100 м2 | 0,1341 |
| 43 | КБ11-11-2 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних | 100 м2 | 0,1341 |
| Розділ 4 |  | Димова труба. |  |  |
| Підрозділ 1 |  | Земляні роботи. |  |  |
| 44 | КБ1-13-5 ; тех.ч. п.1.3.37 к=1,2 Кэмм=1,2 Котз=1,2 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2.; при об'ємi котлована до 300 мз/ | 1000 м3 | 0,01248 |
| 45 | КБ1-18-5 ; тех.ч. п.1.3.37 к=1,2 Кэмм=1,2 Котз=1,2 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2.; при об'ємi котлована до 300 мз/ | 1000 м3 | 0,0063 |
| 46 | КБ1-164-2 ; тех.ч. п.1.3.180 к=1,2 Котз=1,2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2;; =Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | 100 м3 | 0,014 |
| 47 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100 м3 | 0,014 |
| 48 | КБ1-27-4 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | 1000 м3 | 0,01248 |
| 49 | С311-10 | Перевезення грунту до 10 км | т | 11,025 |
| 50 | КБ1-20-2 | Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 | 1000 м3 | 0,0063 |
| 51 | КБ1-134-1 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100 м3 | 0,1248 |
| Підрозділ 2 |  | Фундамент. |  |  |
| 52 | КБ6-1-1 | Улаштування бетонної підготовки | 100 м3 | 0,007 |
| 53 | КБ6-1-7 | Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом понад 5 м3 до 10 м3 | 100 м3 | 0,065 |
| 54 | КБ9-75-2 | Виготовлення арматурних каркасів | т | 0,1478 |
| 55 | КБ6-11-11 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 0,1478 |
| 56 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 0,0504 |
| 57 | С124-21 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,05148 |
| 58 | С124-20 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм | т | 0,02 |
| 59 | С124-2 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм | т | 0,022 |
| 60 | С124-1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм | т | 0,00408 |
| 61 | КБ9-75-2 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | 0,156 |
| 62 | С124-7 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 20-22 мм | т | 0,01696 |
| 63 | С111-1846-1 | Болт 1 М30х1700 Вст3кп2 | т | 0,090312 |
| 64 | С1110-174 | Сталь кутова 63х63 мм | т | 0,058512 |
| 65 | КБ6-11-3ЗМ | Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури | т | 0,156 |
| 66 | КБ9-75-2 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | 0,048 |
| 67 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 0,0125504 |
| 68 | С124-21 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,0037312 |
| 69 | С1110-171-2 | Сталь _290х10 L=290 | т | 0,027984 |
| 70 | С1110-171-3 | Сталь _120х8 L=200 | т | 0,00636 |
| 71 | КБ6-11-7ЗМ | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,048 |
| 72 | КБ13-16-6 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100 м2 | 0,0087 |
| 73 | КБ13-26-6 Красх=2, | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | 100 м2 | 0,0087 |
| 74 | КБ8-3-7 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | 100 м2 | 0,1919 |
| 75 | С111-1624 | Грунтовка бітумна | т | 0,015352 |
| 76 | КБ8-3-3 | Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари | 100 м2 | 0,0532 |
| 77 | С111-1564 | Гідроізол | м2 | 11,704 |
| 78 | С111-1624 | Грунтовка бітумна | т | 0,004256 |
| Підрозділ 3 |  | Каркас димовії труби. |  |  |
| 79 | КБ9-72-1 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 1,3874 |
| 80 | С1110-172 | Сталь кутова 36х36х4 мм | т | 0,32945 |
| 81 | С1110-173 | Сталь кутова 50х50х5 мм | т | 0,04972 |
| 82 | С1110-175 | Сталь кутова 75х75х6 мм | т | 0,56925 |
| 83 | С1110-175-1 | Сталь кутова 100х100х10 мм | т | 0,03982 |
| 84 | С111-1804-6 | Сталь листова т.6 | т | 0,03487 |
| 85 | С111-1804-5 | Сталь листова т.12 | т | 0,07216 |
| 86 | С111-1804-4 | Сталь листова т.10 | т | 0,07051 |
| 87 | С111-1804-3 | Сталь листова т.20 | т | 0,0935 |
| 88 | С111-1804-2 | Сталь листова т.30 | т | 0,10824 |
| 89 | С111-1837 | Швелери N12у | т | 0,01991 |
| 90 | КБ9-34-5 ; тех.ч. п.1.3.2 к=1,1 Котз=1,1 | Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу.; /по залiзобетонних i кам'яних опорах/ | т | 1,3874 |
| 91 | КБ13-57-2 | Улаштування і розбирання засобів підмощування для фарбування металоконструкцій колон, з'єднань, балок, фахверків та інших елементів будівель і споруд | т | 1,3874 |
| 92 | КБ13-44-7 | Очищення поверхонь щітками | м2 | 52,69 |
| 93 | КБ13-44-9 | Знепилювання металевих поверхонь | м2 | 52,69 |
| 94 | КБ13-16-6 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100 м2 | 0,5269 |
| 95 | КБ13-26-6 Красх=2, | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | 100 м2 | 0,5269 |
| Підрозділ 4 |  | Димова труба. |  |  |
| 96 | КБ9-62-1 | Монтаж труб витяжних, димових та вентиляційних діаметром до 3250 мм висотою до 45 м з листової сталі | т | 0,37907 |
| 97 | С130-1111-1 | Труба діам.350/420, L=1,0м "Вент-Устрій" | шт | 14 |
| 98 | С130-1111-2 | Труба діам.350/420, L=0,5 м "Вент-Устрій" | шт | 1 |
| 99 | С130-1111-3 | Труба діам.350/420, L=0,25 м "Вент-Устрій" | шт | 1 |
| 100 | С130-1111-4 | Коліно 90х діам.350/420 "Вент-Устрій" | шт | 1 |
| 101 | С130-1111-5 | Трійник 90х діам.350/420 "Вент-Устрій" | шт | 1 |
| 102 | С130-1111-6 | Трійник 45х діам.350/420 "Вент-Устрій" | шт | 1 |
| 103 | С130-1111-7 | Розвантажувальна платформа діам.350/420 "Вент-Устрій" | шт | 4 |
| 104 | С130-1111-8 | Ревізія діам.350/420 "Вент-Устрій" | шт | 1 |
| 105 | С130-1111-9 | Конус діам.350/420 "Вент-Устрій" | шт | 1 |
| 106 | С130-1111-10 | Підставка напольна діам.350/420 "Вент-Устрій" | шт | 1 |
| 107 | С130-1111-12 | Кришка-заглушка вибухового клапана діам.350/420 "Вент-Устрій" | шт | 1 |
| 108 | С130-1111-14 | Хомут настінний діам.420 "Вент-Устрій" | шт | 6 |
| 109 | С130-1111-13 | Хомут обжимний діам.420 "Вент-Устрій" | шт | 19 |
|  |  | Локальний кошторис №02 - 2 – 2 на Придбання і монтаж котельні. |  |  |
| 1 | КМ38-6-12 | Монтаж транспортабельної котельні | шт | 1 |
| 2 | 2108-305 | Транспортабельна котельня ТКД-200-00 | шт | 1 |
|  |  | Локальний кошторис №02 - 2 – 3 на Пусконалагоджувальні роботи. |  |  |
| 1 | КП7-3-1 | Котел водогрійний,який працює на рідкому або газоподібному паливі, теплопродуктивність до 1 Гкал/год | котел | 2 |
| 2 | КП7-49-1 | Режимно-налагоджувальні випробовування.Котли водогрійні, які працюють на рідкому або газоподібному паливі, теплопродуктивність до 2.5 Гкал/год | котел | 2 |
| 3 | КП7-49-1 тех.ч. п.10.1.2 к(труд)=0,7;; тех.ч.п.10.1.2к=0,7 Котз=0,7 | Режимно-налагоджувальні випробовування. Котел водогрійний, що працює на рідкому або газоподібному паливі, теплопродуктивність до 2.5 Гкал/год.; при виконанні робіт на кожному наступному навантаженні | котел | 2 |
| 4 | КП7-52-1 | Еколого-теплотехнічні випробування. Котли парові або водогрійні, які працють на рідкому або газоподібному паливі, теплопродуктивність до 2.5 Гкал/год | котел | 2 |
| 5 | КП7-52-1 ; тех.ч.п.11.1.2к=0,7 Котз=0,7 | Еколого-теплотехнічні випробування. Котли парові або водогрійні, які працють на рідкому або газоподібному паливі, теплопродуктивність до 2.5 Гкал/год.; при виконанні робіт на кожному наступному навантаженні] | котел | 2 |
| 6 | КП7-25-1 | Установка для натрій-катіонування води [фільтри, бак і насос спушуючої промивки, бак-мірник, підігрівник води, ежектори], продуктивність до 20 м3/год | установ. | 1 |
| 7 | КП7-40-1 | Система забезпечення сирою і хімочищеною водою котельні з паровими, водогрійними і пароводогрійними котлами, включаючи насоси і підігрівники вихідної води, трубопроводи сирої і хімочищеної води | система | 1 |
|  |  | Локальний кошторис № 02 - 2 – 4 на Внутрішній газопровід. |  |  |
|  |  | Розділ 1. Газопровід середнього тиску |  |  |
| 1 | КП7-35-1 | Монтаж та пусконаладка ШГРП | установка | 1 |
| 2 | С1630-1994 | Пункти газорегуляторні шафового типу ШГРП 2-ий тип (схема 2)ШГРП-2/2-2л-25х32-3/0.05 | шт | 1 |
| 3 | КБ16-9-14 | Прокладання трубопроводів газопостачання зі стальних безшовних труб діаметром 80 мм | 100 м | 0,15 |
| 4 | С113-154 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 89 мм, товщина стiнки 3,5 мм | м | 15 |
| 5 | КБ16-9-12ЗМ | Прокладання трубопроводів газопостачання зі стальних безшовних труб діаметром 50 мм | 100 м | 0,03 |
| 6 | С113-139 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 57 мм, товщина стiнки 3,5 мм | м | 3 |
| 7 | КБ16-8-3ЗМ | Прокладання трубопроводів газопостачання зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм | 100 м | 0,005 |
| 8 | С130-9649 | Трубопроводи газопостачання із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб з гільзами, діаметр 25 мм | м | 0,5 |
| 9 | КБ16-8-4ЗМ | Прокладання трубопроводів газопостачання зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм | 100 м | 0,01 |
| 10 | С130-9650 | Трубопроводи газопостачання із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб з гільзами, діаметр 32 мм | м | 1 |
| 11 | КБ16-8-2ЗМ | Прокладання трубопроводів газопостачання зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм | 100 м | 0,06 |
| 12 | С130-9648 | Трубопроводи газопостачання із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб з гільзами, діаметр 20 мм | м | 6 |
| 13 | КБ19-15-1 | Пневматичне випробування газопроводів | 100 м | 0,255 |
| 14 | КБ22-33-5 | Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм | т | 0,0075 |
| 15 | С1534-12-1 | Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 20 мм | шт | 2 |
| 16 | С1534-12-1 | Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 32 мм | шт | 1 |
| 17 | С1534-3 | Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, Ру 16 МПа [160 кгс/см2], діаметр умовного проходу 80 мм, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 6 мм | шт | 3 |
| 18 | С1534-9 | Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм | шт | 5 |
| 19 | С1534-256 | Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 50х32 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 57х4-38х2,5 мм | шт | 1 |
| 20 | С1534-267 | Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 80х50 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 89х3,5-75х3 мм | шт | 2 |
| 21 | С1534-257 | Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 50х25 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 57х3-32х3 мм | шт | 1 |
| 22 | КМ37-1-1 | Очищення металевими щітками поверхні контрольованого зварного шва на трубопроводі, діаметр труб до 60 мм | стик | 30 |
| 23 | КМ37-27-2 | Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів зовнішнім оглядом і вимірюванням, який виконується на монтажі, діаметр труб до 60 мм | стик | 30 |
| 24 | КБ16-15-2ЗМ | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм | шт | 2 |
| 25 | С1630-2014 | Крани кульовий фланець/фланець повнопрохідний "BREEZE" діаметр 50 мм | шт | 1 |
| 26 | С1630-2012 | Крани кульові фланець/фланець повнопрохідний "BREEZE" діаметр 32 мм | шт | 1 |
| 27 | КБ22-40-1 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм | фланець | 4 |
| 28 | С1533-7 | Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм | шт | 2 |
| 29 | С115-127-1 | Прокладки біконітові діаметр 50 мм | шт | 2 |
| 30 | С1533-5 | Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр умовного проходу 32 мм | шт | 2 |
| 31 | С115-127-1 | Прокладки біконітові діаметр 32 мм | шт | 2 |
| 32 | КБ9-49-1 | Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами | 100 шт | 0,16 |
| 33 | С130-40 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм | т | 0,0044 |
| 34 | КБ9-62-4ЗМ | Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла, кронштейни, хомути | т | 0,0417 |
| 35 | С113-139 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 57 мм, товщина стiнки 3,5 мм (опора) | м | 9,9 |
| 36 | С111-1804 | Прокат листовий | кг | 3,3 |
| 37 | С111-1840 | Швелери гнуті 120х50х3 мм | т | 0,002 |
| 38 | КБ6-3-1 | Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 | 100 м3 | 0,018 |
| 39 | КБ1-165-2 | Копання ям вручну без крiплень, без укосiв, глибиною до 0,7 м, група грунтiв 2 | 100м3 | 0,018 |
| 40 | КБ25-60-2 | Улаштування анодного заземленння горизонтального | 100 шт | 0,01 |
| 41 | С111-9390 | Кутник сталевий L=50х50х50 | т | 0,01872 |
| 42 | С111-9410 | Полоса сталева 40х4 | т | 0,01498 |
| 43 | С111-9241 | Контрольний з'єднувач в пластмасовому корпусі | шт | 1 |
| 44 | С111-9463 | Антикорозійна стрічка | м | 1 |
| 45 | С111-9897 | Металевий пруток, діаметр 8 мм | м | 0,5 |
| 46 | С111-9090 | Антикорозійна паста | шт | 1 |
| 47 | С111-9242 | Злучник для смуги 40х4 хрестовий | шт | 1 |
|  |  | Локальний кошторис №02 - 2 – 5 на Сигналізація загазованості. |  |  |
| 1 | КМ11-168-1 | Монтаж щита сигналізації загазованості | шт | 1 |
| 2 | 290116-1003-1 | Щит сигналізації загазованості Сигнал-31/8 (датчики =12В) | шт | 1 |
| 3 | КМ10-668-3 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні | шт | 4 |
| 4 | 1602-30034 | Датчики загазованості "Лелека-2 =12В" з перекидним контактом | шт | 4 |
| 5 | КМ10-682-1 | Пульт або табло, кількість сигналів до 5 | шт | 2 |
| 6 | 1602-30046-4 | Сигналізатор світлозвуковий "С-07С-12" =12 В 85дБ з надписом "Увага! Всім залишити приміщення! Аварійний витік газу. Викличте службу 104" | шт | 2 |
| 7 | КМ8-526-1 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 1 |
| 8 | 1504-1009 | Вимикач автоматичний 2Р С4 Etimat | шт | 1 |
| 9 | КМ8-148-1 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 1,89 |
| 10 | С181-18-191 | Кабель трехжильный, ВВГнг 3х1,5 мм2 | м | 40 |
| 11 | С181-18-201 | Кабель четырехжильный, КВВГЕнг 4х1 мм2 | м | 100 |
| 12 | С181-18-289 | Кабель, КВВГнг -3х1,0 мм2 | м | 40 |
| 13 | КМ8-411-1 | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм | 100 м | 0,85 |
| 14 | С1545-318-1-Х | Металорукав DN18 з протяжкою | м | 85 |
| 15 | С1545-241 | Обойма кріплення металорукава DN18 | шт | 160 |
| 16 | КБ21-12-2 | Прокладання коробів пластикових | 100 м | 1,04 |
| 17 | С1-673-1 | Короб самозатухаючий 40х40 | м | 4 |
| 18 | С1-673-2 | Короб самозатухаючий 30х30 | м | 10 |
| 19 | С1-673-3 | Короб самозатухаючий 20х20 | м | 90 |
| 20 | КМ11-168-1 | Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг | шт | 1 |
| 21 | 1517-2346-2 | Щиток накладний двополюсний | шт | 1 |
| 22 | КМ8-407-1 | Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр 20 мм | 100 м | 0,02 |
| 23 | КМ8-407-2 | Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр 32 мм | 100 м | 0,03 |
| 24 | КМ8-407-4 | Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр 63 мм | 100 м | 0,01 |
| 25 | С113-4 | Електромонтажна труба, жорстка KOPOS 320N DN 32 | м | 3 |
| 26 | С113-2 | Електромонтажна труба, жорстка KOPOS 320N DN 20 | м | 2 |
| 27 | С113-7 | Електромонтажна труба, жорстка KOPOS 320N DN 63 | м | 1 |
| 28 | СП1-2200 | Дюбель 6х50 мм | шт | 250 |
|  |  | Локальний кошторис №04 - 3 – 1 на Електропостачання. |  |  |
|  | Розділ 1 | Контур заземлення котельні і димової труби. |  |  |
| 1 | КБ1-164-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100 м3 | 0,065 |
| 2 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100 м3 | 0,065 |
| 3 | КМ8-472-2ЗМ | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | 100 м | 0,45 |
| 4 | С1110-171-15 | Смуга 40х4 мм, гальванічно оцинкована сталь | м | 45 |
| 5 | КМ8-471-4ЗМ | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм | 10 шт | 2,1 |
| 6 | С126-1280-1 | Стержень заземлення оцинкований, діаметром 20мм, 1,5м | шт | 21 |
| 7 | С1545-1311 | Наконечник оцинкований для стержня заземлення | шт | 8 |
| 8 | С1545-1311-1 | Насадка для вібромолота SDS-max | шт | 2 |
| 9 | С1545-1311-2 | Затискач прут діам.16-20мм/смуга 40 44/20.2 ОСН | шт | 12 |
| 10 | С111-1681-1 | Стрічка антикорозійна | м | 14 |
| 11 | С111-1848-П1 | Метизи(болт нержавіючий М14, гайка нержавіюча М14,шайба, гровер) | кг | 2 |
| 12 | КМ8-471-2ЗМ | Заземлювач вертикальний | 10 шт | 0,2 |
| 13 | С124-58-2 | Блискавкоприймач L = 1,5 м | шт | 2 |
|  |  | Локальний кошторис № 06-1 – 1 на Теплові мережі. |  |  |
|  | Розділ 1 | Зовнішня тепломережа Т1,Т2. |  |  |
| 1 | КБ1-13-5 ; тех.ч. п.1.3.37 к=1,2 Кэмм=1,2 Котз=1,2 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2.; /при розробцi траншей/ | 1000 м3 | 0,021 |
| 2 | КБ1-18-2ЗМ ; тех.ч. п.1.3.37 к=1,2 Кэмм=1,2 Котз=1,2 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2.; /при розробцi траншей/ | 1000 м3 | 0,011 |
| 3 | КБ1-164-2 ; тех.ч. п.1.3.180 к=1,2 Котз=1,2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2;; =Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | 100 м3 | 0,022 |
| 4 | КБ1-27-2 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | 1000 м3 | 0,021 |
| 5 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100 м3 | 0,022 |
| 6 | КБ1-134-1 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100 м3 | 0,21 |
| 7 | С311-10 | Перевезення грунту до 10 км | т | 18,7 |
| 8 | КБ1-20-2 | Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 | 1000 м3 | 0,011 |
| 9 | КБ23-1-1 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | 10 м3 | 0,256 |
| 10 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей піском | 100 м3 | 0,0512 |
| 11 | С1421-10634 | Пісок природний, рядовий | м3 | 5,63 |
| 12 | КМ8-143-5ЗМ | Покривання труб, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | 100 м | 0,32 |
| 13 | С111-1721-11В | Стрічка сигнальна "Теплові мережі" | м | 32 |
| 14 | КБ24-10-2ЗМ | Безканальне прокладання теплогідроізольованих трубопроводів діаметром 65 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С | км | 0,064 |
| 15 | КБ24-4-2ЗМ | Надземне прокладання трубопроводів при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, на висоті до 8 м, діаметр труб 70 мм | 1000 м | 0,002 |
| 16 | С113-15031 | Труба сталева теплоізольована пінополіурета в оцинкованій оболонці «SPIRO» типорозмір 76/140 мм без сигналізації | м | 2 |
| 17 | С113-1503 | Труби сталеві теплоізольовані пінополіуретаном в ПЕ-оболонці, типорозмір 76/140 мм без сигналізації | м | 64 |
| 18 | С113-1513-1 | Відвід 90х сталевий теплоізольований ППУ в в оцинкованій оболонці «SPIRO» т.р.76/140 без сигналізації | шт | 2 |
| 19 | С113-1513 | Відвід 90хсталевий теплоізольований ППУ в ПЕ-оболонці , типорозмір 76/140 мм, без сигналізації | шт | 6 |
| 20 | С113-1563 | Комплект ізоляції стиків із заливочного ППУ в оцинкованій оболонці «SPIRO» т.р..76/140м без сигналізації | шт | 4 |
| 21 | С113-1563 | Комплект ізоляції стиків із заливочного ППУ в ПЕ оболонці, типорозмір 76/140 мм без сигналізації | шт | 22 |
| 22 | КБ16-30-2 | Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм | сальник | 6 |
| 23 | С181-2-448 | Сальник | шт | 6 |
| 24 | С113-1533 | Рукав кінцевий до теплоізольованих труб, типорозмір 76/140 мм | шт | 6 |
| 25 | С113-1543 | Кільце ущільнююче до теплоізольованих труб, типорозмір 140 мм | шт | 8 |
| 26 | С113-1553 | Опора нерухома сталева теплоізольована пінополіуретаном в ПЕ-оболонці, типорозмір 76/140 мм | шт | 4 |
| 27 | КБ7-62-3ЗМ | Улаштування нерухомих щитових опор з монолітного залізобетону iз бетону В22,5 (М300) | 100 м3 | 0,01 |
| 28 | С124-4 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм | т | 0,00392 |
| 29 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 0,03996 |
| 30 | КБ9-61-10 | Укладання металевих балок | т | 0,08692 |
| 31 | С111-1837 | Швелери №14 для нерухомих опор | т | 0,08692 |
| 32 | КБ22-41-1 | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих грунтах | 10 м3 | 0,122 |
| 33 | К585521-Л007 | Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,265 м3)(Ф53) | шт | 2 |
| 34 | К585521-Л035 | Плити покриття ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)(Ф53) | шт | 1 |
| 35 | К585521-Л049 | Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)(Ф53) | шт | 1 |
| 36 | К585521-Л052 | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53) | шт | 1 |
| 37 | С113-753 | Люк чавунний тип Л (15А) | шт | 1 |
| 38 | С121-786-1 | Драбина металева в теплокамеру С1-02 | шт | 1 |
| 39 | КБ6-24-1ЗМ | Монолiтнi дiлянки iз бетону М300 бетон важкий В 22,5 (М 300), крупнiсть заповнювача 10-20мм | 100 м3 | 0,008 |
|  | Розділ 2 | В теплокамері ТК-1. |  |  |
| 40 | КБ24-3-2ЗМ | Прокладання трубопроводів зі сталі електрозварнi дiаметр 76 мм, товщина стiнки 3 мм | 1000 м | 0,003 |
| 41 | КБ24-3-1ЗМ | Прокладання трубопроводів зі сталі електрозварнi дiаметр 45 мм, товщина стiнки 3 мм | 1000 м | 0,004 |
| 42 | С113-136 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 3 мм | м | 4 |
| 43 | С113-142 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм | м | 3 |
| 44 | С113-1509-1-Ю | Відвід сталевий 90х ф45х3 | шт | 2 |
| 45 | С113-1509-2 | Перехід сталевий ф 76х45 | шт | 1 |
| 46 | КБ16-15-2ЗМ | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм | шт | 2 |
| 47 | С1630-672 | Крани кульовий муфтовий, діаметр 40 мм | шт | 2 |
| 48 | КБ13-16-6 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100 м2 | 0,0072 |
| 49 | КБ13-26-6 Красх=2, | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | 100 м2 | 0,0072 |
| 50 | КБ15-171-3 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази | 100 м2 | 0,0072 |
| 51 | КБ26-1-1 | Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 40 мм | 10 м | 0,3 |
| 52 | КБ26-15-1 | Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром до 76 мм виробами покриття з алюмінієвих сплавів, товщина ізоляційного шару 40 мм | 10 м | 0,3 |
| 53 | С114-137-7 | Теплова ізоляція стал.труб циліндрами з ї базальтової вати товщ.40мм з алюмінієвим покриттям ф 76х3,0мм | м | 3 |
| 54 | С111-1680-100 | Стрічка самоклеюча алюмінієва | м | 50 |
| 55 | КБ22-8-2 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 75 мм | км | 0,002 |
| 56 | С113-142 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм | м | 2 |
| 57 | КБ22-15-2 | Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 75 мм | км | 0,002 |
| 58 | КБ23-2-1ЗМ | Укладання каналiзацiйних безнапiрних розтрубних труб iз полiвiнiлхлорида ПВХ дiаметром 110 мм | 1000 м | 0,002 |
| 59 | С113-1451-2 | Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х2,7мм | м | 2 |
| 60 | КБ22-34-1ЗМ | Установлення поліетиленових фасонних частин діаметром до 110 мм | 10 шт | 0,1 |
| 61 | С113-1489 | Клапан-захлопка діам. 110 мм | шт | 1 |
| 62 | КБ6-1-2ЗМ | Улаштування бетонного приямку | 100 м3 | 0,002 |
| 63 | КБ23-1-1 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | 10 м3 | 0,02 |
| 64 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей піском | 100 м3 | 0,004 |
| 65 | С1421-10634 | Пісок природний, рядовий | м3 | 0,44 |
| 66 | КБ1-164-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100 м3 | 0,036 |
| 67 | КБ16-29-2 | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм | 100 м | 0,7 |
| 68 | КБ25-122-1 | Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів методом радіографування, надлишковий тиск середовища до 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр трубопроводу 100 мм | шт | 4 |
| 69 | КБ22-38-3 | Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 100 мм | врізування | 2 |
| 70 | С113-142 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм | м | 0,8 |
|  | Розділ 3 | Дренажний колодязь КО. |  |  |
| 71 | КБ22-41-1 | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих грунтах | 10 м3 | 0,095 |
| 72 | К585521-Л005 | Кільця КЦ10.9 залізобетонні | шт | 2 |
| 73 | К585521-Л004 | Кільця КЦ10.6 залізобетонні | шт | 1 |
| 74 | К585521-Л031 | Плити покриття КЦП1-10-1 залізобетонні | шт | 1 |
| 75 | К585521-Л048 | Плити днищ КЦД10 залізобетонні | шт | 1 |
| 76 | К585521-Л052 | Кільця опорні КЦО1 залізобетонні | шт | 1 |
| 77 | С113-753 | Люк чавунний тип Л (15А) | шт | 1 |
| 78 | КБ9-73-2 | Виготовлення драбини | т | 0,04 |
| 79 | С1110-173 | Металоматеріали драбини | т | 0,04 |
| 80 | С111-1780 | Сітка | т | 0,0024 |
| 81 | КБ16-30-2 | Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм | сальник | 1 |
| 82 | С181-2-448 | Сальник Ду 50 | шт | 1 |
| 83 | КБ24-3-2ЗМ | Прокладання трубопроводів зі сталі електрозварнi дiаметр 76 мм, товщина стiнки 3 мм | 1000 м | 0,004 |
| 84 | С113-142 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм | м | 4 |
| 85 | С113-1509-1-Ю | Відвід сталевий 90х ф45х3 | шт | 4 |
| 86 | КБ16-15-3 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм | шт | 2 |
| 87 | С130-933 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 65 мм | шт | 4 |
| 88 | С1630-523-2 | Міжфланцевий затвор серії 600 Ру16 Ду 65 | шт | 2 |
| 89 | КБ13-16-6 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100 м2 | 0,0096 |
| 90 | КБ13-26-6 Красх=2, | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | 100 м2 | 0,0096 |
| 91 | КБ15-171-3 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази | 100 м2 | 0,0096 |
| 92 | КБ26-1-1 | Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 40 мм | 10 м | 0,4 |
| 93 | КБ26-15-1 | Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром до 76 мм виробами покриття з алюмінієвих сплавів, товщина ізоляційного шару 40 мм | 10 м | 0,4 |
| 94 | С114-137-7 | Теплова ізоляція стал.труб циліндрами з ї базальтової вати товщ.40мм з алюмінієвим покриттям ф 76х3,0мм | м | 4 |
| 95 | С111-1680-100 | Стрічка самоклеюча алюмінієва | м | 50 |
|  | Розділ 4 | Інші роботи. |  |  |
| 96 | КБ24-10-2ЗМ Кмат=0, Котз=0,6 Ктзм=0,6 | Демонтаж теплогідроізольованих трубопроводів діаметром 65 мм | км | 0,004 |
| 97 | КБ27-67-4ЗМ | Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних | 100 м3 | 0,03 |
| 98 | КБ27-69-2 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням грунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм | 1000 м2 | 0,008 |
| 99 | КБ27-13-3ЗМ | Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см | 1000 м2 | 0,008 |
| 100 | КБ27-13-2ЗМ | Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см | 1000 м2 | 0,008 |
| 101 | КБ27-22-1 | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см | 100 м2 | 0,08 |
| 102 | КБ27-22-2 Красх=2, | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 | 100 м2 | 0,08 |
| 103 | С1421-9837 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 | т | 0,765571 |
|  |  | Локальний кошторис №06-1 – 2 на Водопровід холодної води В1. |  |  |
| 1 | КБ1-13-5 ; тех.ч. п.1.3.37 к=1,2 Кэмм=1,2 Котз=1,2 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2.; /при розробцi траншей/ | 1000 м3 | 0,049 |
| 2 | КБ1-18-2ЗМ ; тех.ч. п.1.3.37 к=1,2 Кэмм=1,2 Котз=1,2 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2.; /при розробцi траншей/ | 1000 м3 | 0,002 |
| 3 | КБ1-164-2 ; тех.ч. п.1.3.180 к=1,2 Котз=1,2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2;; =Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | 100 м3 | 0,036 |
| 4 | КБ1-27-2 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | 1000 м3 | 0,049 |
| 5 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100 м3 | 0,036 |
| 6 | КБ1-134-1 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100 м3 | 0,49 |
| 7 | С311-10 | Перевезення грунту до 10 км | т | 3,4 |
| 8 | КБ1-20-2 | Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 | 1000 м3 | 0,002 |
| 9 | КБ23-1-1 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | 10 м3 | 0,034 |
| 10 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей піском | 100 м3 | 0,0068 |
| 11 | С1421-10634 | Пісок природний, рядовий | м3 | 0,75 |
| 12 | КМ8-143-5ЗМ | Покривання труб, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | 100 м | 0,34 |
| 13 | С111-1721-11В | Стрічка сигнальна | м | 34 |
| 14 | КБ24-4-1ЗМ | Надземне прокладання трубопроводів при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, на висоті до 8 м, діаметр труб 50 мм | 1000 м | 0,001 |
| 15 | С113-1502 | Труби сталеві теплоізольовані пінополіуретаном в оцинкованій оболонцi " SPIRO", типорозмiр 57/125 мм ППУ-СО без сигналізації | м | 1 |
| 16 | С113-1512 | Відвід сталевий 90х теплоiзольований ППУ в оцинкованій оболонці " SPIRO", типорозмiр 57/125 мм ППУ-СО без сигналізації | шт | 1 |
| 17 | С113-1562 | Комплект iзоляцiї стикiв ЕР-1 тепл.ізол. з заливочного ППУ в оцинкованій оболонці, типорозмiр 57/125 мм ППУ-СО | шт | 2 |
| 18 | КБ16-10-2ЗМ | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм | 100 м | 0,02 |
| 19 | С113-138 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 57 мм, товщина стiнки 3 мм | м | 2 |
| 20 | С1103-6-14 | Відвід сталевий 90х діам.57х3 мм | шт | 1 |
| 21 | С113-1351-Д | Нерозємне з"єднання ПЕ/Сталь діаметром 63х50 | шт | 1 |
| 22 | КБ22-15-1 | Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 50 мм | км | 0,002 |
| 23 | КБ22-18-1 | Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на стики і фасонні частини сталевих трубопроводів діаметром 50 мм | км | 0,0015 |
| 24 | КБ22-11-2ЗМ | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням | км | 0,034 |
| 25 | С113-1377 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм | м | 34,34 |
| 26 | КБ22-34-1ЗМ | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм | 10 шт | 1,2 |
| 27 | С113-1290 | Муфти ПЕ діам. 63 мм | шт | 8 |
| 28 | С113-994 | Коліно ПЕ діам. 63 мм /90 град. | шт | 4 |
| 29 | КБ22-11-2 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням | км | 0,02 |
| 30 | С1530-1 | Труба PPR Ekoplastik 63х5,8 мм | м | 20 |
| 31 | КБ22-34-1ЗМ | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм | 10 шт | 1,1 |
| 32 | С1530-170 | Трійник PPR Ekoplastik Ф 63х63 | шт | 1 |
| 33 | С1530-160-1 | Коліно PPR Ekoplastik Ф 63 | шт | 6 |
| 34 | С113-1300 | Буртові втулки ПЕ ф63 під фланець | шт | 1 |
| 35 | С181-16-220 | Буртик PPR Ekoplastik 63мм | шт | 3 |
| 36 | КБ16-15-2 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм | шт | 1 |
| 37 | С130-932 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 50 мм | шт | 4 |
| 38 | С1630-2015 | Крани кульові фланцеві діаметр 50 мм | шт | 1 |
| 39 | КБ22-38-1 | Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 50 мм | врізування | 1 |
| 40 | С113-138 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 57 мм, товщина стiнки 3 мм | м | 0,4 |
| 41 | КБ22-8-6 | Укладання футляра сталевих водопровідних труб діаметр труб 200 мм | км | 0,0005 |
| 42 | С113-187 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 219 мм, товщина стiнки 4 мм | м | 0,5 |
| 43 | КБ22-48-1 Красх=0,31 | Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 800 мм | футляр | 1 |
| 44 | КБ22-47-1 | Протягування у футляр сталевих труб діаметром 100 мм | 100 м | 0,005 |
| 45 | КБ16-29-2 | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм | 100 м | 0,55 |
| 46 | КБ27-67-4ЗМ | Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних | 100 м3 | 0,0245 |
| 47 | КБ27-69-2 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням грунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм | 1000 м2 | 0,007 |
| 48 | КБ27-13-3ЗМ | Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см | 1000 м2 | 0,007 |
| 49 | КБ27-13-2ЗМ | Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см | 1000 м2 | 0,007 |
| 50 | КБ27-22-1 | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см | 100 м2 | 0,07 |
| 51 | КБ27-22-2 Красх=2, | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 | 100 м2 | 0,07 |
| 52 | С1421-9837 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 | т | 0,6692 |
| 53 | КБ27-67-1ЗМ | Розбирання дорожніх покриттів та основ бруківки з брукового каменю | 100 м3 | 0,016 |
| 54 | КБ27-69-1 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням грунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм | 1000 м2 | 0,005 |
| 55 | КБ27-13-2ЗМ | Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см | 1000 м2 | 0,005 |
| 56 | КБ27-13-3ЗМ | Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см | 1000 м2 | 0,005 |
| 57 | КБ27-13-4 Красх=5, | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 | 1000 м2 | -0,005 |
| 58 | КБ27-65-4ЗМ | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м | 1000 м2 | 0,005 |
| 59 | С1426-11789 | Плити бетонні тротуарні фігурні, ФЕМ | м2 | 5,24 |
|  |  | Локальний кошторис №06-1 – 3 на Каналізація К1. |  |  |
| 1 | КБ1-13-5 ; тех.ч. п.1.3.37 к=1,2 Кэмм=1,2 Котз=1,2 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2.; /при розробцi траншей/ | 1000 м3 | 0,031 |
| 2 | КБ1-18-2ЗМ ; тех.ч. п.1.3.37 к=1,2 Кэмм=1,2 Котз=1,2 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2.; /при розробцi траншей/ | 1000 м3 | 0,011 |
| 3 | КБ1-164-2 ; тех.ч. п.1.3.180 к=1,2 Котз=1,2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2;; =Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | 100 м3 | 0,03 |
| 4 | КБ1-27-2 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | 1000 м3 | 0,031 |
| 5 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100 м3 | 0,03 |
| 6 | КБ1-134-1 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100 м3 | 0,31 |
| 7 | С311-10 | Перевезення грунту до 10 км | т | 5,1 |
| 8 | КБ1-20-2 | Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 | 1000 м3 | 0,011 |
| 9 | КБ23-1-1 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | 10 м3 | 0,38 |
| 10 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей піском | 100 м3 | 0,076 |
| 11 | С1421-10634 | Пісок природний, рядовий | м3 | 8,36 |
| 12 | КМ8-143-5ЗМ | Покривання труб, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | 100 м | 0,38 |
| 13 | С111-1721-11В | Стрічка сигнальна | м | 38 |
| 14 | КБ24-4-1ЗМ | Надземне прокладання трубопроводів при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, на висоті до 8 м, діаметр труб 50 мм | 1000 м | 0,001 |
| 15 | С113-1502 | Труби сталеві теплоізольовані пінополіуретаном в оцинкованій оболонцi " SPIRO", типорозмiр 57/125 мм ППУ-СО без сигналізації | м | 1 |
| 16 | С113-1512 | Відвід сталевий 90х теплоiзольований ППУ в оцинкованій оболонці " SPIRO", типорозмiр 57/125 мм ППУ-СО без сигналізації | шт | 1 |
| 17 | С113-1562 | Комплект iзоляцiї стикiв ЕР-1 тепл.ізол. з заливочного ППУ в оцинкованій оболонці, типорозмiр 57/125 мм ППУ-СО | шт | 2 |
| 18 | КБ16-10-2ЗМ | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм | 100 м | 0,03 |
| 19 | С113-138 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 57 мм, товщина стiнки 3 мм | м | 3 |
| 20 | С1103-6-14 | Відвід сталевий 90х діам.57х3 мм | шт | 1 |
| 21 | КБ22-15-1 | Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 50 мм | км | 0,003 |
| 22 | КБ22-18-1 | Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на стики і фасонні частини сталевих трубопроводів діаметром 50 мм | км | 0,0015 |
| 23 | КБ23-2-1ЗМ | Укладання каналiзацiйних безнапiрних розтрубних труб iз полiвiнiлхлорида ПВХ дiаметром 110 мм | 1000 м | 0,038 |
| 24 | С113-1451-2 | Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х2,7мм | м | 38 |
| 25 | КБ23-13-3ЗМ | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах | 10 м3 | 0,054 |
| 26 | К585521-Л052 | Кільця опорні КО6 залізобетонні | шт | 1 |
| 27 | К585521-Л005 | Кільця КС10.9 залізобетонні | шт | 1 |
| 28 | К585521-Л031 | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні | шт | 1 |
| 29 | К585521-Л048 | Плити днищ ПН10 залізобетонні | шт | 1 |
| 30 | С113-753 | Люк чавунний тип Л (15А) | шт | 1 |
| 31 | КБ23-13-3ЗМ | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах | 10 м3 | 0,095 |
| 32 | К585521-Л005 | Кільця КЦ10.9 залізобетонні | шт | 2 |
| 33 | К585521-Л004 | Кільця КЦ10.6 залізобетонні | шт | 1 |
| 34 | К585521-Л031 | Плити покриття КЦП1-10-1 залізобетонні | шт | 1 |
| 35 | К585521-Л048 | Плити днищ КЦД10 залізобетонні | шт | 1 |
| 36 | К585521-Л052 | Кільця опорні КЦО1 залізобетонні | шт | 1 |
| 37 | С113-753 | Люк чавунний тип Л (15А) | шт | 1 |
| 38 | КБ9-73-2 | Виготовлення драбини | т | 0,04 |
| 39 | С1110-173 | Металоматеріали драбини | т | 0,04 |
| 40 | С111-1780 | Сітка | т | 0,0024 |
| 41 | КБ16-30-2 | Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм | сальник | 1 |
| 42 | С181-2-448 | Сальник Ду 50 | шт | 1 |
| 43 | КБ6-24-1ЗМ | Монолiтнi дiлянки iз бетону М300 бетон важкий В 22,5 (М 300), крупнiсть заповнювача 10-20мм | 100 м3 | 0,005 |
| 44 | КБ8-3-4 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова цементна з рідким склом (внутрішня поверхня) | 100 м2 | 0,0785 |
| 45 | КБ8-3-5 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари (стики між стіновими кільцями) | 100 м2 | 0,009 |
| 46 | С111-852 | Руберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою РКК-350Б | м2 | 2,07 |
| 47 | С1-3246 | Грунтовка [бітум розріджений] | т | 0,00072 |
| 48 | КБ8-4-1 | Бокова ізоляція стін, фундаментів глиною (глиняний замок) | м3 | 1,9625 |
| 49 | КБ23-23-1 | Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах | шт | 1 |
| 50 | КБ27-67-4ЗМ | Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних | 100 м3 | 0,0525 |
| 51 | КБ27-69-2 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням грунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм | 1000 м2 | 0,015 |
| 52 | КБ27-13-3ЗМ | Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см | 1000 м2 | 0,015 |
| 53 | КБ27-13-2ЗМ | Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см | 1000 м2 | 0,015 |
| 54 | КБ27-22-1 | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см | 100 м2 | 0,15 |
| 55 | КБ27-22-2 Красх=2, | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 | 100 м2 | 0,15 |
| 56 | С1421-9837 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 | т | 1,434 |
|  |  | Локальний кошторис № 06-1 – 4 на Зовнішній газопровід. |  |  |
|  | Розділ 1 | Газопровід середнього тиску |  |  |
| 1 | КБ1-18-2 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2 | 1000 м3 | 0,02475 |
| 2 | С311-10 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 14,2 |
| 3 | КБ1-13-2 Кэмм=1,2 Котз=1,2 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 | 1000 м3 | 0,291 |
| 4 | КБ1-164-2 Котз=1,2 | Доробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100 м3 | 0,1746 |
| 5 | КБ23-1-1ЗМ | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | 10 м3 | 2,425 |
| 6 | КБ1-166-1 Котз=1,2 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100 м3 | 0,485 |
| 7 | КБ1-27-2 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | 1000 м3 | 0,2425 |
| 8 | КБ27-67-4 Котз=1,2 Ктзм=1,2 | Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних | 100 м3 | 0,2475 |
| 9 | КБ27-68-1 | Розбирання бортових каменів на бетонній основі | 100 м | 0,08 |
| 10 | КБ27-67-1 | Розбирання дорожніх покриттів та основ бруківки з брукового каменю | 100 м3 | 0,07 |
| 11 | КБ27-65-4ЗМ | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м | 1000 м2 | 0,015 |
| 12 | КБ27-13-3ЗМ Котз=1,2 Ктзм=1,2 | Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см | 1000 м2 | 0,0495 |
| 13 | КБ27-13-2ЗМ Котз=1,2 Ктзм=1,2 | Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см | 1000 м2 | 0,0495 |
| 14 | КР18-42-3 | Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих та піщаних вручну з ущільненням ручними котками | 100 м2 | 0,495 |
| 15 | КР18-42-4 Красх=6, | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-3 | 100 м2 | 0,495 |
| 16 | С1421-9837 | Асфальтобетонна суміш | т | 8,316 |
| 17 | КБ27-67-2ЗМ Котз=1,2 Ктзм=1,2 | Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих | 100 м3 | 0,2475 |
| 18 | КП7-35-1 | Монтаж та пусконаладка ВОГ | установка | 1 |
| 19 | ПУ1-ТП1-367-6 | Ревізія і налагодження приладів і пристроїв автоматичного регулювання тиску, розрядження, температури, рівня, продуктивності та ін.. Пробне пускання, налагодження регуляторів і усунення дефектів в їх роботі | комплект | 1 |
| 20 | С1630-1944 | ВОГ+Лічильник газу G10 + модем | шт | 1 |
| 21 | КП2-7-1 | Блок живлення або захисту: індивідуальний електричний або пневматичний | шт | 1 |
| 22 | КП2-11-1 | Монтаж, програмування та налаштування ІМОD модему | шт | 1 |
| 23 | КБ22-12-2ЗМ | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з пневматичним випробуванням | км | 0,485 |
| 24 | С113-960 | Труби полiетиленовi для подачi горючих газiв РЕ 80 SDR-17,6(0,3МПа) , зовнiшнiй дiаметр 63х3,6 мм | м | 485 |
| 25 | КМ8-143-5ЗМ | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальної лентої | 100 м | 4,89 |
| 26 | С111-516 | Стрічка сигнальна металізована | м | 489 |
| 27 | КБ22-34-1ЗМ | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм | 10 шт | 1,8 |
| 28 | С113-1290 | Муфти з полiетилену дiам. 63 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб | шт | 12 |
| 29 | С113-1000 | Колiна з полiетилену дiам. 63 мм /90 град. | шт | 2 |
| 30 | С113-1336 | З'єднання ПЕ/СТАЛЬ для газових мереж середнього i високого тискiв II категорiї ПС-05 de/DN 63/50 мм | шт | 2 |
| 31 | С113-1261 | Заглушки з полiетилену дiам. 63 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб | шт | 2 |
| 32 | КБ22-9-5ЗМ | Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 150 мм | км | 0,002 |
| 33 | С113-177 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 159 мм, товщина стiнки 5 мм ізольовані (футляр) | м | 2 |
| 34 | КБ16-9-15ЗМ | Прокладання трубопроводів газопостачання зі стальних безшовних труб діаметром 100 мм | 100 м | 1,6 |
| 35 | С113-161 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 108 мм, товщина стiнки 4 мм "надто посилено" ізольовані | м | 160 |
| 36 | КБ9-52-1 | Різання стального профільованого настилу | м | 115 |
| 37 | КБ9-48-1 | Електродугове зварювання футляру | т | 0,84 |
| 38 | КБ9-53-2 | Монтаж захисного ковпака | т | 0,012 |
| 39 | С1-186 | Ковпак захисний (окапник) | шт | 2 |
| 40 | КБ16-9-12ЗМ | Прокладання трубопроводів газопостачання зі стальних безшовних труб діаметром 50 мм | 100 м | 0,05 |
| 41 | С113-139 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 57 мм, товщина стiнки 3,5 мм | м | 5 |
| 42 | КБ19-15-1 | Пневматичне випробування газопроводів | 100 м | 0,05 |
| 43 | КБ22-33-5 | Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм | т | 0,0015 |
| 44 | С1534-9 | Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм | шт | 4 |
| 45 | КМ37-1-1 | Очищення металевими щітками поверхні контрольованого зварного шва на трубопроводі, діаметр труб до 60 мм | стик | 8 |
| 46 | КМ37-27-2 | Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів зовнішнім оглядом і вимірюванням, який виконується на монтажі, діаметр труб до 60 мм | стик | 8 |
| 47 | КБ16-15-2ЗМ | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм | шт | 2 |
| 48 | С1630-2014 | Крани кульовий фланець/фланець повнопрохідний "BREEZE" діаметр 50 мм | шт | 2 |
| 49 | КБ22-40-1 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм | фланець | 4 |
| 50 | С1533-7 | Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм | шт | 4 |
| 51 | С115-127-1 | Прокладки біконітові діаметр 50 мм | шт | 4 |
| 52 | КБ24-103-3 | Врізання штуцером у діючі стальні газопроводи низького тиску до 4,9 кПа [0,05 кгс/см2] під газом зі зниженням тиску, діаметр газопроводу 100 мм | шт | 1 |
| 53 | КБ24-113-1 | Продувний пристрій | шт | 1 |
| 54 | КБ25-43-1 | Продування повітрям трубопроводів діаметром 350 мм | км | 0,485 |
| 55 | КБ9-49-1 | Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами | 100 шт | 0,16 |
| 56 | С130-40 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм | т | 0,0032 |
| 57 | КБ9-62-4ЗМ | Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла, кронштейни, хомути | т | 0,018 |
| 58 | С113-142 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 76 мм, товщина стiнки 3 мм (опори) | м | 4,4 |
| 59 | С111-1804 | Прокат листовий | кг | 1 |
| 60 | КБ6-3-1ЗМ | Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 | 100 м3 | 0,001 |
| 61 | КБ1-165-2 | Копання ям вручну без крiплень, без укосiв, глибиною до 0,7 м, група грунтiв 2 | 100м3 | 0,01 |
| 62 | КБ25-60-2ЗМ | Улаштування анодного заземленння горизонтального | 100 шт | 0,01 |
| 63 | С111-9390 | Кутник сталевий L=50х50х50 | т | 0,01872 |
| 64 | С111-9410 | Полоса сталева 40х4 | т | 0,01498 |
| 65 | С111-9241 | Контрольний з'єднувач в пластмасовому корпусі | шт | 1 |
| 66 | С111-9463 | Антикорозійна стрічка | м | 1 |
| 67 | С111-9897 | Металевий пруток, діаметр 8 мм | м | 0,5 |
| 68 | С111-9090 | Антикорозійна паста | шт | 1 |
| 69 | С111-9242 | Злучник для смуги 40х4 хрестовий | шт | 1 |
|  |  | Локальний кошторис № 07-5 – 1 на Огорожа. |  |  |
| 1 | КБ7-24-9 | Установлення металевої огорожі з сітки по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м (панельний паркан зі зварної сітки "Рубіж") | 100 м | 0,53 |
| 2 | С121-394-4 | Панелі h=2,0м; d=2,5м | шт | 17 |
| 3 | С121-394-5 | Стовпи огорожі 60х40х1,5мм (з набором кріплень 1стовп 4 коплекти) , h=2,5м | шт | 18 |
| 4 | КБ7-25-8 | Улаштування хвірток з установленням стовпів металевих | 100 шт | 0,01 |
| 5 | С126-1136 | Хвіртка h=2,0 м, ширина 1м | шт | 1 |
| 6 | КБ7-25-1 | Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів | 100 шт | 0,01 |
| 7 | С126-1137 | Ворота h=2,08 м , ширина 3,0 м | шт | 1 |
| 8 | С111-1908 | Стовпи для хвіртки та воріт h=2,5 розм. 100х100х2,2мм (з набором кріплень) | шт | 3 |
|  |  | Локальний кошторис № 07-5 – 2 на Мощення. |  |  |
| 1 | КБ27-67-2 | Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих | 100 м3 | 0,251 |
| 2 | КБ27-69-2 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням грунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм | 1000 м2 | 0,0864 |
| 3 | КБ27-12-3 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером | 100 м3 | 0,1296 |
| 4 | КБ27-13-1ЗМ | Улаштування одношарової основи зі щебеню фракції 5-20 мм за товщини 15 см | 1000 м2 | 0,0864 |
| 5 | КБ27-13-4ЗМ Красх=5, | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (товщ. 10см) | 1000 м2 | -0,0864 |
| 6 | КБ27-65-4ЗМ | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м | 1000 м2 | 0,0864 |
| 7 | С1-3322 | Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм | шт | 1,3824 |
| 8 | С1426-11789 | Плити бетонні тротуарні фігурні, ФЕМ "цегла дорожня", 80мм | м2 | 90,46 |
| 9 | КБ27-66-5 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм | 100 м | 0,48 |
| 10 | С1424-11601 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 2,64 |
| 11 | С1416-8684-1 | Камені бортові дорожні, 300/150 мм | шт | 48 |
| 12 | КБ8-2-3 | Улаштування основи під фундаменти гравійної | м3 | 0,16 |
| 13 | КБ27-17-3 | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см | 100 м2 | 0,016 |
| 14 | КБ27-17-4 Красх=4, | Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 | 100 м2 | -0,016 |
| 15 | КБ6-1-15ЗМ | Улаштування фундаментних плит бетонних плоских бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 20-40мм, F75 бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 20-40мм | 100 м3 | 0,0016 |
|  |  | Локальний кошторис № 07-5 – 2 на МАФ. |  |  |
| 1 | КБ9-62-4 | Монтаж урни | т | 0,01 |
| 2 | КБ9-62-4 | Монтаж лавки | т | 0,05 |
| 3 | 560103-52 | Лавка 1684 х460 мм | шт | 1 |
| 4 | 560103-51 | Урна | шт | 1 |

УВАГА! Усі посилання в цій технічний специфікації на конкретну торговельну мaрку чи фiрму, пaтент, конструкцiю aбо тип предметa зaкупiвлi, джерело його походження aбо виробникa слід читaти «aбо еквiвaлент» без втрати якісних та технічних характеристик.