«02.03.2026 р. відділом закупівель УЖКГ Калуської міської ради в системі публічних закупівель «Prozorro» на веб-порталі Уповноваженого органу prozorro.gov.ua розміщено оголошення щодо закупівлі «Оплата послуг з утримання в належному санітарно-технічному стані об’єктів благоустрою (нанесення та відновлення дорожньої розмітки)» - ID: UA-2026-03-02-012684-a очікуваною вартістю 3 152 659,00 грн. за процедурою відкриті торги (з особливостями), (надалі – «Закупівля»).

З метою забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016р.   № 710 «Про ефективне використання державних коштів» та Постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020р. № 1266 щодо оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості по закупівлі, повідомляємо:

- Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Відповідно до затвердженого «Переліку послуг по ремонту та відновленню об’єктів благоустрою відповідно до договірних зобов’язань» на об’єкт «Оплата послуг з утримання в належному санітарно-технічному стані об’єктів благоустрою (нанесення та відновлення дорожньої розмітки)» у 2026 році передбачено бюджетні призначення в сумі 3 152 700, 00 грн. (Програма капітального ремонту та утримання об’єктів благоустрою і дорожньо-мостового господарства Калуської міської ради територіальної громади на 2025 – 2027 роки, затверджена рішенням міської ради від 04.07.2025 № 3307, із внесеними змінами від 29.01.2026  № 4914).

- Обґрунтування очікуваної вартість предмета закупівлі:

Очікувана вартість щодо закупівлі «Оплата послуг з утримання в належному санітарно-технічному стані об’єктів благоустрою (нанесення та відновлення дорожньої розмітки)» визначена на підставі кошторисної документації на цю послугу, із врахуванням  передбачених бюджетних призначень у 2026 році.

3. Технічні та якісні характеристики  предмета закупівлі: Послуги повинні бути надані відповідно до Технічної специфікації:

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

до закупівлі послуги

«Оплата послуг з утримання в належному санітарно-технічному стані об’єктів благоустрою (нанесення та відновлення дорожньої розмітки)»,

за кодом ДК 021:2015 - (45230000-8) Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь

| № п/п |  | Шифр і № позиції нормативу |  | Найменування робіт і витрат |  |  | Одиниця виміру |  | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |
| 1 |  | КБ27-43-1 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 |  | Розмічання [точкування] покриття автомобільної дороги вручну /проведення робiт на однiй половинi проїзної частини при систематичному русi транспорту на другiй/ |  |  | 1 км |  | 8 |
| 2 |  | КБ27-45-1 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 |  | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.1, 1.2, 1.4 - 1.8 /проведення робiт на однiй половинi проїзної частини при систематичному русi транспорту на другiй/ Зафарбовування існуючої розмітки сірою фарбою (Площа зафарбування S=600,0 м2) |  |  | 1 км |  | 6 |
| 3 |  | КБ27-45-1 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 |  | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.1, 1.2, 1.4 - 1.8 /проведення робiт на однiй половинi проїзної частини при систематичному русi транспорту на другiй/ (Розмітка 1.1, 1.5, 1.6, 1.7, b=10 см), (Площа фарбування S=4348,33 м2) |  |  | 1 км |  | 60 |
| 4 |  | КБ27-45-1 тех.ч. табл.1 п.3 к(ЕММ)=2 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 |  | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.1, 1.2, 1.4 - 1.8 /під час нанесення розмітки типу ліній 1.3, 1.9, 1.11 фарбою за два проходи маркірувальної машини/ /проведення робiт на однiй половинi проїзної частини при систематичному русi транспорту на другiй/ (Розмітка 1.3, b=10 см) (Площа фарбування S=980 м2) |  |  | 1 км |  | 4,9 |
| 5 |  | КБ27-45-1 тех.ч. табл.1 п.3 к(ЕММ)=2 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 |  | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.1, 1.2, 1.4 - 1.8 /під час нанесення розмітки типу ліній 1.3, 1.9, 1.11 фарбою за два проходи маркірувальної машини/ /проведення робiт на однiй половинi проїзної частини при систематичному русi транспорту на другiй/ (Розмітка 1.11, b=10 см) (Площа фарбування S=16,67 м2) |  |  | 1 км |  | 0,1 |
| 6 |  | КБ27-44-7ЗМ тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 |  | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою вручну по трафарету, тип лінії 1.14.1,1.14.3 /проведення робiт на однiй половинi проїзної частини при систематичному русi транспорту на другiй/ (Розмітка 1.14.1) |  |  | 10 м2 |  | 267 |
| 7 |  | КБ27-44-8ЗМ тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 |  | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою вручну по трафарету, тип лінії 1.14.2 /проведення робiт на однiй половинi проїзної частини при систематичному русi транспорту на другiй/ |  |  | 10 м2 |  | 77,2 |
| 8 |  | КБ27-44-9ЗМ тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 |  | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою вручну по трафарету, тип лінії 1.12.1 - 1.13, 1.14.4 - 1.23 /проведення робiт на однiй половинi проїзної частини при систематичному русi транспорту на другiй/ (Розмітка 1.12, 1.13, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.18, 1.19, 1.20, 1.34, 1.35, 1.39.1) |  |  | 10 м2 |  | 51,29 |

## Вимоги до надання послуг:

Послуги з нанесення дорожньої розмітки здійснюють з дотриманням ДСТУ 2587:2021 «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні умови», державних стандартів, норм, правил у сфері безпеки та охорони довкілля і безпеки дорожнього руху.

Товщина нанесення дорожньої розмітки акриловими фарбами становить не менше 0,54 мм. Класифікація фарби за густиною – густі.

Гарантійний термін нанесення дорожньої розмітки із використанням фарби – 6 місяців. Протягом гарантійного строку експлуатації, розмітка повинна відповідати ДСТУ 2587:2021. У разі невідповідності розмітки ДСТУ 2587:2021 протягом гарантійного терміну експлуатації, Виконавець зобов’язаний за свій рахунок переробити невідповідні ділянки.

Обсяги надаваних послуг, вказаних в технічному завданні можуть бути змінені Замовником в межах передбаченого фінансування, відповідно до потреб Замовника, а також в разі прийняття відповідного рішення координаційної ради з безпеки дорожнього руху, при наявності приписів патрульної поліції, чи у зв’язку з виробничою необхідністю по мірі виявлення недоліків, тощо.

До надання послуг Виконавець приступає наступного дня після отримання замовлення.

Виконавець зобов’язаний попередньо узгоджувати з Замовником обсяги послуг, що плануються до виконання.

Організацію дорожнього руху і облаштування місця перед початком та на період проведення робіт виконує Виконавець власними силами відповідно до вимог Закону України «Про дорожній рух» та Правил дорожнього руху України.

Місце надання послуг облаштувати сигнальною стрічкою та попереджувальними дорожніми знаками.

Після надання послуг Виконавець повинен прибрати територію, на якій проводились роботи.

Виконавець повинен застосовувати заходи із захисту довкілля, зокрема забезпечити унеможливлення забруднення ґрунтів паливно-мастильними матеріалами (які використовуються в процесі експлуатації машин та механізмів при наданні послуг).

Примітка:

Беручи до уваги те, що до складу Калуської міської територіальної громади входять місто Калуш та 16 сіл, а також зважаючи на фактичний стан дорожнього покриття                           ( наявність тріщин, просідань, нерівностей та інших дефектів), Замовник рекомендує Учасникам до подання тендерної пропозиції здійснити огляд об’єктів надання послуг.

Огляд об’єктів сприятиме більш точному визначенню обсягів послуг, потреби в матеріалах та ресурсах, а також врахуванню організаційних і логістичних особливостей виконання робіт на території громади. За потреби до огляду може бути залучений представник Замовника.

# Детальна інформація щодо умов закупівлі «Оплата послуг з утримання в належному санітарно-технічному стані об’єктів благоустрою (нанесення та відновлення дорожньої розмітки)», розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель prozorro.gov.ua.

Крайній термін подання тендерних пропозицій Учасників в електронній системі закупівель: до 00:00 год. 10 березня 2026р.

Начальник УЖКГ міської ради 	                                                                             Тарас ФІЦАК