03.03.2026 р. відділом закупівель УЖКГ Калуської міської ради в системі публічних закупівель «Prozorro» на веб-порталі Уповноваженого органу prozorro.gov.ua розміщено оголошення щодо закупівлі «Поточний ремонт міжквартальних проїздів та вулиць Калуської міської територіальної громади Івано-Франківської області»:

- ID закупівлі: UA-2026-03-03-013406-a

- очікуваною вартістю: 6 005 652,00  грн.

- процедура: відкриті торги (з особливостями).

- крайній термін подання тендерних пропозицій: 11 березня 2026р.

- посилання на закупівлю: https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2026-03-03-013406-a

Керуючому справами

виконавчого комітету

Калуської міської ради,

голові редакційної колегії

Олегу САВЦІ

У відповідності до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Положення про офіційний сайт Калуської міської ради управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради просить розмістити на офіційному сайті Калуської міської ради інформацію щодо оголошення в електронній системі публічних закупівель «Prozorro» закупівлі послуги «Поточний ремонт міжквартальних проїздів та вулиць Калуської міської територіальної громади Івано-Франківської області».

«03.03.2026 р. відділом закупівель УЖКГ Калуської міської ради в системі публічних закупівель «Prozorro» на веб-порталі Уповноваженого органу prozorro.gov.ua розміщено оголошення щодо закупівлі послуги «Поточний ремонт міжквартальних проїздів та вулиць Калуської міської територіальної громади Івано-Франківської області», UA-2026-03-03-013406-a очікуваною вартістю 6 005 652,00 грн. за процедурою відкриті торги (з особливостями), (надалі – «Закупівля»).

З метою забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016р.   № 710 «Про ефективне використання державних коштів» та Постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020р. № 1266 щодо оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості по закупівлі, повідомляємо:

- Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Згідно з Переліком послуг по ремонту та відновленню об’єктів благоустрою відповідно до договірних зобов’язань на 2026 рік на об’єкт: «Поточний ремонт міжквартальних проїздів та вулиць Калуської міської територіальної громади Івано-Франківської області» передбачено бюджетні призначення в сумі 6 005 700,00 грн. (Програма капітального ремонту та утримання об’єктів благоустрою і дорожньо-мостового господарства Калуської міської ради територіальної громади на 2025 – 2027 роки, затверджена рішенням міської ради від 04.07.2025 № 3307, із внесеними змінами від 29.01.2026  № 4914).

- Обґрунтування очікуваної вартість предмета закупівлі:

Очікувана вартість щодо закупівлі «Поточний ремонт міжквартальних проїздів та вулиць Калуської міської територіальної громади Івано-Франківської області» визначена на підставі кошторисної документації на дану послугу, із врахуванням  передбачених бюджетних призначень у  2026 році.

- Технічні та якісні характеристики  предмета закупівлі: Послуги повинні бути надані відповідно до Технічної специфікації:

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

на закупівлю послуги :

«Поточний ремонт міжквартальних проїздів та вулиць Калуської міської територіальної громади Івано-Франківської області»,

за кодом ДК 021:2015 - (45230000-8) Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь

| № з/п | Обґрунтуван- ня (шифр норми) | Найменування робіт і витрат |  |  | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
| Розділ 1 |  | ДОРОЖНІЙ ОДЯГ |  |  |  |  |
|  |  | ТИП 1. Ямковий ремонт - (355+435+124+26=940 м кв.) |  |  |  |  |
| 1 | КР18-8-1ЗМ тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2 [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] |  |  | 100м2 | 3,55 |
| 2 | КР18-8-2ЗМ тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад 5 м2 до 25 м2 [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] |  |  | 100м2 | 4,35 |
| 3 | КР18-8-3ЗМ тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 70 мм, площею ремонту до 5 м2 [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] |  |  | 100м2 | 1,24 |
| 4 | КР18-8-4ЗМ тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 70 мм, площею ремонту понад 5 м2 до 25 м2 [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] |  |  | 100м2 | 0,26 |
| 5 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну |  |  | 1 т | 4,85 |
| 6 | КР20-41-1 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. |  |  | 100 т | 1,15 |
| 7 | С311-5-М | Перевезення сміття до 5 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) |  |  | т | 119,85 |
|  |  | ТИП 2 - Ямковий ремонт (А=410+860=1270 м кв.) |  |  |  |  |
| 8 | КР18-1-5 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2 | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] (середн. товщ. 5 см, А= 350 м кв.) |  |  | 100м3 | 0,175 |
| 9 | КР18-1-6 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] (середн. товщ. 5 см, А= 60 м кв.) |  |  | 100м3 | 0,03 |
| 10 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну |  |  | 1 т | 2,8 |
| 11 | КР20-41-1 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. |  |  | 100 т | 0,3 |
| 12 | С311-5-М | Перевезення сміття до 5 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) |  |  | т | 32,8 |
| 13 | КР18-4-1 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів окремими місцями площею до 10 м2 шириною фрезерування 500 мм та глибиною фрезерування 50 мм [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] |  |  | 100м2 | 8,6 |
| 14 | КР18-4-2 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2 | На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додавати або виключати до норми 18-4-1 [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] (дод. 10 мм, приведення до товщ. 60 мм) |  |  | 100м2 | 3,6 |
| 15 | КР18-4-2 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2, К=2 | На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додавати або виключати до норми 18-4-1 [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] (дод. 20 мм, приведення до глибини 70 мм) |  |  | 100м2 | 0,3 |
| 16 | С311-5-М | Перевезення сміття до 5 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) |  |  | т | 75,52 |
| 17 | КР18-58-1ЗМ тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2 | Розливання в'яжучих матеріалів [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] (Бітумної емульсії ЕКШ-50, розхід 0,8 л/м.кв.) |  |  | 1т | 1,016 |
| 18 | С111-1901-А | Емульсія бітумна, дорожна, ЕКШ-50 |  |  | т | 1,04648 |
| 19 | КР18-21-2ЗМ тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2 | Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші без застосування укладальників асфальтобетону [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] |  |  | 100т | 1,6248 |
|  |  | ТИП 3 А=2900,0 м кв. |  |  |  |  |
| 20 | КБ27-60-1 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 | Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття із застосуванням фрези, ширина фрезерування 1000 мм, за глибини фрезерування 5 см /проведення робiт на однiй половинi проїзної частини при систематичному русi транспорту на другiй/ |  |  | 1000 м2 | 2,9 |
| 21 | КБ27-60-3 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 | Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття із застосуванням фрези, ширина фрезерування 1000 мм, за глибини фрезерування: на кожен 1 см зміни глибини фрезерування додавати або виключати до/з норм 27-60-1 - 27-60-2 /проведення робiт на однiй половинi проїзної частини при систематичному русi транспорту на другiй/ |  |  | 1000 м2 | 0,7 |
| 22 | С311-5-М | Перевезення сміття до 5 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) |  |  | т | 243,2 |
| 23 | КР18-58-1ЗМ тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2 | Розливання в'яжучих матеріалів [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] (Бітумної емульсії ЕКШ-50, розхід 0,8 л/м.кв.) |  |  | 1т | 2,32 |
| 24 | С111-1901-А | Емульсія бітумна, дорожна, ЕКШ-50 |  |  | т | 2,3896 |
| 25 | КР18-21-1ЗМ тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2 | Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] |  |  | 100т | 3,448 |
| 26 | КР18-21-2ЗМ тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2 | Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші без застосування укладальників асфальтобетону [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] |  |  | 100т | 0,2 |
|  |  | ДОПОМІЖНІ РОБОТИ |  |  |  |  |
| 27 | ДБ1-4-1ЗМ | Засипання промоїн і просідань щебенем |  |  | 1 м3 | 18 |
| 28 | КР16-91-2 | Заміна цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів на залізобетонні, висота кільця 70 мм |  |  | кільце | 12 |
| 29 | К585521-Л052 | Кільця опорні КО6 залізобетонні |  |  | шт | 12 |
| 30 | К585521-Л032 | Плити покриття ПП10-2 залізобетонні |  |  | шт | 12 |
| 31 | КР16-90-3 | Ремонт окремих ділянок залізобетонних горловин оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка, поверхня з твердим покриттям |  |  | колодязь | 20 |
| 32 | КР16-90-4 | Ремонт окремих ділянок залізобетонних горловин оглядових каналізаційних колодязів із заміною люка, поверхня з твердим покриттям |  |  | колодязь | 8 |
| 33 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну |  |  | 1 т | 1,868 |
| 34 | С311-5-М | Перевезення сміття до 5 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) |  |  | т | 1,868 |
|  | Розділ 2 | БОРТОВИЙ КАМІНЬ |  |  |  |  |
| 35 | КР18-2-1 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2 | Розбирання бортових каменів [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] |  |  | 100м | 0,8 |
| 36 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну |  |  | 1 т | 0,26 |
| 37 | КР20-41-1 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. |  |  | 100 т | 0,055 |
| 38 | С311-5-М | Перевезення сміття до 5 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) |  |  | т | 5,76 |
| 39 | КБ8-2-2ЗМ | Улаштування основи під фундаменти щебеневої (під дорожній бордюр) |  |  | 1 м3 | 2,64 |
| 40 | С1421-9464 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М600 |  |  | м3 | 3,036 |
| 41 | КР18-29-1ЗМ тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементнобетонних покриттях [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] |  |  | 100м | 2,2 |
| 42 | КР20-15-10 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 |  |  | 100м3 | 0,0858 |
| 43 | С1416-8684-А | Камені бортові, БР100.30.15 |  |  | шт | 220 |

Основні характеристики асфальту:

Гаряча асфальтобетонна суміш повинна відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови» (із змінами) та нормативних актів України на даний вид товару.

Примітка:

Виконавець зобов'язаний за вимогою Замовника на кожну партію асфальту надати сертифікат/паспорт якості або інший документ, який підтверджує якість асфальту встановленим вимогами нормативних актів України на даний вид товару;

Виконавець повинен забезпечити контроль якості кожної партії асфальту, що постачається та своєчасну заміну неякісного товару якісним. У разі виникнення суперечностей щодо якості асфальту спір вирішується у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Вимоги до надання послуг:

  - Місце надання послуг облаштувати сигнальною стрічкою та попереджувальними дорожніми знаками.

  - Після завершення робіт Виконавець повинен прибрати територію, на якій проводились ремонтні роботи.

  - Виконавець відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на послуги, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів, якщо вони є необхідними для надання такого виду послуг згідно предмету закупівлі.

  - Послуги з поточного ремонту здійснюють з дотриманням державних стандартів, норм, правил у сфері безпеки та охорони довкілля і безпеки дорожнього руху.

  - Виконавець повинен застосовувати заходи із захисту довкілля, зокрема, забезпечити унеможливлення забруднення ґрунтів паливно-мастильними матеріалами, які використовуються в процесі експлуатації машин та механізмів при наданні послуг.

  - Організацію дорожнього руху і облаштування місця перед початком та на період проведення робіт виконує Виконавець власними силами, відповідно до вимог Закону України «Про дорожній рух» та Правил дорожнього руху України.

# Детальна інформація щодо умов закупівлі «Поточний ремонт міжквартальних проїздів та вулиць Калуської міської територіальної громади Івано-Франківської області», розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель prozorro.gov.ua.

Крайній термін подання тендерних пропозицій Учасників в електронній системі закупівель: до 00:00 год. 11 березня 2026р.

Начальник УЖКГ міської ради 	                                                                             Тарас ФІЦАК

Погоджено:

Заступник міського голови

________________ Богдан БІЛЕЦЬКИЙ