«04.03.2026 р. відділом закупівель УЖКГ Калуської міської ради в системі публічних закупівель «Prozorro» на веб-порталі Уповноваженого органу prozorro.gov.ua розміщено оголошення щодо закупівлі послуги «Поточний ремонт тротуарів та пішохідних доріжок з влаштуванням елементів безбар’єрності у  Калуській міській територіальній громаді Івано-Франківської області», UA-2026-03-04-013147-a очікуваною вартістю 6 044 080,00 грн. за процедурою відкриті торги (з особливостями), (надалі – «Закупівля»).

З метою забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016р.   № 710 «Про ефективне використання державних коштів» та Постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020р. № 1266 щодо оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості по закупівлі, повідомляємо:

- Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Згідно з Переліком послуг по ремонту та відновленню об’єктів благоустрою відповідно до договірних зобов’язань на 2026 рік на об’єкт: «Поточний ремонт тротуарів та  пішохідних доріжок з влаштуванням елементів безбар’єрності  у Калуській міській територіальній громаді Івано-Франківської області» передбачено бюджетні призначення в сумі 6 044 100,00 (Програма капітального ремонту та утримання об’єктів благоустрою і дорожньо-мостового господарства Калуської міської ради територіальної громади на 2025 – 2027 роки, затверджена рішенням міської ради від 04.07.2025 № 3307, із внесеними змінами від 29.01.2026  № 4914).

- Обґрунтування очікуваної вартість предмета закупівлі:

Очікувана вартість щодо закупівлі «Поточний ремонт тротуарів та  пішохідних доріжок з влаштуванням елементів безбар’єрності  у Калуській міській територіальній громаді Івано-Франківської області» визначена на підставі кошторисної документації на дану послугу, із врахуванням  передбачених бюджетних призначень у 2026 році.

- Технічні та якісні характеристики  предмета закупівлі: Послуги повинні бути надані відповідно до Технічної специфікації:

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ на закупівлю послуги :

«Поточний ремонт тротуарів та пішохідних доріжок з влаштуванням елементів безбар’єрності у Калуській міській територіальній громаді Івано-

Франківської області», за кодом ДК 021:2015 - (45230000-8) Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь

| № з/п | Обґрунтуван- ня (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  | Роздiл 1. ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ |  |  |  |
| 1 | КР18-2-1 | Розбирання бортових каменів (бордюрів та поребриків) | 100м | 2 |  |
| 2 | КР18-11-1ЗМ | Ремонт бордюрів | 100м | 0,2 |  |
| 3 | КР20-15-8 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5 | 100м3 | 0,0015 |  |
| 4 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 0,882 |  |
| 5 | КР20-41-1 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди | 100 т | 0,174 |  |
| 6 | С311-5-М | Перевезення сміття до 5 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 18,282 |  |
| 7 | КБ27-60-1ЗМ тех.ч. табл.1 п.2 | Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття із застосуванням фрези, ширина фрезерування 1000 мм, за глибини фрезерування 5 см (Розпушування товщ. 4 см під себе) /при наявностi люкiв (колодязiв) пiдземних комунiкацiй на 1000 м2 дороги бiльше 8 до 15/ | 1000 м2 | 4,1 |  |
| 8 | КБ27-60-3ЗМ тех.ч. табл.1 п.2 | Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття із застосуванням фрези, ширина фрезерування 1000 мм, за глибини фрезерування: на кожен 1 см зміни глибини фрезерування додавати або виключати до/з норм 27-60-1 - 27-60-2 /при наявностi люкiв (колодязiв) пiдземних комунiкацiй на 1000 м2 дороги бiльше 8 до 15/ | 1000 м2 | -4,1 |  |
| 9 | КР18-1-5 | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом (сер. товщ. 4 см)(площа А=500 м кв.,Об'єм 50% від площі) | 100м3 | 0,1 |  |
| 10 | КР18-1-6 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну (середн. товщ. 4 см) (площа А=58,5 м кв. - під влаштування тактильного покриття) | 100м3 | 0,0234 |  |
| 11 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 0,744 |  |
| 12 | КР20-41-1 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди | 100 т | 0,19 |  |
| 13 | С311-5-М | Перевезення сміття до 5 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 19,744 |  |
| 14 | КР18-1-3 | Розбирання щебеневих покриттів та основ (середн. товщ. 8 см) (площа А=500+58,5 м кв.) | 100м3 | 0,4468 |  |
| 15 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 3,19 |  |
| 16 | КР20-41-1 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди | 100 т | 0,75 |  |
| 17 | С311-5-М | Перевезення сміття до 5 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 78,19 |  |
| Розділ 2 |  | БЛАГОУСТРІЙ ТРОТУАРІВ (Улаштування покриття) |  |  |  |
| 18 | КР18-20-4ЗМ | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню фр. 5-20 мм (середн. товщ. 8 см) | 100м3 | 0,4468 |  |
| 19 | С1421-9451 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М800 | м3 | 56,3 |  |
| 20 | КБ27-12-5ЗМ К=1,15 тех.ч. табл.1 п.2 | Улаштування вирівнюючого шару основи із щебенево-піщаної суміші асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м /при наявностi люкiв (колодязiв) пiдземних комунiкацiй на 1000 м2 дороги бiльше 8 до 15/ | 100м3 | 4,6585 |  |
| 21 | КР18-21-1ЗМ | Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону | 100т | 0,264 |  |
| 22 | С1421-9837 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 | т | 26,664 |  |
| 23 | КР18-21-2ЗМ | Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші без застосування укладальників асфальтобетону | 100т | 0,012 |  |
| 24 | С1421-9837 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 | т | 1,212 |  |
| 25 | КР18-42-5ЗМ | Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками | 100м2 | 2 |  |
| 26 | С1421-9837 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 | т | 19,2 |  |
| 27 | КР18-43-1 | Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей | 100м2 | 44 |  |
| 28 | С1421-9837 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 | т | 422,4 |  |
| 29 | КБ27-65-3ЗМ К=1,15 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м | 1000 м2 | 0,0585 |  |
| 30 | С188888-35А | Квадрат тактильний А (полоси) та В (сфери) (товщ. 6 см, розміром 300х300 мм) | шт | 650 |  |
| Розділ 3 |  | КАМЕНІ БОРТОВІ |  |  |  |
| 31 | КР1-18-1 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1 (під поребрик та бордюри) | 100 м3 | 0,36 |  |
| 32 | КР1-7-4 | Планування площ ручним способом, група ґрунту 1 | 1000 м2 | 0,5 |  |
| 33 | КБ8-2-2ЗМ | Улаштування основи під фундаменти щебеневої (під дорожній бордюр) | 1 м3 | 9,6 |  |
| 34 | С1421-9464 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М600 | м3 | 11,04 |  |
| 35 | КР18-30-1ЗМ | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 300 |  |
| 36 | С188888-35 | Камені бортові (поребрик) БР100.20.8 | шт | 300 |  |
| 37 | КР20-15-10 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 | 100м3 | 0,153 |  |
| 38 | КР18-29-2ЗМ | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів | 100м | 5 |  |
| 39 | КР20-15-10 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 | 100м3 | 0,295 |  |
| 40 | К589921-А001 | Камені бортові (бордюр) БР100.30.15 | шт | 500 |  |
| Розділ 4 |  | ІНШІ ТА ДОПОМІЖНІ РОБОТИ |  |  |  |
| 41 | КР16-91-2 | Заміна цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів на залізобетонні, висота кільця 70 мм | кільце | 10 |  |
| 42 | К585521-Л052 | Кільця опорні КО6 залізобетонні | шт | 10 |  |
| 43 | К585521-Л032 | Плити покриття ПП10-2 залізобетонні | шт | 10 |  |
| 44 | КР16-90-3 | Ремонт окремих ділянок залізобетонних горловин оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка, поверхня з твердим покриттям | колодязь | 20 |  |
| 45 | КР16-90-4ЗМ | Ремонт окремих ділянок залізобетонних горловин оглядових каналізаційних колодязів із заміною люка, поверхня з твердим покриттям | колодязь | 7 |  |
| 46 | С113-753 | Люк чавунний для колодязів легкий "або з еквівалент" | шт | 7 |  |
| 47 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 1,67 |  |
| 48 | С311-5-М | Перевезення сміття до 5 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 1,67 |  |

Основні характеристики асфальту:

Гаряча асфальтобетонна суміш повинна відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови» (із змінами) та нормативних актів України на даний вид товару.

Примітка:

Виконавець зобов'язаний за вимогою Замовника на кожну партію асфальту надати сертифікат/паспорт якості або інший документ, який підтверджує якість асфальту встановленим вимогами нормативних актів України на даний вид товару;

Виконавець повинен забезпечити контроль якості кожної партії асфальту, що постачається та своєчасну заміну неякісного товару якісним. У разі виникнення суперечностей щодо якості асфальту спір вирішується у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Вимоги до надання послуг:

  - Місце надання послуг облаштувати сигнальною стрічкою та попереджувальними дорожніми знаками.

  - Після завершення робіт Виконавець повинен прибрати територію, на якій проводились ремонтні роботи.

  - Виконавець відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на послуги, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів, якщо вони є необхідними для надання такого виду послуг згідно предмету закупівлі.

  - Послуги з поточного ремонту здійснюють з дотриманням державних стандартів, норм, правил у сфері безпеки та охорони довкілля і безпеки дорожнього руху.

  - Виконавець повинен застосовувати заходи із захисту довкілля, зокрема, забезпечити унеможливлення забруднення ґрунтів паливно-мастильними матеріалами, які використовуються в процесі експлуатації машин та механізмів при наданні послуг.

  - Організацію дорожнього руху і облаштування місця перед початком та на період проведення робіт виконує Виконавець власними силами, відповідно до вимог Закону України «Про дорожній рух» та Правил дорожнього руху України.

# Детальна інформація щодо умов закупівлі «Поточний ремонт тротуарів та пішохідних доріжок з влаштуванням елементів безбар’єрності у  Калуській міській територіальній громаді Івано-Франківської області», розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель prozorro.gov.ua.

Крайній термін подання тендерних пропозицій Учасників в електронній системі закупівель: до 00:00 год. 12 березня 2026р.

Начальник УЖКГ міської ради 	                                                                             Тарас ФІЦАК

Погоджено:

Заступник міського голови

________________ Богдан БІЛЕЦЬКИЙ