# 09.03.2026р. УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ в електронній системі публічних закупівель «Prozorro» оголошено відкриті торги з особливостями по закупівлі робіт «Капітальний ремонт спортивної зали та благоустрій території з влаштуванням спортивного майданчика Калуського ліцею №5 Калуської міської ради на вул.Хіміків,20 в м. Калуш Івано-Франківської області (капітальний ремонт)», (Ідентифікатор закупівлі UA-2026-03-09-008774-a) – очікуваною вартістю -  2 927,188,00грн. з ПДВ.

# З метою забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів України від                       16 грудня 2020р. N 1266 щодо оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості по закупівлі  «Капітальний ремонт спортивної зали та благоустрій території з влаштуванням спортивного майданчика Калуського ліцею №5 Калуської міської ради на вул.Хіміків,20 в м. Калуш Івано-Франківської області (капітальний ремонт)» повідомляємо:

Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Фінансування робіт здійснюється в рамках грантової угоди проєкту "ROUA00313-InterActive Education.

Обґрунтування очікуваної вартість предмета закупівлі:

Визначення очікуваної вартості робіт по об’єкту «Капітальний ремонт спортивної зали та благоустрій території з влаштуванням спортивного майданчика Калуського ліцею №5 Калуської міської ради на вул.Хіміків,20 в м. Калуш Івано-Франківської області (капітальний ремонт)» було здійснено Замовником відповідно до вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15.04.2020 №708 «Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі» (із змінами), з урахуванням чинних кошторисних норм України, які затверджені  наказом «Міністерства розвитку громад та територій України від 31.12.2021р. №374, наказу Мінекономіки від 18.02.2020р. №275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», та зведеного кошторисного розрахунку на об’єкт будівництва відповідно до розробленої проєктно-кошторисної документації.

# Разом по зведеному кошторисному розрахунку (без ПДВ): 2 686 217,00 грн. - глава 10 (утримання служби замовника та інжинірингові послуги) – 32 083,00грн. – глава 12 (проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд) – 220 158,00грн.  + (ПДВ 20%) –  493 212,00 грн. = 2 927 188,00грн. з ПДВ.

# 2 686 217,00 грн - 32 083,00грн- 220 158,00грн +493 212,00грн. = 2 927 188,00грн. з ПДВ.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі :

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені згідно проектно-кошторисної документації.

Технічні вимоги щодо закупівлі робіт по об’єкту «Капітальний ремонт спортивної зали та благоустрій території з влаштуванням спортивного майданчика Калуського ліцею №5 Калуської міської ради на вул.Хіміків,20 в м. Калуш Івано-Франківської області (капітальний ремонт)», (Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-03-09-008774-a )  передбачено Додатком 3 до тендерної документації.

ДОДАТОК №3

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

| «Капітальний ремонт спортивної зали та благоустрій території з влаштуванням спортивного майданчика Калуського ліцею №5 Калуської міської ради на вул.Хіміків,20 в м. Калуш Івано-Франківської області (капітальний ремонт)» |  |
| --- | --- |

Клас наслідків (відповідальності) – СС1

| № п/п | Обґрун-тування (шифр норми | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Об’єкт 01: БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ |  |  |
|  |  | Локальний кошторис №02-01-01 на БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ |  |  |
|  |  | Роздiл 1. ВЛАШТУВАННЯ ПЛОЩАДКИ |  |  |
| 1 | КР1-7-1 | Планування площ механізованим способом, група ґрунту 1 | 1000 м2 | 1,6 |
| 2 | КР18-12-8 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм (загальн. товщ.330 мм) | 100м2 | 2,36 |
| 3 | С311-3 варіант 1 | Перевезення ґрунту до 3 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) (r=1,75т/м куб.) | т | 136,29 |
| 4 | КР1-10-1 | Робота на відвалі, група ґрунту 1 | 100 м3 | 0,7788 |
| 5 | КБ8-2-2 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої (основи під поребрик) | 1 м3 | 0,85 |
| 6 | С1421-9465 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600 | м3 | 0,9775 |
| 7 | КР18-30-1 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 60,32 |
| 8 | С1416-8684 варіант 1 | Поребрик 1000х200х80 mm | шт | 61 |
| 9 | КР18-20-1 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску | 100м3 | 0,2106 |
| 10 | КБ27-17-3 К=1,15 | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см (Загальною товщ. 15см) | 100м2 | 2,106 |
| 11 | КБ27-17-4 К=3; К=1,15 | Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (дод. 3 см, приведення до товщ. 15 см) | 100м2 | 2,106 |
| 12 | КР18-20-2 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано- гравійної суміші, жорстви | 100м3 | 0,25 |
| 13 | С1421-9550 варіант 1 | Відсів гранітний | м3 | 30,5 |
| 14 | КР7-34-1 | Залізнення цементних покриттів (перемішування з відсівом) | м2 | 225 |
| 15 | С111-1305 | Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 | т | 3,25 |
| 16 | КР7-26-6 | Улаштування покриття з плиток полівінілхлоридних площею покриття понад 10 м2 | 100м2 | 2,25 |
| 17 | С111-567 варіант 1 | Плитка «ПАЗЛ», (чорна,червона в шахматному порядку) (455x455х30 мм) | м2 | 229,5 |
| 18 | КР1-7-4 | Планування площ ручним способом, група ґрунту 1 | 1000 м2 | 0,175 |
|  |  | Роздiл 2. ФУНДАМЕНТИ ПІД ТРЕНАЖЕРИ |  |  |
| 19 | КР1-18-1 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1 (поглиблення під фундамент) | 100 м3 | 0,066 |
| 20 | КР1-6-1 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- самоскиди | 100 м3 | 0,066 |
| 21 | С311-3 варіант 1 | Перевезення ґрунту до 3 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) (r=1,75 т/м куб.) | т | 11,55 |
| 22 | КБ8-2-2 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | 1 м3 | 0,85 |
| 23 | С1421-9452 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше | м3 | 0,9775 |
| 24 | КР2-15-4 | Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування [сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200], крупнiсть заповнювача бiльше 20 до 40 мм] | 100 м3 | 0,0845 |
| 25 | С147-1-8 варіант 1 | Стрижнева арматура діам. 8 мм, А240С | 100кг | 1,3825 |
| 26 | С147-1-12 варіант 1 | Стрижнева арматура діам. 12 мм, А500С | 100кг | 1,4208 |
|  |  | Роздiл 3. ДОРІЖКА З БРУКІВКИ |  |  |
| 27 | КР18-2-1 | Розбирання бортових каменів | 100м | 0,06 |
| 28 | КР20-41-1 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | 100 т | 0,00432 |
| 29 | С311-3-М варіант 1 | Перевезення сміття до 3 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 0,432 |
| 30 | КР18-12-9 | Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм (на глибину 210 мм) | 100м2 | 0,033 |
| 31 | КР1-18-1 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1 (поглиблення під поребрик) | 100 м3 | 0,001 |
| 32 | КР1-6-1 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- самоскиди | 100 м3 | 0,00793 |
| 33 | С311-3 варіант 1 | Перевезення ґрунту до 3 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) (r=1,75т/м куб.) | т | 1,4 |
| 34 | КР1-10-1 | Робота на відвалі, група ґрунту 1 | 100 м3 | 0,00793 |
| 35 | КБ8-2-2 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої (основи під поребрик та бордюр) | 1 м3 | 0,126 |
| 36 | С1421-9465 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600 | м3 | 0,1449 |
| 37 | КР18-30-1 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 3 |
| 38 | С1416-8684 варіант 1 | Поребрик 1000х200х80 mm | шт | 3 |
| 39 | КР18-20-1 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску | 100м3 | 0,00126 |
| 40 | КБ27-17-3 К=1,15 | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см (з виведенням проєктного ухилу 2%) | 100м2 | 0,03 |
| 41 | КБ27-65-4 К=1,15 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м | 1000 м2 | 0,003 |
| 42 | С1426-1789 варіант 1 | Бруківка бетонна тротуарна, товщ 60 мм | м2 | 3,141 |
| 43 | КР18-29-1 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементнобетонних покриттях | 100м | 0,06 |
| 44 | С1416-8684 варіант 2 | Камені бортові, БР100.30.15 | шт | 6 |
|  |  | Роздiл 4. МОНТАЖ ОБЛАДНАННЯ |  |  |
| 45 | КР20-12-2 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (Монтаж тренажерів відповідно до специфікації) | 1т | 2,513 |
|  |  | Локальний кошторис №02-01-02 на ЗОВНІШНЄ ЕЛЕКТРООСВІТЛЕННЯ |  |  |
|  |  | Роздiл 1. ЗОВНІШНЄ ОСВІТЛЕННЯ |  |  |
| 1 | КБ8-2-2 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої (під фундаменти електричних опор) | 1 м3 | 0,05 |
| 2 | С1421-9465 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600 | м3 | 0,0575 |
| 3 | КБ33-256-1 | Улаштування залізобетонних монолітних фундаментів під опори | 100опор | 0,02 |
| 4 | С147-1-8 варіант 1 | Стрижнева арматура діам. 8 мм, А240С | 100кг | 0,0796 |
| 5 | С147-1-12 варіант 1 | Стрижнева арматура діам. 12 мм, А500С | 100кг | 0,0995 |
| 6 | & С1545- 549-А | Анкерна основа 4*20, h = 800 mm для опор заввишки 3-5 м | шт | 2 |
| 7 | КР20-15-12 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В25 | 100м3 | 0,006 |
| 8 | КБ33-11-1 | Установлення проміжних вільностоячих одностоякових опор ВЛ 35-500 кВ масою до 2 т | 1 т | 0,12 |
| 9 | & С1416- 8521-А | Паркова багатогранна опора 5 м/3 мм | шт | 2 |
| 10 | КБ34-108-3 | Установлення кронштейна | 1 шт | 2 |
| 11 | С1110-89 варіант 1 | Кронштейни одноріжкові | шт | 2 |
| 12 | КБ33-115-1 | Установлення світильників з лампами розжарювання | 1 шт | 2 |
| 13 | & С1547-7-А | Світлодіодний прожектор ALVA LED BLADE | шт | 2 |
| 14 | МС1-1-1 | Підвішування самоутримних ізольованих проводів напругою від 0,4 кВ до 1 кВ з використанням автогідропідіймача при кількості опор 5 одиниць на 100 м [4 прольоти по 25 м] | 100 м | 0,3 |
| 15 | С157-403 | Самонесучий ізольований провід, марка СІП- 5нг, переріз 2х16 мм2 | 1000м | 0,03 |
| 16 | С1545-488-1 | Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків 20х0,7 ІF 207 | м | 4 |
| 17 | С1545-457 варіант 1 | Гак універсальний CSC 16uz | шт | 2 |
| 18 | С1545-400 варіант 1 | Затискач натяжний магістральний GUK01 | шт | 2 |
| 19 | С1545-400 варіант 2 | Відгалужувальний затискач TTD EP | шт | 6 |
| 20 | КР1-18-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,0357 |
| 21 | КР18-20-1 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску (основи та засипки траншеї) | 100м3 | 0,035 |
| 22 | КР17-7-9 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | 100м | 0,28 |
| 23 | С113-2127 варіант 1 | Труба гнучка двохстінна діам. 25 мм | м | 28 |
| 24 | КР17-8-2 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | 100м | 0,28 |
| 25 | С152-39 варіант 1 | Кабель броньований 2*6 мм2 | 1000м | 0,028 |
| 26 | С111-1721-11Б варіант 1 | Стрічка сигнальна "Обережно КАБЕЛЬ" із дротом | м | 16 |
|  |  | Роздiл 2. ЗАЗЕМЛЕННЯ |  |  |
| 27 | КБ33-26-2 | Забивання заземлювачів вручну на глибину до 3 м | 1 шт | 4 |
| 28 | С111-1904 варіант 1 | Стрижень збірний оцинкований L=1.5 м | шт | 4 |
| 29 | & С111-829- 1С | Штаба оцинкована 30*3 мм | м | 2 |
| 30 | С1545-423-2 варіант 1 | Затискач для з'єднання заземлення | шт | 2 |
| 31 | С1545-423-2 варіант 2 | Універсальний затискач для заземлення | шт | 2 |
|  |  | Локальний кошторис №02-01-03 на придбання ВУЛИЧНИХ ТРЕНАЖЕРІВ |  |  |
|  |  | Розділ 1. ТРЕНАЖЕРИ ПЛОЩАДКИ |  |  |
| 1 | & 550101-32-А | Вуличний тренажер Brustyle Жим від грудей стоячи 1590х1320х2170 мм, код: SG601; ( маса=0,22) | шт | 1 |
| 2 | & 550101-32- А1 | Вуличні тренажери серії "LUX" Вуличний тренажер "Баттерфляй стоячи" 1520х1380х2140 мм, код:SG602; ( маса=0,23) | шт | 1 |
| 3 | & 550101-32- А2 | Вуличний тренажер Brustyle Задніх дельт стоячи 1560х1190х2140 мм, код: SG603; ( маса=0,23) | шт | 1 |
| 4 | & 550101-32- А3 | Вуличний тренажер Brustyle Важільна тяга 1540х1030х2070 мм, код: SG604; ( маса=0,195) | шт | 1 |
| 5 | & 550101-32- А9 | Вуличний тренажер Тяга зверху 1790х1640х2480 мм, код SG605.90; ( маса=0,252) | шт | 1 |
| 6 | & 550101-32- А4 | Вуличний тренажер Brustyle Біцепс машина 1700х1350х2100 мм, код: SG606; ( маса=0,224) | шт | 1 |
| 7 | & 550101-32- А5 | Вуличний тренажер Brustyle Трицепс машина 1520х1310х2040 мм, код: SG607; ( маса=0,22) | шт | 1 |
| 8 | & 550101-32- А6 | Вуличний тренажер Brustyle Станова тяга 1880х1070х1810 мм, код: SG608; ( маса=0,211) | шт | 1 |
| 9 | & 550101-32- А7 | Вуличний тренажер Brustyle Присідання-гомілка 1730х1450х2170 мм, код: SG609; ( маса=0,243) | шт | 1 |
| 10 | & 550101-32- А10 варіант 1 | Вуличний тренажер Brustyle Прес стоячи 1515х1235х2043 мм, код SG610; ( маса=0,207) | шт | 1 |
| 11 | & 550101-32- А8 | Мультифітнес станція Miros 5440х4900х2420, код: СНW-233; ( маса=0,281) | шт | 1 |
|  |  | Транспортні та заготівельно-складські витрати | грн |  |
|  |  | Об’єкт 02: СПОРТИВНА ЗАЛА |  |  |
|  |  | Локальний кошторис №02-02-01 на ВНУТРІШНІ ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ |  |  |
|  |  | Роздiл 1. СПОРТЗАЛ (в плані розм. 11,82х23,62 м) |  |  |
|  |  | ДОПОМІЖНІ РОБОТИ |  |  |
| 1 | КР20-5-3 | Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м | 100м2 | 2,775 |
|  |  | СТІНИ |  |  |
| 2 | КР12-65-13 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | 100м2 | 2,18 |
| 3 | КР12-65-15 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби | 100м2 | 2,599 |
| 4 | КР11-50-1 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | 100м2 | 1,24 |
| 5 | КР11-26-3 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | 100м2 | 1,24 |
| 6 | КР20-18-7 | Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6 | 100м3 | 0,023188 |
| 7 | КР11-2-9 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм | 100м2 | 0,25 |
| 8 | КР20-18-7 | Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6 | 100м3 | 0,0055 |
| 9 | КР11-7-2 | Ремонт штукатурки криволінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином | 100м2 | 0,0489 |
| 10 | КР20-18-7 | Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6 | 100м3 | 0,0055 |
| 11 | КР11-29-2 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм | 100м2 | 0,809 |
| 12 | КР20-18-7 | Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6 | 100м3 | 0,00914 |
| 13 | КБ15-182-4 К=1,15 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною | 100м2 | 4,779 |
| 14 | С111-1624-1 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 | кг | 119,475 |
| 15 | С111-2015-3 | Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 | кг | 573,48 |
| 16 | КБ15-47-5 К=1,15 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 3,25 |
| 17 | С111-1844-1 | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані | м | 341,25 |
| 18 | КБ15-182-6 К=1,15 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін | 100м2 | 4,779 |
| 19 | С111-2015-3 | Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 | кг | 573,48 |
| 20 | КР12-41-10 | Поліпшене фарбування колером олійним стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 2,599 |
| 21 | КР12-49-5 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 2,18 |
|  |  | СТЕЛЯ (Розм. 11,82х23,62 м, коеф. 1,6 - ребриста) |  |  |
| 22 | КР12-65-14 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | 100м2 | 4,44 |
| 23 | КБ15-182-5 К=1,15 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною | 100м2 | 4,44 |
| 24 | С111-1624-1 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 | кг | 111 |
| 25 | С111-2015-3 | Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 | кг | 532,8 |
| 26 | КБ15-182-7 К=1,15 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель | 100м2 | 4,44 |
| 27 | С111-2015-3 | Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 | кг | 532,8 |
| 28 | КР12-49-6 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 4,44 |
|  |  | БАЛКИ ПОКРИТТЯ |  |  |
| 29 | КР12-65-14 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | 100м2 | 0,108 |
| 30 | КБ15-182-5 К=1,15 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною | 100м2 | 0,108 |
| 31 | С111-1624-1 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 | кг | 2,7 |
| 32 | С111-2015-3 | Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 | кг | 12,96 |
| 33 | КР12-49-6 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,108 |
| 34 | КР12-65-13 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | 100м2 | 0,576 |
| 35 | КБ15-182-4 К=1,15 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною | 100м2 | 0,576 |
| 36 | С111-1624-1 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 | кг | 14,4 |
| 37 | С111-2015-3 | Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 | кг | 69,12 |
| 38 | КР12-49-5 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,576 |
|  |  | ПІДЛОГА (Розм. 11,82х23,62 м) |  |  |
| 39 | КР7-31-5 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | 100м | 0,76 |
| 40 | С111-1722 варіант 1 | Плінтус гумовий 1000х110х20 мм | м | 76,76 |
|  |  | Роздiл 2. Влаштування захисних сіток |  |  |
|  |  | СТЕЛЯ |  |  |
| 41 | КБ6-11-7 к дем.=0,7 | (Демонтаж) Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (Демонтаж існ. хомутів/кронштейнів) | 1 т | 0,03 |
| 42 | КБ6-11-7 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | 1 т | 0,036 |
| 43 | & С111- 1904-А1 варіант 1 | Кронштейн Кр-1 | шт | 36 |
| 44 | КР20-27-1 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | 100шт | 0,12 |
| 45 | КБ9-49-1 | Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами | 100шт | 0,12 |
| 46 | & С111- 1904-А1 | Кронштейн Кр-2 (Анкер) | шт | 12 |
| 47 | КР11-54-4 | Улаштування захисної сітки на стелю спортивної зали | 100м2 | 2,775 |
| 48 | & С111- 1781-А варіант 1 | Сітка поліпропіленова захисна, шнур 4,5 мм, розмір комірки 100х100 мм | м2 | 290,85 |
|  |  | ВІКНА |  |  |
| 49 | КР20-12-1 к дем.=0,7 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т /Демонтаж віконних решіток (масу уточнити по факту) | 1т | 0,8 |
| 50 | КР20-27-7 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм | 100шт | 0,88 |
| 51 | КР20-27-8 | На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати | 100шт | -0,88 |
| 52 | КР20-27-9 | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати | 100шт | -0,88 |
| 53 | КР20-27-1 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | 100шт | 0,4 |
| 54 | КБ9-49-1 | Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами | 100шт | 1,28 |
| 55 | & С111-1904-А1 варіант 2 | Кронштейн Кр-2 (Анкер) (інд.) | шт | 128 |
| 56 | КР11-54-4 | Улаштування захисної сітки на стелю спортивної зали | 100м2 | 1,584 |
| 57 | & С111-1781-А варіант 1 | Сітка поліпропіленова захисна, шнур 4,5 мм, розмір комірки 100х100 мм | м2 | 166,32 |
|  |  | Роздiл 3. ДУШОВА |  |  |
|  |  | ПІДЛОГА |  |  |
| 58 | КР7-3-2 | Розбирання цементних плінтусів | 100м | 0,0894 |
| 59 | КР7-2-7 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | 100м2 | 0,0474 |
| 60 | КР7-2-8 | Розбирання цементних покриттів підлог | 100м2 | 0,0474 |
| 61 | КР2-1-3 | Розбирання монолітних бетонних фундаментів | 1 м3 | 0,7125 |
| 62 | КР7-16-4 | Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 0,5688 |
| 63 | КР20-15-8 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5 | 100м3 | 0,0058 |
| 64 | КР7-17-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 (Загальною товщ. 50 мм, вирівнювання поверхні під плитку) | 100м2 | 0,0474 |
| 65 | КР7-17-9 к=6 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (дод. 3 см, приведення до товщ. 50 мм) | 100м2 | 0,0474 |
| 66 | КР20-17-19 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 | 100м3 | 0,00242 |
| 67 | КБ11-29-2 К=1,15 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,0474 |
| 68 | С111-256 варіант 2 | Плитка Cersanit Milton beige 29,8х29,8 см (товщ. 6 мм) | м2 | 4,835 |
| 69 | С1555-11 варіант 1 | Клей для плитки | кг | 24,648 |
| 70 | С1600-59 варіант 1 | Фуга для плитки (вологостійка) | кг | 2,152 |
| 71 | С1545-279 варіант 1 | Хрестики для плитки | 100шт | 0,3422 |
|  |  | СТІНИ |  |  |
| 72 | КР11-50-2 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | 100м2 | 0,2752 |
| 73 | КР11-26-3 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | 100м2 | 0,2752 |
| 74 | КБ15-25-2 К=1,15 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,2524 |
| 75 | С111-256 варіант 1 | Плитка керамічна для стін | м2 | 25,4924 |
| 76 | С1555-11 варіант 1 | Клей для плитки | кг | 131,248 |
| 77 | С1600-59 варіант 1 | Фуга для плитки (вологостійка) | кг | 11,43 |
| 78 | С1545-279 варіант 1 | Хрестики для плитки | 100шт | 1,8223 |
| 79 | С111-1844-1 варіант 1 | Кутик ПВХ з сіткою | м | 21 |
| 80 | КБ15-25-5 К=1,15 | Облицювання поверхонь колон керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,0228 |
| 81 | С111-256 варіант 1 | Плитка керамічна для стін | м2 | 2,31 |
| 82 | С1555-11 варіант 1 | Клей для плитки | кг | 11,856 |
| 83 | С1600-59 варіант 1 | Фуга для плитки (вологостійка) | кг | 1,04 |
| 84 | С1545-279 варіант 1 | Хрестики для плитки | 100шт | 0,1646 |
| 85 | С111-1844-1 варіант 1 | Кутик ПВХ з сіткою | м | 3 |
|  |  | СТЕЛЯ |  |  |
| 86 | КР12-65-14 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | 100м2 | 0,0474 |
| 87 | КБ15-182-5 К=1,15 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною | 100м2 | 0,0474 |
| 88 | С111-1624-1 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 | кг | 1,185 |
| 89 | С111-2015-3 | Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 | кг | 5,688 |
| 90 | КБ15-182-7 К=1,15 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель | 100м2 | 0,0474 |
| 91 | С111-2015-3 | Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 | кг | 5,688 |
| 92 | КР12-49-6 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,0474 |
|  |  | Роздiл 4. ДВЕРНІ ПРОРІЗИ |  |  |
| 93 | КР6-14-1 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,0474 |
| 94 | КР6-13-2 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з виламуванням чвертей у кладці | 100 шт | 0,02 |
|  |  | ДВЕРІ ВХІДНІ (Розміром 1420х2350 мм) |  |  |
| 95 | КБ10-28-3 К=1,15 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,0334 |
| 96 | & С188888- 21-1 | Піна монтажна | л | 0,445 |
| 97 | & С12- 00022-ИНБ варіант 1 | Дюбель 10х160 розпірний рамний з шурупом FCA-H нейлон М | шт | 9 |
| 98 | & С126-395- А варіант 1 | Двері металопластикові розміром 1420х2350(h) mm | шт | 1 |
|  |  | ДВЕРІ ДУШОВОЇ (Розміром 700х2000 мм) |  |  |
| 99 | КБ10-28-1 К=1,15 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,014 |
| 100 | & С188888- 21-1 | Піна монтажна | л | 0,26 |
| 101 | & С12- 00022-ИНБ варіант 1 | Дюбель 10х160 розпірний рамний з шурупом FCA-H нейлон М | шт | 7 |
| 102 | & С126-395- А варіант 2 | Двері металопластикові розміром 700х2000(h) mm | шт | 1 |
|  |  | ІСНУЮЧІ ДВЕРІ (Д-1, Д-2, Д-3) |  |  |
| 103 | КР12-48-7 | Покриття олійними або спиртовими лаками заповнень дверних прорізів по прооліфленій поверхні за 2 рази (з двох сторін) | 100м2 | 0,15354 |
|  |  | ГРАТИ, КРІПЛЕННЯ ТА ІНШЕ |  |  |
| 104 | КР12-31-7 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь грат та огорож | 100м2 | 0,06 |
|  |  | Роздiл 5. Прибирання приміщень |  |  |
| 105 | КР20-36-1 | Очищення приміщень від сміття | 100т | 0,0872 |
| 106 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 8,72 |
| 107 | С311-3-М варіант 1 | Перевезення сміття до 3 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 8,72 |
|  |  | Роздiл 6. Спортивний інвентар |  |  |
| 108 | КБ6-11-10 к дем.=0,7 | (Демонтаж) Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг (Демонтаж додаткових бічних баскетбольних щитків 6 шт.) | 1 т | 0,3 |
| 109 | КБ6-11-10 | Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг (Монтаж баскетбольних щитків) | 1 т | 0,3 |
| 110 | & 550101-32-Н1 варіант 1 | Баскетбольний щит Lux 112 на металевому каркасі з кошиком і сіткою | шт | 6 |
| 111 | КБ6-11-10 | Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг (Монтаж баскетбольних щитків) | 1 т | 0,05 |
| 112 | & 550101- 72-А1 | Шведська стінка з турником ARTIKOS посилена біла з чорними елементами Код: K-2 | шт | 1 |
|  |  | Локальний кошторис №02-02-02 на ЕЛЕКТРО-ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ |  |  |
|  |  | Роздiл 1. ВНУТРІШНЄ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ |  |  |
|  |  | ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ |  |  |
| 1 | КМ8-599-1 к дем.=0,3 | (Демонтаж) Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 6 кг | шт | 1 |
| 2 | КМ8-636-6 к дем.=0,3 | (Демонтаж) Монтаж світильника або прожектора театрального потужністюдо 1 кВт | шт | 4 |
| 3 | КР17-4-4 | Демонтаж бра, плафонів (у душовій) | 100шт | 0,01 |
| 4 | КР17-4-3 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | 100шт | 0,06 |
| 5 | КР17-4-1 | Демонтаж вимикачів, розеток | 100шт | 0,09 |
| 6 | КР17-1-2 | Демонтаж відкритої електропроводки | 100м | 0,5 |
|  |  | МОНТАЖНІ РОБОТИ |  |  |
| 7 | КМ8-599-1 | Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 6 кг | шт | 1 |
| 8 | & С113- 2129-А1 | Щит освітлення ЩО, IP54 (Корпус металевий ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, IEK) (розміром 330х240х120 мм) | шт | 1 |
| 9 | КМ8-525-1 | Вимикач або перемикач пакетний у металевій оболонці з кількістю затискачів для підключення до 9, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 6 |
| 10 | & С1547-16- А1 | Ввідний автомат, Ін=16А, 1ф Resi MCB R9F12116 (Schneider Electric) | шт | 1 |
| 11 | & С1547-16-А1 варіант 1 | Автомат, Ін=10А, 1ф, Resi MCB R9F12110 (Schneider Electric) | шт | 5 |
| 12 | & С126- 1279-А | Шина нульова 6х9 мм 12 отворів з ізолятором ВС-512 (АСКО) | шт | 1 |
| 13 | & С126-1279-А варіант 1 | Шина заземлення 10 отворів з ізолятором, ШНИ-8х12-10-КС-Ж (ІЕК) | шт | 1 |
| 14 | КМ10-309-2 | Реле, установлюване на пультах і панелях | шт | 1 |
| 15 | & С1547-12-А | Диференційне реле Ін=16А, 1ф Resi9 MCBO R9D256 (Schneider Electric) | шт | 1 |
| 16 | КМ8-593-6 | Світильник для ламп розжарювання стельовий або настінний з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища, одноламповий | 100 шт | 0,12 |
| 17 | С1547-7 варіант 1 | Світильник світдлодіодний для спортзалу MG Sport Heavy 1200x200x60 мм 120 Вт Білий (8365) | шт | 12 |
| 18 | КМ8-593-11 | Світильник для ламп розжарювання світловий настінний покажчик | 100 шт | 0,04 |
| 19 | С1547-7 варіант 2 | Світильник НПП-1302 (ІЕК) | шт | 4 |
| 20 | С118-80 варіант 1 | Лампа LED ALFA A60 шар 20 Вт, 230В, 4000К, Е27, LLA-A60-20-230-40-E27 (ІЕК) | 10шт | 0,4 |
| 21 | КМ8-593-11 | Світильник для ламп розжарювання світловий настінний покажчик | 100 шт | 0,02 |
| 22 | С1547-7 варіант 3 | Аварійний світильник ВИХІД, 220В, IP65, ДБО02ВСП (Violux) | шт | 2 |
| 23 | КМ8-593-18 | Світильники для ламп розжарювання на кронштейнах по стінах і стелях | 100 шт | 0,03 |
| 24 | С1547-7 варіант 4 | Світильник накладний 600*600, 48W 6400K чорний, SMD LED PULSAR-48 (Horoz Electric) | шт | 3 |
| 25 | КМ8-591-1 | Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці | 100 шт | 0,09 |
| 26 | С1547-6 варіант 1 | Вимикач 1-клавішний, зовнішній, IP44, WDE000510 (Schneider Electric) | шт | 9 |
| 27 | КМ8-591-8 | Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці | 100 шт | 0,02 |
| 28 | & С113-2106-А1 варіант 1 | Розетка декоративна пластмасова подвійна | шт | 2 |
| 29 | КБ21-12-2 К=1,15 | Прокладання коробів пластикових (з риштувань) | 100м | 1,35 |
| 30 | & С111- 1722-А1 | Кабельний канал білий 12х12 Standart Sokol | м | 135 |
| 31 | КМ8-147-1 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 2,15 |
| 32 | & С1545- 183-АА | Кабель 3х1.5 (ввгнгд-ls гост 16442-80) | м | 195 |
| 33 | & С1545-183-АА варіант 1 | Кабель 3х2.5 (ввгнгд-ls гост 16442-80) | м | 20 |
|  |  | Локальний кошторис №02-02-03 на ВОДОПРОВІД ТА КАНАЛІЗАЦІЯ |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Водопостачання |  |  |
| 1 | КР15-16-3 к дем.=0,4 | (Демонтаж) Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм | 1 шт | 2 |
| 2 | КР15-2-1 | Демонтаж змішувачів (із збереженням матеріалу) | 100шт | 0,01 |
| 3 | КР15-3-1 | Демонтаж раковин [умивальників] (із збереженням матеріалу) | 100к-т | 0,01 |
| 4 | КР15-19-1 к дем.=0,4 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | 100м | 0,1 |
| 5 | КР15-19-1 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | 100м | 0,18 |
| 6 | С113-1681 | Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм | м | 18 |
| 7 | С113-1705 варіант 1 | Коліно PPR PN 16, діам. 20 мм, 90° | шт | 4 |
| 8 | С113-1737 варіант 1 | Трійник PPR PN 16, діам. 20 мм, 90° | шт | 3 |
| 9 | С111-1867 варіант 1 | Кріплення труб діам. 20 мм (одинарні) | шт | 2 |
| 10 | С111-1867 варіант 2 | Кріплення труб діам. 20 мм (подвійні) | шт | 6 |
| 11 | КР3-25-6 | Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну | 100 отв. | 0,04 |
| 12 | КБ6-11-7 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (ст. труб - гільз) | 1 т | 0,001548 |
| 13 | & С1545-35- А варіант 2 | Гільза ст. з труб діам. 32,0х3,0 мм, l=180 мм (m=0,387 кг) | шт | 4 |
| 14 | КР15-32-6 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води (раніше демонтованого змішувача і умивальника) | 10к-т | 0,1 |
| 15 | С111-1867 варіант 3 | Кріплення для умивальника (комплект) | шт | 1 |
| 16 | С1630-973 варіант 1 | Шланг нержавіюча сталь Solomon 1/2"х1/2" ВВ HS30 0,7 м | шт | 2 |
| 17 | КР15-33-3 | Установлення змішувачів (Душового) | 10шт | 0,1 |
| 18 | С130-623 варіант 1 | Душовий комплект з душовою штангою Cersanit SENTI хром S951-020 | комплект | 1 |
| 19 | КР15-16-3 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм | 1 шт | 2 |
|  |  | Роздiл 2. Каналізація |  |  |
| 20 | КР15-3-3 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками (із збереженням матеріалу) | 100к-т | 0,01 |
| 21 | КР15-18-2 к дем.=0,4 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | 100м | 0,008 |
| 22 | КР20-25-13 | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах | 10шт | 0,1 |
| 23 | КР15-18-2 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | 100м | 0,02 |
| 24 | С113-1451 варіант 2 | Труба пластмасова каналізаційна типу ПВХ, діам.110х3,2 мм | м | 2 |
| 25 | С113-1457 варіант 1 | Трійник для внутрішньої каналізації 90°, діам.110 мм | шт | 1 |
| 26 | С113-1478 варіант 1 | Ревізія для внутрішньої каналізації 90°, діам. 110 мм | шт | 1 |
| 27 | С113-1484 варіант 1 | Редукція для внутрішньої каналізації діам. 110/50 мм | шт | 1 |
| 28 | КБ6-11-7 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (ст. труб - гільз) | 1 т | 0,00229 |
| 29 | & С1545-35- А варіант 1 | Гільза ст. з труб діам. 133,0х4,0 мм, l=180 мм (m=2,29 кг) | шт | 1 |
| 30 | КР15-18-1 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | 100м | 0,02 |
| 31 | С113-1451 варіант 1 | Труба для внутрішньої каналізації діам. 50x20 мм | м | 2 |
| 32 | С113-1466-1 варіант 1 | Коліно каналізаційне, діам.50 мм / 90° | шт | 1 |
| 33 | КР15-32-11 | Установлення трапів діаметром 50 мм | 10к-т | 0,1 |
| 34 | С130-635 варіант 1 | Каналізаційний трап ITAL IT03-FT01/500B, лінійний, комбінований затвор | комплект | 1 |
| 35 | КР15-34-1 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком (раніше демонтованого) | 10к-т | 0,1 |
| 36 | С1630-973 варіант 1 | Шланг нержавіюча сталь Solomon 1/2"х1/2" ВВ HS30 0,7 м | шт | 1 |
| 37 | С1630-973 варіант 2 | Гофра для унітазу Kroner KRP — GA110P | шт | 1 |
| 38 | КР15-28-2 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм (Приєднання) | шт | 1 |
|  |  | Роздiл 3. Допоміжні роботи |  |  |
| 39 | КР7-2-7 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | 100м2 | 0,004 |
| 40 | КБ11-29-2 К=1,15 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,008 |
| 41 | С111-256 варіант 2 | Плитка Cersanit Milton beige 29,8х29,8 см (товщ. 6 мм) | м2 | 0,816 |
| 42 | С1555-11 варіант 1 | Клей для плитки | кг | 4,16 |
| 43 | С1600-59 варіант 1 | Фуга для плитки (вологостійка) | кг | 0,3632 |
| 44 | С1545-279 варіант 1 | Хрестики для плитки | 100шт | 0,0578 |
| 45 | КР20-36-1 | Очищення приміщень від сміття | 100т | 0,062 |
| 46 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 6,2 |
| 47 | С311-3-М варіант 1 | Перевезення сміття до 3 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 6,2 |
|  |  | Локальний кошторис №02-02-04 на ОПАЛЕННЯ І ВЕНТИЛЯЦІЯ |  |  |
|  |  | СПОРТИВНА ЗАЛА |  |  |
| 1 | КР15-137-1 | Заміна вентиляційних грат | 100шт | 0,05 |
| 2 | С111-1756 варіант 1 | Ґрати Вентс ОРГ 400х400 (алюмін.) | шт | 5 |
| 3 | КР15-122-2 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2 | грати | 1 |
| 4 | С111-1756 варіант 1 | Ґрати Вентс ОРГ 400х400 (алюмін.) | шт | 1 |
|  |  | ДУШОВА |  |  |
| 5 | КР15-114-2 | Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм | м2 | 0,2 |
| 7 | КР15-122-1 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 1 |
| 8 | С111-1756 варіант 2 | Вентиляційна решітка 200х200 мм | шт | 1 |