Звіт про стан атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони

ТОВ «Карпатнафтохім»

Відповідно до результатів лабораторних досліджень проб атмосферного повітря, відібраних відомчою лабораторією підприємства на межі санітарно-захисної зони ТОВ «Карпатнафтохім» станом на 01.04.2021 року щодо перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин, а саме: діоксиду азоту, хлористого водню, оксиду вуглецю, пропілену, етилену, бензолу, ксилолу, вінілу хлористого, концентрації вище перелічених речовин - нижче межі виявлення. Проби повітря було відібрано в 10-ти точках на межі санітарно-захисної зони підприємства (звіт додається).

Також було досліджено стан зворотних вод ТОВ «Карпатанафтохім» на перевищення гранично-допустимих концентрацій забруднюючих речовин згідно Дозволу на спецводокористування №25/ІФ/49д-20 від 20.05.2020 року таких речовин: сухий залишок, хлориди, сульфати, азот амонійний, БСК-5, ХСК, завислі речовини, нафтопродукти, нітрити, нітрати, фосфати, кисень розчинений.

Відповідно до результатів лабораторних досліджень – середні концентрації забруднюючих речовин не перевищує ГДК.

Додаток 1

Звіт про стан атмосферного повітря на межі санітарно - захисної зона (СЗЗ) ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ»

за І квартал 2021 р.

| № з/п | Місце відбору проб | Найменування речовини, яка контролюється | Допустимі концентрації на межі СЗЗ ІГДК (ОБРД), мг/м3 | Фактичні заміри, мг/м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | На межи СЗЗ, 600м па північ від цеху розділення повітря Спостереження за забрудненням атмосферного повітря від джерел викидів виробництв етилену і поліетилену, поліхлорвінілової смоли суспензійної та каустичної соди | Азоту діоксид | 0,2 | нижче межі виявлення, менше 0,02 мг/м3 |  |
|  |  | Водень хлористий | 0,2 | нижче межі виявлення, менше 0,1 мг/м3 |  |
|  |  | Вуглецю оксид | 5,0 | нижче межі виявлення, менше 0,2 мг/м3 |  |
|  |  | Пропілен | 3,0 | нижче межі виявлення, менше 1,0 мг/м3 |  |
|  |  | Етилен | 3,0 | нижче межі виявлення, менше 1,0 мг/м3 |  |
|  |  | Бензол | 1,5 | нижче межі виявлення, менше 0,02 мг/м3' |  |
|  |  | Ксилол | 0,2 | нижче межі виявлення, менше 0,02 мг/м3 |  |
|  |  | Вініл хлористий | (0,005) | нижче межі виявлення, менше 0,004 мг/м3 |  |
| 2. | На межі СЗЗ, 380м на північний-захід від роздоріжжя доріг на виробництво етилену і поліетилену та с. Верхня Спостереження за забрудненням атмосферного повітря від джерел викидів виробництв етилену і поліетилену, поліхлорвінілової смоли суспензійної та каустичної соди | Азоту діоксид | 0,2 | нижче межі виявлення, менше 0,02 мг/м3 |  |
|  |  | Водень хлористий | 0,2 | нижче межі виявлення, менше 0,1 мг/м3 |  |
|  |  | Вуглецю оксид | 5,0 | нижче межі виявлення, менше 0,2 мг/м3 |  |
|  |  | Пропілен | 3,0 | нижче межі виявлення, менше 1,0 мг/м3 |  |
|  |  | Етилен | 3,0 | нижче межі виявлення, менше 1,0 мг/м3 |  |
|  |  | Бензол | 1,5 | нижче межі виявлення, менше 0,02 мг/м3 |  |
|  |  | Ксилол | 0,2 | нижче межі виявлення, менше 0,02 мг/м3 |  |
|  |  | Вініл хлористий | (0,005) | нижче межі виявлення, менше 0,004 мг/м3 |  |
| 3. | На межі СЗЗ, 380м від дороги на захід напроти ДП «КАЛУСЬКА ТЕЦ -НОВА» Спостереження за забрудненням атмосферного повітря від джерел викидів виробництв етилену і поліетилену, поліхлорвінілової смоли суспензійної та каустичної соди | Азоту діоксид | 0,2 | нижче межі виявлення, менше 0,02 мг/м3 |  |
|  |  | Водень хлористий | 0,2 | нижче межі виявлення, менше 0,1 мг/м3 |  |
|  |  | Вуглецю оксид | 5,0 | нижче межі виявлення, менше 0,2 мг/м3 |  |
|  |  | Пропілен | 3,0 | нижче межі виявлення, менше 1,0 мг/м |  |
|  |  | Етилен | 3,0 | нижче межі виявлення, менше 1,0 мг/м3 |  |
|  |  | Бензол | 1,5 | нижче межі виявлення, менше 0,02 мг/м3 |  |
|  |  | Ксилол | 0,2 | нижче межі виявлення, менше 0,02 мг/м3 |  |
|  |  | Вініл хлористий | (0,005) | нижче межі виявлення, менше 0,004 мг/м3 |  |

| № з/п | Місце відбору проб | Найменування речовини, яка контролюється | Допустимі концентрації на межі СЗЗ ГДК (ОБРД), мг/м3 | 3 Фактичні заміри, мг/м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | На межі СЗЗ, територія цеху водопостачання каналізації між відстійниками та резервуаром Спостереження за забрудненням атмосферного повітря від джерел викидів виробництв етилену і поліетилену, поліхлорвінілової смоли суспензійної та каустичної соди | Азоту діоксид | 0,2 | нижче межі виявлення, менше 0,02 мг/м3 |
|  |  | Водень хлористий | 0,2 | нижче межі виявлення, менше 0,1 мг/м3 |
|  |  | Вуглецю ОКСИД | 5,0 | нижче межі виявлення, менше 0,2 мг/м3 |
|  |  | Пропілен | 3,0 | нижче межі виявлення, менше 1,0 мг/м3 |
|  |  | Етилен | 3,0 | нижче межі виявлення, менше 1,0 мг/м3 |
|  |  | Бензол | 1,5 | нижче межі виявлення, менше 0,02 мг/м3 |
|  |  | Ксилол | 0,2 | нижче межі виявлення, менше 0,02 мг/м3 |
|  |  | Вініл хлористий | (0,005) | нижче межі виявлення, менше 0,004 мг/м3 |
| 5. | На межі СЗЗ, північно-східний кут корпусу 795 ДП «Фірма «Аверс». Спостереження за забрудненням атмосферного повітря від джерел викидів виробництв етилену і поліетилену, поліхлорвінілової смоли суспензійної та каустичної соди | Азоту діоксид | 0,2 | нижче межі виявлення, менше 0,02 мг/м3 |
|  |  | Водень хлористий | 0,2 | нижче межі виявлення, менше 0,1 мг/м3 |
|  |  | Вуглецю оксид | 5,0 | нижче межі виявлення, менше 0,2 мг/м3 |
|  |  | Пропілен | 3,0 | нижче межі виявлення, менше 1,0 мг/м3 нижче межі виявлення, менше 1,0 мг/м |
|  |  | Етилен | 3,0 | нижче межі виявлення, менше 1,0 мг/м3 |
|  |  | Бензол | 1,5 | нижче межі виявлення, менше 0,02 мг/м3 |
|  |  | Ксилол | 0,2 | нижче межі виявлення, менше 0,02 мг/м3 |
|  |  | Вініл хлористий | (0,005) | нижче межі виявлення, менше 0,004 мг/м3 |
| 6. | На межі СЗЗ, 180м після залізничного переїзду в напрямку станції Кропивник Спостереження за забрудненням атмосферного повітря від джерел викидів виробництв етилену і поліетилену, поліхлорвінілової смоли суспензійної та каустичної соди | Азоту діоксид | 0,2 | нижче межі виявлення, менше 0,02 мг/м3 |
|  |  | Водень хлористий | 0,2 | нижче межі виявлення, менше 0,1 мг/м3 |
|  |  | Вуглецю оксид | 5,0 | нижче межі виявлення, менше 0,2 мг/м3 |
|  |  | Пропілен | 3,0 | нижче межі виявлення, менше 1,0 мг/м3 |
|  |  | Етилен | 3,0 | нижче межі виявлення, менше 1,0 мг/м3 |
|  |  | Бензол | 1,5 | нижче межі виявлення, менше 0,02 мг/м3 |
|  |  | Ксилол | 0,2 | нижче межі виявлення, менше 0,02 мг/м3 |
|  |  | Вініл хлористий | (0,005) | нижче межі виявлення, менше 0,004 мг/м3 |
| 7. | На межі СЗЗ, 2100м на захід від прохідної виробництва етилену і поліетилену Спостереження за забрудненням, атмосферного повітря від джерел викидів виробництв етилену і | Азоту діоксид | 0,2 | нижче межі виявлення, менше 0,02 мг/м3 |
|  |  | Водень хлористий | 0,2 | нижче межі виявлення, менше 0,1 мг/м3 |
|  |  | Вуглецю оксид | 5,0 | нижче межі виявлення, менше 0,2 мг/м3 |
|  |  | Пропілен | 3,0 | нижче межі виявлення, менше 1,0 мг/м3 |
|  |  | Етилен | 3,0 | нижче межі виявлення, менше 1,0 мг/м3 |
|  |  | Бензол | 1,5 | нижче межі виявлення, менше 0,02 мг/м3 |

| № з/п | Місце відбору проб | Найменування речовини,яка контролюється | Допустимі концентрації на межі СЗЗ ГДК (ОБРД), мг/м3 | Фактичні заміри, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | поліетилену, поліхлорвінілової смоли суспензійної та каустичної соди | Ксилол | 0,2 | нижче межі виявлення, менше 0,02 мг/м3 |
|  |  | Вініл хлористий | (0,005) | нижче межі виявлення, менше 0,004 мг/м3 |
| 8. | На межі СЗЗ, 1300м на північ від прохідної виробництва етилену і поліетилену Спостереження за забрудненням атмосферного повітря від джерел викидів виробництв етилену і поліетилену, поліхлорвінілової смоли суспензійної та каустичної соди | Азоту діоксид | 0,2 | нижче межі виявлення, менше 0,02 мг/м3 |
|  |  | Водень хлористий | 0,2 | нижче межі виявлення, менше 0,1 мг/м3 |
|  |  | Вуглецю оксид | 5,0 | нижче межі виявлення, менше 0,2 мг/м3 |
|  |  | Пропілен | 3,0 | нижче межі виявлення, менше 1,0 мг/м3 |
|  |  | Етилен | 3,0 | нижче межі виявлення, менше 1,0 мг/м3 |
|  |  | Бензол | 1,5 | нижче межі виявлення, менше 0,02 мг/м3 |
|  |  | Ксилол | 0,2 | нижче межі виявлення, менше 0,02 мг/м3 |
|  |  | Вініл хлористий | (0,005) | нижче межі виявлення, менше 0,004 мг/м3 |
| 9. | На межі СЗЗ, 200 м на південь від майданчика цеху нейтралізації і очищення промислових стічних вод, с. Мости ще. | Водень хлористий | 0,2 | нижче межі виявлення, менше 0,1 мг/м3 |
|  |  | Сірководень | 0,008 | нижче межі виявлення, менше 0,004 мг/м3 |
| 10. | На межі СЗЗ, 200 м на південь від майданчика цеху нейтралізації і очищення промислових стічних вод, с. Мостище. | Водень хлористий | 0,2 | нижче межі ви явлення менше 0,01 мг/м3 |
|  |  | Сірководень | 0,008 | нижче межі виявлення, менше 0,004 мг/м3 |

Додаток 2

Стан зворотних вод ТОВ «КАРПАТНАФТОХМ»
по випусках №2,№3, №4 за 1 квартал 2021р.

| Назва |  | Забруднюючі речовини (ЗР), що контролюються | Гранично - допустимі концентрації ЗР, мг/дмЗ, згідно Дозволу на спецводокористування № 25/ІФ/49д-20 від 20.05.2020р. | Середні концентрації ЗР, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Випуск № 2 в р. Сапогів |  | pH | 6,5-8,5 | 7,9 |
|  |  | Сухий залишок | 279,7 | 250,1 |
|  |  | Хлориди | 138,8 | 106,3 |
|  |  | Сульфати | 84,6 | 61,9 |
|  |  | Азот амонійний | 0,24 | 0,23 |
|  |  | БСК-5 | 2,78 | 2,20 |
|  |  | ХСК | 30,5 | 21,7 |
|  |  | Завислі речовини | 5,4 | 3,6 |
|  |  | Нафтопродукти | 0,05 | 0,03 |
|  |  | Нітрити | 0,07 | 0,07 |
|  |  | Нітрати | 9,1 | 3,8 |
|  |  | Фосфати | 2,7 | 1,9 |
|  |  | Кисень розчинений | не менше 4 | 9,4 |
| Випуск №3 в р. Болохівка |  | pH | 6,5-8.5 | 8,0 |
|  |  | Сухий залишок | 228,5 | 185,9 |
|  |  | Хлориди | 65,5 | 44,7 |
|  |  | Сульфати | 39,7 | 33,1 |
|  |  | Азот амонійний | 0,27 | 0,20 |
|  |  | БСК-5 | 2,7 | 2,5 |
|  |  | ХСК | 24,5 | 19,0 |
|  |  | Завислі речовини | 5 | 3,3 |
|  |  | Нафтопродукти | 0,05 | 0,01 |
|  |  | Нітрити | 0,075 | 0,059 |
|  |  | Нітрати | 7,95 | 4,6 |
|  |  | Фосфати | 2,5 | 1,7 |
|  |  | Кисень розчинений | не менше 4 | 10,0 |
| Випуск № 4 в р. Фурнилів |  | pH | 6,5-8,5 | немає стоків |
|  |  | Сухий залишок | 198,9 |  |
|  |  | Хлориди | 79 |  |
|  |  | Сульфати | 59,5 |  |
|  |  | Азот амонійний | 0,4 |  |
|  |  | БСК-5 | 2,96 |  |
|  |  | ХСК | 55 |  |
|  |  | Завислі речовини | 3 5 |  |
|  | Нафтопродукти |  | 0,085 |  |
|  | Феноли |  | 0,01 |  |
|  | Нітрити |  | 0,08 |  |
|  | Нітрати |  | 14,98 |  |
|  | Фосфати |  | 2,9 |  |
|  | Кисень розчинений |  | не менше 4 |  |