ІНСТРУКЦІЯ

для управителів об’єктів щодо проведення моніторингу будівель і споруд на безбар’єрність

Нормативно-правова база:

Постанова КМУ від 26 травня 2021 р. № 537 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю» : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/537-2021-%D0%BF#Text

Крок 1

Управитель об’єкту приходить на об’єкт для оцінки ступеня безбар’єрності.

Крок 2

Здійснює фотофіксацію: паркомісць для осіб з інвалідності, входу до будівлі; дверей, тамбурів; пандусів, підйомників; зони обслуговування населення; санітарно-гігієнічного приміщення для МГН; ліфтів, сходів.

Крок 3

Відкриває посилання на чеклисти і обирає необхідний блок:

https://lun.ua/misto/checklist-barrier-free

Обирає необхідний тип об’єкту і відкриває картку для заповнення:

Крок 4

Починає обстеження і паралельно заповнює данні у чек-лист з фотофіксацією.

Рекомендовано переміщатись по об’єкту за схемою:

- Якщо обстежують будівлі і споруди -

паркувальні місця

вхід на територію

дорога до входу у будівлю

вхід до будівлі

тамбур, хол, рецепція, турнікети

коридори

сан-вузол, кабінети

сходи, ліфт

- Якщо обстежують вокзали і станції -

Будівля

Зупинка громадського транспорту та

паркувальні місця

вхід на вокзал/станцію

дорога до входу у вокзал/станцію

вхід до будівлі

тамбур, хол, довідка, табло

шляхи руху пасажирів - коридори

сан-вузол

каси, зал очікування, магазини, кімати

відпочинку

Сходи, ліфт

Споруди для здійснення посадки на транспорт:

шлях до платформи

сходи, ліфти

турнікети

тактильні смуги

інформаційні табло

висота платформи

шляхи руху пасажирів - коридори

- Якщо обстежують вулиці і дороги -

початок вулиці

шлях вздовж вулиці

переходи, перехрестя

шлях вздовж вулиці

кінець вулиці

Шлях до зупинки

конструкція зупинки

тактиктильні смуги

графік руху, табло

висота посадкого майданчика

Якщо обстежують зупинки громадського транспорту -

- Якщо обстежують об’єкти благоустрою -

пішохідні доріжки

сходи / пандуси

майданчики для відпочинку

громадські вбиральні

велосипедна доріжка

спортивні та дитячі майданчики

скульптури фонтани, пам'ятки тощо

Як розрахувати параметри пандуса?

На 1 метр довжини пандуса має бути не більше 8 сантиметрів підйому. Тобто - нахил пандуса має становити не більше як 8 відсотків або 1:12.

Наприклад, різниця між рівнем землі та рівнем підлоги першого поверху будівлі складає 0,5 м.

Застосовуючи співвідношення 1:12, 0,5 м помножуємо на 12 та отримуємо довжину горизонтальної проєкції пандуса, яка дорівнює 6,0 м.

0,5 х 12 = 6,0

Таким чином, при висоті підйому пандуса 0,5 м довжина горизонтальної проєкції пандуса має становити не менше 6,0 м.

Для визначення оцінки безбар'єрності об'єкта заповнюється відповідна таблиця, що містить Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю.

Крок 5

За наявності про кількість відвідуючи і працюючих осіб з інвалідністю інформацію заповнює її, якщо інформація відсутня - ставить прочерки.

Крок 6

Управитель об’єкта зберігає заповнену анкету.

Крок 7

Формує ПДФ - документ.

Крок 8

ПДФ документ відправляє органу місцевого самоврядування  (управлінню архітектури та містобудування КМР ) на ел. пошту vam_kmr@ukr.net .