Інформація щодо оголошення в електронній системі публічних закупівель «Prozorro» закупівлю послуги «Утримання територій загального користування в місті Калуші та на територіях старостинських округів» ID: UA-2021-04-19-005370-c.

В зв’язку із тим, що закупівля «Утримання територій загального користування в місті Калуші та на територіях старостинських округів» за кодом ДК 021:2015  (77310000-6) Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень ID: UA-2021-03-16-000644-a не відбулась, а  необхідність у даній послузі наявна, 19.04.2021р. тендерним комітетом УЖКГ Калуської міської ради в електронній системі публічних закупівель «Prozorro» повторно оголошено відкриті торги на закупівлю послуги «Утримання територій загального користування в місті Калуші та на територіях старостинських округів» за кодом ДК 021:2015  (77310000-6) Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень - ID: UA-2021-04-19-005370-c очікуваною вартістю 1 139 600,00 грн.

З метою забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020р. N 1266 щодо оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості по закупівлі послуги «Утримання територій загального користування в місті Калуші та на територіях старостинських округів» за кодом ДК 021:2015  (77310000-6) Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень - ID: UA-2021-04-19-005370-c, тендерний комітет УЖКГ Калуської міської ради повідомляє:

- Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Відповідно до рішення сесії Калуської міської ради № 158 від 23.12.2020р. «Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2021рік» і затвердженого «Переліку послуг по ремонту та відновленню об’єктів благоустрою відповідно до договірних зобов’язань» від 22.01.2021р. по програмі "Організація благоустрою населених пунктів" на 2021рік на утримання територій загального користування в місті Калуші та на територіях старостинських округів з міського бюджету передбачено 1 139 600,00 грн.

- Обґрунтування очікуваної вартість предмета закупівлі:

З метою забезпечення прибирання територій загального користування у міста Калуші та на територіях старостинських округів від опалого листя та сміття (твердих побутових відходів, хмизу, гілля, тощо), а також викошування трави протягом 2021 року на підставі дефектного акту від 01.02.2021р. наданого балансоутримувачем, проведеного аналізу цін відповідно до укладених договорів в попередніх періодах на закупівлю аналогічних послуг тендерний комітет УЖКГ Калуської міської ради 19.04.2021р. затвердив тендерну документацію для проведення закупівлі послуги «Утримання територій загального користування в місті Калуші та на територіях старостинських округів» за кодом ДК 021:2015  (77310000-6) Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень - ID: UA-2021-04-19-005370-c, очікуваною вартістю 1 139 600,00 грн. за процедурою відкриті торги.

- Технічні та якісні характеристики  предмета закупівлі :

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

щодо закупівлі

(77310000-6) Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень (Утримання територій загального користування в місті Калуші та на територіях старостинських округів)

| № з/п | Найменування послуг | Кількість, м² |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прибирання території загального користування від сміття (тверді побутові відходи, хмиз, гілля, тощо), підмітання, очищення урн, навантаження, перевезення та захоронення сміття. | 11 550 000 |
| 2 | Викошування території загального користування, згрібання, навантаження, перевезення та захоронення скошеної трави. | 550 000 |
| 3 | Прибирання території загального користування від опалого листя (згрібання, навантаження,перевезення та захоронення). | 220 000 |

**Примітка: одноразова площа прибирання 110 000 м2.

1.1. Надання послуг здійснюється відповідно до вимог:

- Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Закону України «Про благоустрій населених пунктів»;

- Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»;

- Закону України «Про відходи»;

- Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;

- Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених  наказом Міністерства охорони здоров’я України 17.03.2011 № 145;

- Методичних рекомендацій з прибирання території об’єктів благоустрою населених пунктів затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.07.2008 року № 213;

- Методики визначення обсягів фінансування на утримання 1 га зелених насаджень, затверджених наказом Міністерства Будівництва, Архітектури та Житлово-Комунального господарства України від 09.01.2007 року № 2;

- Інших діючих нормативних документів.

1.2. Якість послуг з прибирання територій загального користування від сміття та косіння територій  повинна відповідати вимогам діючого законодавства у частині санітарних вимог.

1.4. Контроль наданих послуг та розрахунки будуть виконуватись з врахуванням фактично понесених  витрат та обсягів послуг в межах фінансових призначень.

1.5. В разі необхідності термінового виконання послуг Замовник письмово або в телефонному режимі з послідуючим письмовим підтвердженням може надавати доручення на виконання додаткових об'ємів послуг в межах лімітних асигнувань або вносити зміни до раніше наданих графіків або листів - доручень.

1.6. В разі виявлення Замовником, при візуальному обстеженні, неякісного виконання послуг Учасником, про що представниками Замовника за результатами перевірки складається акт - претензія, Замовник не сплачує учаснику за неякісно виконані послуги (згідно складеного акту - претензії).

1.7. Учасник при наданні послуг повинен самостійно за свій рахунок забезпечувати виконання правил дорожнього руху, правил протипожежної та електробезпеки, охорону праці, техніки безпеки та інше.

1.8. Учасник повинен забезпечити працівників спецодягом та взуттям згідно діючих виробничо-санітарних норм.

1.9. Під час планування послуг (визначення обсягів послуг, потреби в робочій силі, машинах, механізмах і технологічних матеріалах) слід приймати циклічну систему, згідно якої кожен вид послуг періодично повторюється через певні проміжки часу).

1.10. Послуги з косіння та збирання трави надаються кожен день в міру зростання трави та в залежності від погодних умов протягом року з моменту заключення договору, а також за вимогою Замовника. В період косіння –  з травня по жовтень 2021 року включено п’ятиразове косіння загальної площі 110 000 м2.

1.11. Послуги з прибирання території загального користування від сміття (твердих побутових відходів, хмизу, гілля, тощо), підмітання, очищення урн надаються через день на всій території (110 000м2 – територія одноразового прибирання), протягом 2021 року, а в разі потреби, додатково, за письмовою чи усною заявкою Замовника.

1.12. Об’єми та види послуг, що передбачені у Технічному завданні, можуть надаватись в залежності від потреб Замовника та не зобов’язують Замовника замовляти послуги в повному обсязі.

При здійсненні Учасником будь-яких заходів, пов’язаних з виконанням своїх обов’язків з надання  Замовнику послуг з озеленення територій та утримання зелених насаджень, повинні застосовуватися заходи щодо захисту навколишнього середовища (довкілля), передбачені законодавством України або/та міжнародним законодавством для даного типу предмету закупівлі.

Учасник використовує технології, що забезпечують охорону навколишнього середовища, дотримується законодавчих і адміністративних положень.

Учасник повинен вживати заходи для захисту довкілля від забруднення, зокрема:

- забезпечити унеможливлення розсипання зібраного сміття в процесі його прибирання та перевезення;

- щодо запобігання і контролю забруднення навколишнього середовища;

- щодо впровадження природоохоронних заходів та використання екологічно чистих технологій;

- по зменшенню негативного впливу на навколишнє середовище.

Послуги надаються за наступними адресами:

| п/п | Адреса |
| --- | --- |
| 1 | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького 1, 3, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57 |
| 2 | м. Калуш, вул. Хіміків 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 |
| 3 | м. Калуш, вул. Тихого 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11 |
| 4 | м. Калуш, вул. Коновальця 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24 |
| 5 | м. Калуш, вул. Рубчака 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 |
| 6 | м. Калуш, вул. Долинська 37а, 37б. |
| 7 | м. Калуш, мікрорайон Загіря |
| 8 | м. Калуш, мікрорайон Підгірки |
| 9 | м. Калуш, мікрорайон Хотінь |
| 10 | м. Калуш, мікрорайон Височанка |
| 11 | м. Калуш, старостинський округ Кропивник |
| 12 | м. Калуш, старостинський округ Сівка Калуська |
| 13 | м. Калуш, старостинський округ Мостище |
| 14 | м. Калуш, старостинський округ Студінка |
| 15 | м. Калуш, старостинський округ Вістова |
| 16 | Інші місця згідно вказівки замовника. |

Заступник начальника

УЖКГ міської ради 	                                                                                                      Тарас Фіцак

Погоджено:

Заступник міського голови

________________ Богдан Білецький