«07.08.2026 р. відділом закупівель УЖКГ Калуської міської ради в системі публічних закупівель «Prozorro» на веб-порталі Уповноваженого органу prozorro.gov.ua розміщено оголошення щодо закупівлі послуги  «Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів у м. Калуші Івано-Франківської області» очікуваною вартістю 6 666 664, 17 грн. без ПДВ за процедурою відкриті торги (з особливостями), (надалі – «Закупівля»).

З метою забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016р.                № 710 «Про ефективне використання державних коштів» та Постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020р. № 1266 щодо оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості по закупівлі, повідомляємо:

- Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Згідно із внесеними змінами в «Перелік послуг по ремонту та відновленню об’єктів благоустрою відповідно до договірних зобов’язань на 2026 рік» на об’єкт: «Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів у м. Калуші Івано-Франківської області» передбачено бюджетні призначення в сумі 8 000 000, 00 грн. з урахуванням ПДВ (Програма капітального ремонту та утримання об’єктів благоустрою і дорожньо-мостового господарства Калуської міської ради територіальної громади на 2025 – 2027 роки, затверджена рішенням міської ради від 04.07.2025 № 3307, із внесеними змінами).

- Обґрунтування очікуваної вартість предмета закупівлі:

Очікувана вартість щодо закупівлі «Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів у м. Калуші Івано-Франківської області» визначена на підставі кошторисної документації на дану послугу, із врахуванням  передбачених бюджетних призначень у 2026 році.

- Технічні та якісні характеристики  предмета закупівлі: Послуги повинні бути надані відповідно до Технічної специфікації:

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ на закупівлю послуги :

# Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів у м. Калуші Івано-Франківської області»

за кодом ДК 021:2015 - (45230000-8) Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь

|  | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | КР18-5-1 | Виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу | 100м2 | 2,45 |
| 2 | КР18-8-1 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2 [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | 100м2 | 7,35 |
| 3 | С111-1901 варіант 1 | Емульсія бітумна, дорожна - ЕКШ-60 | т | 0,5145 |
| 4 | С1421-9837 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 | т | 87,465 |
| 5 | КР18-8-2 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад 5 м2 до 25 м2 [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | 100м2 | 7,2 |
| 6 | С111-1901 варіант 1 | Емульсія бітумна, дорожна - ЕКШ-60 | т | 0,504 |
| 7 | С1421-9837 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 | т | 85,68 |
| 8 | КР20-41-1 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди. | 100 т | 1,746 |
| 9 | С311-5-М варіант 1 | Перевезення сміття до 5 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 174,6 |
| 10 | КР18-4-1 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів окремими місцями, шириною фрезерування 500 мм та глибиною фрезерування 50 мм [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | 100м2 | 25,6 |
| 11 | С311-5-М варіант 1 | Перевезення сміття до 5 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 204,8 |
| 12 | КР18-58-1 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2 | Розливання в'яжучих матеріалів [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] (розхід 0,6 л/м кв.) | 1т | 1,536 |
| 13 | С111-1901 варіант 1 | Емульсія бітумна, дорожна - ЕКШ-60 | т | 1,58208 |
| 14 | КР18-21-1 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2 | Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | 100т | 3,072 |
| 15 | С1421-9837 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 | т | 310,272 |
| 16 | КР18-21-2 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2 | Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші без застосування укладальників асфальтобетону [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | 100т | 0,5 |
| 17 | С1421-9837 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 | т | 50,5 |

Гаряча асфальтобетонна суміш повинна відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови» (із змінами) та нормативних актів України на даний вид товару.

Примітка:

Виконавець зобов'язаний за вимогою Замовника на кожну партію асфальту надати сертифікат/паспорт якості або інший документ, який підтверджує якість асфальту встановленим вимогами нормативних актів України на даний вид товару;

Виконавець повинен забезпечити контроль якості кожної партії асфальту, що постачається та своєчасну заміну неякісного товару якісним. У разі виникнення суперечностей щодо якості асфальту спір вирішується у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Вимоги до надання послуг:

  - Місце надання послуг облаштувати сигнальною стрічкою та попереджувальними дорожніми знаками.

  - Після завершення робіт Виконавець повинен прибрати територію, на якій проводились ремонтні роботи.

  - Виконавець відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на послуги, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів, якщо вони є необхідними для надання такого виду послуг згідно предмету закупівлі.

  - Послуги з поточного ремонту здійснюють з дотриманням державних стандартів, норм, правил у сфері безпеки та охорони довкілля і безпеки дорожнього руху.

  - Виконавець повинен застосовувати заходи із захисту довкілля, зокрема, забезпечити унеможливлення забруднення ґрунтів паливно-мастильними матеріалами, які використовуються в процесі експлуатації машин та механізмів при наданні послуг.

  - Організацію дорожнього руху і облаштування місця перед початком та на період проведення робіт виконує Виконавець власними силами, відповідно до вимог Закону України «Про дорожній рух» та Правил дорожнього руху України.

# Детальна інформація щодо умов  «Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів у м. Калуші Івано-Франківської області», розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель prozorro.gov.ua.

Крайній термін подання тендерних пропозицій Учасників в електронній системі закупівель: до 00:00 год. 15 серпня 2026р.

Заступник начальника УЖКГ міської ради 	                                                                     Любов ТИМКІВ

Погоджено:

Секретар міської ради

________________ Віктор Гільтайчук