# 11.08.2026р. Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради  в електронній системі публічних закупівель «Prozorro» оголошено відкриті торги з особливостями по закупівлі робіт по об’єкту  «Благоустрій території  будівлі Калуського міського центру соціальних служб на  вул. І.Франка, 4 в м. Калуш  Івано-Франківської області (капітальний ремонт)», (Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-08-11-009742-a) – очікуваною вартістю -  1 637 515,00грн. без ПДВ.

# З метою забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів України від                       16 грудня 2020р. N 1266 щодо оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості по закупівлі  ««Благоустрій території  будівлі Калуського міського центру соціальних служб на  вул. І.Франка, 4 в м. Калуш  Івано-Франківської області (капітальний ремонт)», (Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-08-11-009742-a) повідомляємо:

Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Відповідно до рішення сесії Калуської міської ради від 31.07.2026р. №5422 «Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2026 рік».

Обґрунтування очікуваної вартість предмета закупівлі:

Визначення очікуваної вартості робіт по об’єкту «Благоустрій території  будівлі Калуського міського центру соціальних служб на  вул. І.Франка, 4 в м. Калуш  Івано-Франківської області (капітальний ремонт)» було здійснено Замовником відповідно до вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15.04.2020 №708 «Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі» (із змінами), з урахуванням чинних кошторисних норм України, які затверджені  наказом «Міністерства розвитку громад та територій України від 31.12.2021р. №374, наказу Мінекономіки від 18.02.2020р. №275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», та зведеного кошторисного розрахунку на об’єкт будівництва відповідно до розробленої проєктно-кошторисної документації з врахуванням позитивного експертного звіту щодо розгляду проектної документації  на будівництво № 09-034-26 від    14.05.2026 р.

Разом по зведеному кошторисному розрахунку (без ПДВ): 1 826 287,00 грн. - глава 10 (утримання служби замовника та інжинірингові послуги) – 20 138,00грн. – глава 12 (проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд) – 168 634,00грн.  + (ПДВ 20%) – 331 531,00 грн. 1 969 046,00грн. з ПДВ.

1 826 287,00 грн. - 20 138,00грн., - 168 634,00грн. + 331 531,00 грн. = 1 969 046,00грн. з ПДВ.

Річний план закупівлі на 2026р становить - 1 969 046,00грн. з ПДВ.

Очікувана вартість предмета закупівлі в оголошенні про проведення закупівлі –              1 637 515,00грн. без ПДВ.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі :

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені згідно проектно-кошторисної документації.

Технічні вимоги щодо закупівлі робіт по об’єкту «Благоустрій території  будівлі Калуського міського центру соціальних служб на  вул. І.Франка, 4 в м. Калуш  Івано-Франківської області (капітальний ремонт)», (Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-08-11-009742-a)  передбачено Додатком 3 до тендерної документації.

ДОДАТОК №3

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

по об’єкту «Благоустрій території будівлі Калуського міського центру соціальних служб на вул.І.Франка, 4 в м.Калуш Івано-Франківської області (капітальний ремонт)

Клас наслідків (відповідальності) – СС1

| № п/п | Обґрун-тування (шифр норми | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Локальний кошторис №02-01-01 на Благоустрій |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Підготовчі та демонтажні роботи |  |  |
| 1 | КР18-112-2 | Корчування пнів з переміщенням до 10 м, діаметр пня понад 18 см до 26 см | 100 пнів | 0,08 |
| 2 | КР18-77-1 к дем.=0,7 | (Демонтаж) Улаштування металевих воріт без хвіртки | 100м2 | 0,0525 |
| 3 | КР18-52-8 к дем.=0,7 | (Демонтаж) Улаштування огорож із сітки | 100м | 0,525 |
| 4 | КР4-2-1 | Розбирання монолітних перекриттів | 1 м3 | 5,1 |
| 5 | КБ46-56-5 | Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів (дворовий туалет) | 10м3 | 0,82 |
| 6 | КР18-1-5 | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом | 100м3 | 0,0396 |
| 7 | КР20-41-1 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | 100 т | 0,234 |
| 8 | С311-10-М | Перевезення сміття до 10 км | т | 23,4 |
|  |  | Ремонт лавок |  |  |
| 9 | КР3-36-1 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення елементів каркасу із брусів (лавки) | 1 м3 | 0,06 |
| 10 | КР20-35-1 | Очищення та приведення брусків після розбирання конструкцій в придатний для повторного застосування стан | 100м | 0,25 |
| 11 | КР12-11-3 | Поліпшене олійне фарбування дерев'яних брусків з розчищенням старої фарби понад 35% | 100м2 | 0,049 |
| 12 | КР3-36-1 | Установлення елементів каркасу із брусів (лавки) | 1 м3 | 0,06 |
|  |  | Роздiл 2. Дороги та площадки |  |  |
| 13 | КР18-12-1 | Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю з застосуванням автогрейдерів, глибина корита до 250 мм | 100м2 | 4,472 |
| 14 | КР18-30-1 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 123 |
| 15 | С1421-10634 | Пісок природний, рядовий | м3 | 1,2 |
| 16 | & К589921- А003-7 | Камінь бортовий БР100.20.10 | шт | 123 |
| 17 | С1424- 11620 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм | м3 | 2,5 |
| 18 | КР18-23-1 | Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] | 100м2 | 4,472 |
| 19 | КР18-49-1 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ] | 100м2 | 4,472 |
|  |  | Роздiл 3. Пішохідні доріжки |  |  |
| 20 | КР18-12-1 | Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю з застосуванням автогрейдерів, глибина корита до 250 мм | 100м2 | 0,649 |
| 21 | КР18-30-1 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 66 |
| 22 | С1421-10634 | Пісок природний, рядовий | м3 | 0,7 |
| 23 | & К589921- А003-7 | Камінь бортовий БР100.20.10 | шт | 66 |
| 24 | С1424- 11620 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм | м3 | 1,3 |
| 25 | КР18-49-1 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ] | 100м2 | 0,649 |
|  |  | Роздiл 4. Навіс для автомобілів |  |  |
| 26 | КБ9-1-1 | Монтаж металевого каркасу навісу для автомобілів | 1т | 0,7 |
| 27 | & 550101- 28-11 | Каркас металевий навісу для автомобілів 8х6м збірний односкатний / | шт | 1 |
| 28 | КБ12-12-1 | Улаштування покриття навісу із профнастилу (металопрофілю) | 100м2 | 0,48 |
| 29 | & С111-217-8 | Профнастил | м2 | 49,92 |
| 30 | & С111-136-28 | Саморізи 4,8х19мм RAL 9006 | 1000шт | 0,288 |
|  |  | Роздiл 5. Альтанка |  |  |
| 31 | & 550101- 28-16 | Альтанка діаметром 5м в зібраному вигляді | шт | 1 |
|  |  | Роздiл 6. Озеленення |  |  |
| 32 | КР18-92-1 | Підготовка механізованим способом стандартних місць для садіння живої однорядної огорожі в природному ґрунті | 10м | 4,3 |
| 33 | КР18-94-1 | Садіння кущів-саджанців в живу однорядну огорожу та з рослин, що в'ються | 10м | 4,3 |
| 34 | & С1429-64-1 | Кущі-садженці живої огорожі | шт | 129 |
| 35 | КР18-97-6 | Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну | 100м2 | 1,24 |
| 36 | КР18-98-2 | Улаштування корита під квітники вручну, глибина корита 40 см | 100м2 | 0,24 |
| 37 | КР18-100-1 | Садіння багатолітніх квітників при густоті насаджання 1,6 тис.шт квітів на 100 м2 | 100м2 | 0,24 |
|  |  | Роздiл 7. Відновлення бетонних поверхонь відмостки |  |  |
| 38 | КР7-17-1 | Відновлення бетонних поверхонь відмостки сумішшю Cerasit CN 83 | 100м2 | 0,673 |
| 39 | С111-2005-4 | Швидкотведіюча суміш Ceresit СN 83 | кг | 3701,5 |
|  |  | Роздiл 8. Огорожа із сітки |  |  |
| 40 | КБ7-24-12 | Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м | 100м | 0,4942 |
| 41 | С1424- 11612 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 2,03 |
| 42 | & С1633- 89ВД-8 | Стовп для огорожі 2,5м ТОВ "Сітка Захід Україна" | шт | 25 |
| 43 | & С1633- 89ВД-7 | Секція огорожі 3D товщина дроту 4мм висотою 2,0м довжина секції 2,5м ТОВ "Сітка Захід Україна" | шт | 20 |
| 44 | КБ7-25-9 | Улаштування хвірток без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей | 100шт | 0,01 |
| 45 | & С1633- 89ВД-16 | Хвіртка DUOS зі зварної сітки товщ. дроту 4 мм висотою 2,0 м, довжина 1,0м | шт | 1 |
| 46 | КБ10-46-8 | Улаштування воріт гратчастих висотою до 2 м при установлених стовпах | 100м2 | 0,08 |
| 47 | & С1633- 89ВД-15 | Ворота DUOS зі зварної сітки товщ. дроту 4 мм висотою 2,0 м, довжина 4,0 м | шт | 1 |
| 48 | & С113- 1880-21-51 | Кріплення секцій огорожі | шт | 72 |
|  |  | Локальний кошторис №02-01-02 |  |  |
|  |  | на Електротехнічні рішення |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Фундамент Фм-1 під опори освітлення |  |  |
| 1 | КР1-15-2 | Буріння ям глибиною до 2 м бурильно- крановими машинами на тракторі, група ґрунту 2 | 100 ям | 0,04 |
| 2 | КР2-12-1 | Улаштування основи під фундаменти | 100 м3 | 0,002 |
| 3 | С1424- 11619 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм | м3 | 0,2 |
| 4 | КР2-15-4 | Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під опори освітлення | 100 м3 | 0,0132 |
| 5 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 0,03488 |
| 6 | С124-1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм | т | 0,014 |
| 7 | КБ6-11-3 | Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури | 1 т | 0,04336 |
| 8 | & С111-155- 5-103 | Анкерний болт 1.1М24х600 | шт | 16 |
|  |  | Роздiл 2. Вуличне освітлення |  |  |
| 9 | КБ33-257-1 | Складання та установлення одностоякових опор із кабельним вводом | 100опор | 0,04 |
| 10 | & С118-66-1 | Опора вуличного освітлення сталева оцинкована багатогранна 4м/3мм 4AS 60/136-F(3) | шт | 4 |
| 11 | & С118-66-6 | Кронштейн (головник) одноріжковий зварений для опори вуличного освітлення 1,0м | шт | 4 |
| 12 | & С1547-7-9 | Світильник вуличний світлодіодний LED 40 Вт серія ЕF | шт | 4 |
|  |  | Роздiл 3. Електрообладнання |  |  |
| 13 | КБ21-24-1 | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг | 1 шт | 1 |
| 14 | & 1503- 1270-22 | Щит навісний на 6 модулів ІР65 з дверкою прозорою Kaedra Mureva | шт | 1 |
| 15 | & 1517- 1351-11 | Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а . Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ. | шт | 3 |
| 16 | & 1503- 2001-36 | Вимикач автоматичний 1-полюсний Ін=16А Resi9 MCB R9F1213 | шт | 1 |
| 17 | & 1503- 2001-37 | Вимикач автоматичний 1-полюсний Ін=10А Resi9 MCB R9F121 | шт | 2 |
|  |  | Роздiл 4. Земляні роботи та прокладення кабелів |  |  |
| 18 | КР1-8-10 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,44 |
| 19 | КР1-9-10 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,07 |
| 20 | С311-10 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 11,2 |
| 21 | КР1-12-1 | Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1 | 100 м3 | 0,44 |
| 22 | КР1-14-1 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 | 100 м3 | 0,44 |
| 23 | КР16-40-1 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 7 |
| 24 | КР16-8-1 | Укладання труб поліетиленових діаметром 50 мм | 100м | 0,85 |
| 25 | & С113- 2311-1 | Труба гофрована 20 мм негорюча УФ стійка чорна | м | 25 |
| 26 | & С113- 2311-14 | Труба гофрована двостінна KF09040 ВА | м | 85 |
| 27 | КР17-8-3 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | 100м | 0,85 |
| 28 | КР17-8-8 | Затягування наступного проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | 100м | 1,2 |
| 29 | & 15093- 35023-81 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією пер.3х2,5 мм2 ВВГнг-LS | 1000м | 0,14 |
| 30 | & 15093- 35023-8 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією пер.3х1,5 мм2 ВВГнг-LS | 1000м | 0,065 |
| 31 | КМ8-143-5 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | 100 м | 0,85 |
| 32 | & С111- 1721-11А-1 | Стрічка сигнальна "Обережно кабель" | м | 85 |
| 33 | КБ21-17-4 | Монтаж світильників для ламп розжарювання на кронштейнах (навіс для автомобілів) | 100шт | 0,01 |
| 34 | & С1547-7-8 | Лінійний світлодіодний світильник ІР65 2х18Вт ДПП36х2 | шт | 1 |
| 35 | & С118-81-3 | Лампа G13 4000K 18W, 120мм | шт | 2 |
| 36 | КР17-12-4 | Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних | 100шт | 0,02 |
| 37 | & 290902- 55-5 | Вимикач одноклавішний зовнішній герметичний WDE000510 | шт | 2 |
|  |  | Локальний кошторис №02-01-03. на Каналізація К1. |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Підготовчі роботи |  |  |
|  |  | Демонтаж існуючого покриття дороги |  |  |
| 1 | КР18-1-6 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну | 100м3 | 0,006 |
| 2 | С311-10-М | Перевезення сміття до 10 км | т | 1,26 |
|  |  | Роздiл 2. Земляні роботи |  |  |
| 3 | КР1-8-10 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,435 |
| 4 | КР1-9-10 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,14 |
| 5 | С311-10 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 22,4 |
| 6 | КР16-40-1 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 4,4 |
| 7 | КР1-20-1 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 (присипання трубопроводу піском) | 100 м3 | 0,088 |
| 8 | С1421-10634 варіант 2 | Пісок природний, рядовий | м3 | 8,8 |
| 9 | КМ8-143-5 | Покривання трубопроводів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | 100 м | 0,34 |
| 10 | & С111- 1721-11А-И | Стрiчка сигнальна "Обережно каналізація" | м | 34 |
| 11 | КР1-10-1 | Робота на відвалі, група ґрунту 1 | 100 м3 | 0,14 |
| 12 | КР1-12-1 | Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1 | 100 м3 | 0,435 |
| 13 | КР1-14-1 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 | 100 м3 | 0,435 |
|  |  | Роздiл 3. Лінійна частина |  |  |
| 14 | КГ23-1-3 | Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "IPlast-cor" діаметром 160 мм | 100 м | 0,34 |
|  |  | Роздiл 4. Каналізаційні колодці |  |  |
| 15 | КБ23-13-3 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах | 10м3 | 0,14 |
| 16 | & С113-753-17 | Люк чавунний для колодязів типу В | шт | 2 |
| 17 | & 2402-5052-15 варіант 2 | Драбина С1-02 | шт | 1 |
| 18 | & 2402-5052-17 варіант 2 | Драбина С1-03 | шт | 1 |
| 19 | К585521-Л052 варіант 2 | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 | шт | 7 |
| 20 | К585521-Л048 варіант 2 | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 | шт | 2 |
| 21 | К585521-Л004 варіант 2 | Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1 | шт | 3 |
| 22 | К585521-Л005 варіант 2 | Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1 | шт | 1 |
| 23 | К585521-Л032 варіант 2 | Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 2 |
| 24 | КБ8-3-7 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | 100м2 | 0,115 |
|  |  | Роздiл 5. ВІдновлення дорожнього покриття |  |  |
| 25 | КБ31-26-1 | Улаштування одношарової та верхнього шару двошарової основи з піщано-гравійної суміші товщиною 10 см | 1000м2 | 0,05 |
| 26 | КБ27-22-1 | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см | 100м2 | 0,12 |
| 27 | КБ27-22-2 К=4 до товщини 5 см | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 | 100м2 | 0,12 |

Підсумкова відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 02-01

Благоустрій території будівлі Калуського міського центру соціальних служб на вул.І.Франка, 4 в м.Калуш Івано-Франківської області (капітальний ремонт)

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти |  |  |
| 48 | &С111-136-28 | Саморізи 4,8х19мм RAL 9006 | 1000шт | 0,288 |
| 49 | &С111-155-5-103 | Анкерний болт 1.1М24х600 | шт | 16 |
| 50 | &С111-217-8 | Профнастил | м2 | 49,92 |
| 51 | +С111-324 | Кисень технічний газоподібний | м3 | 10,914 |
| 52 | +С111-459-1 | Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт, для підлоги | т | 0,0008771 |
| 53 | +С111-612 | Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50 | т | 0,0276 |
| 54 | +С111-627 | Оліфа комбінована К-2 | т | 0,0006664 |
| 55 | +С111-822 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм | т | 0,00533 |
| 56 | +С111-1513 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42 | т | 0,0001301 |
| 57 | +С111-1561 | Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі | т | 0,0072 |
| 58 | +С111-1604 | Папір шліфувальний | м2 | 0,05439 |
| 59 | +С111-1608 | Дрантя | кг | 0,034 |
| 60 | &С111-1721- 11А-1 | Стрічка сигнальна "Обережно кабель" | м | 85 |
| 61 | &С111-1721- 11А-И | Стрiчка сигнальна "Обережно каналізація" | м | 34 |
| 62 | +С111-1881 | Тальк мелений, 1 сорт | т | 0,0021525 |
| 63 | +С111-2005-4 | Швидкотведіюча суміш Ceresit СN 83 | кг | 3701,5 |
| 64 | &С113-753-17 | Люк чавунний для колодязів типу В | шт | 2 |
| 65 | &С113-1439-3-1 | Труби з поліетилену IPlast-cor для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 160 мм тип SN8 | м | 34 |
| 66 | &С113-1880- 21-51 | Кріплення секцій огорожі | шт | 72 |
| 67 | &С113-2311-1 | Труба гофрована 20 мм негорюча УФ стійка чорна | м | 25 |
| 68 | &С113-2311-14 | Труба гофрована двостінна KF09040 ВА | м | 85 |
| 69 | &С118-66-1 | Опора вуличного освітлення сталева оцинкована багатогранна 4м/3мм 4AS 60/136-F(3) | шт | 4 |
| 70 | &С118-66-6 | Кронштейн (головник) одноріжковий зварений для опори вуличного освітлення 1,0м | шт | 4 |
| 71 | &С118-81-3 | Лампа G13 4000K 18W, 120мм | шт | 2 |
| 72 | +С124-1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм | т | 0,014 |
| 73 | +С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 0,03488 |
| 74 | +С142-10-2 | Вода | м3 | 2,709 |
| 75 | +С1421-9453 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше | м3 | 84,5208 |
| 76 | +С1421-9465 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600 | м3 | 0,00112 |
| 77 | +С1421-9550 | Пісок природний із відсівів подрібнення | м3 | 28,31913 |
| 78 | +С1421-9656-3 | Суміш піщано-гравійна природна | м3 | 5 |
| 79 | +С1421-9835 варіант 2 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 | т | 1,4376 |
| 80 | +С1421-10634 | Пісок природний, рядовий | м3 | 14,44 |
| 81 | +С1421-10634 варіант 2 | Пісок природний, рядовий | м3 | 9,084 |
| 82 | +С1424-11600 варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 0,574 |
| 83 | +С1424-11612 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 3,3764 |
| 84 | +С1424-11619 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм | м3 | 0,2 |
| 85 | +С1424-11620 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм | м3 | 3,8 |
| 86 | +С1425-11681 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 | м3 | 0,1078 |
| 87 | &С1426- 11789-1-17 | Бруківка OZON тодвійна Т | м2 | 451,672 |
| 88 | &С1426- 11789-1-19 | Бруківка товщиною 4 см | м2 | 65,549 |
| 89 | &С1429-64-1 | Кущі-садженці живої огорожі | шт | 129 |
| 90 | +С1429-111 | Перегній | м3 | 0,48 |
| 91 | +С1429-117 | Суміш насіння газонних трав | ц | 0,0248 |
| 92 | +С1544-92 | Стрічка ізоляційна "Пара" | кг | 0,379 |
| 93 | +С1546-66 | Пропан-бутан технічний | м3 | 2,346 |
| 94 | &С1547-7-8 | Лінійний світлодіодний світильник ІР65 2х18Вт ДПП36х2 | шт | 1 |
| 95 | &С1547-7-9 | Світильник вуличний світлодіодний LED 40 Вт серія ЕF | шт | 4 |
| 96 | &С1633-89ВД-7 | Секція огорожі 3D товщина дроту 4мм висотою 2,0м довжина секції 2,5м ТОВ "Сітка Захід Україна" | шт | 20 |
| 97 | &С1633-89ВД-8 | Стовп для огорожі 2,5м ТОВ "Сітка Захід Україна" | шт | 25 |
| 98 | &С1633-89ВД- 15 | Ворота DUOS зі зварної сітки товщ. дроту 4 мм висотою 2,0 м, довжина 4,0 м | шт | 1 |
| 99 | &С1633-89ВД-16 | Хвіртка DUOS зі зварної сітки товщ. дроту 4 мм висотою 2,0 м, довжина 1,0м | шт | 1 |
| 100 | +К585521-Л004 варіант 2 | Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1 | шт | 3 |
| 101 | +К585521-Л005 варіант 2 | Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1 | шт | 1 |
| 102 | +К585521-Л032 варіант 2 | Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 2 |
| 103 | +К585521-Л048 варіант 2 | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 | шт | 2 |
| 104 | +К585521-Л052 варіант 2 | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 | шт | 7 |
| 105 | &К589921- А003-7 | Камінь бортовий БР100.20.10 | шт | 189 |
| 106 | &1503-1270-22 | Щит навісний на 6 модулів ІР65 з дверкою прозорою Kaedra Mureva | шт | 1 |
| 107 | &1503-2001-36 | Вимикач автоматичний 1-полюсний Ін=16А Resi9 MCB R9F1213 | шт | 1 |
| 108 | &1503-2001-37 | Вимикач автоматичний 1-полюсний Ін=10А Resi9 MCB R9F121 | шт | 2 |
| 109 | &1517-1351-11 | Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а . Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ. | шт | 3 |
| 110 | &2402-5052-15 варіант 2 | Драбина С1-02 | шт | 1 |
| 111 | &2402-5052-17 варіант 2 | Драбина С1-03 | шт | 1 |
| 112 | &15093- 35023-8 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією пер.3х1,5 мм2 ВВГнг-LS | 1000м | 0,065 |
| 113 | &15093- 35023-81 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією пер.3х2,5 мм2 ВВГнг-LS | 1000м | 0,14 |
| 114 | &290902-55-5 | Вимикач одноклавішний зовнішній герметичний WDE000510 | шт | 2 |
| 115 | &550101-28-11 | Каркас металевий навісу для автомобілів 8х6м збірний односкатний / | шт | 1 |
| 116 | &550101-28-16 | Альтанка діаметром 5м в зібраному вигляді | шт | 1 |
|  |  | Енергоносiї машин, врахованих в складi загальновиробничих витрат |  |  |
| 117 | С1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 1,35 |
| 118 | С1999-9005 | Мастильні матеріали | кг | 0,0086 |