# 24.08.2026р. Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради  в електронній системі публічних закупівель «Prozorro» оголошено відкриті торги з особливостями по закупівлі робіт по об’єкту  «Будівництво установки для миття коліс автотранспорту на існуючому полігоні ТПВ в м. Калуш Івано-Франківської області (нове будівництво)», (Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-08-24-002782-a) – очікуваною вартістю -  3 017 924,00грн. без ПДВ.

# З метою забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів України від                       16 грудня 2020р. N 1266 щодо оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості по закупівлі  «Будівництво установки для миття коліс автотранспорту на існуючому полігоні ТПВ в м. Калуш Івано-Франківської області(нове будівництво)», (Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-08-24-002782-a) повідомляємо:

Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Згідно Відповідно до рішення сесії Калуської міської ради від 30.06.2026р. №5346 «Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2026 рік».

Обґрунтування очікуваної вартість предмета закупівлі:

Визначення очікуваної вартості робіт по об’єкту «Будівництво установки для миття коліс автотранспорту на існуючому полігоні ТПВ в м. Калуш Івано-Франківської області(нове будівництво)» було здійснено Замовником відповідно до вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15.04.2020 №708 «Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі» (із змінами), з урахуванням чинних кошторисних норм України, які затверджені  наказом «Міністерства розвитку громад та територій України від 31.12.2021р. №374, наказу Мінекономіки від 18.02.2020р. №275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», та зведеного кошторисного розрахунку на об’єкт будівництва відповідно до розробленої проєктно-кошторисної документації з врахуванням позитивного експертного звіту щодо розгляду проектної документації  на будівництво № 04-32—26 від    24 квітня 2026 р.

Разом по зведеному кошторисному розрахунку (без ПДВ): 3 206 582,00 грн. - глава 10 (утримання служби замовника та інжинірингові послуги) – 80 932,00грн. – глава 12 (проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд) – 107 726,00грн.  + (ПДВ 20%) – 622 771,00 грн. = 3 640 695,00грн. з ПДВ.

3 206 582,00 грн. - 80 932,00грн., - 107 726,00грн. + 622 771,00 грн. = 3 640 695,00грн. з ПДВ.

Річний план закупівлі на 2026р становить - 3 640 695,00грн. з ПДВ.

Очікувана вартість предмета закупівлі в оголошенні про проведення закупівлі –              3 017 924,00грн. без ПДВ.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі :

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені згідно проектно-кошторисної документації.

Технічні вимоги щодо закупівлі робіт по об’єкту «Будівництво установки для миття коліс автотранспорту на існуючому полігоні ТПВ в м. Калуш Івано-Франківської області (нове будівництво)», (Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-08-24-002782-a)  передбачено Додатком 3 до тендерної документації.

ДОДАТОК №3

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

по об’єкту «Будівництво установки для миття коліс автотранспорту на існуючому полігоні ТПВ м. Калуш Івано-Франківської області (нове будівництво)»

Клас наслідків (відповідальності) – СС1

| № п/п | Обґрун-тування (шифр норми | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Локальний кошторис №03-01-01 на загальнобудівельні роботи Приміщення для приготування дезрозчину |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Земляні роботи |  |  |
| 1 | КБ1-145-2 | Планування площ механізованим способом, група грунтів 2 | 1000м2 | 0,1 |
| 2 | КБ1-12-14 | Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група грунтів 2 | 1000м3 | 0,031 |
| 3 | КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3. 180 к=1,2 | Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом грунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом | 100м3 | 0,02 |
| 4 | КБ1-24-2 | Розроблення грунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 10 м, група грунтів 2 | 1000м3 | 0,012 |
| 5 | КБ1-24-10 | Додавати на кожні наступні 10 м переміщення грунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група грунтів 2 | 1000м3 | 0,012 |
| 6 | КБ1-27-1 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 1 | 1000м3 | 0,019 |
| 7 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1 | 100м3 | 0,02 |
| 8 | КБ1-134-1 | Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтів 1, 2 | 100м3 | 0,19 |
|  |  | Роздiл 2. Фундаменти |  |  |
| 9 | КБ8-2-2 | Улаштування основи під фундаменти: щебеневої | 1 м3 | 2,5 |
| 10 | КБ6-1-22 | Улаштування стрічкових фундаментів: залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм (бетон С12/15) | 100м3 | 0,09 |
| 11 | С124-22 варіант 2 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 0,1488 |
| 12 | С124-21 варіант 2 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,24556 |
| 13 | С124-20 варіант 2 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм | т | 0,05711 |
| 14 | КБ8-3-7 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | 100м2 | 0,46 |
| 15 | С111-73 варіант 2 | Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10 | т | 0,037 |
|  |  | Роздiл 3. Стіни |  |  |
| 16 | КБ8-5-1 | Мурування стін зовнішніх простих з цегли: при висоті поверху до 4 м | 1 м3 | 27,7 |
| 17 | С1422- 10936 варіант 2 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 10,914 |
| 18 | КБ8-11-1 | Армування мурування стін та інших конструкцій | 1 т | 0,055 |
| 19 | С124-28 варіант 2 | Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм | т | 0,055 |
|  |  | ПЕРЕМИЧКИ |  |  |
| 20 | КБ7-44-10 | Укладання перемичок масою до 0,3 т | 100шт | 0,03 |
| 21 | КБ7-11-1 | Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т | 100шт | 0,01 |
| 22 | К582821-565 варіант 2 С1412-859 | Перемички з/б марки 2ПБ19-3-П | шт | 1 |
| 23 | К582821-567 варіант 2 С1412-860 | Перемички з/б марки 2ПБ22-3-П | шт | 1 |
| 24 | К582821-609 варіант 2 С1412-872 | Перемички з/б марки 5ПБ21-27-П | шт | 1 |
| 25 | К582821-627 варіант 2 С1412-873 | Перемички з/б марки 5ПБ25-37-П | шт | 1 |
|  |  | Роздiл 4. Перекриття |  |  |
| 26 | КБ7-45-5 | Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] | 100шт | 0,05 |
| 27 | К584211- Л008 варіант 2 С1414-7843 | Панелі перекриття залізобетонні марки ПК43.12 | шт | 5 |
|  |  | Роздiл 5. Покрівля |  |  |
| 28 | КБ12-20-4 | Улаштування пароізоляції обмазувальної в один шар | 100м2 | 0,322 |
| 29 | С111-594 варіант 3 | Полімер-бітумна пароізоляція | т | 0,026 |
| 30 | КБ12-22-1 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм (Нсер. =30мм) | 100м2 | 0,322 |
| 31 | КБ12-22-2 к=15 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини | 100м2 | 0,322 |
| 32 | КБ12-1-1 | Улаштування покрівель скатних із трьох шарів покрівельних рулонних матеріалів на бітумній мастиці | 100м2 | 0,322 |
| 33 | С111-858 варіант 2 | Руберойд підкладний з пиловидною засипкою | м2 | 72,77 |
| 34 | С111-852 варіант 2 | Руберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою | м2 | 37,03 |
| 35 | КБ10-16-1 | Виготовлення та установлення крокв (брусів) | 1 м3 | 0,11 |
| 36 | С112-28 варіант 2 | Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, ІІ сорт | м3 | 0,11 |
| 37 | КБ13-74-1 | Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій | 100м2 | 0,11 |
| 38 | С1113-286 варіант 2 | Вогнезахисний матеріал | кг | 3,897 |
| 39 | & С111-825- ИНБ2 варіант 4 | Фронтонна планка 250х2000мм | шт | 9 |
| 40 | & С111-825- ИНБ2 варіант 3 | Карнизна планка 250х2000мм | шт | 4 |
| 41 | & С111-150- ИНБ1 варіант 2 | Саморіз по бетону | шт | 46 |
| 42 | & С111-150- ИНБ варіант 2 | Саморізи | шт | 154 |
| 43 | КР8-41-2 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і воронок з готових елементів | 100м | 0,035 |
| 44 | КР8-41-2 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і воронок з готових елементів (влаштування жолобів) | 100м | 0,068 |
| 45 | С113-2 варіант 2 | Водостічна ринва ПВХ діам.100мм | м | 7,07 |
| 46 | С113-1 варіант 2 | Водостічна труба ПВХ діам.90 | м | 3,64 |
| 47 | С113-629 варіант 2 | Лійка прохідна | шт | 1 |
| 48 | С113-1466 варіант 2 | Коліно 45x | шт | 1 |
| 49 | С111-1867 варіант 2 | Заглушка ринви права | шт | 1 |
| 50 | С111-1867 варіант 7 | Заглушка ринви ліва | шт | 1 |
| 51 | С111-1904 варіант 2 | Тримач ринви | шт | 13 |
| 52 | С111-1905 варіант 2 | Тримач труби | шт | 6 |
| 53 | С111-1867 варіант 6 | Муфта ринви | шт | 2 |
| 54 | С111-1867 варіант 5 | Муфта труби | шт | 1 |
|  |  | Роздiл 6. Прорізи |  |  |
|  |  | ВІКНА |  |  |
| 55 | КБ10-20-4 | Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель готовими блоками із металопластику, площа прорізу понад 3 м2 | 100м2 | 0,0333 |
| 56 | С123-30-1 варіант 2 | Вікна металопластикові теплопровідністю 0, 9м2 К/Вт | м2 | 3,33 |
| 57 | & С1545-44- ИНБ варіант 2 | Дюбель-шуруп 100х10 | шт | 9 |
| 58 | С1550-42 варіант 2 | Монтажна піна універсальна | л | 0,716 |
| 59 | С1632-102 варіант 2 | Силіконовий герметик | л | 0,326 |
| 60 | КБ10-25-3 | Установлення пластикових підвіконних дощок | 100м | 0,0185 |
| 61 | С1550-42 варіант 2 | Монтажна піна універсальна | л | 0,257 |
| 62 | С123-382 варіант 2 | Дошки підвіконні ПВХ ширина 300 мм | м | 1,887 |
| 63 | КБ10-25-4 | Установлення віконних зливів | 100м | 0,0185 |
| 64 | С113-1880 варіант 2 | Шурупи самонарізні | шт | 7 |
| 65 | С123-390 варіант 2 | Алюмінієві відливи | м | 1,918 |
| 66 | С1550-55 варіант 2 | Гермобутил | кг | 0,543 |
|  |  | ДВЕРІ |  |  |
| 67 | КБ9-75-1 | Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.] | 1т | 0,18768 |
| 68 | С1110-174 варіант 2 | Сталь кутова 63х5 мм | т | 0,0351 |
| 69 | С1110-173 варіант 6 | Сталь кутова 50х5 мм | т | 0,02654 |
| 70 | С111-1804 варіант 6 | Сталь листова 60х5 | т | 0,007 |
| 71 | С111-1805 варіант 6 | Сталь квадратна 60х60х3 | т | 0,00877 |
| 72 | С111-1805 варіант 3 | Сталь квадратна 40х40х2 | т | 0,02904 |
| 73 | С111-1805 варіант 4 | Сталь квадратна 20х20х2 | т | 0,005 |
| 74 | С111-1805 варіант 5 | Сталь квадратна 40х20х2 | т | 0,01012 |
| 75 | С111-1807 варіант 2 | Листовий метал 2мм | т | 0,06611 |
| 76 | С111-960 варіант 2 | Засувка дверна | шт | 2 |
| 77 | С111-956 варіант 2 | Завіси дверні діам.30мм | шт | 7 |
| 78 | С111-950 варіант 2 | Замок дверний врізний | шт | 1 |
| 79 | С111-1851 варіант 2 | Анкерні болти | шт | 20 |
| 80 | КБ10-96-2 | Установлення металевих дверних коробок з навішуванням дверних полотен | 100м2 | 0,0448 |
| 81 | КБ13-16-6 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,156 |
| 82 | КБ13-26-6 к=2 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази | 100м2 | 0,156 |
|  |  | Роздiл 7. Підлога |  |  |
| 83 | КБ11-2-4 | Улаштування ущільнених трамбівками підстильних щебеневих шарів товщ.150мм | 1 м3 | 3,6 |
| 84 | КБ11-2-9 | Улаштування підстильних бетонних шарів товщ.80мм (бетон С8/10) | 1 м3 | 1,92 |
| 85 | КБ11-4-5 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар, товщиною 2 мм | 100м2 | 0,24 |
| 86 | С1550-43 варіант 2 | Гідроізоляційна суміш Сеrеsіt СR 65 (розхід 5,5кг/м2) | кг | 132 |
| 87 | КБ11-11-1 | Улаштування стяжок цементних з розчину товщиною 20 мм (заг. товщ.50мм) | 100м2 | 0,24 |
| 88 | КБ11-11-2 к=6 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з розчину | 100м2 | 0,24 |
| 89 | КБ11-11-18 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,24 |
| 90 | С124-29 варіант 2 | Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм | т | 0,0192 |
| 91 | КБ11-29-1 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,24 |
| 92 | & С1550-65- В1 варіант 2 | Суміш клеюча для плитки Сеrеzіt СМ-11 | кг | 156 |
| 93 | & С10000-20 варіант 2 | Хрестики для укладки плитки | шт | 102 |
| 94 | С111-2001-1 варіант 2 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | кг | 9,744 |
| 95 | С111-287 варіант 2 | Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані однокольорові з барвником квадратні, розмір 200х200х13 мм | м2 | 24,48 |
|  |  | Роздiл 8. Оздоблювальні роботи |  |  |
|  |  | СТЕЛЯ |  |  |
| 96 | КБ15-46-8 | Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель вручну | 100м2 | 0,24 |
| 97 | КБ15-56-5 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | 100 м2 | 0,24 |
| 98 | С111-1649 варіант 2 | Клейовий гіпс (типу "сатенгіпс") | т | 0,036 |
| 99 | КБ15-179-6 | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,24 |
|  |  | СТІНИ |  |  |
| 100 | КБ15-46-6 | Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну | 100м2 | 0,4 |
| 101 | КБ15-56-3 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 0,4 |
| 102 | С111-1649 варіант 2 | Клейовий гіпс (типу "сатенгіпс") | т | 0,04 |
| 103 | КБ15-179-5 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,4 |
| 104 | КБ15-46-2 | Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну | 100м2 | 0,28 |
| 105 | КБ15-25-1 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,28 |
| 106 | С111-258 варіант 2 | Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі кольорові [однобарвні] без завалу | м2 | 28,28 |
| 107 | & С1550-65- В1 варіант 2 | Суміш клеюча для плитки Сеrеzіt СМ-11 | кг | 182 |
| 108 | & С10000-20 варіант 2 | Хрестики для укладки плитки | шт | 119 |
| 109 | С111-2001-1 варіант 2 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | кг | 11,368 |
|  |  | ВІДКОСИ |  |  |
| 110 | КБ15-51-1 | Штукатурення по бетону і каменю віконних і дверних укосів плоских (віконні і дверні) | 100м2 | 0,045 |
| 111 | КБ15-56-3 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 0,045 |
| 112 | С111-1649 варіант 2 | Клейовий гіпс (типу "сатенгіпс") | т | 0,004 |
| 113 | КБ15-179-5 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,045 |
|  |  | Роздiл 9. Опорядження зовнішнє |  |  |
| 114 | КБ15-36-2 | Поліпшене штукатурення цементно- вапняним розчином по каменю стін вручну | 100м2 | 0,73 |
| 115 | КБ26-39-4 | Улаштування каркасу ізоляції з сітки: на плоских та криволінійних поверхнях | 10 м2 | 6,15 |
| 116 | С1555-55 варіант 2 | Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150- 250 г/м2 | м2 | 64,575 |
| 117 | КБ15-158-3 | Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні | 100м2 | 0,615 |
| 118 | КБ15-25-1 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,115 |
| 119 | С111-270 варіант 2 | Плитка фасадна | м2 | 11,615 |
| 120 | & С1550-65- В1 варіант 2 | Суміш клеюча для плитки Сеrеzіt СМ-11 | кг | 74,75 |
| 121 | & С10000-20 варіант 2 | Хрестики для укладки плитки | шт | 49 |
| 122 | С111-2001-1 варіант 2 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | кг | 4,669 |
| 123 | КБ8-36-2 | Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань: висотою до 16 м трубчастих для інших оздоблювальних робіт | 100м2 вп | 0,73 |
|  |  | Локальний кошторис №03-01-02 на електрообладнання і електроосвітлення. Приміщення для приготування дезрозчину. |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Силове електрообладнання |  |  |
| 1 | КМ8-572-3 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм | шт | 1 |
| 2 | & С100- 1517-1100 варіант 2 | Щиток розподільчий металевий ЩРН-24 РRО ІР54 | шт | 1 |
| 3 | КМ8-526-1 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво- , триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 7 |
| 4 | КМ8-80-1 | Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що підключаються, до 2 | шт | 1 |
| 5 | & С100- 1504-1006 варіант 2 | Вимикач автоматичний ВА47-29 1р С25А | шт | 1 |
| 6 | & С100- 1504-1012 варіант 2 | Вимикач автоматичний ВА47-29 1р С10А | шт | 2 |
| 7 | & С100- 1504-1013 варіант 2 | Диференційний автоматичний вимикач АД12 2р 16А/30mА | шт | 1 |
| 8 | & С100- 1504-1012 варіант 5 | Вимикач автоматичний ВА47-29 1р D4А | шт | 2 |
| 9 | & С100- 1504-1012 варіант 4 | Вимикач автоматичний ВА47-29 1р D6А | шт | 1 |
| 10 | С1545-182 варіант 2 | Пристрій захисту від імпульсних перенапруг ОПС 1-С 1Р | шт | 1 |
|  |  | ВИРОБИ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОЧНІ |  |  |
| 11 | КБ21-22-9 | Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних | 100шт | 0,01 |
| 12 | & С100- 290902-224 варіант 2 | Розетка штепсельна з заземлюючим контактом нормального виконання для захованого встановлення Ін=16А | шт | 1 |
| 13 | & С100- 2405-1338 варіант 2 | Коробка монтажна установча | 1000шт | 0,002 |
| 14 | КМ11-31-1 | Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 5 кг | шт | 1 |
| 15 | С130-594 варіант 2 | Регулятори швидкості обертів вентилятора РС-1-300 | шт | 1 |
|  |  | ПРОВОДИ ТА КАБЕЛІ |  |  |
| 16 | КМ8-411-1 | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм | 100 м | 0,15 |
| 17 | & С100- 241649-1048 варіант 2 | Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 змін 1-Ч д-15мм | 1000м | 0,015 |
| 18 | КБ21-2-1 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | 100м | 0,2 |
| 19 | С113-16 варіант 2 | Гофро труба діам.20мм | м | 20 |
| 20 | КБ21-4-2 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | 100м | 0,25 |
| 21 | КБ21-4-3 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | 100м | 0,1 |
| 22 | & С100- 15093-3510-3 варіант 2 | Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд | 1000м | 0,025 |
| 23 | & С100- 15093-3511-3 варіант 2 | Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд | 1000м | 0,01 |
|  |  | Роздiл 2. Електроосвітлення |  |  |
| 24 | КБ21-18-1 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2 | 100шт | 0,04 |
| 25 | & С100- 1507-3005 варіант 2 | Світильник світлодіодний, накладний потужністю 12Вт, світловий потік 1440Лм, колірна температура 4000К ДББ64В-12-033 ІР54 | шт | 1 |
| 26 | & С100- 1507-3011 варіант 2 | Світильник світлодіодний накладний , потужністю 8Вт, світловий потік 860Лм, колірна температура 4000К ДПП 05В-8-121 ІР65 | шт | 3 |
| 27 | КБ21-9-1 | Прокладання проводу при схованій проводці | 100м | 0,21 |
| 28 | & С100- 15093-3510-3 варіант 3 | Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд | 1000м | 0,018 |
| 29 | & С100- 15093-3410-3 варіант 2 | Двожильний кабель напругою 1000в перерізом 2.1,5мм2 ВВГнгд | 1000м | 0,003 |
| 30 | КБ21-24-13 | Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А | 1 шт | 1 |
| 31 | & С100- 1517-2346 варіант 2 | Ящик з трансформатором знижувальним 282х205х130мм ЯТП-0,25 | шт | 1 |
| 32 | КБ21-22-4 | Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних | 100шт | 0,02 |
| 33 | & С100- 290902-56 варіант 2 | Вимикач однополюсний для захованого встановлення, одноклавішний герметичного виконання | шт | 2 |
| 34 | С1512-1 варіант 2 | Коробка монтажна розпридільча для захованого встановлення | шт | 2 |
| 35 | & С100- 2405-1338 варіант 3 | Коробка монтажна установча | 1000шт | 0,03 |
|  |  | Локальний кошторис №03-01-03 на сантехнічні рішення. Приміщення для приготування дезрозчину. |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Водопровід В1; В3 |  |  |
| 1 | КБ16-14-14 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0,22 |
| 2 | КБ16-14-12 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0,17 |
| 3 | С113-1683 варіант 2 | Труби поліпропіленові РР-R S3,2 SDR 7.4 РN16 діам. 32х4,5 мм | м | 20,636 |
| 4 | С113-1681 варіант 2 | Труби поліпропіленові РР-R S3,2 SDR 7.4 РN16 діам. 20х2,8 мм | м | 15,283 |
| 5 | ПР26-5004 | Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон] | 100 п.м | 0,34 |
| 6 | С114-96-У варіант 2 | Матеріал теплоізоляційний товщ.9мм для труб діам.32х4,5мм | пм | 22 |
| 7 | С114-96-У варіант 3 | Матеріал теплоізоляційний товщ.9мм для труб діам.20х2,8мм | пм | 12 |
| 8 | С1630-653 варіант 2 | Кран кульовий муфтовий, діаметр 25 мм | шт | 4 |
| 9 | С1630-651 варіант 2 | Кран кульовий муфтовий, діаметр 15 мм | шт | 3 |
| 10 | С1630-142 варіант 2 | Ковпачковий кульовий кран МК, діаметр 25 мм | шт | 1 |
| 11 | С1630-543 варіант 2 | Клапан зворотнійі муфтовий, діаметр 25 мм | шт | 1 |
| 12 | КМ28-153-1 | Монтаж фільтра | шт | 1 |
| 13 | С1630-1624 варіант 2 | Фільтр механічної очистки ВВ10 | шт | 1 |
| 14 | КБ19-5-1 | Установлення регуляторів тиску діаметром до 50 мм | 1 шт | 1 |
| 15 | С130-593 варіант 2 | Регулятори тиску Ду25 | шт | 1 |
| 16 | КБ18-22-3 | Установлення манометрів з триходовим краном і трубкою-сифоном | комплект | 1 |
| 17 | С1630-1159 варіант 2 | Манометри загального призначення з триходовим краном, з трубкою сифоном, ОБМ-1-100 | комплект | 1 |
| 18 | КБ16-26-1 | Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм | 1 шт | 1 |
| 19 | С1630-1455 варіант 2 | Лічильник холодної води Sеnsus Rеsіdіа Sеt Q3 2,5/50 Ду15 | шт | 1 |
| 20 | КБ18-10-7 | Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,6 м3 | 1 бак | 1 |
| 21 | С130-16 варіант 3 | Мембранний бак" rеlіх DЕ 60" V=60л | шт | 1 |
| 22 | КБ18-13-1 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т | 1 насос | 1 |
| 23 | С1630-1163 варіант 2 | Насос для хімії з магнітною муфтою FLUІMАС СОMРАSS 0,12кВт, 380В | шт | 1 |
| 24 | С1630-545 варіант 2 | Поплавковий клапан 1" для регулювання води в баку | шт | 1 |
| 25 | С113-1739 варіант 2 | Трійник ПЕ діам. 32 х32 мм | шт | 1 |
| 26 | С113-1747 варіант 2 | Трійник ПЕ діам. 32х20 мм | шт | 1 |
| 27 | С113-1737 варіант 2 | Трійник ПЕ діам. 20х20 мм | шт | 1 |
| 28 | С113-1778 варіант 2 | Перехід ПЕ діам. 32х25 мм | шт | 1 |
| 29 | С113-1777 варіант 2 | Перехід ПЕ діам. 32х20 мм | шт | 2 |
| 30 | С113-1707 варіант 2 | Відвід ПЕ 90 град. діам. 32 мм | шт | 10 |
| 31 | С113-1705 варіант 2 | Відвід ПЕ 90 град. діам. 20 мм | шт | 4 |
| 32 | С113-1804 варіант 2 | Перехід (муфта) ПЕ із металевою різьбою діам. 32х1" мм | шт | 16 |
| 33 | С113-1799 варіант 2 | Перехід (муфта) ПЕ із металевою різьбою діам. 20х1/2" мм | шт | 4 |
| 34 | С113-1849 варіант 2 | Кутник 90 град. з металевою різьбою діам. 20х1/2" мм | шт | 1 |
| 35 | С1630-114 варіант 2 | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] | кг | 1,3 |
| 36 | КБ16-10-3 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 65 мм | 100м | 0,015 |
| 37 | С113-144 варіант 2 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм | м | 1,5 |
|  |  | Фундамент під насос |  |  |
| 38 | КБ6-1-15 | Улаштування фундаментних плит бетонних плоских (бетон С16/20) | 100м3 | 0,0005 |
| 39 | & С111- 1846-ИНБ варіант 2 | Анкер розпірний М8/6х80 | шт | 4 |
| 40 | & С111- 1870-ИНБ варіант 2 | Шайба з гумовою прокладкою ЕРDM 6,3х19 | шт | 4 |
|  |  | Роздiл 2. Водопровід Т3 |  |  |
| 41 | КБ16-14-14 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0,03 |
| 42 | КБ16-14-12 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0,1 |
| 43 | С113-1683 варіант 2 | Труби поліпропіленові РР-R S3,2 SDR 7.4 РN16 діам. 32х4,5 мм | м | 2,814 |
| 44 | С113-1681 варіант 2 | Труби поліпропіленові РР-R S3,2 SDR 7.4 РN16 діам. 20х2,8 мм | м | 8,99 |
| 45 | ПР26-5004 | Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон] | 100 п.м | 0,13 |
| 46 | С114-96-У варіант 6 | Матеріал теплоізоляційний товщ.13мм для труб діам.32х4,5мм | пм | 3 |
| 47 | С114-96-У варіант 5 | Матеріал теплоізоляційний товщ.13мм для труб діам.20х2,8мм | пм | 10 |
| 48 | С1630-653 варіант 2 | Кран кульовий муфтовий, діаметр 25 мм | шт | 2 |
| 49 | С113-1739 варіант 2 | Трійник ПЕ діам. 32 х32 мм | шт | 1 |
| 50 | С113-1778 варіант 2 | Перехід ПЕ діам. 32х25 мм | шт | 1 |
| 51 | С113-1777 варіант 2 | Перехід ПЕ діам. 32х20 мм | шт | 1 |
| 52 | С113-1707 варіант 2 | Відвід ПЕ 90 град. діам. 32 мм | шт | 2 |
| 53 | С113-1705 варіант 2 | Відвід ПЕ 90 град. діам. 20 мм | шт | 3 |
| 54 | С113-1804 варіант 2 | Перехід (муфта) ПЕ із металевою різьбою діам. 32х1" мм | шт | 4 |
| 55 | С113-1849 варіант 2 | Кутник 90 град. з металевою різьбою діам. 20х1/2" мм | шт | 1 |
| 56 | С1630-114 варіант 2 | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] | кг | 0,7 |
|  |  | Роздiл 3. Каналізація К1 |  |  |
| 57 | КБ16-13-1 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм | 100м | 0,01 |
| 58 | КБ16-13-2 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм | 100м | 0,04 |
| 59 | КБ22-11-3 | Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 110 мм | 1000м | 0,005 |
| 60 | С113-2227 варіант 2 | Труба ПВХ каналізаційна діам. 110 мм | м | 9 |
| 61 | С113-2226 варіант 2 | Труба ПВХ каналізаційна діам. 50 мм | м | 1 |
| 62 | С113-2310 варіант 2 | Прочистка діам.110 | шт | 1 |
| 63 | С113-2259 варіант 2 | Трійник косий діам. 110х110 мм | шт | 1 |
| 64 | С113-2280 варіант 2 | Перехід діам. 110х50 мм | шт | 1 |
| 65 | С113-2244 варіант 2 | Коліно 90 град. діам. 110 мм | шт | 2 |
| 66 | С113-2243 варіант 2 | Коліно 90 град. діам. 50 мм | шт | 1 |
| 67 | С113-2236 варіант 2 | Коліно 45 град. діам. 110 мм | шт | 4 |
| 68 | КБ16-10-8 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 200 мм | 100м | 0,005 |
| 69 | С113-190 варіант 2 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм | м | 0,465 |
|  |  | ОБЛАДНАННЯ І МАТЕРІАЛИ |  |  |
| 70 | КБ17-1-6 | Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води | 10компл. | 0,1 |
| 71 | С130-656 варіант 2 | Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, з вбудованими встановлювальними поверхнями, без спинки, розмір 550х420х190 мм | комплект | 1 |
| 72 | С130-554 варіант 2 | Постамент під умивальник Сеrsаnіt DЕKО | шт | 1 |
| 73 | С130-626 варіант 2 | Змішувач для умивальника | комплект | 1 |
| 74 | С130-606 варіант 2 | Шланг-голка 60см М10х1/2" пара L17+L37 (до умивальника) | м | 1 |
| 75 | С1630-63 варіант 2 | Шланг для води 40см 3/4" (до бойлера) | шт | 2 |
| 76 | КБ17-1-12 | Установлення трапів діаметром 100 мм | 10компл. | 0,1 |
|  |  | Роздiл 4. Вентиляція |  |  |
| 77 | КБ20-32-1 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | 1 шт | 1 |
| 78 | С1630-1222 варіант 2 | Витяжний вентилятор ОВ 2Е 250 N=80Вт, 1х230В; n=2400об/хв; Р=110Па | комплект | 1 |
| 79 | КБ20-11-1 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 | 1 грата | 1 |
| 80 | С130-603-1 варіант 2 | Зовнішня решітка тип ЕLС 250 | шт | 1 |
| 81 | КБ20-1-4 | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 250 мм | 100м2 | 0,0039 |
|  |  | Локальний кошторис №03-01-04 на технологічне обладнання. Приміщення для приготування дезрозчину. |  |  |
| 1 | КБ18-10-9 | Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 1 м3 | 1 бак | 1 |
| 2 | С130-18 варіант 3 | Ємність G-1000 для води розм. 1500х1029х1029 | шт | 1 |
| 3 | С1555-382 варіант 2 | Штуцер | шт | 2 |
| 4 | КБ18-13-1 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т | 1 насос | 1 |
| 5 | С1630-1163 варіант 2 | Насос для хімії з магнітною муфтою FLUІMАС СОMРАSS 0,12кВт, 380В | шт | 1 |
| 6 | & С100- 241996- 1200-9 варіант 2 | Стелаж металевий каркасний на 5 полиць розм.220х120х50см для зберігання концентрату лізолу | шт | 1 |
| 7 | КМ35-6-5 | Монтаж водонагрівника електричного проточного ЭПВ-2А | шт | 1 |
| 8 | & С100- 2406-7001 варіант 2 | Електроводонагрівач настінний об"ємом 150л N=2,2кВт | шт | 1 |
| 9 | С1630-653 варіант 2 | Кран кульовий муфтовий, діаметр 25 мм | шт | 1 |
| 10 | С1630-651 варіант 2 | Кран кульовий муфтовий, діаметр 15 мм | шт | 1 |
| 11 | С1630-541 варіант 2 | Клапан зворотний муфтовий, діаметр 15 мм | шт | 1 |
| 12 | КБ16-14-14 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0,015 |
| 13 | КБ16-14-12 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0,02 |
| 14 | С113-1683 варіант 2 | Труби поліпропіленові РР-R S3,2 SDR 7.4 РN16 діам. 32х4,5 мм | м | 1,407 |
| 15 | С113-1681 варіант 2 | Труби поліпропіленові РР-R S3,2 SDR 7.4 РN16 діам. 20х2,8 мм | м | 1,798 |
| 16 | & С100- 2402-3018 варіант 2 | Вогнегасник порошковий ВП-5 | шт | 1 |
| 17 | КБ20-30-1 | Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування (кронштейн для вогнегасника) | 100кг | 0,003 |
| 18 | С130-142 варіант 2 | Кронштейн для вогнегасника | шт | 1 |
|  |  | Фундамент під насос |  |  |
| 19 | КБ6-1-15 | Улаштування фундаментних плит бетонних плоских (бетон С16/20) | 100м3 | 0,0005 |
| 20 | & С111- 1846-ИНБ варіант 2 | Анкер розпірний М8/6х80 | шт | 4 |
| 21 | & С111- 1870-ИНБ варіант 2 | Шайба з гумовою прокладкою ЕРDM 6,3х19 | шт | 4 |
|  |  | Локальний кошторис №04-01-01 на будівельні роботи. Електропостачання. |  |  |
| 1 | МС1-1-1 | Підвішування самоутримних ізольованих проводів напругою від 0,4 кВ до 1 кВ з використанням автогідропідіймача при кількості опор 5 одиниць на 100 м ( 4 прольоти по 25 м) | 100 м | 0,6 |
| 2 | С157-376 варіант 2 | Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 2х25 мм2 | 1000м | 0,0627 |
| 3 | КБ1-164-2 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунтів 2 | 100м3 | 0,15 |
| 4 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1 | 100м3 | 0,15 |
| 5 | КБ22-8-3 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр 100мм | 1000м | 0,012 |
| 6 | С113-161 варіант 2 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм | м | 12 |
| 7 | КБ22-11-1 | Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 50 мм | 1000м | 0,048 |
| 8 | С113-1357 варіант 2 | Труба гнучка двохстінна діам.25/18,4мм | м | 48 |
| 9 | КМ8-148-1 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 0,55 |
| 10 | КМ8-143-5 | Покриття 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | 100 м | 0,55 |
| 11 | С111-1721- 11Б варіант 2 | Стрічка сигнальна із дротом | м | 55 |
| 12 | С157-304 варіант 2 | Кабель з мідними жилами, ПВХ, марка ВПП 3х2,5 мм2 | 1000м | 0,055 |
|  |  | СТАЛЕВІ КОНСТРУКЦІЇ |  |  |
| 13 | С1545-458 варіант 2 | Гак універсальний GHS016 | шт | 2 |
| 14 | С1545-488-1 варіант 2 | Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків 20х0,7 ІF 207 | м | 4 |
| 15 | С1545-489-1 варіант 2 | Пряжка [скріпка] СF 20 | шт | 4 |
| 16 | & С100- 15091-2014 варіант 2 | Провід перерізом 16мм2 А | 1000м | 0,0048 |
|  |  | ЛІНІЙНА АРМАТУРА |  |  |
| 17 | С1545-539 варіант 2 | Затискач плашковий ПС 1-1 | шт | 4 |
| 18 | С1545-413- 20 варіант 2 | Затискач проколюючий абонентський TTD 151 | шт | 1 |
| 19 | С1545-423-3 варіант 2 | Затискач для повторних заземлень TND 151 | шт | 2 |
| 20 | С1545-400 варіант 2 | Натяжний затискач для магістральних ліній GUK01 | шт | 4 |
| 21 | С1545-454 варіант 2 | Хомут ССD 9-62 | шт | 1 |
| 22 | С1545-413-7 варіант 2 | Затискач підтримуючий магістральний РSР 122 | шт | 1 |
| 23 | С1545-541 варіант 2 | Затискач плашковий RDАU 95-35 | шт | 1 |
| 24 | С1545-548 варіант 2 | Кронштейн У3 | шт | 1 |
| 25 | С1545-494-2 варіант 2 | Обмежувач перенапруги з індикатором пробою BОР-R 0.5/5 | шт | 3 |
| 26 | С1545-466 варіант 2 | Гак для пласких поверхонь GHР 12 | шт | 3 |
| 27 | С1545-407-6 варіант 2 | Затискач натяжний GUKр4 | шт | 3 |
| 28 | С1545-521 варіант 2 | Фасадний кронштейн SС93-6РС | шт | 30 |
|  |  | ЗАЗЕМЛЕННЯ |  |  |
| 29 | КБ1-164-2 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунтів 2 | 100м3 | 0,018 |
| 30 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1 | 100м3 | 0,018 |
| 31 | КМ8-472-2 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | 100 м | 0,09 |
| 32 | КМ8-472-6 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2 | 100 м | 0,1 |
| 33 | С1110-170 варіант 2 | Сталь штабова 20х4 мм | т | 0,008 |
| 34 | КМ8-471-1 | Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50х50х5 мм | 10 шт | 0,4 |
| 35 | КМ8-472-8 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм | 100 м | 0,1 |
|  |  | Локальний кошторис №05-01-01 на з/б ванну для миття коліс |  |  |
| 1 | КБ1-13-5 | Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 2 | 1000м3 | 0,02 |
| 2 | КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3. 180 к=1,2 | Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом грунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом | 100м3 | 0,014 |
| 3 | КБ1-24-2 тех.ч. п.1.3. 70 к=0,85 | Розроблення грунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 10 м, група грунтів 2 /раніше розпушеного грунту/ | 1000м3 | 0,021 |
| 4 | КБ1-24-10 к=4 | Додавати на кожні наступні 10 м переміщення грунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група грунтів 2 | 1000м3 | 0,021 |
| 5 | КБ8-2-2 | Улаштування основи під фундаменти: щебеневої товщ.150мм | 1 м3 | 6,4 |
| 6 | КБ6-1-1 | Улаштування бетонної підготовки товщ. 150мм (бетон С8/10) | 100м3 | 0,064 |
| 7 | КБ8-3-7 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | 100м2 | 0,424 |
| 8 | С111-72 варіант 2 | Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-ІV-3, БНИ-ІV, БНИ-V | т | 0,034 |
| 9 | КБ6-1-15 | Улаштування фундаментних плит бетонних плоских товщ.150мм (бетон С8/10) | 100м3 | 0,064 |
|  |  | Локальний кошторис №06-01-01 на будівельні роботи. Зовнішний водопровід В1; В3. |  |  |
| 1 | КБ1-12-14 | Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група грунтів 2 | 1000м3 | 0,08 |
| 2 | КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3. 180 к=1,2 | Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом грунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом | 100м3 | 0,05 |
| 3 | КБ1-27-4 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 1 | 1000м3 | 0,053 |
| 4 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1 | 100м3 | 0,06 |
| 5 | КБ1-134-1 | Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтів 1, 2 | 100м3 | 0,53 |
| 6 | КБ1-12-13 | Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група грунтів 1 (розпланування грунту) | 1000м3 | 0,026 |
| 7 | КБ23-1-1 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | 10м3 | 0,5 |
| 8 | КБ22-11-1 | Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 50 мм | 1000м | 0,083 |
| 9 | С113-1374 варіант 2 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32х2 мм | м | 83 |
| 10 | КБ16-14-14 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0,25 |
| 11 | С113-1374 варіант 2 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32х2 мм | м | 23,45 |
| 12 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1 (обсипка і засипка піском ) | 100м3 | 0,16 |
| 13 | С1421- 10634 варіант 2 | Пісок природний, рядовий | м3 | 17,6 |
| 14 | С1630-670 варіант 2 | Кран кульовий муфтовий, діаметр 25 мм | шт | 1 |
| 15 | С1630-543 варіант 3 | Клапан зворотний муфтовий, діаметр 25 мм | шт | 1 |
| 16 | С1630-653 варіант 3 | Кран кульовий муфтовий, діаметр 25 мм для поливу | шт | 1 |
| 17 | КБ18-13-1 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т | 1 насос | 1 |
| 18 | С1630-1162 варіант 2 | Свердловинний насос Wіlо-TWU 4-0207 С1 Q2,0м3/год; Н=26м; N=0,37кВт; 1х220В | шт | 1 |
| 19 | С1537-10 варіант 2 | Трос (кріплення насосу) | 10м | 2,5 |
| 20 | С113-1813 варіант 2 | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм | шт | 2 |
| 21 | КБ22-34-1 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм | 10 шт | 0,1 |
| 22 | С113-1333 варіант 2 | З'єднання ПЕ/СТАЛЬ dе/DN 32/25 мм | шт | 1 |
| 23 | КБ22-33-5 | Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм (герметичний оголовок розм.200х200х2) | 1 т | 0,00628 |
| 24 | С111-1804 варіант 5 | Сталь листова | т | 0,00628 |
| 25 | КБ9-75-2 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (кріплення герметичного оголовка) | 1т | 0,00162 |
| 26 | С111-1804 варіант 4 | Сталь листова 200х4 | т | 0,00126 |
| 27 | С1110-173 варіант 4 | Сталь кутова 50х4мм | т | 0,00036 |
| 28 | & С111- 1870-ИНБ2 варіант 2 | Болт з гайкою і шайбою М5,5х16 | шт | 4 |
| 29 | КБ22-8-3 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр 100 мм | 1000м | 0,026 |
| 30 | С113-161 варіант 2 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм | м | 0,026 |
| 31 | КБ16-6-3 | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм | 100м | 0,01 |
| 32 | С113-51 варіант 2 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм | м | 1 |
| 33 | КМ8-143-5 | Покриття 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | 100 м | 0,83 |
| 34 | С111-1721-11Б варіант 2 | Стрічка сигнальна із дротом | м | 83 |
| 35 | КБ22-41-2 | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону в мокрих грунтах | 10м3 | 0,1245 |
| 36 | К585521- Л049 варіант 2 С1415-7976 | Плити днищ ПД15 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 | шт | 1 |
| 37 | К585521- Л007 варіант 2 | Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1 | шт | 1 |
| 38 | К585521- Л008 варіант 2 С1415-8015 | Кільця КС15.9а залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1 | шт | 1 |
| 39 | К585521- Л035 варіант 2 С1415-7976 | Плити покриття ПП1-15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 1 |
| 40 | К585521- Л052 варіант 2 С1415-7976 | Кільця опорні КО-1 залізобетонні серія 3. 900.1-14 випуск 1 | шт | 1 |
| 41 | С113-753 варіант 2 | Люк чавунний для колодязів легкий | шт | 1 |
| 42 | С121-781-1 варіант 2 | Драбини металеві приставні | т | 0,01384 |
| 43 | КР15-39-1 | Улаштування витяжних стояків з труб азбестоцементних, діаметр труб 100 мм, висота стояка 3 м (вис.1,5м) | стояк | 1 |
| 44 | КР15-39-2 к=1,5 | На кожний 1 м зміни висоти стояка додавати або виключати до норми 15-39-1 | стояк | -1 |
| 45 | ПР26-5004 | Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон] | 100 п.м | 0,01 |
| 46 | С114-97-У варіант 2 | Ізоляція труб типу "Thеrmаflех FRZ" товщ. 30мм, діам.25мм | пм | 1 |
| 47 | КБ22-11-3 | Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 110 мм (футляр) | 1000м | 0,02 |
| 48 | С113-2311 варіант 2 | Труба Е2-К SN8 діам.111/94 | м | 20 |
| 49 | С1536-1 варіант 2 | Направляюча опора DN32 для прокладки труби в футлярі | шт | 16 |
|  |  | Локальний кошторис №06-02-01 на будівельні роботи. Зовнішня каналізація К1. |  |  |
| 1 | КБ1-12-14 | Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група грунтів 2 | 1000м3 | 0,033 |
| 2 | КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3. 180 к=1,2 | Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом грунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом | 100м3 | 0,02 |
| 3 | КБ1-27-4 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 1 | 1000м3 | 0,027 |
| 4 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1 | 100м3 | 0,03 |
| 5 | КБ1-134-1 | Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтів 1, 2 | 100м3 | 0,27 |
| 6 | КБ1-12-13 | Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група грунтів 1 (розпланування грунту) | 1000м3 | 0,0175 |
| 7 | КБ23-1-1 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | 10м3 | 0,25 |
| 8 | КБ22-11-5 | Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 160 мм | 1000м | 0,036 |
| 9 | С113-2312 варіант 2 | Труби Е2-К двошарова гофрована SN8 діам. 160/136 | м | 36 |
| 10 | С113-2330 варіант 2 | Муфта до труб Е2 діам. 160 мм | шт | 5 |
| 11 | С113-2340 варіант 2 | Ущільнюючі кільця для труб Е2 діам. 160 мм | шт | 10 |
| 12 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1 (обсипка і засипка піском ) | 100м3 | 0,1 |
| 13 | С1421- 10634 варіант 2 | Пісок природний, рядовий | м3 | 11 |
| 14 | КБ23-13-4 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих грунтах | 10м3 | 0,166 |
| 15 | К585521- Л048 варіант 2 С1415-7976 | Плити днищ ПД 10 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 | шт | 2 |
| 16 | К585521- Л004 варіант 2 | Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1 | шт | 2 |
| 17 | К585521- Л031 варіант 2 | Плити покриття ПП1-10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 2 |
| 18 | К585521- Л052 варіант 2 С1415-7976 | Кільця опорні КО-1 залізобетонні серія 3. 900.1-14 випуск 1 | шт | 3 |
| 19 | С113-753 варіант 2 | Люк чавунний для колодязів легкий | шт | 2 |
| 20 | С121-781-1 варіант 2 | Драбини металеві приставні | т | 0,0132 |
| 21 | КБ23-23-1 | Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих грунтах | 1 вріз | 1 |
|  |  | Локальний кошторис №07-01-01 на благоустрій території |  |  |
| 1 | КБ1-17-14 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група грунтів 2 (зняття шару сміття до проектних відміток ) | 1000м3 | 0,13 |
| 2 | С311-1-М варіант 2 | Перевезення сміття до 1 км (без навантаження) | т | 26 |
|  |  | ТИП 1 (ПРОЇЗДИ ТА ПЛОЩАДКИ) |  |  |
| 3 | КБ27-69-2 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м за глибини корита: до 500 мм | 1000 м2 | 0,413 |
| 4 | КБ27-15-1 | Улаштування основи із щебенево-піщаної суміші автогрейдером: за товщини шару 15 см (заг. товщ.21см) | 1000м2 | 0,413 |
| 5 | КБ27-15-2 к=6 | Улаштування основи із щебенево-піщаної суміші автогрейдером: за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 | 1000м2 | 0,413 |
| 6 | С1421-9610 варіант 2 | Готова піщано-щебенева суміш С-7, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М800 | м3 | 109,28 |
| 7 | КБ27-63-3 | Улаштування дорожніх покриттів зі збірних залізобетонних прямокутних плит площею: від 3 м2 до 10,5 м2 | 100 м3 | 0,7038 |
| 8 | С1416-8629 варіант 2 | Плита з/б розм.3,0х1,5х0,17м 1П 30-18-10, об'єм - 0,765м3, вага 2,2т | шт | 92 |
|  |  | ТИП 2 (УЗБІЧЧЯ) |  |  |
| 9 | КБ27-21-1 | Укріплення узбіч щебенево-піщаною сумішшю: за товщини шару 10 см (щебінь фр.40-70) | 1000м2 | 0,17 |
| 10 | С1421-9460 варіант 2 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М800 | м3 | 21,08 |
|  |  | ТИП 3 ( ПЛОЩАДКИ) |  |  |
| 11 | КБ27-69-1 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м за глибини корита: до 250 мм | 1000 м2 | 0,188 |
| 12 | КБ27-29-1 | Армування шарів асфальтобетонного покриття: геотекстилем | 1000 м2 | 0,188 |
| 13 | С111-1564 варіант 2 | Геотекстиль | м2 | 194,39 |
| 14 | КБ27-13-1 | Улаштування основи зі щебеню: одношарової основи за товщини 15 см | 1000м2 | 0,188 |
| 15 | КБ27-30-1 | Улаштування цементобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладальником, за ширини укладання: 6 м (заг. товщ.10см) | 1000 м2 | 0,188 |
| 16 | КБ27-30-5 к=32 | Улаштування цементобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладальником: за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-30-1 - 27-30-4 | 1000 м2 | -0,188 |
| 17 | С1424- 11600 варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 19,176 |
| 18 | С124-2 варіант 2 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм | т | 0,73 |

Відомість ресурсів

до зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти |  |  |  |  |  |
| 102 | С100-15091-2014 | Провід перерізом 16мм2 А | 1000м | 0,0048 |  |
| 103 | С111-9 | Азбест хризолітовий, марка К-6-30 | т | 0,00192 |  |
| 104 | С111-27 | Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм | т | 0,00003471 |  |
| 105 | С111-63 | Ацетилен розчинений технічний, марка А | т | 0,0000013 |  |
| 106 | С111-72 | Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-ІV-3, БНИ-ІV, БНИ-V | т | 0,034 |  |
| 107 | С111-73 | Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10 | т | 0,06107 |  |
| 108 | С111-78 | Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180 | т | 0,00805 |  |
| 109 | С111-98 | Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм | т | 0,00035 |  |
| 110 | С111-115 | Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм | т | 0,000499 |  |
| 111 | С111-136 | Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм | т | 0,000311 |  |
| 112 | С111-150-ИНБ | Саморізи | шт | 154 |  |
| 113 | С111-150-ИНБ1 | Саморіз по бетону | шт | 46 |  |
| 114 | С111-175 | Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм | т | 0,0021265 |  |
| 115 | С111-179 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм | т | 0,0000964 |  |
| 116 | С111-181 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм | т | 0,0008916 |  |
| 117 | С111-219 | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0,006596 |  |
| 118 | С111-223 | Грунтовка В-КФ-093 червоно-коричнева, сіра, чорна | т | 0,00025 |  |
| 119 | С111-253 | Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 | т | 0,0029 |  |
| 120 | С111-254 | Вапно хлорне, марка А | т | 0,00001305 |  |
| 121 | С111-258 | Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі кольорові [однобарвні] без завалу | м2 | 28,28 |  |
| 122 | С111-270 | Плитка фасадна | м2 | 11,615 |  |
| 123 | С111-287 | Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані однокольорові з барвником квадратні, розмір 200х200х13 мм | м2 | 24,48 |  |
| 124 | С111-306 | Вироби гумові технічні морозостійкі | кг | 0,0582 |  |
| 125 | С111-310 | Каніфоль соснова | т | 0,000033 |  |
| 126 | С111-311 | Каболка | т | 0,012072 |  |
| 127 | С111-322 | Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 | т | 0,01932 |  |
| 128 | С111-324 | Кисень технічний газоподібний | м3 | 0,26023 |  |
| 129 | С111-341 | Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла | т | 0,02337 |  |
| 130 | С111-384 | Білило густотерте цинкове МА-011-1 | т | 0,0002412 |  |
| 131 | С111-388-1 | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний | т | 0,00001 |  |
| 132 | С111-390 | Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева | т | 0,00028 |  |
| 133 | С111-587 | Масло індустрійне И-20А | т | 0,000002 |  |
| 134 | С111-592 | Мастика бітумнобутилкаучукова гаряча | т | 0,018675 |  |
| 135 | С111-594 | Полімер-бітумна пароізоляція | т | 0,026 |  |
| 136 | С111-594 | Мастика бітумна покрівельна гаряча | т | 0,255024 |  |
| 137 | С111-595 | Мастика бітумно-латексна покрівельна | т | 0,00384 |  |
| 138 | С111-605 | Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан" | т | 0,00001954 |  |
| 139 | С111-612 | Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50 | т | 0,21216 |  |
| 140 | С111-622 | Міткаль "Т-2" суровий [суров'є] | 10м | 0,00132 |  |
| 141 | С111-782 | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг | т | 0,014325 |  |
| 142 | С111-787 | Поковки з квадратних заготовок оцинковані, маса 1,8 кг | т | 0,0002 |  |
| 143 | С111-797 | Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,0005127 |  |
| 144 | С111-807 | Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм | т | 0,0000017 |  |
| 145 | С111-816 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм | т | 0,00189 |  |
| 146 | С111-818-1 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм | т | 0,001674 |  |
| 147 | С111-821 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,1 мм | т | 0,001845 |  |
| 148 | С111-822 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм | т | 0,00042 |  |
| 149 | С111-825-ИНБ2 | Карнизна планка 250х2000мм | шт | 4 |  |
| 150 | С111-825-ИНБ2 | Фронтонна планка 250х2000мм | шт | 9 |  |
| 151 | С111-850 | Гума листова вулканізована кольорова | кг | 0,1 |  |
| 152 | С111-852 | Руберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою | м2 | 37,03 |  |
| 153 | С111-856 | Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б | м2 | 1,4168 |  |
| 154 | С111-858 | Руберойд підкладний з пиловидною засипкою | м2 | 72,77 |  |
| 155 | С111-874 | Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття | м2 | 4,3212 |  |
| 156 | С111-950 | Замок дверний врізний | шт | 1 |  |
| 157 | С111-956 | Завіси дверні діам.30мм | шт | 7 |  |
| 158 | С111-960 | Засувка дверна | шт | 2 |  |
| 159 | С111-1151 | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм | т | 0,00043 |  |
| 160 | С111-1292 | Уайт-спірит | т | 0,00045 |  |
| 161 | С111-1300 | Паливо моторне марки ДТ | т | 0,005478 |  |
| 162 | С111-1315 | Портландцемент загальнобудівельного призначення з мінеральними добавками до 20%, марка 300 | т | 0,001 |  |
| 163 | С111-1355 | Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний | т | 0,00032 |  |
| 164 | С111-1374 | Шпагат паперовий | т | 0,00007 |  |
| 165 | С111-1479 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм | т | 0,0009 |  |
| 166 | С111-1483 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм | т | 0,00007 |  |
| 167 | С111-1484 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм | т | 0,0002016 |  |
| 168 | С111-1504 | Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 | т | 0,0002816 |  |
| 169 | С111-1513 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0046052 |  |
| 170 | С111-1521 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,008353564 |  |
| 171 | С111-1522 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А | т | 0,0028128 |  |
| 172 | С111-1529 | Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 | т | 0,0183912 |  |
| 173 | С111-1564 | Геотекстиль | м2 | 194,39 |  |
| 174 | С111-1580 | Плівкоутворювальні матеріали для дорожніх робіт ПМ-100А | т | 0,07708 |  |
| 175 | С111-1604 | Папір шліфувальний | м2 | 0,8567 |  |
| 176 | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,77725 |  |
| 177 | С111-1624-2 | Грунтовки глибокого проникнення | л | 22,5777 |  |
| 178 | С111-1626-1 | Дисперсія полівінілацетатна непластифікована | кг | 44,595 |  |
| 179 | С111-1638 | Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм | шт | 0,2448 |  |
| 180 | С111-1639 | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм | шт | 0,01893 |  |
| 181 | С111-1649 | Клейовий гіпс (типу "сатенгіпс") | т | 0,08 |  |
| 182 | С111-1658 | Лак бітумний, марка БТ-123 | т | 0,000033 |  |
| 183 | С111-1663 | Лак, марка 177 | т | 0,001133 |  |
| 184 | С111-1668 | Оліфа натуральна | кг | 0,1456 |  |
| 185 | С111-1683 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А | кг | 0,07 |  |
| 186 | С111-1694 | Мастика бітумно-полімерна | т | 0,31671 |  |
| 187 | С111-1708 | Клоччя просочене | кг | 0,11 |  |
| 188 | С111-1721-11Б | Стрічка сигнальна із дротом | м | 138 |  |
| 189 | С111-1746 | Прокладки гумові [пластина технічна пресована] | кг | 0,21 |  |
| 190 | С111-1748 | Пасмо смоляне | кг | 4,98 |  |
| 191 | С111-1757 | Рядно | м2 | 25,888 |  |
| 192 | С111-1762 | Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350 | м2 | 0,3718 |  |
| 193 | С111-1804 | Сталь листова 60х5 | т | 0,007 |  |
| 194 | С111-1804 | Сталь листова | т | 0,20597152 |  |
| 195 | С111-1804 | Сталь листова 200х4 | т | 0,00126 |  |
| 196 | С111-1805 | Сталь квадратна 40х40х2 | т | 0,02904 |  |
| 197 | С111-1805 | Сталь квадратна 60х60х3 | т | 0,00877 |  |
| 198 | С111-1805 | Сталь квадратна 20х20х2 | т | 0,005 |  |
| 199 | С111-1805 | Сталь квадратна 40х20х2 | т | 0,01012 |  |
| 200 | С111-1807 | Листовий метал 2мм | т | 0,06611 |  |
| 201 | С111-1809 | Сталь кругла | т | 0,004 |  |
| 202 | С111-1843 | Сталеві деталі риштувань | т | 0,02555 |  |
| 203 | С111-1846-ИНБ | Анкер розпірний М8/6х80 | шт | 8 |  |
| 204 | С111-1848 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,0003006 |  |
| 205 | С111-1849 | Гвинти самонарізні, марка СМ1-35 | т | 0,00015232 |  |
| 206 | С111-1851 | Анкерні болти | шт | 20 |  |
| 207 | С111-1867 | Заглушка ринви права | шт | 1 |  |
| 208 | С111-1867 | Заглушка ринви ліва | шт | 1 |  |
| 209 | С111-1867 | Муфта ринви | шт | 2 |  |
| 210 | С111-1867 | Муфта труби | шт | 1 |  |
| 211 | С111-1870-ИНБ | Шайба з гумовою прокладкою ЕРDM 6,3х19 | шт | 8 |  |
| 212 | С111-1870-ИНБ2 | Болт з гайкою і шайбою М5,5х16 | шт | 4 |  |
| 213 | С111-1881 | Тальк мелений, 1 сорт | т | 0,000255 |  |
| 214 | С111-1895 | Шпаклівка клейова | т | 0,003545 |  |
| 215 | С111-1904 | Тримач ринви | шт | 13 |  |
| 216 | С111-1905 | Тримач труби | шт | 6 |  |
| 217 | С111-2001-1 | Кольоровий шов 2-5мм Сеrеsіt СЕ 33 СУПЕР | кг | 25,781 |  |
| 218 | С112-25 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт | м3 | 0,00684 |  |
| 219 | С112-28 | Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, ІІ сорт | м3 | 0,11 |  |
| 220 | С112-57 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, ІІІ сорт | м3 | 0,002656 |  |
| 221 | С112-61 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт | м3 | 0,0449 |  |
| 222 | С112-73 | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, ІІІ сорт | м3 | 0,0000533 |  |
| 223 | С112-138 | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, ІV сорт | м3 | 0,00192 |  |
| 224 | С113-1 | Водостічна труба ПВХ діам.90 | м | 3,64 |  |
| 225 | С113-2 | Водостічна ринва ПВХ діам.100мм | м | 7,07 |  |
| 226 | С113-3 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм | м | 0,312 |  |
| 227 | С113-6 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм | м | 0,212 |  |
| 228 | С113-6 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм | м | 0,212 |  |
| 229 | С113-16 | Гофро труба діам.20мм | м | 20 |  |
| 230 | С113-51 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм | м | 1 |  |
| 231 | С113-106 | Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 65 мм | 10шт | 0,0153 |  |
| 232 | С113-144 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм | м | 1,5 |  |
| 233 | С113-161 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм | м | 12,026 |  |
| 234 | С113-190 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм | м | 0,465 |  |
| 235 | С113-629 | Лійка прохідна | шт | 1 |  |
| 236 | С113-671 | Труби азбестоцементні, клас ВТ-6, діаметр умовного проходу 100 мм | м | 1,53 |  |
| 237 | С113-702 | Муфти азбестоцементні САМ-6 до труб ВТ-6, діаметр умовного проходу труб 100 мм, зовнішній діаметр муфт 171 мм | шт | 1 |  |
| 238 | С113-753 | Люк чавунний для колодязів легкий | шт | 3 |  |
| 239 | С113-944 | Фасонні сталеві зварні частини, діаметр до 800 мм | т | 0,03984 |  |
| 240 | С113-1333 | З'єднання ПЕ/СТАЛЬ dе/DN 32/25 мм | шт | 1 |  |
| 241 | С113-1357 | Труба гнучка двохстінна діам.25/18,4мм | м | 48 |  |
| 242 | С113-1374 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32х2 мм | м | 106,45 |  |
| 243 | С113-1466 | Коліно 45* | шт | 1 |  |
| 244 | С113-1681 | Труби поліпропіленові РР-R S3,2 SDR 7.4 РN16 діам. 20х2,8 мм | м | 26,071 |  |
| 245 | С113-1683 | Труби поліпропіленові РР-R S3,2 SDR 7.4 РN16 діам. 32х4,5 мм | м | 24,857 |  |
| 246 | С113-1705 | Відвід ПЕ 90 град. діам. 20 мм | шт. | 7 |  |
| 247 | С113-1707 | Відвід ПЕ 90 град. діам. 32 мм | шт. | 12 |  |
| 248 | С113-1737 | Трійник ПЕ діам. 20х20 мм | шт. | 1 |  |
| 249 | С113-1739 | Трійник ПЕ діам. 32 х32 мм | шт. | 2 |  |
| 250 | С113-1747 | Трійник ПЕ діам. 32х20 мм | шт. | 1 |  |
| 251 | С113-1777 | Перехід ПЕ діам. 32х20 мм | шт. | 3 |  |
| 252 | С113-1778 | Перехід ПЕ діам. 32х25 мм | шт. | 2 |  |
| 253 | С113-1799 | Перехід (муфта) ПЕ із металевою різьбою діам. 20х1/2" мм | шт. | 4 |  |
| 254 | С113-1804 | Перехід (муфта) ПЕ із металевою різьбою діам. 32х1" мм | шт. | 20 |  |
| 255 | С113-1813 | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм | шт. | 2 |  |
| 256 | С113-1849 | Кутник 90 град. з металевою різьбою діам. 20х1/2" мм | шт. | 2 |  |
| 257 | С113-1880 | Шурупи самонарізні | шт. | 7 |  |
| 258 | С113-2226 | Труба ПВХ каналізаційна діам. 50 мм | м | 1 |  |
| 259 | С113-2227 | Труба ПВХ каналізаційна діам. 110 мм | м | 9 |  |
| 260 | С113-2236 | Коліно 45 град. діам. 110 мм | шт | 4 |  |
| 261 | С113-2243 | Коліно 90 град. діам. 50 мм | шт | 1 |  |
| 262 | С113-2244 | Коліно 90 град. діам. 110 мм | шт | 2 |  |
| 263 | С113-2259 | Трійник косий діам. 110х110 мм | шт | 1 |  |
| 264 | С113-2280 | Перехід діам. 110х50 мм | шт | 1 |  |
| 265 | С113-2310 | Прочистка діам.110 | шт | 1 |  |
| 266 | С113-2311 | Труба Е2-К SN8 діам.111/94 | м | 20 |  |
| 267 | С113-2312 | Труби Е2-К двошарова гофрована SN8 діам.160/136 | м | 36 |  |
| 268 | С113-2330 | Муфта до труб Е2 діам. 160 мм | шт | 5 |  |
| 269 | С113-2340 | Ущільнюючі кільця для труб Е2 діам. 160 мм | шт | 10 |  |
| 270 | С114-96-У | Матеріал теплоізоляційний товщ.9мм для труб діам.32х4,5мм | п.м | 22 |  |
| 271 | С114-96-У | Матеріал теплоізоляційний товщ.13мм для труб діам.32х4,5мм | п.м | 3 |  |
| 272 | С114-96-У | Матеріал теплоізоляційний товщ.13мм для труб діам.20х2,8мм | п.м | 10 |  |
| 273 | С114-96-У | Матеріал теплоізоляційний товщ.9мм для труб діам.20х2,8мм | п.м | 12 |  |
| 274 | С114-97-У | Ізоляція труб типу "Thеrmаflех FRZ" товщ.30мм, діам.25мм | п.м | 1 |  |
| 275 | С121-777 | Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні | т | 0,0033 |  |
| 276 | С121-781-1 | Драбини металеві приставні | т | 0,02704 |  |
| 277 | С121-782 | Металеві конструкції | т | 0,00124 |  |
| 278 | С121-783 | Металоконструкції індивідуальні | т | 0,0248 |  |
| 279 | С123-30-1 | Вікна металопластикові теплопровідністю 0,9м2 К/Вт | м2 | 3,33 |  |
| 280 | С123-382 | Дошки підвіконні ПВХ ширина 300 мм | м | 1,887 |  |
| 281 | С123-390 | Алюмінієві відливи | м | 1,918 |  |
| 282 | С123-514-У | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм | м2 | 3,528 |  |
| 283 | С123-515-У | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм | м2 | 0,3834 |  |
| 284 | С123-517-У | Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм | м2 | 2,482 |  |
| 285 | С123-521 | Дерев'яні деталі риштувань | м3 | 0,00657 |  |
| 286 | С124-2 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм | т | 0,73 |  |
| 287 | С124-20 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм | т | 0,05711 |  |
| 288 | С124-21 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,24556 |  |
| 289 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 0,1488 |  |
| 290 | С124-28 | Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм | т | 0,055 |  |
| 291 | С124-29 | Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм | т | 0,0192 |  |
| 292 | С124-59 | Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо | т | 0,0066 |  |
| 293 | С130-16 | Мембранний бак" rеlіх DЕ 60" V=60л | шт | 1 |  |
| 294 | С130-18 | Ємність G-1000 для води розм.1500х1029х1029 | шт | 1 |  |
| 295 | С130-39 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм | т | 0,00122 |  |
| 296 | С130-40 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм | т | 0,0039284 |  |
| 297 | С130-142 | Кронштейн для вогнегасника | шт | 1 |  |
| 298 | С130-277 | Зонти вентиляційних систем круглі із оцинкованої сталі, марка ЗК200Ц, діаметр шахт 200 мм | шт | 1 |  |
| 299 | С130-554 | Постамент під умивальник Сеrsаnіt DЕKО | шт | 1 |  |
| 300 | С130-593 | Регулятори тиску Ду25 | шт | 1 |  |
| 301 | С130-594 | Регулятори швидкості обертів вентилятора РС-1-300 | шт | 1 |  |
| 302 | С130-603-1 | Зовнішня решітка тип ЕLС 250 | шт | 1 |  |
| 303 | С130-606 | Шланг-голка 60см М10х1/2" пара L17+L37 (до умивальника) | шт | 1 |  |
| 304 | С130-626 | Змішувач для умивальника | комплект | 1 |  |
| 305 | С130-637 | Трапи малі Т-100М чавунні емальовані з прямим відводом, гратами та гумовою пробкою, розмір 355х200х142 мм | комплект | 1 |  |
| 306 | С130-656 | Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, з вбудованими встановлювальними поверхнями, без спинки, розмір 550х420х190 мм | комплект | 1 |  |
| 307 | С130-965 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм | шт | 5 |  |
| 308 | С130-966 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм | шт | 3 |  |
| 309 | С130-1110 | Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм | м2 | 0,39 |  |
| 310 | С142-10-2 | Вода | м3 | 28,08697 |  |
| 311 | С147-29 | В'язальний дріт | 100кг | 0,00504 |  |
| 312 | С157-304 | Кабель з мідними жилами, ПВХ, марка ВПП 3х2,5 мм2 | 1000м | 0,055 |  |
| 313 | С157-376 | Самонесучий ізольований провід, марка АsХSn, переріз 2х25 мм2 | 1000м | 0,0627 |  |
| 314 | 2402-3018 | Вогнегасник порошковий ВП-5 | шт | 1 |  |
| 315 | 2405-1338 | Коробка монтажна установча | 1000шт | 0,002 |  |
| 316 | 2405-1338 | Коробка монтажна установча | 1000шт | 0,03 |  |
| 317 | 2406-7001 | Електроводонагрівач настінний об"ємом 150л N=2,2кВт | шт | 1 |  |
| 318 | 1504-1006 | Вимикач автоматичний ВА47-29 1р С25А | шт | 1 |  |
| 319 | 1504-1012 | Вимикач автоматичний ВА47-29 1р D4А | шт | 2 |  |
| 320 | 1504-1012 | Вимикач автоматичний ВА47-29 1р D6А | шт | 1 |  |
| 321 | 1504-1012 | Вимикач автоматичний ВА47-29 1р С10А | шт | 2 |  |
| 322 | 1504-1013 | Диференційний автоматичний вимикач АД12 2р 16А/30mА | шт | 1 |  |
| 323 | 1507-3005 | Світильник світлодіодний, накладний потужністю 12Вт, світловий потік 1440Лм, колірна температура 4000К ДББ64В-12-033 ІР54 | шт | 1 |  |
| 324 | 1507-3011 | Світильник світлодіодний накладний , потужністю 8Вт, світловий потік 860Лм, колірна температура 4000К ДПП 05В-8-121 ІР65 | шт | 3 |  |
| 325 | 1517-1100 | Щиток розподільчий металевий ЩРН-24 РRО ІР54 | шт | 1 |  |
| 326 | 1517-2346 | Ящик з трансформатором знижувальним 282х205х130мм ЯТП-0,25 | шт | 1 |  |
| 327 | С1110-111 | Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм | т | 0,000472 |  |
| 328 | С1110-170 | Сталь штабова 20х4 мм | т | 0,008 |  |
| 329 | С1110-171 | Сталь штабова 40х4 мм | т | 0,019425 |  |
| 330 | С1110-172 | Сталь кутова 32х32 мм | т | 0,005 |  |
| 331 | С1110-173 | Сталь кутова 50х50 мм | т | 0,0464 |  |
| 332 | С1110-173 | Сталь кутова 50х5 мм | т | 0,02654 |  |
| 333 | С1110-173 | Сталь кутова 50х4мм | т | 0,00036 |  |
| 334 | С1110-174 | Сталь кутова 63х5 мм | т | 0,0351 |  |
| 335 | С1110-177 | Втулки ущільнювальні | шт | 2,6 |  |
| 336 | С1113-21 | Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 0,001404 |  |
| 337 | С1113-77 | Ксилол нафтовий, марка А | т | 0,000234 |  |
| 338 | С1113-101 | Борошно андезитове кислототривке, марка А | т | 0,03 |  |
| 339 | С1113-246 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,005958 |  |
| 340 | С1113-286 | Вогнезахисний матеріал | кг | 3,897 |  |
| 341 | С1113-292 | Паста антисептична | т | 0,0002156 |  |
| 342 | С1416-8629 | Плита з/б розм.3,0х1,5х0,17м 1П 30-18-10, об'єм - 0,765м3, вага 2,2т | шт | 92 |  |
| 343 | С1421-9452 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше | м3 | 2,82 |  |
| 344 | С1421-9459 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800 | м3 | 35,532 |  |
| 345 | С1421-9460 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М800 | м3 | 21,08 |  |
| 346 | С1421-9465 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600 | м3 | 10,235 |  |
| 347 | С1421-9472 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400 | м3 | 0,0052 |  |
| 348 | С1421-9474 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300 | м3 | 0,648 |  |
| 349 | С1421-9476 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300 | м3 | 0,324 |  |
| 350 | С1421-9478 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300 | м3 | 3,6 |  |
| 351 | С1421-9479-1 | Клинець, марка 300 | м3 | 0,3312 |  |
| 352 | С1421-9479-2 | Кам'яний дріб'язок, марка 300 | м3 | 0,6624 |  |
| 353 | С1421-9610 | Готова піщано-щебенева суміш С-7, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М800 | м3 | 109,28 |  |
| 354 | С1421-9835 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 | т | 0,03486 |  |
| 355 | С1421-9837 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 | т | 0,11205 |  |
| 356 | С1421-10634 | Пісок природний, рядовий | м3 | 39,29795 |  |
| 357 | С1422-10936 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 10,914 |  |
| 358 | С1424-11596 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 0,2075 |  |
| 359 | С1424-11598 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 0,33864 |  |
| 360 | С1424-11599 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 0,190745 |  |
| 361 | С1424-11600 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 35,5196 |  |
| 362 | С1424-11601 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 0,102 |  |
| 363 | С1424-11611 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 8,4864 |  |
| 364 | С1424-11615 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 0,295596 |  |
| 365 | С1425-11681 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 | м3 | 0,16382 |  |
| 366 | С1425-11683 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 0,2228 |  |
| 367 | С1425-11684 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м3 | 2,20932 |  |
| 368 | С1425-11687 | Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняний, марка М25 | м3 | 6,648 |  |
| 369 | С1425-11696-2 | Розчин азбоцементний | м3 | 0,007387 |  |
| 370 | С1425-11700 | Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3 | м3 | 0,506736 |  |
| 371 | С1425-11702 | Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6 | м3 | 3,0158 |  |
| 372 | С1425-11704 | Розчин готовий опоряджувальний вапняний 1:2,5 | м3 | 0,1935 |  |
| 373 | С1512-1 | Коробка монтажна розпридільча для захованого встановлення | шт | 2 |  |
| 374 | С1517-164 | Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм | т | 0,00044 |  |
| 375 | С1530-155 | Перехід, діаметр 20х16 мм | 10шт | 0,116 |  |
| 376 | С1530-157 | Перехід, діаметр 32х25 мм | 10шт | 0,206 |  |
| 377 | С1536-1 | Направляюча опора DN32 для прокладки труби в футлярі | шт | 16 |  |
| 378 | С1537-10 | Трос (кріплення насосу) | 10м | 2,5 |  |
| 379 | С1541-43 | Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм | т | 0,0000011 |  |
| 380 | С1541-67-1 | Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм | 1000шт | 0,002 |  |
| 381 | С1544-89 | Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,116 |  |
| 382 | С1545-4 | Бирка маркувальна | 100шт | 0,16524 |  |
| 383 | С1545-23 | Втулка В54, В59 | 100шт | 0,022 |  |
| 384 | С1545-24 | Втулка В69 | 100шт | 0,015 |  |
| 385 | С1545-37 | Утримувач К188 | 100шт | 0,268 |  |
| 386 | С1545-42 | Дюбелі У658, У661 | 100шт | 0,1001 |  |
| 387 | С1545-44-ИНБ | Дюбель-шуруп 100х10 | шт | 9 |  |
| 388 | С1545-44 | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм | 100шт | 0,5834 |  |
| 389 | С1545-70 | Кнопка К227 | 100шт | 0,04576 |  |
| 390 | С1545-101 | Стрічка монтажна ЛМ | 100м | 0,00528 |  |
| 391 | С1545-112 | Металеві прокладки | т | 0,021 |  |
| 392 | С1545-158 | Прикінцевлювач маркувальний А671 | 100шт | 0,0204 |  |
| 393 | С1545-159 | Очіс льняний | т | 0,0001306 |  |
| 394 | С1545-160 | Паронітові прокладки | 100шт | 0,01 |  |
| 395 | С1545-161 | Патрони Д або К довгі | 100шт | 0,491 |  |
| 396 | С1545-163 | Патрони до пістолета Д-2 | 100шт | 0,0924 |  |
| 397 | С1545-168 | Патрубок У-479 | 100шт | 0,015 |  |
| 398 | С1545-169 | Перемичка заземлювальна | шт | 8,75 |  |
| 399 | С1545-182 | Пристрій захисту від імпульсних перенапруг ОПС 1-С 1Р | шт | 1 |  |
| 400 | С1545-209 | Рамка для написів РПМ55Х15 | 100шт | 0,01 |  |
| 401 | С1545-240 | Скоба будівельна К853 | 100шт | 0,03 |  |
| 402 | С1545-241 | Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 | 100шт | 0,375 |  |
| 403 | С1545-267 | Труби полівінілхлоридні | т | 0,0002863 |  |
| 404 | С1545-279 | Хомут Х25У1 | 100шт | 0,01 |  |
| 405 | С1545-291 | Шпилька | комплект | 8,16 |  |
| 406 | С1545-400 | Натяжний затискач для магістральних ліній GUK01 | шт | 4 |  |
| 407 | С1545-407-6 | Затискач натяжний GUKр4 | шт | 3 |  |
| 408 | С1545-413-7 | Затискач підтримуючий магістральний РSР 122 | шт | 1 |  |
| 409 | С1545-413-20 | Затискач проколюючий абонентський TTD 151 | шт | 1 |  |
| 410 | С1545-423-3 | Затискач для повторних заземлень TND 151 | шт | 2 |  |
| 411 | С1545-454 | Хомут ССD 9-62 | шт | 1 |  |
| 412 | С1545-458 | Гак універсальний GHS016 | шт | 2 |  |
| 413 | С1545-466 | Гак для пласких поверхонь GHР 12 | шт | 3 |  |
| 414 | С1545-488-1 | Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків 20х0,7 ІF 207 | м | 4 |  |
| 415 | С1545-489-1 | Пряжка [скріпка] СF 20 | шт | 4 |  |
| 416 | С1545-494-2 | Обмежувач перенапруги з індикатором пробою BОР-R 0.5/5 | шт | 3 |  |
| 417 | С1545-521 | Фасадний кронштейн SС93-6РС | шт | 30 |  |
| 418 | С1545-539 | Затискач плашковий ПС 1-1 | шт | 4 |  |
| 419 | С1545-541 | Затискач плашковий RDАU 95-35 | шт | 1 |  |
| 420 | С1545-548 | Кронштейн У3 | шт | 1 |  |
| 421 | С1546-7 | Вазелін технічний | т | 0,00007 |  |
| 422 | С1546-29 | Фарба емалева МО-1 | т | 0,0004 |  |
| 423 | С1546-35 | Лак електроізолювальний N318 | т | 0,00007 |  |
| 424 | С1546-63 | Припой ПОС-18 | т | 0,000275 |  |
| 425 | С1546-66 | Пропан-бутан технічний | м3 | 0,03907 |  |
| 426 | С1546-83 | Тавот | кг | 4,532 |  |
| 427 | С1550-42 | Монтажна піна універсальна | л | 0,973 |  |
| 428 | С1550-43 | Гідроізоляційна суміш Сеrеsіt СR 65 (розхід 5,5кг/м2) | кг | 132 |  |
| 429 | С1550-55 | Гермобутил | кг | 0,543 |  |
| 430 | С1550-65-В1 | Суміш клеюча для плитки Сеrеzіt СМ-11 | кг | 412,75 |  |
| 431 | С1555-55 | Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2 | м2 | 64,575 |  |
| 432 | С1555-382 | Штуцер | шт | 2 |  |
| 433 | С1630-63 | Шланг для води 40см 3/4" (до бойлера) | шт | 2 |  |
| 434 | С1630-114 | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] | кг | 2 |  |
| 435 | С1630-118 | З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм | шт | 4,06 |  |
| 436 | С1630-120 | З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм | шт | 3,09 |  |
| 437 | С1630-126 | Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм | шт | 2,03 |  |
| 438 | С1630-128 | Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм | шт | 1,545 |  |
| 439 | С1630-134 | Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм | шт | 16,24 |  |
| 440 | С1630-136 | Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 25 мм | шт | 14,42 |  |
| 441 | С1630-142 | Ковпачковий кульовий кран МК, діаметр 25 мм | шт | 1 |  |
| 442 | С1630-541 | Клапан зворотний муфтовий, діаметр 15 мм | шт | 1 |  |
| 443 | С1630-543 | Клапан зворотний муфтовий, діаметр 25 мм | шт | 1 |  |
| 444 | С1630-543 | Клапан зворотнійі муфтовий, діаметр 25 мм | шт | 1 |  |
| 445 | С1630-545 | Поплавковий клапан 1" для регулювання води в баку | шт | 1 |  |
| 446 | С1630-651 | Кран кульовий муфтовий, діаметр 15 мм | шт | 4 |  |
| 447 | С1630-653 | Кран кульовий муфтовий, діаметр 25 мм | шт | 7 |  |
| 448 | С1630-653 | Кран кульовий муфтовий, діаметр 25 мм для поливу | шт | 1 |  |
| 449 | С1630-670 | Кран кульовий муфтовий, діаметр 25 мм | шт | 1 |  |
| 450 | С1630-1159 | Манометри загального призначення з триходовим краном, з трубкою сифоном, ОБМ-1-100 | комплект | 1 |  |
| 451 | С1630-1162 | Свердловинний насос Wіlо-TWU 4-0207 С1 Q2,0м3/год; Н=26м; N=0,37кВт; 1х220В | шт | 1 |  |
| 452 | С1630-1163 | Насос для хімії з магнітною муфтою FLUІMАС СОMРАSS 0,12кВт, 380В | шт | 2 |  |
| 453 | С1630-1222 | Витяжний вентилятор ОВ 2Е 250 N=80Вт, 1х230В; n=2400об/хв; Р=110Па | комплект | 1 |  |
| 454 | С1630-1455 | Лічильник холодної води Sеnsus Rеsіdіа Sеt Q3 2,5/50 Ду15 | шт | 1 |  |
| 455 | С1630-1624 | Фільтр механічної очистки ВВ10 | шт | 1 |  |
| 456 | С1632-102 | Силіконовий герметик | л | 0,326 |  |
| 457 | С1999-9001 | Електроенергія | кВт-ч | 3,21 |  |
| 458 | 15093-34103 | Двожильний кабель напругою 1000в перерізом 2.1,5мм2 ВВГнгд | 1000м | 0,003 |  |
| 459 | 15093-35103 | Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд | 1000м | 0,043 |  |
| 460 | 15093-35113 | Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд | 1000м | 0,01 |  |
| 461 | С10000-20 | Хрестики для укладки плитки | шт | 270 |  |
| 462 | 241649-1048 | Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 змін 1-Ч д-15мм | 1000м | 0,015 |  |
| 463 | 241996-12009 | Стелаж металевий каркасний на 5 полиць розм.220х120х50см для зберігання концентрату лізолу | шт | 1 |  |
| 464 | 290902-56 | Вимикач однополюсний для захованого встановлення, одноклавішний герметичного виконання | шт | 2 |  |
| 465 | 290902-224 | Розетка штепсельна з заземлюючим контактом нормального виконання для захованого встановлення Ін=16А | шт | 1 |  |
| 466 | К582821-565 | Перемички з/б марки 2ПБ19-3-П | шт | 1 |  |
| 467 | К582821-567 | Перемички з/б марки 2ПБ22-3-П | шт | 1 |  |
| 468 | К582821-609 | Перемички з/б марки 5ПБ21-27-П | шт | 1 |  |
| 469 | К582821-627 | Перемички з/б марки 5ПБ25-37-П | шт | 1 |  |
| 470 | К584211-Л008 | Панелі перекриття залізобетонні марки ПК43.12 | шт | 5 |  |
| 471 | К585521-Л004 | Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 2 |  |
| 472 | К585521-Л007 | Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 1 |  |
| 473 | К585521-Л008 | Кільця КС15.9а залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 1 |  |
| 474 | К585521-Л031 | Плити покриття ПП1-10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 2 |  |
| 475 | К585521-Л035 | Плити покриття ПП1-15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 1 |  |
| 476 | К585521-Л048 | Плити днищ ПД 10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 2 |  |
| 477 | К585521-Л049 | Плити днищ ПД15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 1 |  |
| 478 | К585521-Л052 | Кільця опорні КО-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 4 |  |
|  |  | Енергоносії машин, врахованих у складі загальновиробничих витрат |  |  |  |
| 479 | С1999-9002 | Стиснене повітря | м3 | 442,904 |  |
| 480 | С1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 66,43895 |  |
| 481 | С1999-9005 | Мастильні матеріали | кг | 0,852333 |  |
| 482 | С1999-9009 | Дрова | м3 | 0,265073 |  |
| 483 | С1999-9006 | Гідравлічна рідина | кг | 0,3698 |  |
| 484 | С1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 0,917 |  |